ZADANIE 2 - DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY

|  |  | Producent: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem | model/typ: |  |
|  |  | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | Wymiary szafki wózka (bez wyposażenia dodatkowego): |  |  |
| 2 | długość min.600 mm |  |  |
| 3 | głębokość min. 500 mm |  |  |
| 4 | wysokość od podłoża do blatu ok. 1000 mm |  |  |
| 5 | wysokość wraz z nadstawkąm ok. 1680 mm |  |  |
| 6 | min.4 szuflady kodowanych kolorami, |  |  |
| 7 | Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo i/lub ABS. |  |  |
| 8 | Blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron |  |  |
| 9 | Podstawa z osłoną z tworzywa ABS pełniącą funkcję odbojów i/lub odboje, wyposażona w 4 kółka o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą |  |  |
| 10 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: |  |  |
| 11 | 2 szyny instrumentalne ze stali kwasoodpornej, |  |  |
| 12 | blat boczny z boku wózka |  |  |
| 13 | nadstawka dwurzędowa na min. 10 uchylnych, transparentnych pojemników, |  |  |
| 14 | 1x wieszak kroplówki z regulacją wysokości z głowicą na 2 haczyki |  |  |
| 15 | koszyk na akcesoria |  |  |
| 16 | półka pod defibrylator |  |  |
| 17 | kosz na odpady z tworzywa z pokrywą wahadłową |  |  |
| 18 | uchwyt do prowadzenia |  |  |
| 19 | deska resuscytacyjna |  |  |
| 20 | uchwyt na butlę tlenową |  |  |
| 21 | Worek samorozprężny z osprzętem 1 szt. –grupa wiekowa dziecko, z maskami 3 szt. do każdego. Zestaw rurek gudela 8 szt. Zestaw rurek Bermana – 6szt. , Zestaw 2 rurek krtaniowych, 2 masek krtaniowych, Zestaw do intubacji rękojeści z 3 łopatkami dla grupy wiekowej dziecko , , prowadnice metalowe, kleszczyki Magilla, , stetoskop dwustronny ciśnieniomierz, staza automatyczna - 1szt. ssak ręczny, pojemnik na igły. |  |  |
|  |  | Producent: |  |
| 2 | Wózek reanimacyjny z wyposażeniem (1) | model/typ: |  |
|  |  | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | Wymiary szafki wózka (bez wyposażenia dodatkowego): |  |  |
| 2 | długość min.600 mm |  |  |
| 3 | głębokość min. 500 mm |  |  |
| 4 | wysokość od podłoża do blatu ok. 1000 mm |  |  |
| 5 | wysokość wraz z nadstawkąmi ok. 1680 mm |  |  |
| 6 | min.4 szuflad kodowanych kolorami, |  |  |
| 7 | Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo i/lub ABS. |  |  |
| 8 | Blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron |  |  |
| 9 | Podstawa z osłoną z tworzywa ABS pełniącą funkcję odbojów i/lub odboje, wyposażona w 4 kółka o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą |  |  |
| 10 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: |  |  |
| 11 | 2 szyny instrumentalne ze stali kwasoodpornej, |  |  |
| 12 | blat boczny z boku wózka |  |  |
| 13 | nadstawka dwurzędowa na min. 10 uchylnych, transparentnych pojemników, |  |  |
| 14 | 1x wieszak kroplówki z regulacją wysokości z głowicą na 2 haczyki |  |  |
| 15 | koszyk na akcesoria |  |  |
| 16 | półka pod defibrylator |  |  |
| 17 | kosz na odpady z tworzywa z pokrywą wahadłową |  |  |
| 18 | uchwyt do prowadzenia |  |  |
| 19 | deska resuscytacyjna |  |  |
| 20 | uchwyt na butle tlenową |  |  |
| 21 | W zestawie, latarka diagnostyczna, okulary ochronne wielokrotnego użytku- 2 szt.. Worek samorozprężny z osprzętem 1 szt. –wiekowa dorosły, z maskami 3 szt. do każdego. Zestaw rurek gudela 8 szt. Zestaw rurek Bermana – 6szt. , Zestaw 3 rurek krtaniowych, 3 masek krtaniowych, Zestaw do intubacji rękojeści z łopatkami dorosły 2,3,4, prowadnica metalowa, kleszczyki Magilla, rurki do intubacji 6 rozmiarów, stetoskopy dwustronne dorosły, aparat do mierzenia ciśnienia z mankietami dla różnych grup pacjentów dorosłych 3 szt., staza automatyczna 2szt. ssak ręczny, zestaw do rozcinania ubrań z obrotowym stopniowo ostrzem, nożyczki ratownicze – 3 szt., pojemniki na igły, śmietnik, |  |  |
|  |  | Producent: |  |
| 3 | Zestaw drobnego sprzętu medycznego (1) | model/typ: |  |
|  |  | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | aparat do mierzenia ciśnienia z mankietami dla różnych grup wiekowych pacjentów, stetoskop dla dorosłych, stetoskop dla dzieci, staza – 1 szt., podstawowy zestaw do szycia ran, zestaw, otoskop, oftalmoskop, dermatoskop , szpatułki metalowe, latarka diagnostyczna, okulary ochronne wielokrotnego użytku- 2 szt.. Worek samorozprężny z osprzętem dziecko, z maskami 3 szt.. Zestaw rurek gudela 8 szt., Zestaw 3 rurek krtaniowych, 3 masek krtaniowych, Zestaw do intubacji rękojeści z łopatkami dla grup wiekowych, dziecko , prowadnice metalowe, kleszczyki Magilla 1 rozmiary, , ssak ręczny, zestaw do rozcinania ubrań z obrotowym stopniowo ostrzem, nożyczki ratownicze – 3 szt. |  |  |
|  |  | Producent: |  |
| 4 | Zestaw drobnego sprzętu medycznego (2) | model/typ: |  |
|  |  | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | aparat do mierzenia ciśnienia z mankietami dla różnych grup wiekowych pacjentów, stetoskop dla dorosłych, stetoskop dla dzieci, staza – 1 szt. automatyczna, zestaw podstawowy do szycia ran, otoskop, oftalmoskop, dermatoskop , szpatułki metalowe, latarka diagnostyczna, okulary ochronne wielokrotnego użytku- 3 szt.. Worek samorozprężny z osprzętem dorosły, maskami 3 szt. do każdego. Zestaw rurek gudela 8 szt. Zestaw rurek Bermana – 6szt. , Zestaw 3 rurek krtaniowych, 3 masek krtaniowych, Zestaw do intubacji, dorosły 3 łyżki , prowadnice metalowe, kleszczyki Magilla, ssak ręczny, zestaw do rozcinania ubrań z obrotowym stopniowo ostrzem, nożyczki ratownicze – 1 szt. osprzęt do monitorowania SPO2 i tętna. |  |  |
|  |  | Producent: |  |
| 5 | Plecak ratowniczy | model/typ: |  |
|  |  | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | pojemność plecaka nie mniejsza niż 70 l. Minimum 5 komór na sprzęt wykonany z materiału zmywalnego w tym środkami dezynfekcyjnymi bez utraty właściwości powierzchni materiału. Zestaw saszetek kodowanych kolorami w mi. 5 kolorach z okienkiem kontrolnym zawartości. Pełne wyposażenie: aparat do mierzenia ciśnienia z mankietami dla różnych grup wiekowych pacjentów, stetoskop dla dorosłych, stetoskop dla dzieci, staza – 3 szt. automatyczna, Worek samorozprężny z osprzętem – 3 gr. wiekowe dorosły, dziecko, noworodek z maskami 3 szt. do każdego. Zestaw rurek gudela 8 szt. Zestaw rurek Bermana – 6szt. , Zestaw 3 rurek krtaniowych, 3 masek krtaniowych, nosowe, Zestaw do intubacji min. 3 rodzaje rękojeści z łopatkami dla grup wiekowych, noworodek, dziecko , dorosły min. 2 łopatki z portem tlenowym, prowadnice metalowe, kleszczyki Magilla 3 rozmiary, rurki do intubacji 6 rozmiarów, ssak ręczny, ssak nożny, zestaw do rozcinania ubrań z obrotowym stopniowo ostrzem, nożyczki ratownicze – 3 szt. osprzęt do monitorowania SPO2 i tętna. Zestaw do tlenoterapii (zamiennie butla ze sprężonym powietrzem i przepływomierzem), ssak ręczny, drobne wyposażenie medyczne, folie do ogrzewania pacjenta wielokrotnego użytku – 2 szt.. |  |  |
|  |  | Producent: |  |
| 6 | Zestaw drobnego sprzętu medycznego (3) | model/typ: |  |
|  |  | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | zestaw osprzętu do zabezpieczenia ran, mycia i szybkiej dezynfekcji , podstawowy zestaw do szycia ran, zestaw otoskop, oftalmoskop, szpatułki metalowe, latarka diagnostyczna, okulary ochronne wielokrotnego użytku- 3 szt.. |  |  |
|  |  | Producent: |  |
| 7 | Zestaw drobnego sprzętu medycznego (4) | model/typ: |  |
|  |  | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | aparat do mierzenia ciśnienia z mankietami dla różnych grup wiekowych pacjentów, stetoskop dla dorosłych, stetoskop dla dzieci, staza automatyczna, do resuscytacji 3 szt. maseczki, 3xrurki UG 8 szt., pulsoksymetr, szczękorozwieracz i inne drobne , |  |  |
|  |  | Producent: |  |
| 8 | Wózek reanimacyjny z wyposażeniem (2) | model/typ: |  |
|  |  | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | Wymiary szafki wózka (bez wyposażenia dodatkowego): |  |  |
| 2 | długość min.600 mm |  |  |
| 3 | głębokość min. 500 mm |  |  |
| 4 | wysokość od podłoża do blatu ok. 1000 mm |  |  |
| 5 | wysokość wraz z nadstawkąm ok. 1680 mm |  |  |
| 6 | min.4 szuflad kodowanych kolorami, |  |  |
| 7 | Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo i/lub ABS. |  |  |
| 8 | Blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron |  |  |
| 9 | Podstawa z osłoną z tworzywa ABS pełniącą funkcję odbojów i/lub odboje, wyposażona w 4 kółka o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą |  |  |
| 10 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: |  |  |
| 11 | 2 szyny instrumentalne ze stali kwasoodpornej, |  |  |
| 12 | blat boczny z boku wózka |  |  |
| 13 | nadstawka dwurzędowa na min. 10 uchylnych, transparentnych pojemników, |  |  |
| 14 | 1x wieszak kroplówki z regulacją wysokości z głowicą na 2 haczyki |  |  |
| 15 | koszyk na akcesoria |  |  |
| 16 | półka pod defibrylator |  |  |
| 17 | kosz na odpady z tworzywa z pokrywą wahadłową |  |  |
| 18 | uchwyt do prowadzenia |  |  |
| 19 | deska resuscytacyjna |  |  |
| 20 | uchwyt na butle tlenową |  |  |
| 21 | latarka diagnostyczna, okulary ochronne wielokrotnego użytku- 3 szt.. Worek samorozprężny z osprzętem dorosły, z maskami 3 szt. Zestaw rurek gudela 8 szt. Zestaw rurek Bermana – 6szt. , Zestaw do intubacji rękojeści z łopatkami dorosły, prowadnice metalowe, kleszczyki Magilla rurki do intubacji 6 rozmiarów, stetoskopy dwustronne dorosły, dziecko, aparat do mierzenia ciśnienia z mankietami dla różnych grup wiekowych pacjentów, staza automatyczna - 3szt. ssak ręczny, nożyczki ratownicze – 3 szt, |  |  |
|  |  | Producent: |  |
| 9 | Zestaw drobnego sprzętu medycznego (5) | model/typ: |  |
|  |  | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | aparat do mierzenia ciśnienia z mankietami dla różnych grup wiekowych pacjentów, stetoskop dla dorosłych, stetoskop dla dzieci, staza – 3 szt. automatyczna, Worek samorozprężny z osprzętem dziecko, z maskami 3 szt. do każdego. Zestaw rurek gudela 8 szt. Zestaw rurek Bermana – 6szt. , Zestaw do intubacji rękojeści z łopatkami dla grupy wiekowej, dziecko , prowadnice metalowe, kleszczyki Magilla dziecko, rurki do intubacji 6 rozmiarów, ssak nożny,. osprzęt do monitorowania SPO2 i tętna. folie do ogrzewania pacjenta wielokrotnego użytku – 2 szt. zestaw do pielęgnacji ran, zestaw do szycia ran, |  |  |
|  |  | Producent: |  |
| 10 | Zestaw drobnego sprzętu medycznego (6) | model/typ: |  |
|  |  | TAK/NIE | Podać, opisać |
| 1 | aparat do mierzenia ciśnienia z mankietami dla różnych grup wiekowych pacjentów, stetoskop dla noworodków , staza – 3 szt. automatyczna, Worek samorozprężny z osprzętem –noworodek z maskami 3 szt. Zestaw rurek gudela 8 szt. Zestaw rurek Bermana – 6szt. , Zestaw do intubacji z łopatkami dla grup wiekowych, noworodek min. 1 łopatka z portem tlenowym, kleszczyki Magilla, , ssak ręczny, , zestaw do rozcinania ubrań z obrotowym stopniowo ostrzem, nożyczki ratownicze – 1 szt. folie do ogrzewania pacjenta wielokrotnego użytku – 2 szt.. |  |  |