PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 
W CIECHANOWIE

ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
________________________________________________________________________

KAG.262.36.2019                                                                                                     Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż regałów metalowych, jezdnych do gromadzenia archiwaliów w 2 pomieszczeniach, przeznaczonych na ten cel w obiekcie zlokalizowanym w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 4A. Pomieszczenia znajdują się na parterze, do których prowadzą drzwi wejściowe o szerokości 0,9 m. W pomieszczeniach prowadzone są prace remontowe posadzki i ścian. W pomieszczeniu A wykonano posadzkę, jest przygotowane do montażu szyn regałów i  położenia płytek  typu gres,  a następnie montażu regałów jezdnych. Pomieszczenie B zostanie wyremontowane po przeniesieniu z niego materiałów. Prace remontowe przewidujemy zakończyć w 5 tygodni od zakończenia montażu regałów w pomieszczeniu A.

Pomieszczenie A ma wymiary: 4,2 x 5,0 m z jednym oknem i jednymi drzwiami wejściowymi, wysokość pomieszczenia do lampy oświetleniowej wynosi 2,4 m, regały mają być usytuowane i poruszać się od lub do okna.

Pomieszczenie B ma wymiary:  3,7 m x 6.0  m z jednym oknem i jednymi drzwiami wejściowymi, wysokość pomieszczenia do lampy oświetleniowej wynosi 2,4 m, regały mają być usytuowane i poruszać się od lub do okna.

Zamawiający wymaga aby regały przejezdne wykonane były z metalu, malowane proszkowo, kolor do uzgodnienia, konstrukcja regałów  podwójna, pierwszy regał od okna z  zasłoną ograniczającą dopływ słońca do materiałów archiwalnych, długość regałów dostosowana do wymiarów pomieszczenia i zapewniającą komunikację w pomieszczeniu o  szerokości  0,9 m. Mechanizm przesuwny poprzez mechanizm korbowy. Głębokość półki  300 mm, prześwit między półkami  ok. 330 mm. Grubość  półki regału dostosowana  do wymagań Zamawiającego i zapewniająca bezpieczne i higieniczne warunki pracy i magazynowanych archiwaliów. Regały od góry powinny być zamknięte półką kryjącą. Zamawiający wymaga, aby Oferent, przedkładając ofertę na regały dołożył wszelkich starań, aby wykorzystać maksymalnie pomieszczenia przeznaczone do archiwizowania materiałów i dokumentów w postaci papierowej.  Schemat pomieszczeń i proponowany układ regałów przedstawiono w  dalszej części opisu regałów.

Potencjalny Wykonawca przedstawi propozycję  regałów/ rysunek lub zdjęcie regału/,wykonanie, dostawy i montaż regałów we wskazanych pomieszczeniach wraz z terminami wykonania. Zamawiający nie ma możliwości przechowania dostarczonych wcześniej regałów w wydzielonym pomieszczeniu. Dane te powinny być zawarte o Formularzu ofertowym  oddzielnym dla  każdego pomieszczenia.

Schemat pomieszczeń