KOSZTORYS ŚLEPY

# Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI	:	Nadbudowa i przebudowa budynku usługowego (usługi oświaty)

ADRES INWESTYCJI	:	dz. nr 10-7/2, ul. Wojska Polskiego 51, m. Ciechanów, gm. m. Ciechanów, pow. ciechanowski INWESTOR	:	Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

ADRES INWESTORA	:	ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

Stawka roboczogodziny  :

Poziom cen	:

# NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ............................................	% R, S

Zysk [Z] ..................................................................	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)

VAT [V] ..................................................................	% (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł

Podatek VAT	:	zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

# Słownie:

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania	Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt przewiduje nadbudowę i przebudowę budynku usługowego (usługi oświaty) na dz. nr 10-7/2 położonej ul. Wojska Polskiego 51,

m. Ciechanów, gm. m. Ciechanów, pow. ciechanowski.

Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego gr. 24cm i zostaną ocieplone styropianem EPS 70-036 gr. 20cm metodą lekką z tynkiem sili- konowym.

Słupy, nadproża, belki iwieńce - żelbetowe z betonu B20, zbrojone stalą A-III.

Więźbę dachowa drewnianą płatwiowo-krokwiową pokryta blachodachówką modułową grafitową. Kominy z cegły pełnej palonej do pokrycia dachowego nad pokryciem z cegły klinkierowej pełnej. Tynki wewnętrzne cem.-wap. kat. III.

Obróbki z blachy ocynkowanej gr. min. 0,5mm, rynny i rury spustowe z blachy - wszystko w kolorze pokrycia. Parametry budynku

Istniejący budynek usługowy jest budynkiem usytuowanym

w granicach działki nr 10-7/2 położonej ul. Wojska Polskiego 51,

m. Ciechanów, gm. m. Ciechanów, pow. ciechanowski . Projektuję się nadbudowę i przebudowę wykonanie nowej konstrukcji więźby da- chowej wraz z pokryciem dachowym.

Dane budynków A, B, C

- Powierzchnia zabudowy 1035,15 m2

- Powierzchnia użytkowa piwnicy 806,90 m2

- Powierzchnia użytkowa parteru 594,69 m2

- Powierzchnia użytkowa I piętra 620,78 m2

- Powierzchnia użytkowa II piętra 641,10 m2

- Kubatura (Budynek A:12746m3, Budynek B:262m3, Budynek C: 1309m3) 14317 m3

- Wymiary budynku: (Budynek A:17,03m x 45,30m, Budynek B: 6,03m x 9,34m, Budynek C: 19,34m x 10,38m) 42,40m x 45,30m

- Wysokość budynku (od gruntu) Budynek A:17,342m, Budynek B:4,70m, Budynek C: 6,57m)

- Ilość kondygnacji: Budynek A: 3 kondygnacje + 1 podziemna, Budynek B: 1 kondygnacja, Budynek C: 1 kondygnacja

- Kąt nachylenia dachu: Budynek A: 27st, Budynek B: 1,15st, Budynek C: 1,15st

Dane o powierzchni działki:

Powierzchnia działki - 12210,00 m2

Powierzchnia terenu objętego decyzją - 8793,00 m2 Powierzchnia zabudowy budynku usługowego - 1960,00 m2 Dojazd, dojście, śmietnik, schody i podjazdy - 2096,00 m2 Podjazd dla niepełnosprawnych - 3754,00 m2

Parking i drogi manewrowe -	3754,00 m2 Teren zielony -	4400,00 m2

Istniejące schody -	30,27 m2

ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE

- 2 -

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek usługowy - PUZ w Ciechanowie |  |  |  |  |  |
| 1 | 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-04 0301-04 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego i żużlowego o grubości ponad 15 cm 0.208*(2*43.50)+0.023*(2*43.50+2*17.03) | m3 m3 | 20.880 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.880 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0212-03 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - czapy kominowe (15.93+1.78)*0.06 | m3 m3 | 1.063 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.063 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0350-01 | Rozebranie kominów wolnostojących 11.00*0.18 | m3 m3 | 1.980 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.980 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.1+poz.2+poz.3 | m3 m3 | 23.923 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.923 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0535-05 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 4*12.60+1*9.50 | m m | 59.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 59.900 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 2*45.30 | m m | 90.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90.600 |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koł- nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2*45.30*(0.32+0.15)+4*8.22*(0.30) | m2 m2 | 52.446 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.446 |
| 8 d.1 | KNR 4-03 1140-07 z.o.3.1. 9901-6 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mo- cowanych na dachu płaskim - budowle o wys.do 24 m 3*45.30+6*17.03 | m m | 238.080 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 238.080 |
| 2 |  | Ściany nadziemia, kominy, słupy, nadproża, belki |  |  |  |
| 9 d.2 | KNR 2-02 0116-01 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu ko- mórkowego, grubości 24 cm 2*35.33 | m2 m2 | 70.660 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 70.660 |
| 10 d.2 | KNR 2-02 0122-01 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. (1.63+4*0.617+1.094+0.936+0.576)*3.02+(0.441+0.446+0.684)* 2.97+0.977*2.10+1.022*1.54+0.72*2.17+1.406*1.22 | m3 m3 | 31.815 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.815 |
| 11 d.2 | KNR 2-02 0122-01 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. klinkierowej (1.63+4*0.617+1.094+0.936+0.576)*0.66+(0.441+0.446+0.684)* 0.71+0.977*1.08+1.022*1.14+0.72*1.01+1.406*1.12 | m3 m3 | 10.062 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.062 |
| 12 d.2 | KNR 2-02 0616-01 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa-pod czapki betonowe 12.41 | m2 m2 | 12.410 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.410 |
| 13 d.2 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie (17.805*20)*0.222*0.001 | t t | 0.079 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.079 |
| 14 d.2 | KNR 2-02 0219-05 | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 17.805 | m2 m2 | 17.805 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.805 |
| 15 d.2 | KNR 2-02 0923-04 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - wyrobienie spadków na czapce kominowej poz.14 | m2 m2 | 17.805 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.805 |
| 16 d.2 | KNR AT-22 0102-05 | Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - krat- ki wentylacyjne 2*67 | szt. szt. | 134.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 134.000 |
| 17 d.2 | KNR 2-02 0208-05 | Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek de- skowanego obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu 0.24*0.24*2.73 | m3 m3 | 0.157 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.157 |

- 3 -

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 d.2 | KNR 2-02 0290-03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu- dowli - pręty gładkie 6mm 16.60*0.001 | t t | 0.017 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.017 |
| 19 d.2 | KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu- dowli - pręty żebrowane 12mm 45.4*0.001 | t t | 0.045 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.045 |
| 20 d.2 | KNR 2-02 0210-02 | Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieniec 250*0.24*0.24 | m3 m3 | 14.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.400 |
| 21 d.2 | KNR 2-02 0290-03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu- dowli - pręty gładkie 6mm 197.6*0.001 | t t | 0.198 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.198 |
| 22 d.2 | KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu- dowli - pręty żebrowane 12mm 852.5*0.001 | t t | 0.853 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.853 |
| 3 |  | Dach - konstrukcja i pokrycie |  |  |  |
| 23 d.3 | KNR 2-02 0406-02 | Murlaty i podwaliny - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 3.8122 | m3 drew. m3 drew. | 3.812 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.812 |
| 24 d.3 | KNR 2-02 0406-06 | Płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 1.9282 | m3 drew. m3 drew. | 1.928 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.928 |
| 25 d.3 | KNR 2-02 0407-06 | Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. 1.9228 | m3 drew. m3 drew. | 1.923 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.923 |
| 26 d.3 | KNR 2-02 0408-06 | Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drew- na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 22.1089 | m3 m3 | 22.109 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.109 |
| 27 d.3 | KNR 2-02 0408-01 | Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- cicy nasyconej 0.5146 | m3 m3 | 0.515 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.515 |
| 28 d.3 | KNR 2-02 0409-05 | Wymiany, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0.306+0.104+0.045+0.088 | m3 m3 | 0.543 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.543 |
| 29 d.3 | KNR 2-02 0408-02 | Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- conej 1.1520 | m3 m3 | 1.152 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.152 |
| 30 d.3 | KNR K-05 0104-06 analogia | Montaż kontrłat 38x50nn na dachu bez deskowania, rozstaw krok- wi do 100 cm 2*10.23*46.10 | m2 m2 | 943.206 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 943.206 |
| 31 d.3 | KNR-W 2-02 0606-01 analogia | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - membrana z folii poz.30 | m2 m2 | 943.206 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 943.206 |
| 32 d.3 | KNR K-05 0105-03 analogia | Montaż łat 50x50mm pod blachodachówkę przy rozstawie krokwi do 100 cm poz.30 | m2 m2 | 943.206 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 943.206 |
| 33 d.3 | KNR 2-02 0409-06 | Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 133.12*0.25*0.025 | m3 m3 | 0.832 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.832 |
| 34 d.3 | KNR 2-22 0602-02 | Podsufitki drewniane z deski szalówki grubości 18 mm 0.60*2*46.10+0.40*4*10.23 | m2 m2 | 71.688 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 71.688 |
| 35 d.3 | KNR 0-15II 0519-01 | Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną modułową o wy- miarach modułu fali 23.0x35.0 cm poz.30 | m2 m2 | 943.206 |  |

- 4 -

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 943.206 |
| 36 d.3 | KNR 0-15II 0521-03 | Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości modułu fali do 23.0 cm 46.10 | mb mb | 46.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.100 |
| 37 d.3 | KNR 2-02 0508-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej, kolor grafit 2*46.10 | m m | 92.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 92.200 |
| 38 d.3 | KNR 2-02 0510-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej, kolor grafit 4*(12.20+0.64+0.20)+1*(0.20+8.90+0.64+0.20) | m m | 62.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.100 |
| 39 d.3 | KNR 2-02 0506-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 0.40*((2*46.10+4*10.23)+(2*3.63+8*1.38+2*2.43+2*0.95+2*1.48+ 2*2.08+2*1.28+2*1.60+2*1.52+2*0.99+2*0.97+2*2.27+2*2.17))+ 0.40*2*14*(0.45+2*0.20) | m2 m2 | 84.280 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 84.280 |
| 40 d.3 | KNR-W 2-02 1016-07 | Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 3 | szt szt | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 41 d.3 | KNR 2-15 0205-04 analogia | Montaż rurociągów z PVC-U o śr. 160x3,2 mm na ścianach z łą- czeniem metodą wciskową - przedłużenie wywiewów wentylacyj- nych 3.0+2.5+1.50+1.50+2.50+0.50+1.50+2.0+2.5 | m m | 17.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.500 |
| 42 d.3 | KNR K-05 0210-01 analogia | Montaż kominka wentylacyjnego 10 | szt. szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 43 d.3 | KNR K-05 0210-01 analogia | Montaż przejścia antenowego do blachodachówk 1 | szt. szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 44 d.3 | KNKRB 5 0501-05 | Montaż przewodów odgromowych naprężonych (zwody poziome) 3*46.10+2*6*10.23 | m m | 261.060 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 261.060 |
| 4 |  | Podłoże i posadzki |  |  |  |
| 45 d.4 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pozio- me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm 2*0.5*44.38 | m2 m2 | 44.380 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.380 |
| 46 d.4 | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- bości 20 mm zatarte na gładko Krotność = 2.5 2*0.61*44.38 | m2 m2 | 54.144 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54.144 |
| 5 |  | Tynki wewnętrzne, okładziny ścian, malowanie |  |  |  |
| 47 d.5 | KNR 2-02 0802-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transpor- tem mechanicznym na ścianach i słupach 2*36.24 | m2 m2 | 72.480 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72.480 |
| 6 |  | Elewacja |  |  |  |
| 48 d.6 | KNR 0-23 2612-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.20cm 2*44.79+2*0.24*45.30 | m2 m2 | 111.324 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 111.324 |
| 49 d.6 | KNR 0-23 2612-03 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian 112*4 | szt szt | 448.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 448.000 |
| 50 d.6 | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.48 | m2 m2 | 111.324 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 111.324 |
| 51 d.6 | KNR 0-23 2612-08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo- wym 2 | m m | 2.000 |  |

- 5 -

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 52 d.6 | KNR 0-23 0933-01 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków ATLAS SILIKON o wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.48 | m2 m2 | 111.324 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 111.324 |
| 53 d.6 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków ATLAS SILIKON IN wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome poz.48 | m2 m2 | 111.324 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 111.324 |
| 54 d.6 | KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:33,34,37,38,39,48,49,50,51,52,53) |  |  |  |

- 6 -

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ściany nadziemia, kominy, słu- py, nadproża, belki |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dach - konstrukcja i pokrycie |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podłoże i posadzki |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tynki wewnętrzne, okładziny ścian, malowanie |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elewacja |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM netto |  |  |  |  |  |  |
|  | VAT |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |

# Słownie:

- 7 -

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek usługowy - PUZ w Ciechanowie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-04 0301-04 | Rozebranie podłoża z betonu żwiro- wego i żużlowego o grubości ponad 15 cm obmiar = 0.208*(2*43.50)+0.023*(2* 43.50+2*17.03) = 20.880 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -- robocizna 6.71r-g/m3 | r-g | 140.1048 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0212-03 | Rozbiórka elementów konstrukcji be- tonowych zbrojonych - czapy komino- we obmiar = (15.93+1.78)*0.06 = 1.063 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -- robocizna 24.76r-g/m3 | r-g | 26.3199 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0350-01 | Rozebranie kominów wolnostojących obmiar = 11.00*0.18 = 1.980 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -- robocizna 7.35r-g/m3 | r-g | 14.5530 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- ległość do 1 km obmiar = poz.1+poz.2+poz.3 = 23.923 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -- robocizna 1.39r-g/m3 | r-g | 33.2530 |  |  |  |  |
| 2* |  | -- S -- środek transportowy 0.72m-g/m3 | m-g | 17.2246 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0535-05 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku obmiar = 4*12.60+1*9.50 = 59.900 m | m |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -- robocizna 0.21r-g/m | r-g | 12.5790 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nada- jącej się do użytku obmiar = 2*45.30 = 90.600 m | m |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -- robocizna 0.15r-g/m | r-g | 13.5900 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = 2*45.30*(0.32+0.15)+4* 8.22*(0.30) = 52.446 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |

- 8 -

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* |  | robocizna 0.3r-g/m2 | r-g | 15.7338 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 d.1 | KNR 4-03 1140-07 z.o.3.1. 9901-6 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim - budowle o wys.do 24 m obmiar = 3*45.30+6*17.03 = 238.080 m | m |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -- robocizna 0.0315*1.11=0.034965r-g/m | r-g | 8.3245 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |

PODSUMOWANIE

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |

Roboty rozbiórkowe

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z] RAZEM

# OGÓŁEM

Słownie:

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Ściany nadziemia, kominy, słupy, nadproża, belki |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-02 | Ściany budynków wielokondygnacyj- | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2 | 0116-01 | nych z bloczków z betonu komórko- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wego, grubości 24 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 2*35.33 = 70.660 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.12r-g/m2 | r-g | 79.1392 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | bloczki z betonu komórkowego | szt. | 579.4120 |  |  |  |  |
|  |  | 49x24x24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.2szt./m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | zaprawa | m3 | 1.5545 |  |  |  |  |
|  |  | 0.022m3/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | wyciąg 0.16m-g/m2 | m-g | 11.3056 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 d.2 | KNR 2-02 0122-01 | Wieloprzewodowe kominy wolno sto- jące z cegieł 1/2x1/2 ceg. obmiar = (1.63+4*0.617+1.094+ 0.936+0.576)*3.02+(0.441+0.446+ 0.684)*2.97+0.977*2.10+1.022*1.54+ 0.72*2.17+1.406*1.22 = 31.815 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -- robocizna 13.68r-g/m3 | r-g | 435.2292 |  |  |  |  |
| 2* |  | -- M -- cegła budowlana pełna 388szt./m3 | szt. | 12344.2200 |  |  |  |  |

- 9 -

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3* 4* |  | zaprawa 0.261m3/m3 materiały pomocnicze 1.5%(od M) | m3 % | 8.3037 1.5000 |  |  |  |  |
| 5* |  | -- S -- wyciąg 1.58m-g/m3 | m-g | 50.2677 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-02 | Wieloprzewodowe kominy wolno sto- | m3 |  |  |  |  |  |
| d.2 | 0122-01 | jące z cegieł 1/2x1/2 ceg. klinkierowej |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = (1.63+4*0.617+1.094+ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.936+0.576)*0.66+(0.441+0.446+ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.684)*0.71+0.977*1.08+1.022*1.14+ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.72*1.01+1.406*1.12 = 10.062 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 13.68r-g/m3 | r-g | 137.6482 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | cegła klinkierowa pełna | szt. | 3904.0560 |  |  |  |  |
|  |  | 388szt./m3 |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | zaprawa | m3 | 2.6262 |  |  |  |  |
|  |  | 0.261m3/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | wyciąg 1.58m-g/m3 | m-g | 15.8980 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-02 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2 | 0616-01 | pozioma - jedna warstwa-pod czapki |  |  |  |  |  |  |
|  |  | betonowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 12.41 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.0832r-g/m2 | r-g | 1.0325 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 14.7679 |  |  |  |  |
|  |  | 1.19m2/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | wyciąg | m-g | 0.0558 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0045m-g/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | środek transportowy 0.0012m-g/m2 | m-g | 0.0149 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 d.2 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - prę- ty gładkie obmiar = (17.805*20)*0.222*0.001 = 0.079 t | t |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -- robocizna 35.72r-g/t | r-g | 2.8219 |  |  |  |  |
| 2* 3* |  | -- M -- pręty gładkie śr.do 7 mm 1002kg/t materiały pomocnicze 1.5%(od M) | kg % | 79.1580 1.5000 |  |  |  |  |
| 4* |  | -- S -- prościarka do prętów 3.6m-g/t | m-g | 0.2844 |  |  |  |  |

- 10 -

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5* |  | nożyce do prętów | m-g | 0.3753 |  |  |  |  |
|  |  | 4.75m-g/t |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | giętarka do prętów | m-g | 0.3184 |  |  |  |  |
|  |  | 4.03m-g/t |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | wyciąg | m-g | 0.0569 |  |  |  |  |
|  |  | 0.72m-g/t |  |  |  |  |  |  |
| 8* |  | środek transportowy 1.3m-g/t | m-g | 0.1027 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 d.2 | KNR 2-02 0219-05 | Nakrywy attyk ścian ogniowych i ko- minów o średniej grubości 7 cm obmiar = 17.805 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 3.24r-g/m2 | r-g | 57.6882 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | Beton zwykły C20/25 (B-25) | m3 | 1.2642 |  |  |  |  |
|  |  | 0.071m3/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III | m3 | 0.2493 |  |  |  |  |
|  |  | 0.014m3/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 10.6830 |  |  |  |  |
|  |  | 0.6kg/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | wyciąg | m-g | 2.6708 |  |  |  |  |
|  |  | 0.15m-g/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | środek transportowy 0.01m-g/m2 | m-g | 0.1781 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 d.2 | KNR 2-02 0923-04 | Spadki pod obróbki blacharskie z za- prawy - wyrobienie spadków na czap- ce kominowej obmiar = poz.14 = 17.805 m2 -- R -- robocizna 1.1681r-g/m2 -- M -- zaprawa cementowa M 80 0.028m3/m2 materiały pomocnicze 1.5%(od M) -- S -- żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.1427m-g/m2 | m2 |  |  |  |  |  |
| 1* |  |  | r-g | 20.7980 |  |  |  |  |
| 2* |  |  | m3 | 0.4985 |  |  |  |  |
| 3* |  |  | % | 1.5000 |  |  |  |  |
| 4* |  |  | m-g | 2.5408 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 d.2 | KNR AT-22 0102-05 | Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wenty- lacyjne obmiar = 2*67 = 134.000 szt. -- R -- robocizna 0.53r-g/szt. -- M -- Kratka wentylacyjna z PVC 14x14 cm, z żaluzją 1szt/szt. materiały pomocnicze 1.5%(od M) | szt. |  |  |  |  |  |
| 1* |  |  | r-g | 71.0200 |  |  |  |  |
| 2* |  |  | szt | 134.0000 |  |  |  |  |
| 3* |  |  | % | 1.5000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 11 -

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | KNR 2-02 | Słupy żelbetowe, prostokątne o wy- | m3 |  |  |  |  |  |
| d.2 | 0208-05 | sokości do 4 m; stosunek deskowa- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nego obwodu do przekroju do 20 - z |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zastosowaniem pompy do betonu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 0.24*0.24*2.73 = 0.157 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 36.6862r-g/m3 | r-g | 5.7597 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego | m3 | 0.1601 |  |  |  |  |
|  |  | B 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.02m3/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III | m3 | 0.0173 |  |  |  |  |
|  |  | 0.11m3/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III | m3 | 0.0206 |  |  |  |  |
|  |  | 0.131m3/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0.5338 |  |  |  |  |
|  |  | 3.4kg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | wyciąg | m-g | 0.2966 |  |  |  |  |
|  |  | 1.8894m-g/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 8* |  | środek transportowy | m-g | 0.0502 |  |  |  |  |
|  |  | 0.32m-g/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 9* |  | pompa do betonu na samochodzie 0.09m-g/m3 | m-g | 0.0141 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia | t |  |  |  |  |  |
| d.2 | 0290-03 | konstrukcji monolitycznych budowli - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pręty gładkie 6mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 16.60*0.001 = 0.017 t |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 39.82r-g/t | r-g | 0.6769 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | pręty gładkie śr.do 7 mm | kg | 17.0340 |  |  |  |  |
|  |  | 1002kg/t |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | prościarka do prętów | m-g | 0.0685 |  |  |  |  |
|  |  | 4.03m-g/t |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | nożyce do prętów | m-g | 0.0903 |  |  |  |  |
|  |  | 5.31m-g/t |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | giętarka do prętów | m-g | 0.0767 |  |  |  |  |
|  |  | 4.51m-g/t |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | wyciąg | m-g | 0.0138 |  |  |  |  |
|  |  | 0.81m-g/t |  |  |  |  |  |  |
| 8* |  | środek transportowy 1.44m-g/t | m-g | 0.0245 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 d.2 | KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 12mm obmiar = 45.4*0.001 = 0.045 t | t |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -- robocizna 47.75r-g/t | r-g | 2.1488 |  |  |  |  |
| 2* 3* |  | -- M -- pręty żebrowane 12 mm 1020kg/t materiały pomocnicze 1.5%(od M) | kg % | 45.9000 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |

- 12 -

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4* |  | prościarka do prętów | m-g | 0.2160 |  |  |  |  |
|  |  | 4.8m-g/t |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | nożyce do prętów | m-g | 0.2880 |  |  |  |  |
|  |  | 6.4m-g/t |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | giętarka do prętów | m-g | 0.2430 |  |  |  |  |
|  |  | 5.4m-g/t |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | wyciąg | m-g | 0.0450 |  |  |  |  |
|  |  | 1m-g/t |  |  |  |  |  |  |
| 8* |  | środek transportowy 1.8m-g/t | m-g | 0.0810 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KNR 2-02 | Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek | m3 |  |  |  |  |  |
| d.2 | 0210-02 | deskowanego obwodu do przekroju |  |  |  |  |  |  |
|  |  | do 10 - z zastosowaniem pompy do |  |  |  |  |  |  |
|  |  | betonu - wieniec |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 250*0.24*0.24 = 14.400 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 16.929r-g/m3 | r-g | 243.7776 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego | m3 | 14.6880 |  |  |  |  |
|  |  | B 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.02m3/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | drewno okrągłe na stemple budowla- | m3 | 0.2448 |  |  |  |  |
|  |  | ne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.017m3/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III | m3 | 0.9072 |  |  |  |  |
|  |  | 0.063m3/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III | m3 | 0.9504 |  |  |  |  |
|  |  | 0.066m3/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 50.4000 |  |  |  |  |
|  |  | 3.5kg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 8* |  | wyciąg | m-g | 19.5595 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3583m-g/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 9* |  | środek transportowy | m-g | 2.1600 |  |  |  |  |
|  |  | 0.15m-g/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 10* |  | pompa do betonu na samochodzie 0.08m-g/m3 | m-g | 1.1520 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia | t |  |  |  |  |  |
| d.2 | 0290-03 | konstrukcji monolitycznych budowli - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pręty gładkie 6mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 197.6*0.001 = 0.198 t |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 39.82r-g/t | r-g | 7.8844 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | pręty gładkie śr.do 7 mm | kg | 198.3960 |  |  |  |  |
|  |  | 1002kg/t |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | prościarka do prętów | m-g | 0.7979 |  |  |  |  |
|  |  | 4.03m-g/t |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | nożyce do prętów | m-g | 1.0514 |  |  |  |  |
|  |  | 5.31m-g/t |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | giętarka do prętów | m-g | 0.8930 |  |  |  |  |
|  |  | 4.51m-g/t |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | wyciąg | m-g | 0.1604 |  |  |  |  |
|  |  | 0.81m-g/t |  |  |  |  |  |  |
| 8* |  | środek transportowy 1.44m-g/t | m-g | 0.2851 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 13 -

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia | t |  |  |  |  |  |
| d.2 | 0290-04 | konstrukcji monolitycznych budowli - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pręty żebrowane 12mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 852.5*0.001 = 0.853 t |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 47.75r-g/t | r-g | 40.7308 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | pręty żebrowane 12 mm | kg | 870.0600 |  |  |  |  |
|  |  | 1020kg/t |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | prościarka do prętów | m-g | 4.0944 |  |  |  |  |
|  |  | 4.8m-g/t |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | nożyce do prętów | m-g | 5.4592 |  |  |  |  |
|  |  | 6.4m-g/t |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | giętarka do prętów | m-g | 4.6062 |  |  |  |  |
|  |  | 5.4m-g/t |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | wyciąg | m-g | 0.8530 |  |  |  |  |
|  |  | 1m-g/t |  |  |  |  |  |  |
| 8* |  | środek transportowy 1.8m-g/t | m-g | 1.5354 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |

PODSUMOWANIE

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |

Ściany nadziemia, kominy, słupy, nadproża, belki

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z] RAZEM

# OGÓŁEM

Słownie:

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Dach - konstrukcja i pokrycie |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KNR 2-02 | Murlaty i podwaliny - przekrój poprze- | m3 |  |  |  |  |  |
| d.3 | 0406-02 | czny drewna ponad 180 cm2 z tarci- | drew. |  |  |  |  |  |
|  |  | cy nasyconej |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 3.8122 = 3.812 m3 drew. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 8.61r-g/m3 drew. | r-g | 32.8213 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 | 4.0407 |  |  |  |  |
|  |  | cone kl.II |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.06m3/m3 drew. |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | Środek impregnacyjno-grzybobójczy | kg | 1.1817 |  |  |  |  |
|  |  | Fobos M-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.31kg/m3 drew. |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 66.7100 |  |  |  |  |
|  |  | 17.5m2/m3 drew. |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | śruby,podkładki,nakrętki | kg | 20.3942 |  |  |  |  |
|  |  | 5.35kg/m3 drew. |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | wyciąg | m-g | 3.1640 |  |  |  |  |
|  |  | 0.83m-g/m3 drew. |  |  |  |  |  |  |

- 14 -

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8* |  | środek transportowy 1.07m-g/m3 drew. | m-g | 4.0788 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNR 2-02 | Płatwie, długość ponad 3 m - przekrój | m3 |  |  |  |  |  |
| d.3 | 0406-06 | poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z | drew. |  |  |  |  |  |
|  |  | tarcicy nasyconej |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1.9282 = 1.928 m3 drew. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 16.58r-g/m3 drew. | r-g | 31.9662 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 | 2.1208 |  |  |  |  |
|  |  | cone kl.II |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1m3/m3 drew. |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | Środek impregnacyjno-grzybobójczy | kg | 2.3136 |  |  |  |  |
|  |  | Fobos M-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2kg/m3 drew. |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | śruby,podkładki,nakrętki | kg | 5.7262 |  |  |  |  |
|  |  | 2.97kg/m3 drew. |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | wyciąg | m-g | 1.7159 |  |  |  |  |
|  |  | 0.89m-g/m3 drew. |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | środek transportowy 1.1m-g/m3 drew. | m-g | 2.1208 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | KNR 2-02 | Słupy o długości ponad 2 m - prze- | m3 |  |  |  |  |  |
| d.3 | 0407-06 | krój poprzeczny drewna ponad 180 | drew. |  |  |  |  |  |
|  |  | cm2 z tarcicy nasyc. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 1.9228 = 1.923 m3 drew. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 21.38r-g/m3 drew. | r-g | 41.1137 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 | 2.0384 |  |  |  |  |
|  |  | cone kl.II |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.06m3/m3 drew. |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | Środek impregnacyjno-grzybobójczy | kg | 1.9807 |  |  |  |  |
|  |  | Fobos M-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.03kg/m3 drew. |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | śruby,podkładki,nakrętki | kg | 54.9017 |  |  |  |  |
|  |  | 28.55kg/m3 drew. |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | wyciąg | m-g | 1.8269 |  |  |  |  |
|  |  | 0.95m-g/m3 drew. |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | środek transportowy 0.74m-g/m3 drew. | m-g | 1.4230 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 d.3 | KNR 2-02 0408-06 | Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej obmiar = 22.1089 = 22.109 m3 | m3 |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R -- robocizna 13.99r-g/m3 | r-g | 309.3049 |  |  |  |  |
| 2* 3* |  | -- M -- krawędziaki iglaste wymiarowe nasy- cone kl.II 1.04m3/m3 Środek impregnacyjno-grzybobójczy Fobos M-4 0.22kg/m3 | m3 kg | 22.9934 4.8640 |  |  |  |  |

- 15 -

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4* |  | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 72.9597 |  |  |  |  |
|  |  | 3.3kg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | śruby,podkładki,nakrętki | kg | 25.2043 |  |  |  |  |
|  |  | 1.14kg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | wyciąg | m-g | 18.5716 |  |  |  |  |
|  |  | 0.84m-g/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 8* |  | środek transportowy 1.03m-g/m3 | m-g | 22.7723 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KNR 2-02 | Miecze i zastrzały przekrój poprze- | m3 |  |  |  |  |  |
| d.3 | 0408-01 | czny drewna do 180 cm2 z tarcicy |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nasyconej |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 0.5146 = 0.515 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 31.81r-g/m3 | r-g | 16.3822 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 | 0.5665 |  |  |  |  |
|  |  | cone kl.II |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1m3/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | Środek impregnacyjno-grzybobójczy | kg | 1.1176 |  |  |  |  |
|  |  | Fobos M-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.17kg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | śruby,podkładki,nakrętki | kg | 24.5089 |  |  |  |  |
|  |  | 47.59kg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | wyciąg | m-g | 0.5099 |  |  |  |  |
|  |  | 0.99m-g/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | środek transportowy 0.77m-g/m3 | m-g | 0.3966 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KNR 2-02 | Wymiany, przekrój poprzeczny drew- | m3 |  |  |  |  |  |
| d.3 | 0409-05 | na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nej |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 0.306+0.104+0.045+0.088 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | = 0.543 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 26.76r-g/m3 | r-g | 14.5307 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | krawędziaki iglaste wymiarowe nasy- | m3 | 0.5647 |  |  |  |  |
|  |  | cone kl.II |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.04m3/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | Środek impregnacyjno-grzybobójczy | kg | 0.1358 |  |  |  |  |
|  |  | Fobos M-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.25kg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 1.1566 |  |  |  |  |
|  |  | 2.13kg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | wyciąg | m-g | 0.4561 |  |  |  |  |
|  |  | 0.84m-g/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | środek transportowy 1.06m-g/m3 | m-g | 0.5756 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 d.3 | KNR 2-02 0408-02 | Kleszcze przekrój poprzeczny drew- na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej obmiar = 1.1520 = 1.152 m3 -- R -- | m3 |  |  |  |  |  |

- 16 -

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* |  | robocizna 31.62r-g/m3 | r-g | 36.4262 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | bale iglaste obrzynane wymiarowe | m3 | 1.1981 |  |  |  |  |
|  |  | nasycone kl.II |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.04m3/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | Środek impregnacyjno-grzybobójczy | kg | 0.2534 |  |  |  |  |
|  |  | Fobos M-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.22kg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | śruby,podkładki,nakrętki | kg | 42.8314 |  |  |  |  |
|  |  | 37.18kg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | wyciąg | m-g | 1.6243 |  |  |  |  |
|  |  | 1.41m-g/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | środek transportowy 0.71m-g/m3 | m-g | 0.8179 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KNR K-05 | Montaż kontrłat 38x50nn na dachu | m2 |  |  |  |  |  |
| d.3 | 0104-06 analogia | bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 2*10.23*46.10 = 943.206 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.1r-g/m2 | r-g | 94.3206 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 | 2.3335 |  |  |  |  |
|  |  | 38x50 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.0015/(24*48)*(38*50)=0.002474m3/ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 18.8641 |  |  |  |  |
|  |  | 0.02kg/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 2.5%(od M) | % | 2.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | wyciąg | m-g | 7.5456 |  |  |  |  |
|  |  | 0.008m-g/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | środek transportowy 0.008m-g/m2 | m-g | 7.5456 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 d.3 | KNR-W 2- 02 0606-01 analogia | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw- wodne z folii polietylenowej szerokiej - membrana z folii obmiar = poz.30 = 943.206 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.36r-g/m2 | r-g | 339.5542 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | membrana z folii | m2 | 1131.8472 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2m2/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | wyciąg | m-g | 10.5639 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0112m-g/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | środek transportowy 0.0068m-g/m2 | m-g | 6.4138 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 d.3 | KNR K-05 0105-03 analogia | Montaż łat 50x50mm pod blachoda- chówkę przy rozstawie krokwi do 100 cm obmiar = poz.30 = 943.206 m2 | m2 |  |  |  |  |  |

- 17 -

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.18r-g/m2 | r-g | 169.7771 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 | 8.5775 |  |  |  |  |
|  |  | 50x50 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.00873/(40*60)*(50*50)= |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.009094m3/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 43.3875 |  |  |  |  |
|  |  | 0.046kg/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | wyciąg | m-g | 4.7160 |  |  |  |  |
|  |  | 0.005m-g/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | środek transportowy 0.008m-g/m2 | m-g | 7.5456 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KNR 2-02 | Wiatrownice przekrój poprzeczny | m3 |  |  |  |  |  |
| d.3 | 0409-06 | drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nej |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 133.12*0.25*0.025 = 0.832 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 13.61r-g/m3 | r-g | 11.3235 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | deski iglaste obrzynane wymiarowe | m3 | 0.8653 |  |  |  |  |
|  |  | nasycone 25 mm kl.II |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.04m3/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | sadolin | kg | 0.3411 |  |  |  |  |
|  |  | 0.41kg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 6.6394 |  |  |  |  |
|  |  | 7.98kg/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | wyciąg | m-g | 0.7072 |  |  |  |  |
|  |  | 0.85m-g/m3 |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | środek transportowy 1.07m-g/m3 | m-g | 0.8902 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 d.3 | KNR 2-22 0602-02 | Podsufitki drewniane z deski szalówki grubości 18 mm obmiar = 0.60*2*46.10+0.40*4*10.23 = 71.688 m2 -- R -- robocizna 0.422*0.955=0.40301r-g/m2 -- M -- gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.07kg/m2 Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19- 25mm,kl.I 0.021m3/m2 materiały pomocnicze 1.5%(od M) | m2 |  |  |  |  |  |
| 1* |  |  | r-g | 28.8910 |  |  |  |  |
| 2* |  |  | kg | 5.0182 |  |  |  |  |
| 3* |  |  | m3 | 1.5054 |  |  |  |  |
| 4* |  |  | % | 1.5000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 d.3 | KNR 0-15II 0519-01 | Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną modułową o wymiarach modułu fali 23.0x35.0 cm obmiar = poz.30 = 943.206 m2 -- R -- | m2 |  |  |  |  |  |

- 18 -

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* |  | robocizna 0.3864r-g/m2 | r-g | 364.4548 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | wkręty samowiertne z uszczelką | szt. | 6800.5153 |  |  |  |  |
|  |  | 7.21szt./m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | blacha dachówkowa modułowa grub. | m2 | 1056.3907 |  |  |  |  |
|  |  | 0.5 mm, grafit |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.12m2/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/ | dm3 | 4.7160 |  |  |  |  |
|  |  | op.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.005dm3/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | wyciąg | m-g | 2.8296 |  |  |  |  |
|  |  | 0.003m-g/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | środek transportowy 0.0041m-g/m2 | m-g | 3.8671 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | KNR 0-15II | Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej | mb |  |  |  |  |  |
| d.3 | 0521-03 | powlekanej o szerokości modułu fali |  |  |  |  |  |  |
|  |  | do 23.0 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 46.10 mb |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.2976r-g/mb | r-g | 13.7194 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | gąsiory z blach tłoczonych powleka- | m | 47.9440 |  |  |  |  |
|  |  | nych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.04m/mb |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | wkręty samowiertne z uszczelką | szt. | 220.3580 |  |  |  |  |
|  |  | 4.78szt./mb |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | uszczelka profilowana pod gąsiory | m | 93.1220 |  |  |  |  |
|  |  | 2.02m/mb |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | wyciąg | m-g | 0.0692 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0015m-g/mb |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | środek transportowy 0.0021m-g/mb | m-g | 0.0968 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | KNR 2-02 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 | m |  |  |  |  |  |
| d.3 | 0508-04 | cm - z blachy ocynkowanej, kolor gra- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | fit |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 2*46.10 = 92.200 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.6507r-g/m | r-g | 59.9945 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | blacha stalowa ocynkowana płaska | kg | 165.9600 |  |  |  |  |
|  |  | 0,50 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.8kg/m |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 | kg | 1.9362 |  |  |  |  |
|  |  | 0.021kg/m |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | uchwyty do rynien dachowych ocyn- | szt. | 184.4000 |  |  |  |  |
|  |  | kowane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2szt./m |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | środek transportowy | m-g | 0.3227 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0035m-g/m |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | wyciąg 0.002m-g/m | m-g | 0.1844 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 19 -

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | KNR 2-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - | m |  |  |  |  |  |
| d.3 | 0510-02 | z blachy ocynkowanej, kolor grafit |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 4*(12.20+0.64+0.20)+1* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0.20+8.90+0.64+0.20) = 62.100 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.7721r-g/m | r-g | 47.9474 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | blacha stalowa ocynkowana płaska | kg | 97.4970 |  |  |  |  |
|  |  | 0,50 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.57kg/m |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 | kg | 1.3041 |  |  |  |  |
|  |  | 0.021kg/m |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | uchwyty do rur spustowych ocynko- | szt. | 20.4930 |  |  |  |  |
|  |  | wane (dostawca: GAMRAT) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.33szt./m |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | środek transportowy 0.0024m-g/m | m-g | 0.1490 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | KNR 2-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinię- | m2 |  |  |  |  |  |
| d.3 | 0506-02 | ciu ponad 25 cm - z blachy ocynko- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wanej |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 0.40*((2*46.10+4*10.23)+ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2*3.63+8*1.38+2*2.43+2*0.95+2* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.48+2*2.08+2*1.28+2*1.60+2*1.52+ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2*0.99+2*0.97+2*2.27+2*2.17))+ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.40*2*14*(0.45+2*0.20) = 84.280 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.9437r-g/m2 | r-g | 163.8150 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | blacha stalowa ocynkowana płaska | kg | 467.7540 |  |  |  |  |
|  |  | 0.55 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.55kg/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 | kg | 2.4441 |  |  |  |  |
|  |  | 0.029kg/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | zaprawa cementowa M 80 | m3 | 0.0843 |  |  |  |  |
|  |  | 0.001m3/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | środek transportowy 0.0069m-g/m2 | m-g | 0.5815 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 d.3 | KNR-W 2- 02 1016-07 | Wyłazy dachowe fabrycznie wykoń- czone obmiar = 3 szt | szt |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 6.93r-g/szt | r-g | 20.7900 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | silikon | kg | 0.9300 |  |  |  |  |
|  |  | 0.31kg/szt |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | pianka poliuretanowa | dm3 | 0.7200 |  |  |  |  |
|  |  | 0.24dm3/szt |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | śruby kotwiące | szt. | 15.0000 |  |  |  |  |
|  |  | 5szt./szt |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | zamek antywłamaniowy | szt. | 3.0000 |  |  |  |  |
|  |  | 1szt./szt |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | materiały pomocnicze | % | 15.0000 |  |  |  |  |
|  |  | 15%(od M2+M3+M4+M5) |  |  |  |  |  |  |

- 20 -

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7* |  | wyłaz dachowy 60x60cm 1m2/szt | m2 | 3.0000 |  |  |  |  |
| 8* 9* |  | -- S -- wyciąg 0.07m-g/szt środek transportowy 0.1m-g/szt | m-g m-g | 0.2100 0.3000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 d.3 | KNR 2-15 0205-04 analogia | Montaż rurociągów z PVC-U o śr. 160x3,2 mm na ścianach z łącze- niem metodą wciskową - przedłuże- nie wywiewów wentylacyjnych obmiar = 3.0+2.5+1.50+1.50+2.50+ 0.50+1.50+2.0+2.5 = 17.500 m -- R -- robocizna 0.299*0.955=0.285545r-g/m -- M -- Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-u DN 160 mm 160x3,2x1000 mm 1szt/m materiały pomocnicze 0.2%(od M) -- S -- środek transportowy 0.006m-g/m | m |  |  |  |  |  |
| 1* |  |  | r-g | 4.9970 |  |  |  |  |
| 2* |  |  | szt | 17.5000 |  |  |  |  |
| 3* |  |  | % | 0.2000 |  |  |  |  |
| 4* |  |  | m-g | 0.1050 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 d.3 | KNR K-05 0210-01 analogia | Montaż kominka wentylacyjnego obmiar = 10 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.08r-g/szt. | r-g | 0.8000 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | UNIWERSAL PLUS kominek wenty- | kpl. | 10.0000 |  |  |  |  |
|  |  | lacyjny z odpływem kondensatu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1kpl./szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | wąż giętki | szt. | 10.0000 |  |  |  |  |
|  |  | 1szt./szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | wyciąg 0.01m-g/szt. | m-g | 0.1000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 d.3 | KNR K-05 0210-01 analogia | Montaż przejścia antenowego do bla- chodachówk obmiar = 1 szt. -- R -- robocizna 0.08r-g/szt. -- M -- PERFEKTA przejście antenowe do blachodachówk 1kpl./szt. materiały pomocnicze 1.5%(od M) -- S -- wyciąg 0.01m-g/szt. | szt. |  |  |  |  |  |
| 1* |  |  | r-g | 0.0800 |  |  |  |  |
| 2* |  |  | kpl. | 1.0000 |  |  |  |  |
| 3* |  |  | % | 1.5000 |  |  |  |  |
| 4* |  |  | m-g | 0.0100 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 21 -

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | KNKRB 5 | Montaż przewodów odgromowych | m |  |  |  |  |  |
| d.3 | 0501-05 | naprężonych (zwody poziome) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 3*46.10+2*6*10.23 = |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 261.060 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.2817r-g/m | r-g | 73.5406 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | pręty stalowe ocynkowane | m | 271.5024 |  |  |  |  |
|  |  | 1.04m/m |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | wsporniki naciągowe | szt. | 21.0936 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0808szt./m |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | wsporniki przelotowe | szt. | 23.7304 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0909szt./m |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | złączki przelotowe kablakowe naprę- | szt. | 31.6405 |  |  |  |  |
|  |  | żające |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.1212szt./m |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | materiały pomocnicze 4%(od M) | % | 4.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |

PODSUMOWANIE

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |

Dach - konstrukcja i pokrycie

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z] RAZEM

# OGÓŁEM

Słownie:

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | Podłoże i posadzki |  |  |  |  |  |  |
| 45 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z | m2 |  |  |  |  |  |
| d.4 | 0609-03 | płyt styropianowych poziome na |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wierzchu konstrukcji na sucho - jedna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | warstwa gr. 15 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 2*0.5*44.38 = 44.380 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.0891r-g/m2 | r-g | 3.9543 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | Płyty styrop.EPS 200-036 | m3 | 6.8789 |  |  |  |  |
|  |  | 0.155m3/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | wyciąg | m-g | 0.1420 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0032m-g/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | środek transportowy 0.0047m-g/m2 | m-g | 0.2086 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 d.4 | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko Krotność = 2.5 obmiar = 2*0.61*44.38 = 54.144 m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |

- 22 -

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* |  | robocizna 0.6588*2.5=1.647r-g/m2 | r-g | 89.1752 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | zaprawa cementowa M 12 | m3 | 2.7884 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0206*2.5=0.0515m3/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | cement 25 z dodatkami | t | 0.0406 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0003*2.5=0.00075t/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | masa asfaltowa | kg | 9.4752 |  |  |  |  |
|  |  | 0.07*2.5=0.175kg/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | drewno opałowe | kg | 16.2432 |  |  |  |  |
|  |  | 0.12*2.5=0.3kg/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | wyciąg | m-g | 4.2368 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0313*2.5=0.07825m-g/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 8* |  | środek transportowy 0.0006*2.5=0.0015m-g/m2 | m-g | 0.0812 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |

PODSUMOWANIE

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |

Podłoże i posadzki

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z] RAZEM

# OGÓŁEM

Słownie:

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Tynki wewnętrzne, okładziny ścian, malowanie |  |  |  |  |  |  |
| 47 | KNR 2-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wy- | m2 |  |  |  |  |  |
| d.5 | 0802-02 | konywane ręcznie z transportem me- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | chanicznym na ścianach i słupach |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 2*36.24 = 72.480 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.5383r-g/m2 | r-g | 39.0160 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | zaprawa wapienna M 4 | m3 | 0.2029 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0028m3/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | zaprawa cementowo wapienna M 15 | m3 | 1.5221 |  |  |  |  |
|  |  | 0.021m3/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | zaprawa cementowo-wapienna m 50 | m3 | 0.1522 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0021m3/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | agregat tynkarski 1.1-3 m3/h 0.0531m-g/m2 | m-g | 3.8487 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 23 -

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |

Tynki wewnętrzne, okładziny ścian, malowanie

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z] RAZEM

# OGÓŁEM

Słownie:

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | Elewacja |  |  |  |  |  |  |
| 48 | KNR 0-23 | Ocieplenie ścian budynków płytami | m2 |  |  |  |  |  |
| d.6 | 2612-01 | styropianowymi - system STOPTER - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | przyklejenie płyt styropianowych do |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ścian gr.20cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 2*44.79+2*0.24*45.30 = |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 111.324 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.329r-g/m2 | r-g | 147.9496 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | Płyty styrop.EPS 70-036 | m3 | 23.3780 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0525*4=0.21m3/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | uniwersalna zaprawa klejowa do płyt | kg | 667.9440 |  |  |  |  |
|  |  | styropianowych ATLAS STOPTER K- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6kg/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | żuraw okienny przenośny 0,15 t | m-g | 1.5029 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0135m-g/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | środek transportowy 0.01m-g/m2 | m-g | 1.1132 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | KNR 0-23 | Ocieplenie ścian budynków płytami | szt |  |  |  |  |  |
| d.6 | 2612-03 | styropianowymi - system STOPTER - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | przymocowanie płyt styropianowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | za pomocą dybli plastikowych do |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ścian |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 112*4 = 448.000 szt |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.0347r-g/szt | r-g | 15.5456 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | dyble plastikowe "z grzybkami" | szt. | 465.9200 |  |  |  |  |
|  |  | 1.04szt./szt |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | żuraw okienny przenośny 0,15 t | m-g | 0.0896 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0002m-g/szt |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | środek transportowy 0.0002m-g/szt | m-g | 0.0896 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 d.6 | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścia- nach obmiar = poz.48 = 111.324 m2 -- R -- | m2 |  |  |  |  |  |

- 24 -

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* |  | robocizna 0.6112r-g/m2 | r-g | 68.0412 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | uniwersalna zaprawa klejowa do płyt | kg | 445.2960 |  |  |  |  |
|  |  | styropianowych ATLAS STOPTER K- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4kg/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | siatka z włókna szklanego | m2 | 126.3527 |  |  |  |  |
|  |  | 1.135m2/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | żuraw okienny przenośny 0,15 t | m-g | 0.7793 |  |  |  |  |
|  |  | 0.007m-g/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | środek transportowy 0.0052m-g/m2 | m-g | 0.5789 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | KNR 0-23 | Ocieplenie ścian budynków płytami | m |  |  |  |  |  |
| d.6 | 2612-08 | styropianowymi - system STOPTER - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ochrona narożników wypukłych ką- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | townikiem metalowym |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar = 2 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.22r-g/m | r-g | 0.4400 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | uniwersalna zaprawa klejowa do płyt | kg | 1.8000 |  |  |  |  |
|  |  | styropianowych ATLAS STOPTER K- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.9kg/m |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | kątownik aluminiowy ochronny | m | 2.3520 |  |  |  |  |
|  |  | 1.176m/m |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | żuraw okienny przenośny 0,15 t | m-g | 0.0014 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0007m-g/m |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | środek transportowy 0.0005m-g/m | m-g | 0.0010 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 d.6 | KNR 0-23 0933-01 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków ATLAS SILI- KON o wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkłado- wej masy tynkarskiej obmiar = poz.48 = 111.324 m2 -- R -- robocizna 0.105r-g/m2 -- M -- podkładowa masa tynkarska ATLAS SILKON ANX 0.3kg/m2 materiały pomocnicze 1.5%(od M) -- S -- środek transportowy 0.0004m-g/m2 | m2 |  |  |  |  |  |
| 1* |  |  | r-g | 11.6890 |  |  |  |  |
| 2* |  |  | kg | 33.3972 |  |  |  |  |
| 3* |  |  | % | 1.5000 |  |  |  |  |
| 4* |  |  | m-g | 0.0445 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 d.6 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków ATLAS SILI- KON IN wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i po- wierzchnie poziome obmiar = poz.48 = 111.324 m2 | m2 |  |  |  |  |  |

- 25 -

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.4986r-g/m2 | r-g | 55.5061 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | tynk silikonowy ATLAS IN | kg | 278.3100 |  |  |  |  |
|  |  | 2.50kg/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | żuraw okienny przenośny 0,15 t | m-g | 0.7125 |  |  |  |  |
|  |  | 0.0064m-g/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | środek transportowy 0.009m-g/m2 | m-g | 1.0019 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Cena jednostkowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 d.6 | KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:33,34,37,38,39,48,49,50,51,52, 53) |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- S -- Rusztowanie ramowe przyścienne, aluminiowe, o wysokości do 20 m, z osłoną siatkową (100 m2 pow. rusz- towania) 611.143078/(0.84*3)=242.5171m-g | m-g | 242.5171 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |

PODSUMOWANIE

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |

Elewacja

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z] RAZEM

# OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

| RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- |

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z] RAZEM VAT [V] RAZEM

# OGÓŁEM

Słownie:

- 26 -

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Budynek usługowy - PUZ w Ciechanowie |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-04 0301- 04 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego i żużlowego o grubości ponad 15 cm | m3 | 0.208*(2* 43.50)+ 0.023*(2* 43.50+2* 17.03) = 20.880 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0212- 03 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojo- nych - czapy kominowe | m3 | (15.93+1.78) *0.06 = 1.063 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0350- 01 | Rozebranie kominów wolnostojących | m3 | 11.00*0.18 = 1.980 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0108- 09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | poz.1+ poz.2+poz.3 = 23.923 |  |  |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0535- 05 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku | m | 4*12.60+1* 9.50 = 59.900 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0535- 04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 2*45.30 = 90.600 |  |  |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0535- 08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 2*45.30* (0.32+0.15)+ 4*8.22* (0.30) = 52.446 |  |  |
| 8 d.1 | KNR 4-03 1140- 07 z.o.3.1. 9901-6 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim - budowle o wys.do 24 m | m | 3*45.30+6* 17.03 = 238.080 |  |  |
| 2 |  | Ściany nadziemia, kominy, słupy, nadproża, belki |  |  |  |  |
| 9 d.2 | KNR 2-02 0116- 01 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm | m2 | 2*35.33 = 70.660 |  |  |
| 10 d.2 | KNR 2-02 0122- 01 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. | m3 | (1.63+4* 0.617+ 1.094+ 0.936+ 0.576)*3.02+ (0.441+ 0.446+ 0.684)*2.97+ 0.977*2.10+ 1.022*1.54+ 0.72*2.17+ 1.406*1.22 = 31.815 |  |  |
| 11 d.2 | KNR 2-02 0122- 01 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. klinkierowej | m3 | (1.63+4* 0.617+ 1.094+ 0.936+ 0.576)*0.66+ (0.441+ 0.446+ 0.684)*0.71+ 0.977*1.08+ 1.022*1.14+ 0.72*1.01+ 1.406*1.12 = 10.062 |  |  |
| 12 d.2 | KNR 2-02 0616- 01 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa-pod czapki betonowe | m2 | 12.41 |  |  |
| 13 d.2 | KNR 2-02 0290- 01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie | t | (17.805*20)* 0.222*0.001 = 0.079 |  |  |
| 14 d.2 | KNR 2-02 0219- 05 | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm | m2 | 17.805 |  |  |
| 15 d.2 | KNR 2-02 0923- 04 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - wyrobienie spadków na czapce kominowej | m2 | poz.14 = 17.805 |  |  |
| 16 d.2 | KNR AT-22 0102-05 | Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie cera- micznej - kratki wentylacyjne | szt. | 2*67 = 134.000 |  |  |
| 17 d.2 | KNR 2-02 0208- 05 | Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; sto- sunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - z za- stosowaniem pompy do betonu | m3 | 0.24*0.24* 2.73 = 0.157 |  |  |

- 27 -

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 d.2 | KNR 2-02 0290- 03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monoli- tycznych budowli - pręty gładkie 6mm | t | 16.60*0.001 = 0.017 |  |  |
| 19 d.2 | KNR 2-02 0290- 04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monoli- tycznych budowli - pręty żebrowane 12mm | t | 45.4*0.001 = 0.045 |  |  |
| 20 d.2 | KNR 2-02 0210- 02 | Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego ob- wodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieniec | m3 | 250*0.24* 0.24 = 14.400 |  |  |
| 21 d.2 | KNR 2-02 0290- 03 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monoli- tycznych budowli - pręty gładkie 6mm | t | 197.6*0.001 = 0.198 |  |  |
| 22 d.2 | KNR 2-02 0290- 04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monoli- tycznych budowli - pręty żebrowane 12mm | t | 852.5*0.001 = 0.853 |  |  |
| 3 |  | Dach - konstrukcja i pokrycie |  |  |  |  |
| 23 d.3 | KNR 2-02 0406- 02 | Murlaty i podwaliny - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. | 3.8122 = 3.812 |  |  |
| 24 d.3 | KNR 2-02 0406- 06 | Płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drew- na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. | 1.9282 = 1.928 |  |  |
| 25 d.3 | KNR 2-02 0407- 06 | Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drew- na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. | m3 drew. | 1.9228 = 1.923 |  |  |
| 26 d.3 | KNR 2-02 0408- 06 | Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprze- czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 22.1089 = 22.109 |  |  |
| 27 d.3 | KNR 2-02 0408- 01 | Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 0.5146 = 0.515 |  |  |
| 28 d.3 | KNR 2-02 0409- 05 | Wymiany, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 0.306+ 0.104+ 0.045+0.088 = 0.543 |  |  |
| 29 d.3 | KNR 2-02 0408- 02 | Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- cicy nasyconej | m3 | 1.1520 = 1.152 |  |  |
| 30 d.3 | KNR K-05 0104-06 analogia | Montaż kontrłat 38x50nn na dachu bez deskowania, roz- staw krokwi do 100 cm | m2 | 2*10.23* 46.10 = 943.206 |  |  |
| 31 d.3 | KNR-W 2-02 0606-01 analogia | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- lenowej szerokiej - membrana z folii | m2 | poz.30 = 943.206 |  |  |
| 32 d.3 | KNR K-05 0105-03 analogia | Montaż łat 50x50mm pod blachodachówkę przy rozsta- wie krokwi do 100 cm | m2 | poz.30 = 943.206 |  |  |
| 33 d.3 | KNR 2-02 0409- 06 | Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 133.12* 0.25*0.025 = 0.832 |  |  |
| 34 d.3 | KNR 2-22 0602- 02 | Podsufitki drewniane z deski szalówki grubości 18 mm | m2 | 0.60*2* 46.10+0.40* 4*10.23 = 71.688 |  |  |
| 35 d.3 | KNR 0-15II 0519-01 | Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną moduło- wą o wymiarach modułu fali 23.0x35.0 cm | m2 | poz.30 = 943.206 |  |  |
| 36 d.3 | KNR 0-15II 0521-03 | Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o sze- rokości modułu fali do 23.0 cm | mb | 46.10 |  |  |
| 37 d.3 | KNR 2-02 0508- 04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocyn- kowanej, kolor grafit | m | 2*46.10 = 92.200 |  |  |
| 38 d.3 | KNR 2-02 0510- 02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowa- nej, kolor grafit | m | 4*(12.20+ 0.64+0.20)+ 1*(0.20+ 8.90+0.64+ 0.20) = 62.100 |  |  |

- 28 -

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 39 d.3 | KNR 2-02 0506- 02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej | m2 | 0.40*((2* 46.10+4* 10.23)+(2* 3.63+8* 1.38+2* 2.43+2* 0.95+2* 1.48+2* 2.08+2* 1.28+2* 1.60+2* 1.52+2* 0.99+2* 0.97+2* 2.27+2* 2.17))+0.40* 2*14*(0.45+ 2*0.20) = 84.280 |  |  |
| 40 d.3 | KNR-W 2-02 1016-07 | Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone | szt | 3 |  |  |
| 41 d.3 | KNR 2-15 0205- 04 analogia | Montaż rurociągów z PVC-U o śr. 160x3,2 mm na ścia- nach z łączeniem metodą wciskową - przedłużenie wy- wiewów wentylacyjnych | m | 3.0+2.5+ 1.50+1.50+ 2.50+0.50+ 1.50+2.0+ 2.5 = 17.500 |  |  |
| 42 d.3 | KNR K-05 0210-01 analogia | Montaż kominka wentylacyjnego | szt. | 10 |  |  |
| 43 d.3 | KNR K-05 0210-01 analogia | Montaż przejścia antenowego do blachodachówk | szt. | 1 |  |  |
| 44 d.3 | KNKRB 5 0501- 05 | Montaż przewodów odgromowych naprężonych (zwody poziome) | m | 3*46.10+2* 6*10.23 = 261.060 |  |  |
| 4 |  | Podłoże i posadzki |  |  |  |  |
| 45 d.4 | KNR 2-02 0609- 03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm | m2 | 2*0.5*44.38 = 44.380 |  |  |
| 46 d.4 | KNR 2-02 1102- 02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej grubości 20 mm zatarte na gładko Krotność = 2.5 | m2 | 2*0.61* 44.38 = 54.144 |  |  |
| 5 |  | Tynki wewnętrzne, okładziny ścian, malowanie |  |  |  |  |
| 47 d.5 | KNR 2-02 0802- 02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach | m2 | 2*36.24 = 72.480 |  |  |
| 6 |  | Elewacja |  |  |  |  |
| 48 d.6 | KNR 0-23 2612- 01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.20cm | m2 | 2*44.79+2* 0.24*45.30 = 111.324 |  |  |
| 49 d.6 | KNR 0-23 2612- 03 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian | szt | 112*4 = 448.000 |  |  |
| 50 d.6 | KNR 0-23 2612- 06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścia- nach | m2 | poz.48 = 111.324 |  |  |
| 51 d.6 | KNR 0-23 2612- 08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych ką- townikiem metalowym | m | 2 |  |  |
| 52 d.6 | KNR 0-23 0933- 01 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków ATLAS SILIKON o wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | m2 | poz.48 = 111.324 |  |  |
| 53 d.6 | KNR 0-23 0933- 02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków ATLAS SILIKON IN wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome | m2 | poz.48 = 111.324 |  |  |
| 54 d.6 | KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:33,34,37,38,39,48,49,50,51,52,53) |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

# Słownie:

- 29 -

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | robocizna | r-g | 3678.6806 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

# Słownie:

- 30 -

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II | m3 | 1.1981 |  |  |
| 2. | Beton zwykły C20/25 (B-25) | m3 | 1.2642 |  |  |
| 3. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20 | m3 | 14.8481 |  |  |
| 4. | blacha dachówkowa modułowa grub. 0.5 mm, grafit | m2 | 1056.3907 |  |  |
| 5. | blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm | kg | 263.4570 |  |  |
| 6. | blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm | kg | 467.7540 |  |  |
| 7. | bloczki z betonu komórkowego 49x24x24 | szt. | 579.4120 |  |  |
| 8. | cegła budowlana pełna | szt. | 12344.2200 |  |  |
| 9. | cegła klinkierowa pełna | szt. | 3904.0560 |  |  |
| 10. | cement 25 z dodatkami | t | 0.0406 |  |  |
| 11. | Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-25mm,kl.I | m3 | 1.5054 |  |  |
| 12. | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III | m3 | 1.1737 |  |  |
| 13. | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III | m3 | 0.9710 |  |  |
| 14. | deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II | m3 | 0.8653 |  |  |
| 15. | drewno okrągłe na stemple budowlane | m3 | 0.2448 |  |  |
| 16. | drewno opałowe | kg | 16.2432 |  |  |
| 17. | dyble plastikowe "z grzybkami" | szt. | 465.9200 |  |  |
| 18. | gąsiory z blach tłoczonych powlekanych | m | 47.9440 |  |  |
| 19. | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 209.6422 |  |  |
| 20. | kątownik aluminiowy ochronny | m | 2.3520 |  |  |
| 21. | Kratka wentylacyjna z PVC 14x14 cm, z żaluzją | szt | 134.0000 |  |  |
| 22. | krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 | 23.5581 |  |  |
| 23. | krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 | 8.7664 |  |  |
| 24. | lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op.) | dm3 | 4.7160 |  |  |
| 25. | łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 38x50 mm | m3 | 2.3335 |  |  |
| 26. | łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 50x50 mm | m3 | 8.5775 |  |  |
| 27. | masa asfaltowa | kg | 9.4752 |  |  |
| 28. | membrana z folii | m2 | 1131.8472 |  |  |
| 29. | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 81.4779 |  |  |
| 30. | PERFEKTA przejście antenowe do blachodachówk | kpl. | 1.0000 |  |  |
| 31. | pianka poliuretanowa | dm3 | 0.7200 |  |  |
| 32. | Płyty styrop.EPS 200-036 | m3 | 6.8789 |  |  |
| 33. | Płyty styrop.EPS 70-036 | m3 | 23.3780 |  |  |
| 34. | podkładowa masa tynkarska ATLAS SILKON ANX | kg | 33.3972 |  |  |
| 35. | pręty gładkie śr.do 7 mm | kg | 294.5880 |  |  |
| 36. | pręty stalowe ocynkowane | m | 271.5024 |  |  |
| 37. | pręty żebrowane 12 mm | kg | 915.9600 |  |  |
| 38. | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-u DN 160 mm 160x3,2x1000 mm | szt | 17.5000 |  |  |
| 39. | sadolin | kg | 0.3411 |  |  |
| 40. | siatka z włókna szklanego | m2 | 126.3527 |  |  |
| 41. | silikon | kg | 0.9300 |  |  |
| 42. | spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 | kg | 5.6844 |  |  |
| 43. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy Fobos M-4 | kg | 11.8467 |  |  |
| 44. | śruby kotwiące | szt. | 15.0000 |  |  |
| 45. | śruby,podkładki,nakrętki | kg | 173.5665 |  |  |
| 46. | tynk silikonowy ATLAS IN | kg | 278.3100 |  |  |
| 47. | uchwyty do rur spustowych ocynkowane | szt. | 20.4930 |  |  |
| 48. | uchwyty do rynien dachowych ocynkowane | szt. | 184.4000 |  |  |
| 49. | UNIWERSAL PLUS kominek wentylacyjny z odpły- wem kondensatu | kpl. | 10.0000 |  |  |
| 50. | uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20 | kg | 1115.0400 |  |  |
| 51. | uszczelka profilowana pod gąsiory | m | 93.1220 |  |  |
| 52. | wąż giętki | szt. | 10.0000 |  |  |
| 53. | wkręty samowiertne z uszczelką | szt. | 7020.8733 |  |  |
| 54. | wsporniki naciągowe | szt. | 21.0936 |  |  |
| 55. | wsporniki przelotowe | szt. | 23.7304 |  |  |
| 56. | wyłaz dachowy 60x60cm | m2 | 3.0000 |  |  |
| 57. | zamek antywłamaniowy | szt. | 3.0000 |  |  |
| 58. | zaprawa | m3 | 12.4844 |  |  |
| 59. | zaprawa cementowa M 12 | m3 | 2.7884 |  |  |
| 60. | zaprawa cementowa M 80 | m3 | 0.5828 |  |  |
| 61. | zaprawa cementowo-wapienna m 50 | m3 | 0.1522 |  |  |
| 62. | zaprawa cementowo wapienna M 15 | m3 | 1.5221 |  |  |
| 63. | zaprawa wapienna M 4 | m3 | 0.2029 |  |  |
| 64. | złączki przelotowe kablakowe naprężające | szt. | 31.6405 |  |  |
| 65. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

# Słownie:

- 31 -

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | agregat tynkarski 1.1-3 m3/h | m-g | 3.8487 |  |  |
| 2. | giętarka do prętów | m-g | 6.1372 |  |  |
| 3. | nożyce do prętów | m-g | 7.2641 |  |  |
| 4. | pompa do betonu na samochodzie | m-g | 1.1661 |  |  |
| 5. | prościarka do prętów | m-g | 5.4613 |  |  |
| 6. | Rusztowanie ramowe przyścienne, aluminiowe, o wysokości do 20 m, z osłoną siatkową (100 m2 pow. rusztowania) | m-g | 242.5171 |  |  |
| 7. | środek transportowy | m-g | 84.7780 |  |  |
| 8. | wyciąg | m-g | 160.3664 |  |  |
| 9. | żuraw okienny przenośny 0,15 t | m-g | 5.6264 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

# Słownie:

- 32 -