Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego

w Ciechanowie

ul. Gabriela Narutowicza 9

06-400 Ciechanów

KAG.262.21.2020                                                                                              Załącznik nr 5

Przedmiotem zamówienia jest naprawa oraz rozbudowa systemu wizyjnego w budynku Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie mieszczącego się przy ul. Narutowicza 9 w Ciechanowie

Prace obejmują następujące zadania :

- Demontaż istniejącego, uszkodzonego systemu wizyjnego

- Dostawa, montaż oraz konfiguracja 22 szt. kamer wewnętrznych

- Dostawa, montaż oraz konfiguracja 9 szt. kamer zewnętrznych

- Dostawa, montaż oraz konfiguracja w pomieszczeniu serwerowni rejestratora obrazu wraz z monitorem podglądowym usytuowanym w pomieszczeniu szatni.

- Instalacja okablowania niezbędnego do instalacji systemu wizyjnego

- Uruchomienie oraz konfiguracja systemu wizyjnego.

Kamery wewnętrzne

  - Przetwornik 1 / 2,5” 8Mpx

  - Rozdzielczość 3840 x 2160 @4K

  - Obiektyw 2,7 – 12 mm

  - Oświetlacz podczerwieni : IR 50m

  - Kompresja : H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

  - Detekcja ruchu w 4 obszarach

  - Tryb pracy : IP

  - Klasa szczelności IP67

  - Zasilanie : PoE 802.3af, DC 12V

Kamery zewnętrzne

  - Przetwornik 1 / 2.7” 5Mpx

  - Rozdzielczość 2592x1944

  - Obiektyw 2,8 mm F1.6

  - Oświetlacz podczerwieni IR 30m

  - Kompresja : H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

  - Detekcja ruchu : 4 obszary

  - Strefa prywatności : 4 obszary

  - Tryb pracy : IP

  - Klasa szczelności : IP67

  - Zasilanie : PoE 802.3af, DC 12V

  - Temp. Pracy : -40 °C to 60 °C

Rejestrator

- Wejście wideo IP : 32

- Kompresja wideo : H.265/ H.264/ MPEG4

- Rozdzielczość nagrywania : 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p/D1

- Bitrate in/out : 320/320 Mbps

- Rodzaje strumieni : Wideo, Audio&Wideo

- Rozdzielczość wyświetlania : 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p

- Wyjście VGA : 3840x2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720

- Wyjście HDMI : 3840x2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720

- Synchroniczne odtwarzanie : 32 kanały

- Interfejs sieciowy : 2x RJ45 10M/100M/1000M

- Obsługiwane protokoły : HTTP, HTTPS, IPV4/IPV6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP

- Ilość obsługiwanych dysków : 8 HDD SATA

- Maksymalna pojemność dysków : 10 TB

Monitor poglądowy

- Rodzaj matrycy : D-LED

- Minimalna przekątna ekranu : 40’’

- Format ekranu : 16:9

- Maksymalna rozdzielczość : 3840x2160@60Hz

- HDMI : 2 szt. 2.0

- VGA : 1 szt.

- Głośniki : Tak

- LAN : 1 szt. RJ45

- USB : 1 szt 2.0, 1 szt. 3.0