PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA

im. Ignacego Mościckiego

w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

KAI.262.44.2022                                                                                               Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„ Dostawa, montaż i konfiguracja systemu audiowizualnego w pomieszczeniu Welcome Center Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.”

# Ekran – 1 szt.

| Przekątna ekranu | 98’’ |
| --- | --- |
| Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 |
| Matryca | IPS |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kontrast statyczny | 1200:1 |
| Wejścia wideo | VGA – 1 szt. HDMI – 3 szt. |
| Wejścia audio | Mini Jack – 1 szt. |
| Wyjścia audio | S/PDIF – 1 szt. Mini Jack – 1 szt. |
| Sterowanie | RS-232C – 1 szt. RJ-45 – 1 szt. IR – 1 szt. |
| Oprogramowanie | Android |
| Złącza USB | 2.0 – 6 szt. |
| WiFi | Tak, dwuzakresowe (2.4/5 GHz) |
| Akcesoria | Pilot Kabel zasilający Kabel HDMI Kabel RS-232C Uchwyt montażowy naścienny Instrukcja obsługi w języku polskim |

# Zestaw konferencyjny – 1 szt.

| Ilość kamer | 2 |
| --- | --- |
| Rodzaj kamer | Obiekty główny PTZ– 1 szt. Wizjer AI – 1 szt. |
| Rozdzielczość kamery | 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p |
| Pole widzenia po przekątnej | 90o |
| Zoom kamery | 5x optyczny 3x cyfrowy |
| Funkcje kamery | Automatyczne kadrowanie osoby mówiącej |
| Rodzaj głośników | Wbudowane |
| Ilość głośników | 2 |
| Membrany głośników | 70 mm |
| Czułość głośników | Głośność 92 dB SPL przy 1 W, 99 dB SPL przy 8,0 dB |
| Częstotliwość próbkowania głośnika | 48 kHz |
| Impedancja głośników | 4 Ohm |
| Rodzaj mikrofonów | Wbudowane |
| Ilość mikrofonów | 6 szt. |
| Pasmo przenoszenia mikrofonów | 90 Hz – 16 kHz |
| Częstotliwość sygnału wyjściowego mikrofonu | 48 kHz |
| Zasięg przechwytywania | 7 m |
| Przetwarzanie dźwięku | Usuwanie echa akustycznego Wykrywanie aktywności głosowej |
| Złącza zestawu konferencyjnego | Wyjście HDMI (1080p) – 2 szt. Wejście HDMI – 1 szt. USB - Typ A - 3 szt., Typ C – 1 szt. Sieć - 10/100/1G Ethernet WiFi - 802.11a/b/g/n/ac |
| Obsługa protokołów sieciowych | IPv4, IPv6 |
| Obsługa oprogramowania do wideokonferencji | Microsoft Teams Rooms Zoom Rooms Google Meet GoToRoom Pokój Pexip RingCentral Rooms Tencent Meeting Rooms |
| Akcesoria w zestawie | Pilot zdalnego sterowania kamerą PTZ oraz wideokonferencją, Uchwyt montażowy umożliwiający montaż systemu konferencyjnego do ekranu, Kabel HDMI : 1 szt. HDMI 1.4 Kabel : 1 szt. USB – A -> USB – C Panel dotykowy 10,1 ‘’ umożliwiający podłączenie zewnętrznego urządzenia i wyświetlanie obrazu Adapter umożliwiający montaż panelu dotykowego do stołu |

# Mikrofon – 4 szt.

| Rodzaj mikrofonu | Stołowy |
| --- | --- |
| Pasmo przenoszenia | 90 Hz – 16 kHz |
| Czułość | > -27 dB ± 1 dB przy 1 Pa |
| Częstotliwość sygnału wyjściowego | 48 kHz |
| Zasięg przechwytywania | 4,5 m |
| Kompatybilność | Mikrofon kompatybilny z zestawem konferencyjnym |
| Przetwarzanie dźwięku | Usuwanie echa akustycznego Wykrywanie aktywności głosowej |
| Łączenie | Możliwość łączenia szeregowego większej ilości mikrofonów |
| Akcesoria | Kabel podłączeniowy Uchwyt umożliwiający stały montaż stołowy |

# System sterowania – 1 szt.

| Interfejsy | Programowalny port IR Jednokierunkowy port RS-232 Szybkość transmisji - od 300 do 115200 bitów |
| --- | --- |
| Port szeregowy | 2 szt. Programowalne, dwukierunkowe porty RS-232/422/485 Szybkość transmisji : od 300 do 115200 bitów |
| Kanały przekaźnikowe | 4 Położenie normalne : Otwarte |
| Ethernet | Złącze RJ45 10/100 – 1 szt. Wspierane protokoły : ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH |
| Pobór prądu | 5.5 W |
| Akcesoria | Przewód zasilający |

# Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej – 1 szt.

| Interfejsy sieciowe | Ethernet 10/100/1000 – 2 szt. |
| --- | --- |
| Ilość anten | 3 |
| Specyfika anten | Podwójna polaryzacja |
| Zysk anten | 3 dBi |
| Obsługiwane standardy WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Zasilanie | Pasywne PoE (48 V), 802.3af/803.2at Zakres napięcia: 44 - 57 V DC |
| Maksymalny pobór mocy | 9W |
| Moc nadawcza | 2.4 GHz: 22 dBm 5 GHz: 22 dBm |
| Akcesoria w zestawie | Zasilacz PoE Uchwyt montażowy sufitowy Instrukcja obsługi w języku polskim |

# Switch – 1 szt.

| Porty | 10/100/1000 Mb/s – 8 szt. |
| --- | --- |
| Obsługiwane standardy i protokoły | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at |
| Wentylatory | NIE |
| PoE | TAK |
| Liczba portów PoE | 4 szt. |
| Łączna moc zasilania PoE | 64 W |
| Akcesoria w zestawie | Zasilacz Gumowe nóżki Instrukcja obsługi w języku polskim |

# Matryca HDMI – 1 szt.

| Wejścia wideo | HDMI TYP A 4K @ 60Hz (4: 4: 4) na 3m; 4K @ 30Hz na 10m; 1080p przy 60 Hz na 15m – 3 szt. VGA 1920 x 1200 przy 60 Hz na 15m – 1 szt. |
| --- | --- |
| Wyjścia wideo | HDMI TYP A 4K @ 60Hz (4: 4: 4) na 3m; 4K @ 30Hz na 10m; 1080p przy 60 Hz na 15m – 2 szt. |
| Zgodność HDMI | 2.0 |
| Kontrola | RS-232 – 1 szt. IR Mini Stereo Jack - 1 szt. Ethernet RJ-45 – 1 szt. |
| Zasilanie | 5V |
| Pobór prądu MAX | 7.3 W |

# HUB USB C – 1 szt.

| Moc wyjściowa | 60 W |
| --- | --- |
| Napięcie robocze | 15-20 V |
| Prąd spoczynkowy | Do 450 mA |
| Prąd roboczy | 450-2550 mA |
| Długość kabla | 20 cm |
| Port wejściowy | USB-C |
| Porty wyjściowe | USB 3.0 – 3 szt. HDMI (4K przy 30 Hz) – 2 szt. VGA – 1 szt. RJ45 (10/100/1000 Mb/s) – 1 szt. Mini Jack 3,5 mm – 1 szt. gniazdo kart TF – 1 szt. gniazdo karty SD – 1 szt. USB-C żeński: 60 W 20 V / 3 A. – 1 szt. |
| Szybkość transferu USB 3.0 | 5 Gb/s |
| Kompatybilność | Windows 11 / 10 i Mac OS |

# Szafa teletechniczna – 1 szt.

| Standard | RACK |
| --- | --- |
| Rozmiar | 19’’ |
| Pojemność | 15U |
| Kolor | Czarny |
| Blat | Tak – MDF |
| Rodzaj montażu | Stojąca, wisząca |
| Sposób zamykania | Zamek z kluczem |

# System transmisji bezprzewodowej – 1 szt.

| Zasilanie | 230V |
| --- | --- |
| Ilość nadajników w zestawie | 2 |
| Ilość odbiorników w zestawie | 1 |
| Ilość złącz USB | 2 |
| Rodzaj złącz USB | USB TYP A – 1 szt. USB TYP C – 1 szt. |
| Obsługa systemów operacyjnych | Windows 10 i macOS 11 oraz wersje wyższe Android v11 i wyższe wersje iOS 14 i wyższe wersje |
| Rodzaj wyjścia wideo | HDMI 1.4 B - 4K UHD (3840*2160) przy 30 Hz |
| Obsługiwane protokoły strumieniowania | Airplay, Google Cast, Miracast |
| Obsługiwane protokoły transmisji bezprzewodowej | IEEE 802.11 a/g/n/ac IEEE 802.15.1 |
| Zasięg transmisji | 30m |
| Częstotliwość radia | 2,4 GHz 5 GHz |
| Pobór prądu | MAX 25 W |

# Panel sterowania – 1 szt.

| Pamięć wewnętrzna | 64 GB |
| --- | --- |
| Rodzaj wyświetlacza | Multi-Touch LED IPS |
| Rozmiar wyświetlacza | 10.2’ |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 2160x1620 |
| Jasność wyświetlacza | 500 nit |
| Powłoka wyświetlacza | Powłoka odporna na odciski palców |
| Głośnik | Wbudowane, stereofoniczne |
| Mikrofon | Wbudowany |
| Obsługa sieci bezprzewodowych | WiFi Bluetooth 4.2 |
| Rodzaj obsługiwanych sieci WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Zakresy pracy sieci WiFi | 2.4 GHz 5 GHz |
| Zasilanie | Przewodowe Wbudowana bateria |
| Pojemność baterii | 30 Wh |
| Akcesoria w zestawie | Kabel do ładowania Instrukcja obsługi w języku polskim Ładowarka indukcyjna umożliwiająca ładowanie urządzenia z mocą 1.5 A montowana do stołu. |

# Kabel HDMI – 1 szt.

| Długość | 15 m |
| --- | --- |
| Obsługiwany standard | HDMI 2.1 |

# Kabel USB – 1 szt.

| Długość | 15 m |
| --- | --- |
| Obsługiwany standard | USB 3.1 |