PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA

im. Ignacego Mościckiego
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

____________________________________________________________________________

KAI.262.26.2023                                                                                                           Załącznik nr 9

Opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA 15 FABRYCZNIE NOWYCH STACJONARNYCH ZESTAWÓW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ NASTĘPUJĄCYMI CECHAMI:

Sprzęt fabrycznie nowy.

Gwarancja 36 miesięcy, chyba że specyfikacja określa inaczej.

Podzespoły z każdej kategorii powinny być tej samej firmy i modelu.

| STACJONARNY ZESTAW KOMPUTEROWY - 15 szt. |  |
| --- | --- |
| PROCESOR | minimum 38000 pkt. wg https://www.cpubenchmark.net/ Zintegrowany układ graficzny Pobór mocy (TDP): 65 W |
| CHŁODZENIE PROCESORA | Rodzaj chłodzenia: Aktywne Materiał radiatora: Aluminium + Miedź Liczba wentylatorów: 1x 140 mm Kontrola obrotów PWM Prędkość obrotowa: 300 - 1400 obr./min Złącze: 4-pin PWM Napięcie zasilające: 12 V Podświetlenie: Brak Żywotność wentylatora: 100 000 h Wysokość: umożliwiająca montaż w obudowie Gwarancja: 72 miesiące |
| PAMIĘĆ RAM | Rodzaj pamięci: DDR4 Pojemność całkowita: 32 GB (1x32 GB lub 2x16 GB) Taktowanie: 3200 MHz (PC4-25600) Napięcie: 1,35 V Chłodzenie: radiator Gwarancja: dożywotnia (gwarancja producenta) |
| ZASILACZ | Moc: 650 W Standard: ATX Złącza: - CPU 4-pin - 1 szt. - CPU 4+4 (8) pin - 1 szt. - PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 2 szt. - MOLEX 4-pin - 1 szt. - SATA - 6 szt. - EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt. Certyfikat 80 PLUS Bronze Zabezpieczenia: - Przed zbyt wysokim prądem (OCP) - Przeciwprzeciążeniowe (OPP) - Termiczne (OTP) - Przeciwprzepięciowe (OVP) - Przeciwzwarciowe (SCP) - Przed prądami udarowymi (SIP) - Przed zbyt niskim napięciem (UVP) Aktywny Układ PFC (korekcja współczynnika mocy) 60 miesięcy (gwarancja producenta) |
| PŁYTA GŁÓWNA | Format: Micro ATX lub ATX Sloty RAM: 4 x DDR4 DIMM obsługujące 128 GB (32 GB w pojedynczej kości pamięci) Wyjścia graficzne - 1 x D-Sub port - 1 x HDMI port - 2 x DisplayPort Układ audio: - Obsługa High Definition Audio - Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1 LAN: 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) Złącza - 1 x PCI Express x16, ze wsparciem PCIe 4.0 - 2 x PCI Express x1, ze wsparciem PCIe 3.0 - 1 x M.2 (Socket 3, M key, typ 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD) (M2A_CPU) - 1 x M.2 (Socket 3, M key, typ 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD) (M2P_SB) - 4 x SATA 6 Gb/s (z obsługą RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10) - 1 x USB Type-C (tylny panel, z obsługą USB 3.2 Gen 2) - 5 x USB 3.2 Gen 1 (3 porty na tylnym panelu, 2 konektory do portów dostępne na płycie głównej) - 2 x USB 2.0/1.1 (na tylnym panelu) - 4 x USB 2.0/1.1 (konektory do portów dostępne na płycie głównej) Wewnętrzne złącza wejścia/wyjścia: - 1 x 24-pinowe złącze zasilania ATX - 1 x złącze zasilania 8-pin 12V - 1 x złącze wentylatora procesora - 3 x złącza dla wentylatorów dodatkowych - 1 x złącze panelu przedniego - 1 x złącze przedni panel audio - 1 x TPM Złącza wejścia/wyjścia na tylnym panelu: - 2 x port USB 2.0/1.1 - 1 x port klawiatury/myszy PS/2 - 1 x port D-Sub - 1 x HDMI port - 2 x DisplayPort - 3 x USB 3.2 Gen 1 port - 1 x USB Type-C® port, z obsługą USB 3.2 Gen 2 - 1 x port RJ-45 - 3 x audio mini jack |
| DYSK | Rozmiar obudowy: M2 2280 Interfejs: PCIe 4.0 x4 NVMe Pojemność: 2048GB Rodzaj kości pamięci: TLC Szybkość odczytu/zapisu sekwencyjnego: 7000/7000MB/s Losowy odczyt/zapis segmentów 4KB1: do 1 000 000/1 000 000 IOPS Całkowita liczba zapisanych bajtów (TBW): min 1.5PBW Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF): min. 1 800 000 godzin Gwarancja producenta: 60 miesięcy |
| KARTA GRAFICZNA | Rodzaj złącza: PCIe 4.0 x16 Pamięć: 12 GB Rodzaj pamięci: GDDR6X Szyna pamięci: 192 bit Typ chłodzenia: Aktywne (minimum 2 wentylatory) Rodzaje wyjść: HDMI 2.1a - min. 1 szt., DisplayPort 1.4a - min. 1 szt. Obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGL 4.6 Złącze zasilania: 8 pin - 1 szt. |
| MONITOR | Przekątna ekranu: 34" Powłoka matrycy: Matowa Rodzaj matrycy: LED, VA lub IPS Typ ekranu: Płaski Monitor bezramkowy: Tak Rozdzielczość ekranu: 3440 x 1440 (UWQHD) Format obrazu: 21:9 Częstotliwość odświeżania ekranu: min. 75 Hz (preferowane 100 Hz lub więcej) Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln HDR: Nie Czas reakcji: 4 ms (GTG) Technologia ochrony oczu Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego Jasność: min. 300 cd/m² Kontrast statyczny: 4 000:1 Kontrast dynamiczny: 20 000 000:1 Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni Kąt widzenia w pionie: 178 stopni Złącza: HDMI 2.0 - 2 szt. DisplayPort 1.2 - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Regulacja kąta pochylenia (Tilt): Tak Kolor: Czarny Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) Funkcja Picture-by-Picture (PBP) Dołączone akcesoria: Kabel zasilający, Kabel HDMI, Kabel DisplayPort Szerokość: maksymalnie 900 mm Gwarancja: 36 miesięcy |
| OBUDOWA | Typ obudowy: Middle Tower Panel boczny: Metal Bez podświetlenia Standard płyty głównej: ATX, microATX, ITX Standard zasilacza: ATX Miejsca na wewnętrzne dyski/napędy: 3 x 2,5" Miejsca na karty rozszerzeń: min 5 Zainstalowane wentylatory - 2x 120 mm (przód) - 1x 120 mm (tył) Przyciski: Power i Reset (opcjonalnie) Złącza na panelu przednim: - 2x USB 3.0 - 2x USB 2.0 - wejście na mikrofon - wejście na słuchawki Materiał: Stal o grubości minimum 0,7 mm Kolor: Czarny Dodatkowe informacje - System aranżowania kabli - Montaż zasilacza na dole obudowy - Filtry antykurzowe Wysokość: do 490 mm Szerokość: do 210 mm Głębokość: do 500 mm |
| Klawiatura | Rodzaj przełączników: Membranowe Typ: Multimedialna Niskoprofilowa Łączność: Przewodowa Interfejs: USB Klawisze numeryczne: Tak Klawisze multimedialne / funkcyjne: Tak Kolor: Czarny Długość przewodu: 1,8 m Dodatkowe informacje: - Niski profil klawiszy - Regulowane stopki - Stopki antypoślizgowe - Odporność na zachlapanie - Wytrzymałość 10 mln kliknięć - Cicha praca klawiszy |
| Mysz | Typ myszy: Klasyczna Łączność: Przewodowa Sensor: Optyczny Rozdzielczość: 1000 dpi Liczba przycisków: 3 Rolka przewijania: 1 Interfejs: USB Długość przewodu: 1,8 m Profil: Uniwersalny Kolor: Czarny |
| OPROGRAMOWANIE | MS Office 2021 Standard EDU PL - licencja wieczysta |