PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA

im. Ignacego Mościckiego
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

__________________________________________________________________________

KAI.262.31.2023                                                                                               Załącznik nr 9

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wtryskarki z kompleksowym wyposażeniem wraz z uruchomieniem w Laboratorium Technik Wytwarzania i Budowy Maszyn na potrzeby działalności edukacyjnej i szkoleniowej Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

1.	Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie, montaż i uruchomienie kompaktowej wtryskarki.

Szczegółowe minimalne wymagania dla urządzenia:

1)	Układ wtryskowy:

•	Średnica ślimaka min. 30 mm

•	Objętość wtrysku min. 100 cm3

•	Ciśnienie wtrysku – min. 2400 bar

2)	Układ zamykający:

•	Skok otwarcia – powyżej 500 mm,

•	Przestrzeń między kolumnami – minimum 350 x 350 mm

•	Skok wypychacza – min. 80 mm

•	Siła wypychacza – powyżej 20 kN.

3)	Pozostałe parametry:

•	Moc zainstalowana max. 18 kW

•	Wymiary maszyny - maksimum 4000 (dł.) x 2100 (wys.) x 1500 (szer.) mm

•	Masa maszyny – max. 3,5 t

•	Siła zwarcia co najmniej 40 ton,

•	Wyposażenie oparte o podzespoły renomowanych producentów np.: kontroler Beckhoff, Sigmatek, zawory Rexroth lub równoważne

•	Sterowana elektronicznie oparte na wyświetlaczu kolorowym z menu w języku polskim

•	Interface z możliwością eksportu danych do obróbki w min. arkuszu kalkulacyjnym EXCEL.

•	Zawór pneumatyczny min. 1 szt.

•	Rotametr min. 4 sekcje,

•	Sterowanie min. 4 gorącymi kanałami,

•	Układ plastyfikujący przygotowany do przetwarzania do max. 30% włókna szklanego

•	Lej na tworzywo,

•	Wibroizolatory do posadowienia maszyny,

•	Gwarancja: 2 lata liczone od uruchomienia maszyny nie dłużej jak 30 dni od dostawy i posadowienia.

•	Dokumentacja w języku polskim,

•	Certyfikat CE

4)	Osprzęt maszyny:

•	forma na kształtkę typu wiosełko 1A x 2 szt. zgodnie z normą PN-EN ISO 527 lub równoważną wraz z niezbędnymi elementami jej montażu na maszynie,

2.	Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry pozatechniczne

Zamawiający wymaga, żeby oferowany sprzęt:

•	wizualny i techniczny stan jak nowy produkt (dla urządzeń używanych wymagany jest udokumentowany przegląd w autoryzowanym serwisie producenta oraz odnowienie wizualne – odnowienie powłoki lakierniczej, brak uszkodzonych elementów maszyny);

•	miał zapewniony olej hydrauliczny,

•	miał zapewniony pakiet startowy materiałów eksploatacyjnych w postaci min. 75 kg granulatu termoplastycznego do wtryskarki np. polipropylen;

•	ma być gotowy do pracy po zakończeniu instalacji i uruchomienia,

•	był nie starszy niż 15 lat, dopuszczone maszyny powystawowe;

•	pochodził z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producentów i posiadał zainstalowane w sobie oficjalne, niezmodyfikowane oprogramowanie układowe dostarczone przez producenta danego urządzenia;

•	był dopuszczony do dystrybucji oraz użytkowania na terenie Unii Europejskiej;

•	na dzień składania ofert posiadał wsparcie i serwis pogwarancyjny przez min. 5 lat;

Warunki gwarancji serwisu:

•	na dostarczony sprzęt objęty przedmiotem umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji 24 miesiące;

•	Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił realizowany przez wykwalifikowany personel serwis posiadający odpowiednią wiedzę techniczną potwierdzoną udokumentowanymi szkoleniami autoryzowanymi przez producenta dostarczonego sprzętu z co najmniej 10 letnim doświadczeniem na rynku polskim w zakresie dystrybucji i serwisowania wtryskarek;

•	Zamawiający wymaga, aby w okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnił wsparcie techniczne i serwis z czasem reakcji 24h w dni robocze;

•	w okresie gwarancji, bez utraty wynikających z niej uprawnień, Zamawiający ma prawo do zmiany konfiguracji oraz rozbudowy urządzeń poprzez dokładanie nowych modułów;

Zamawiający wymaga dostawy wtryskarki i elementów dedykowanych do jej wyposażenia do siedziby Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie na ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, rozładunku i posadowienia we wskazanym miejscu oraz wykonania jej prezentacji po instalacji i uruchomieniu dla opiekunów Laboratorium Technik Wytwarzania i Budowy Maszyn oraz co najmniej 1 dniowego szkolenia (min. 4 godziny) w miejscu dostarczenia dla min. 4 osób.