PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

im. Ignacego Mościckiego w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9,

06-400 Ciechanów

___________________________________________________________________________

KAI.262.35.2023                                                                                                  Załącznik nr 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST  WYPOSAŻENIE PRACOWNI KINEZOTERAPII I PRACOWNI FIZYKOTERAPII Z PODZIAŁEM NA ZADANIA.

Pracownia Kinezyterapii i Pracownia Fizykoterapii jest tworzona na potrzeby kształtowania umiejętności praktycznych  studentów kierunku fizjoterapia w ramach przedmiotów przewidzianych programem studiów.   Oferowane wyroby medyczne muszą  spełniać wszystkie wymagania określone przepisami ustawy  prawo o wyrobach medycznych  z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych tj. Dz.U. z 2022, poz. 974. Oferowany wyrób medyczny musi być oznakowany znakiem CE po przeprowadzeniu odpowiednich dla wyrobu procedur oceny zgodności, zakończonych wydaniem certyfikatu zgodności. Oferowane wyroby medyczne muszą być właściwie oznakowane i mieć  odpowiednie instrukcje używania w języku polskim.

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH :

Dla zadania nr 1 :  Wyposażenie pracowni kinezyterapii

| - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  | UGUL – SPECJALISTYCZNA KABINA REHABILITACYJNA Z DRABINKĄ I OPRZYRZĄDOWANIEM |
| --- | --- | --- |
| LICZBA SZT. |  | 3 |
| OPIS MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW |  |  |
| Wymiary | od 194 do 200 każda powierzchnia |  |
| Waga | 114- 120 |  |
| Materiał z którego jest wykonany | Kształtowniki zamknięte 30x30, lakierowane proszkowo Okratowanie ścian bocznych min. 6 mm Pręty sufitu min.7 mm |  |
| Dodatkowe wymagania | - w jedną ze ścian wmontowana drabinka gimnastyczna |  |
|  | OSPRZĘT DO UGULU - Linka długość 1,6 m - 10 szt - Linka długość 0,96m - 8 szt - Linka z dwoma bloczkami długość 3,75 m - 3 szt - Linka do ćwiczeń samowspomaganych z uchwytami na dłonie dł. 2,45 m - 1szt - Podwieszka przedramion i podudzi 10x42cm - 6 szt - Podwieszka ud i ramion - 14,5x54cm - 6 szt - Podwieszka pod miednicę 23x75cm - 3 szt - Podwieszka klatki piersiowej - 3 szt - Podwieszka pod głowę - 6 szt - Podwieszka stóp 7,5x61 cm- 4 szt długa - Podwieszka dwustawowa pelota 16 cmx8cm pas 4x135cm - 8 szt - Pas do wyciągu za miednicę uniwersalny 133x17cm - 1 szt - Kamaszek na stopę do wyciągu - 2 szt - Ciężarek miękki 0,5 kg - 2 szt - Ciężarek miękki 1,0 kg - 2 szt - Ciężarek miękki 1,5 kg - 2 szt - Ciężarek miękki 2,0 kg - 2 szt - Ciężarek miękki 2,5 kg -2 szt - Ciężarek miękki 3,0 kg - 2 szt - Esik metalowy - 30 szt - karabińczyk metalowy - 25 szt - Skórzana Pętla Glissona z orczykiem 1szt |  |
| PROPONOWANA OFERTA |  |  |
| NAZWA WŁASNA |  |  |
| OFEROWANY MODEL |  |  |
| PRODUCENT |  |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |
| ROK PRODUKCJI |  |  |
| Wymiary |  |  |
| Waga |  |  |
| Materiał z którego jest wykonany |  |  |
| Dodatkowe wymagania |  |  |

| 2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  | STÓŁ REHABILITACYJNY DWUSEKCYJNY ZE STEROWNIKIEM ELEKTRONICZNYM |
| --- | --- | --- |
| LICZBA SZT. |  | 3 |
| OPIS MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW |  |  |
| Wymiary | Min. od 190 do 210 x od 65 do 75 x od 47 do 95 |  |
| Waga | 80-95 |  |
| Materiał z którego jest wykonany | Dwuwarstwową tapicerkę wykonaną z atestowanych materiałów odporna na wodę i zadrapania, powierzchnia gładka nieporowata, możliwa do dezynfekcji |  |
| Dodatkowe wymagania | Wysokość regulowana elektrycznie Ustawianie kąta nachylenia zagłówka za pomocą sprężyn gazowych Profilowany otwór w zagłówku na twarz z maskownicą |  |
|  | Zasilanie: 230 V / 50 Hz Obciążenie: min. 150 kg |  |
|  | Kolor tapicerki – pomarańczowy |  |
| PROPONOWANA OFERTA |  |  |
| NAZWA WŁASNA |  |  |
| OFEROWANY MODEL |  |  |
| PRODUCENT |  |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |
| ROK PRODUKCJI |  |  |
| Wymiary |  |  |
| Waga |  |  |
| Materiał z którego jest wykonany |  |  |
| Dodatkowe wymagania |  |  |

| 3.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  | JEZDNE LUSTRO KOREKCYJNE DREWNIANE Z NACIĘTĄ SIATKĄ POSTUROGRAFICZNA |
| --- | --- | --- |
| LICZBA SZT. |  | 1 |
| OPIS MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW |  |  |
| Wymiary | Wysokość całkowita 190 cm, wysokość tafli 160 cm Szerokość całkowita 155 cm, szerokość tafli środkowej 35 cm |  |
| Waga | - |  |
| Materiał z którego jest wykonany | Rama i podstawa z profili stalowych lakierowanych proszkowo |  |
| Dodatkowe wymagania | Trzyskrzydłowe, oczko siatki 20 x 17 cm Wyposażone w kółka do przemieszczania |  |
| PROPONOWANA OFERTA |  |  |
| NAZWA WŁASNA |  |  |
| OFEROWANY MODEL |  |  |
| PRODUCENT |  |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |
| ROK PRODUKCJI |  |  |
| Wymiary |  |  |
| Waga |  |  |
| Materiał z którego jest wykonany |  |  |
| Dodatkowe wymagania |  |  |

Dla zadania nr 2 :  Wyposażenie Pracowni Fizykoterapii .

| 1.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | URZĄDZENIE DO ELEKTROTERAPII |
| --- | --- |
| LICZBA SZT. | 1 |
| OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW |  |
| Opis ogólny | Dostosowany różnych rodzajów modulacji prądu z szerokim zakresem ich regulacji Generowane prądy: - diadynamiczne, - interferencyjne (statyczny; statyczny przerywany; statyczny wstępnie modulowany - impulsowe średniej częstotliwości - tonoliza - TENS (klasyczny, Burst, HV) - z funkcją modulacji drażniącej - Kotz (standardowy i regulowany) - Traebert (Ultra Reiz; UR 2-5) (standardowy i regulowany) - faradyczny i neofaradyczny - galwaniczny - gotowe parametry zabiegów dla typowych schorzeń - indywidualna regulacja parametrów dla każdego pacjenta - ustawianie sekwencji prądów diadynamicznych - pamięć własnych ustawień parametrów zabiegu wybranych przez obsługę - niezależna regulacja natężenia prądu w każdym kanale - program do elektrodiagnostyki - automatyczne wyliczanie podstawowych parametrów diagnostycznych - funkcja elektrogimnastyki z szeroką możliwością regulacji - czytelny ekran ciekłokrystaliczny, ułatwiający odczyt parametrów - wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym - liczniki czasu i liczby zabiegów |
| Wymiary | od 30 cm do 40 cm x od 20 cm do 30 cm x od 10 cm do 20 cm. |
| Waga | do 10 kg |
| Materiał z którego jest wykonany | Obudowa z tworzywa sztucznego |
| Dodatkowe wymagania | Kolor aparatu z elementami koloru białego i szarego Gwarancja – 2 lata |
| PROPONOWANA OFERTA |  |
| NAZWA WŁASNA |  |
| OFEROWANY MODEL |  |
| PRODUCENT |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |
| ROK PRODUKCJI |  |
| Wymiary |  |
| Waga |  |
| Materiał z którego jest wykonany |  |
| Dodatkowe wymagania |  |

| 2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | URZĄDZENIE DO TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ |
| --- | --- |
| LICZBA SZT. | 1 |
| OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW |  |
| Opis ogólny | Urządzenie dwukanałowe, liczba programów do 100 Głowica ultradźwiękowa z akustyczną częstotliwością roboczą 1 MHz lub 3,5 MHz, w trybie emisji fali ultradźwiękowej ciągłym lub impulsowym o nastawianej częstotliwości (16, 48 i 100 Hz) i wypełnieniu przebiegu (10, 25, 50 i 75 %). Wyposażony w dotykowy ekran LCD o rozmiarze 7'' lub większym |
| Wymiary | od 30 cm do 40 cm x od 20 cm do 30 cm x od 10 cm do 20 cm |
| Waga | do 5 kg |
| Materiał z którego jest wykonany | Obudowa z tworzywa sztucznego |
| Dodatkowe wymagania | Kolor aparatu z elementami koloru białego i szarego Gwarancja – 2 lata |
| PROPONOWANA OFERTA |  |
| NAZWA WŁASNA |  |
| OFEROWANY MODEL |  |
| PRODUCENT |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |
| ROK PRODUKCJI |  |
| Wymiary |  |
| Waga |  |
| Materiał z którego jest wykonany |  |
| Dodatkowe wymagania |  |

| 3.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | SPRZĘT DO LASEROTERAPII |
| --- | --- |
| LICZBA SZT. | 1 |
| OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW |  |
| Opis ogólny | Współpraca z aplikatorami skanującymi i sondami punktowymi Regulacja mocy sond i aplikatorów Tryby emisji: ciągły i impulsowy Regulacja wypełnienia lub czasu impulsu Wbudowane programy użytkownika Regulacja wysokości ramienia 60-140 cm Automatyczne przeliczanie czasu pracy w zależności od wielkości pola zabiegowego Siłownik pneumatyczny podtrzymujący ramię Programy zabiegowe dla sondy IR oraz sondy R Tryby pracy: programowy/manualny Duży, czytelny wyświetlacz |
| Wymiary | od 30 cm do 40 cm x od 20 cm do 30 cm x od 10 cm do 20 cm |
| Waga | Do 5 kg |
| Materiał z którego jest wykonany | Obudowa z tworzywa sztucznego |
| Dodatkowe wymagania | Kolor aparatu z elementami koloru białego i szarego Wysokiej jakości kółka z hamulcami Półka na sterownik i okulary Gwarancja – 2 lata |
| PROPONOWANA OFERTA |  |
| NAZWA WŁASNA |  |
| OFEROWANY MODEL |  |
| PRODUCENT |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |
| ROK PRODUKCJI |  |
| Wymiary |  |
| Waga |  |
| Materiał z którego jest wykonany |  |
| Dodatkowe wymagania |  |

| 4.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | APARAT DO ELEKTROTERAPII, TERAPII ULTRADZWIĘKOWEJ, TERAPII KOMBINOWANEJ I LASEROTERAPII |
| --- | --- |
| LICZBA SZT. | 1 |
| OPIS MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW |  |
| Opis ogólny | Zakres działania: - elektroterapia jedno lub dwuobwodowa, - terapia ultradźwiękowa i fonoforeza, - terapia skojarzona ( kombinacji prądu i ultradźwięków) - laseroterapię w zakresie widzialnym R (660 nm) i niewidzialnym IR (808 nm). Trzy kanały terapeutyczne Tryb pracy manualny i programowy ( wbudowane programy) Parametry kalibracyjne zapisane w głowicy Autotest - bieżąca kontrola sprawności aparatu Zegar czasu rzeczywistego 7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie Elektroterapia: Zakres prądów : - interferencyjne (dynamiczny, izoplanarny, jednokanałowy (AMF)) - TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, burst) - TENS do porażeń spastycznych - Kotza / rosyjska stymulacja - tonoliza - diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP) - impulsowe (prostokątny, trójkątny) - impulsowe wg Traberta, Leduca, neofaradyczny - unipolarne falujące - galwaniczny - mikroprądy Elektrodiagnostyka: - graficzna prezentacja krzywej I/t - przeglądania zapisanych wyników krzywych I/t Terapia ultradźwiękowa - częstotliwość pracy: 1 MHz i 3,5 MHz - efektywna powierzchnia promieniowania: 1 cm2 i 4 cm2 - emisja ciągła - efekt termiczny - emisja impulsowa – mikromasaż - kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem zabiegowym Laseroterapia Emisja promieniowania w trybie impulsowym i ciągłym - regulacja mocy promieniowania laserowego - automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych - dawki, mocy, wypełnienia, wielkości pola zabiegowego WYPOSAŻENIE (przewód sieciowy, kabel pacjenta (2 szt.), elektrody do elektroterapii 6 x 6 cm (4 szt.); 7,5 x 9 cm (2 szt.), pasy rzepowe 40 x 10 cm (2 szt.); 100 x 10 cm (2 szt.) |
| Wymiary | Aparatu : od 30 cm do 40 cm x od 20 cm do 30 cm x od 10 cm do 20 cm. |
| Waga | Aplikator: do 5 kg |
| Materiał z którego jest wykonany | Obudowa z tworzywa sztucznego |
| Dodatkowe wymagania | Kolor aparatu z elementami koloru białego i szarego Okulary ochronne – 2 szt. Woreczek z piaskiem 21 x 14 cm, 21 x 28 cm |
| PROPONOWANA OFERTA |  |
| NAZWA WŁASNA |  |
| OFEROWANY MODEL |  |
| PRODUCENT |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |
| ROK PRODUKCJI |  |
| Wymiary |  |
| Waga |  |
| Materiał z którego jest wykonany |  |
| Dodatkowe wymagania |  |

| 5.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | APARAT DO DIATERMII |
| --- | --- |
| LICZBA SZT. | 1 |
| OPIS MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW |  |
| Opis ogólny | W zestawie wymagane: sterownik do diatermii krótkofalowej, 2 ramiona oraz 2 elektrody kondensatorowe o średnicy 130 mm. Częstotliwość pracy: 27,12 MHz - Maksymalna moc: 400 W - Tryb pracy: ciągły i impulsowy - Częstotliwość impulsów: 50 -1500 Hz - Czas trwania impulsu: 50 -2000 μs - Ekran dotykowy 5,7" - Gotowe programy terapeutyczne - 6-przegubowe ramiona, rotacja 360º |
| Wymiary | 50 cm -70 cm x 90 cm do 100 cm x 50 cm do 70 cm. |
| Waga | do 50 kg |
| Materiał z którego jest wykonany | Obudowa z tworzywa sztucznego |
| Dodatkowe wymagania | Kolor aparatu z elementami koloru białego i szarego W zestawie: - 2x ramię 6-przegubowe, - 2x aplikator kondensatorowy 13 cm, - 2x kabel do aplikatora, Gwarancja: 12 miesięcy |
| PROPONOWANA OFERTA |  |
| NAZWA WŁASNA |  |
| OFEROWANY MODEL |  |
| PRODUCENT |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |
| ROK PRODUKCJI |  |
| Wymiary |  |
| Waga |  |
| Materiał z którego jest wykonany |  |
| Dodatkowe wymagania |  |

| 6.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | APARAT DO KRIOTERAPII |
| --- | --- |
| LICZBA SZT. | 1 |
| OPIS MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW |  |
| Opis ogólny | #### Pojemność zbiornika na ciekły azot 35 l Czujnik temperatury i wskaźnik pola zabiegu Nieprzemarzający przewód kriogeniczny Elektroniczne sterowanie Dotykowy panel z wyświetlaczem LCD Czynnik chłodzący - ciekły azot Temperatura zimnego strumienia do – 170°C. Wskaźnik poziomu gazu w zbiorniku. od 3 do 5 poziomów regulacji natężenia przepływu strumienia. Czasomierz Kolorowy ekran dotykowy LCD 6. |
| Wymiary | 50 cm -70 cm x 90 cm do 100 cm x 50 cm do 70 cm. |
| Waga | do 50 kg z pustą butlą |
| Materiał z którego jest wykonany | Obudowa z tworzywa sztucznego |
| Dodatkowe wymagania |  |
| PROPONOWANA OFERTA |  |
| NAZWA WŁASNA |  |
| OFEROWANY MODEL |  |
| PRODUCENT |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |
| ROK PRODUKCJI |  |
| Wymiary |  |
| Waga |  |
| Materiał z którego jest wykonany |  |
| Dodatkowe wymagania |  |

| 7.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | LAMPA SOLUX KOLUMNOWA |
| --- | --- |
| LICZBA SZT. | 1 |
| OPIS MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW |  |
| Opis ogólny | Lampa Sollux - Przewód sieciowy - Promiennik 375 W - 1 szt., - Filtr czerwony - 1 szt., - Filtr niebieski - 1 szt., - Okulary ochronne dla pacjenta - 1 szt., - Podstawa wyposażona w kółka z hamulcami, - Regulacja mocy i czasu |
| Wymiary | Wysokość statywu: do 100 cm Długość ramienia: do 120 cm, Rozpiętość ramion podstawy: do 60cm. |
| Waga | Do 10 kg |
| Materiał z którego jest wykonany | Obudowa z tworzywa sztucznego |
| Dodatkowe wymagania | Kolor biały lub szary |
| PROPONOWANA OFERTA |  |
| NAZWA WŁASNA |  |
| OFEROWANY MODEL |  |
| PRODUCENT |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |
| ROK PRODUKCJI |  |
| Wymiary |  |
| Waga |  |
| Materiał z którego jest wykonany |  |
| Dodatkowe wymagania |  |

| 8.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  | LEŻANKI LEKARSKA Z REGULOWANYM PODGŁÓWKIEM |
| --- | --- | --- |
| LICZBA SZT. |  | 4 |
| OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW |  |  |
| Wymiary | - długość: 190 cm - szerokość: 55 lub 70 cm - wysokość: 55 lub 70 cm |  |
| Waga | Min. 34 kg |  |
| Materiał z którego jest wykonany | Stelaż pokryty powłoka lakierowaną Powierzchnia miękka gładka, bez faktury, dostosowana do dezynfekcji |  |
| Dodatkowe wymagania | Maksymalne obciążenie – 150 kg Regulacja kąta podgłówka |  |
|  | Kolor stelaża – szary lub biały Kolor tapicerki – zielony |  |
|  | Wycięcie na twarz z maskownicą Płynna regulacja podgłówka Kółka jezdne z hamulcem Możliwość zawieszenia prześcieradła jednorazowego |  |
| PROPONOWANA OFERTA |  |  |
| NAZWA WŁASNA |  |  |
| OFEROWANY MODEL |  |  |
| PRODUCENT |  |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |
| ROK PRODUKCJI |  |  |
| Wymiary |  |  |
| Waga |  |  |
| Materiał z którego jest wykonany |  |  |
| Dodatkowe wymagania |  |  |

| 9.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  | STOLIK NA APARATURĘ MEDYCZNĄ |
| --- | --- | --- |
| LICZBA SZT. |  | 4 w kolorze białym |
| OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW |  |  |
| Wymiary | Stolik w kolorze białym Szerokość: od 45 cm do 50 cm Wysokość: od 80 cm do 90 cm Głębokość: 45 cm do 50 cm Wymiar półki górnej: od 30 cm x do 45 cm Wymiar półki środkowej od 30 x do 45 cm |  |
| Waga | Do 20 kg |  |
| Materiał z którego jest wykonany | Profile metalowe pokrytych farbą proszkową. Półki wykonane z białej płyty laminowanej. |  |
| Dodatkowe wymagania | Dwie szuflady na dole |  |
| PROPONOWANA OFERTA |  |  |
| NAZWA WŁASNA |  |  |
| OFEROWANY MODEL |  |  |
| PRODUCENT |  |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |
| ROK PRODUKCJI |  |  |
| Wymiary |  |  |
| Waga |  |  |
| Materiał z którego jest wykonany |  |  |
| Dodatkowe wymagania |  |  |

| 10.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  | ASYSTOR Z 5 SZYFLADAMI NA KÓŁKACH |
| --- | --- | --- |
| LICZBA SZT. |  | 1 |
| OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW |  |  |
| Wymiary | Głębokość - 40- 50 cm Szerokość 40-50 cm Wysokość 80-100 cm |  |
| Waga | Do 20 kg |  |
| Materiał z którego jest wykonany | Płyta MDF z metalowym, chromowanym uchwytem. Obudowa z płyty laminowanej oklejonej okleiną ABS. |  |
| Dodatkowe wymagania | Kolor frontów – pomarańczowy |  |
| PROPONOWANA OFERTA |  |  |
| NAZWA WŁASNA |  |  |
| OFEROWANY MODEL |  |  |
| PRODUCENT |  |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |
| ROK PRODUKCJI |  |  |
| Wymiary |  |  |
| Waga |  |  |
| Materiał z którego jest wykonany |  |  |
| Dodatkowe wymagania |  |  |

| 11.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  | PARAWANY MEDYCZNE |
| --- | --- | --- |
| LICZBA SZT. |  | 5 |
| OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW |  |  |
| Wymiary | - parawany metalowe szerokość od 80 do 150 cm, wysokość: 165 -175 cm 1 parawan drewniany od 80 do 150 cm, wysokość: 165 -175 cm |  |
| Waga | Do 5 kg |  |
| Materiał z którego jest wykonany | Profile chromowane Materiał w kolorze zielonym |  |
| Dodatkowe wymagania |  |  |
| PROPONOWANA OFERTA |  |  |
| NAZWA WŁASNA |  |  |
| OFEROWANY MODEL |  |  |
| PRODUCENT |  |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |  |
| ROK PRODUKCJI |  |  |
| Wymiary |  |  |
| Waga |  |  |
| Materiał z którego jest wykonany |  |  |
| Dodatkowe wymagania |  |  |

Dla zadania nr 3 : Zestaw do magnetoterapii .

| 1.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | ZESTAW DO MAGNETOTERAPII ( APARAT, 1APLIKATOR, LEŻANKA, pólka/stolik na aparat) |
| --- | --- |
| LICZBA SZT. | 1 |
| OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW |  |
| Opis ogólny | Szeroki zakres częstotliwości pracy pola magnetycznego od 1 do 100Hz Kształty zmian pola magnetycznego: - sinusoida, prostokąt, trójkąt - unipolarne, bipolarne - MX1 - kolejna zmiana kształtów modulacji, przy stałej częstotliwości - MX2 - kolejna zmiana kształtów modulacji, z jednoczesną zmianą częstotliwości Praca ciągła i przerywana Aplikator szpulowy o średnicy 600 mm z wizualnym wskaźnikiem aktywności pola magnetycznego . Aplikator zintegrowany z leżanką. |
| Wymiary | Aparatu : od 30 cm do 40 cm x od 20 cm do 30 cm x od 10 cm do 20 cm Aplikator: średnica 600 mm Leżanka: 200 cm długości |
| Waga | Aparat: do 8 kg |
| Materiał z którego jest wykonany | Obudowa z tworzywa sztucznego |
| Dodatkowe wymagania | Kolor aparatu z elementami koloru białego i szarego Leżanka w kolorze zielonym Gwarancja – 2 lata |
| PROPONOWANA OFERTA |  |
| NAZWA WŁASNA |  |
| OFEROWANY MODEL |  |
| PRODUCENT |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |
| ROK PRODUKCJI |  |
| Wymiary |  |
| Waga |  |
| Materiał z którego jest wykonany |  |
| Dodatkowe wymagania |  |

Dla zadania nr 4: Zestaw do fali uderzeniowej.

| 1.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | APARAT DO TERAPII FALĄ UDERZENIOWĄ |
| --- | --- |
| LICZBA SZT. | 1 |
| OPIS MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW |  |
| Opis ogólny | Praca w trzech trybach: pojedynczego uderzenia, ciągłym, burst Interwałowy tryb emisji impulsów Encyklopedia zabiegowa Możliwość edycji i zapisu programów zabiegowych Predefiniowane programy zabiegowe Programy do ustawienia przez użytkownika 7-calowy, dotykowy wyświetlacz LCD |
| Wymiary | 35-50 cm x 25-50 cmx 14 – 30 cm |
| Waga | do 5 kg |
| Materiał z którego jest wykonany | Obudowa z tworzywa sztucznego |
| Dodatkowe wymagania | Kolor biały lub szary |
| PROPONOWANA OFERTA |  |
| NAZWA WŁASNA |  |
| OFEROWANY MODEL |  |
| PRODUCENT |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |
| ROK PRODUKCJI |  |
| Wymiary |  |
| Waga |  |
| Materiał z którego jest wykonany |  |
| Dodatkowe wymagania |  |

Dla zadania nr 5 : Drobny sprzęt do pracowni fizykoterapii i kinezyterapii .

| 1 | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DROBNY SPRZĘT PRACOWNI FIZYKOTERAPII |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Liczba | Uwagi |
| 1 | Woreczki obciążeniowe do zabiegów fizykoterapii | 4 szt. | 21x28 wypełnienie: piasek, waga 1,5 kg |
| 2 | Kosz na odpady medyczne | 2 szt. | Pojemność 50 litrów Kolor srebrny |
| 3. | Dozownik na płyn dezynfekcyjny i mydło ( łokciowy) | 6 szt. |  |

| 2. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DROBNY SPRZĘT DO REHABILITACJI RUCHOWEJ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Liczba | Uwagi |
| 1 | Materac trzyczęściowy (składany) 195x85x5 | 8 szt. | Wymiary 195x85x5 |
| 2 | Taśmy typu Thera-Band | po 2 szt. każdego rodzaju | żółta – opór słaby czerwona– opór średni zielona – opór mocny niebieska – opór bardzo mocny |
| 3 | Piłki rehabilitacyjne | po 2 szt. każdego rodzaju | żółta - 45 cm 1000 g, czerwona - 55 cm 1200 g, zielona - 65 cm 1400 g |
| 4 | Piłki lekarskie | po 2 szt. każdego rodzaju | 0,5 kg beżowa 11 cm 500 g, 2,0 kg zielona 11 cm 2000 g 1,0 kg żółta 11 cm 1000 g |
| 5 | Obciążniki rehabilitacyjne typu Meteor | po 7 szt. każdego rodzaju | 0,5 kg, 0,75 kg, 1kg |
| 6 | Obciążniki na rzep na stawy nadgarstkowe i skokowe | 12 szt. | 1,5 kg |
| 7 | Laska gimnastyczna ( różne kolory) | 12 szt. | 80 cm |
| 8 | Hantle winylowo-metalowe | po 6 szt. | 0,5 kg 1 kg |
| 9 | Piłka rehabilitacyjna ( do dłoni) | po 5 szt. | 1 kg 2 kg |
| 10 | Step trzypoziomowy | 10 szt. | 78 cm x 29 cm |
| 11 | Poręcz do nauki chodzenia | 1 szt. | metalowa, bez przeszkód |
| 12 | Walki rehabilitacyjne | po 3 szt. każdego rodzaju | 12 cm x 60 cm 25 cm x 60 cm |
| 13 | Kliny rehabilitacyjne | 3 szt. | 30 cm x 40 cm x 16 cm |
| 14 | Półwałki rehabilitacyjne | 3 szt. | 40 cm x 25 cm x 7 cm |
| 15 | Ławka gimnastyczna | 1 szt. | długość 2,5 m |
| 16 | Półpiłka do ćwiczeń równoważnych | 1 szt. | plastikowa podstawa, gumowa powierzchnia części górnej rozmiar 52 cm x 24 cm |
| 17 | Kule ortopedyczne | 2 szt. |  |
| 18 | Woreczki gimnastyczne | 12 szt. | 11 cm x 11 cm |
| 19 | Sensoryczno-dynamiczna poduszka do ćwiczeń | 6 szt. | 33 cm |
| 20 | Urządzenie do ćwiczeń równowagi i koordynacji (dwukomorowy) | 1 szt. | 46 x 32x8 waga 2,2 kg |
| 21 | Przyrząd do ćwiczeń dłoni i każdego palca osobno czerwony ( ściskacz) | 1 szt. | opór 1,4 kg |
| 22 | Tablice dydaktyczne z opisem w języku polskim - układ szkieletowy - układ mięśniowy - układ nerwowy | po 1 szt. | 85 cm x 60 cm |
| 23 | Piłeczka rehabilitacyjno-relaksacyjna z kolcami | po 2 szt. | 7 cm 9 cm |
| 24 | Piłka do pilatesu o dużej elastyczności | 4 szt. | 22 cm |
| 25 | Mini wałek do masażu gładki z pianki EPP | 3 szt. | długość 30 cm |
| 26 | Szarfy gimnastyczne w dwóch kolorach zielonym i pomarańczowym | 10 szt. |  |
| 27 | Hula-hop | 10 szt. | 60 cm |