PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

im. Ignacego Mościckiego 
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
________________________________________________________________________

KAI.262.2.2024                                                                                    Załącznik nr 10 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową budynku. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa budynku dydaktycznego WNoZiNS przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie”.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie kompletnej dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania i wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową budynku dydaktycznego WNoZiNS przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie, z infrastrukturą towarzyszącą. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą Koncepcji programowo – przestrzennej przebudowy i rozbudowy budynku –Załącznik nr 11 do SWZ etap 1 i etap 3.

2. Kody CPV

2.1. Klasyfikacja usług projektowych

45112700-2 Projekt zagospodarowania terenu

45212220-4 Projekt architektoniczny budowlany urządzeń zagospodarowania terenu

65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2.2. Klasyfikacja robót budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków,

45232460-4 Roboty sanitarne,

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45421100-5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów

3. Opis Stanu istniejącego

Inwestycja zrealizowana będzie na działce nr 10-7/2 o powierzchni 12 210 m2, położonej w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego 51.

Teren nie jest objęty miejscowym planem szczegółowego zagospodarowania przestrzennego, i znajduje się strefie ochrony konserwatorskiej. Projektowana koncepcja została zaakceptowana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegaturę w Ciechanowie. Niezbędne jest uzyskanie Decyzji Konserwatora Zabytków na planowane etapy rozbudowy. Na działce stoi funkcjonujący budynek dydaktyczny Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Istnieje na części działki urządzona zieleń niska i wysoka. Dużą powierzchnię zajmuje instalacja paneli fotowoltaicznych. Istnieje zjazd i wejście na działkę. Teren jest obsługiwany przez wszystkie wymagane media.

Rozbudowywany budynek znajduje się w strefie konserwatorskiej. Powoduje to obowiązek uzgodnienia projektu z Urzędem Ochrony Zabytków. Na etapie tworzenia koncepcji, uzyskano pozytywną opinię Konserwatora Zabytków. Projektowane etapy tj. etap 1 oraz etap 3 rozbudowy powstaną na podstawie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ogólna informacja o przyłączach mediów: dwa przyłącza energetyczne 58kW, dwa przyłącza wody w90, przyłącze kanalizacji, cztery przyłącza gazowe, główna nitka o przekroju gs40.

Założenia wyjściowe:

- przebudowa istniejącego obiektu poprzez realizację dwóch etapów opisanych w załączonej do SWZ koncepcji (etap 1 i etap 3), która zmienia bryłę istniejącego budynku dydaktycznego WNoZiNS,

- rozbudowanie obiektu o kolejne funkcjonalności związane z dodatkowymi powierzchniami dydaktycznymi,

- stworzenie obiektu nowoczesnej architektury, przyjaznego ekologicznie i społecznie,

4. Zakres zamówienia

W ramach zamówienia publicznego zgodnie z wstępną koncepcją -PFU należy:

  - Opracować i przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację techniczną, dokonać uzgodnień oraz pozyskać wszelkie opinie, warunki i decyzje oraz inne dokumenty konieczne do wypełnienia obowiązku Wykonawcy w zakresie uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Wykonać inwentaryzację geodezyjną wraz z uzyskaniem mapy do celów projektowych w ilości 2 egzemplarzy.

  - Wykonać projekt zagospodarowania działki zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.) niezbędny do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Ogółem wymagane jest złożenie 4 egzemplarzy wydrukowanych na papierze (jeden niezwłocznie po jego wykonaniu w celu uzgodnienia z Zamawiającym, pozostałe trzy przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę).

4.4Wykonać projekt architektoniczno-budowlany (wraz z uwzględnieniem dodatkowego wejścia do budynku z zewnątrz do części gastronomicznej, od strony północnej)  zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.) niezbędny do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Ogółem wymagane jest złożenie 4 egzemplarzy wydrukowanych na papierze (jeden niezwłocznie po jego wykonaniu w celu uzgodnienia z Zamawiającym, pozostałe trzy przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę);

4.5.Wykonać na własny koszt opinię geotechniczną na podstawie badań terenowych i analiz geologicznych obszaru przeznaczonego bezpośrednio pod budowę budynku.

4.6.Wykonać projekty wykonawcze dla poszczególnych branż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) , w dalszej części umowy występujące jako: „Rozporządzenie z 20 grudnia 2021 r.”. Wymagane jest wykonanie 3 egzemplarzy wydrukowanych na papierze. Zamawiający wymaga złożenia projektu wykonawczego w wersji edytowalnego zapisu elektronicznego dostarczonego z pozostałą dokumentacją techniczną.

4.7.Wykonać kosztorysy ofertowe szczegółowe z podziałem na branże budowlane. Kosztorysy ofertowe opracować zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458). Wymagane są 2 wersje kosztorysów. Pierwsza wydrukowana w 2 egzemplarzach oraz druga wersja elektroniczna dostarczona z pozostałą dokumentacją techniczną.

4.8.Sporządzić szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) wykonania i odbioru robót budowlanych podzielone na poszczególne branże budowlane zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. Specyfikacje - 4 egzemplarze.

4.9.Sporządzić projekt aranżacji wnętrza obiektu wraz z dostawą mebli i innych elementów wyposażenia.

Zgodnie z zakresem:

4.9.1.Sporządzenie koncepcji aranżacji

- w zakresie zamówienia Wykonawca ma sporządzić koncepcję  aranżacji w trzech wariantach dla pomieszczeń typu:

- biurowego

- dydaktycznego

- wypoczynkowego

- koncepcja aranżacji obejmować ma wyposażenie meblowe, w tym tapicerowane, elementy ozdobne, rośliny i elementy do ich mocowania, ustawienia, oznakowanie wewnętrzne, itp.

- Zamawiający wybierze jedną z przedstawionych koncepcji i na tej podstawie Wykonawca sporządzi projekt wykonawczy aranżacji

4.9.2.Wykonanie projektu wykonawczego aranżacji

- Wykonawca sporządzi projekt na podstawie koncepcji wybranej przez Zamawiającego

- Projekt ma zawierać wszystkie elementy wymienione w pkt 4.7.1.b

- Projekt ma zawierać:

- Rzuty wszystkich pomieszczeń z naniesionymi projektowanymi meblami i wyposażeniem oraz kłady ścian z rozmieszczeniem elementów aranżacji oraz wizualizacją 3/5 wybranych pomieszczeń wraz z ogólnym konceptem kolorystycznym

- Spis wraz ze szczegółowym opisem mebli oraz innych elementów aranżacji wykorzystanych do projektu zawierający cechy użytkowe , kolorystykę, parametry techniczne

- Wykaz proponowanych mebli oraz wyposażenia wraz ze zdjęciami, folderami pozwalającymi dokonać oceny proponowanego rozwiązania

- Kosztorys zawierający jednostkowe szacowane wartości mebli i pozostałych elementów aranżacji.

- Projekt nie będzie ograniczać konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.9.3.Opis uwarunkowań istotnych dla projektowania

  - Projekt ma w sposób spójny przedstawić zagospodarowanie wszystkich pomieszczeń przy uwzględnieniu ciągów komunikacyjnych wraz z elementami identyfikacji wizualnej

  - Projekt ma zakładać stworzenie wnętrz o charakterze nowoczesnym, prostym, przejrzystym

  - Wszystkie zaproponowane meble muszą być systemowe i seryjnie produkowane

  - Na etapie projektowania wykonawca przedstawi karty katalogowe, prospekty lub foldery wszystkich rodzajów mebli; do każdego rodzaju mebla należy przedstawić co najmniej jedną, osobną kartę katalogową, na której będzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa/prospekt/folder musi zawierać nazwę mebla, nazwę użytego sytemu meblowego, nazwę producenta oraz zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły), wymiary oraz szczegóły techniczne

  - Wykonawca przedstawi zamawiającemu atesty i certyfikaty, dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na ateście / certyfikacie musi być nazwą systemu w przedstawionym katalogu, folderze).

  - Minimalne wymagania dot. mebli :

Tapicerki:

Odporność na ścieranie min. 100000 cykli Martindale’a, trudnozapalność: wg norm EN 1021-1, EN 1021-2, Odporność koloru tapicerki na działanie sztucznego światła: 5 wg normy EN ISO105:B02:2014, odporność na piling: 4 wg normy EN ISO 12945-2: 2000

Płyty meblowe

Grubość min. 18mm,

W przypadku płyt o jednolitym kolorze – płyty typu anti-finger

Plecy mebli wpuszczane w nafrezowane boki

Biurka, stoły:

Certyfikat zgodności z normami: PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe – Stoły robocze i biurka-Część 1: Wymiary, PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe – Stoły robocze - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości- wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą

Płyty meblowe min. 18mm, wieńce min. 25mm

Meble do przechowywania:

Certyfikat zgodności z normami: PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe – Meble do przechowywania- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, PN-EN 14074:2006 Meble biurowe -Stoły, biurka i meble do przechowywania - Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych - wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą.

W przypadku zastosowania mebli z szufladami wymaga się aby prowadnice wykonane były z metalu

Płyty meblowe min. 18mm

Fotele obrotowe wyposażone z regulacją wysokości i głębokości siedziska, regulowane podłokietniki, regulowany zagłówek, system podparcia (regulowany) lędźwi

Krzesła konferencyjne

4.10.Dokonać uzgodnienia dokumentacji projektowej i uzyskać opinię pod kątem przeciwpożarowym, sanitarno-epidemiologicznym i ergonomii pracy, w tym przekazanie Zamawiającemu podpisanego protokołu z końcowej koordynacji projektu.

4.11.Sporządzić inne dokumenty i wykonać działania, jeśli są konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę, opinii, uzgodnień, warunków w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym audyt energetyczny.

4.12.Wykonać roboty budowlane zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową.

4.13.Dostarczyć, zmontować i zaaranżować wyposażenie wnętrz zgodnie z projektem.

4.14.Pomalować istniejący kompleks budynków przy ul, Wojska Polskiego 51, zgodnie z kolorystyką obiektów PANS (przy ul. Narutowicza 9 w Ciechanowie oraz ul. Warszawskiej 52 w Mławie) oraz przygotować wskazane przez Zamawiającego miejsce na mural o wymiarach uzgodnionych z Zamawiającym (jak we wskazanych wyżej lokalizacjach).

4.15 Zamawiający wymaga złożenia dokumentacji technicznej, o której mowa powyżej w pkt.4.1-4.9 w wersji papierowej w ilościach wskazanych w poszczególnych punktach oraz w wersji edytowalnego zapisu elektronicznego w formatach: .pdf, .doc oraz .dwg lub .dxf dostarczonego z pozostałą dokumentacją techniczną na nośniku elektronicznym.

Opracowania i materiały przekazane w formacie .pdf stanowić mają kopię/skan opracowań w wersji papierowej zawierających w szczególności podpisy autorów, pieczęcie organów, wszelkie adnotacje. Wersję elektroniczną projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest sporządzić po zatwierdzeniu projektu przez organ architektoniczno — budowlany.

4.16. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru dokumentacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady dokumentacji oraz nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do zgłaszania uwag lub potrzeby uzupełnienia dokumentacji technicznej, jeżeli ujawniły się one po rozpoczęciu robót.

4.17.Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia zmian lub uzupełnień w dokumentacji technicznej na etapie realizacji, nie wykraczających poza zakres robót określony w SWZ, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

4.18.Sprawowanie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego nad realizacją projektów opracowanych przez Wykonawcę.

5. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia

1) Opracowanie i uzgodnienie obejmuje harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia, który będzie zawierać opisy czynności ze wskazaniem terminów.

2) Sporządzenie inwentaryzacji głównego budynku w zakresie połączenia obiektów w kontekście ciągów komunikacyjnych i ciągów instalacji technicznych łączących obiekt istniejący i nowopowstający.

3)Opracowanie, uzgodnienie i złożenie projektu budowlanego

- Uzyskanie prawomocnej decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę wraz z zagospodarowaniem terenu

- Opracowanie i uzgodnienie projektów wykonawczych złożonych ze wszystkich branż budowlanych, które wynikają z wymogów Zamawiającego, a w tym:

- Projekt zagospodarowania terenu.

- Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy.

- Projekt architektoniczny budynku.

- Projekt konstrukcyjny budynku.

- Projekt instalacji elektroenergetycznych i elektrycznych w zakresie zasilania, oświetlenia oraz urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych.

- Projekt instalacji teletechnicznych wg wymogów instalacyjnych.

- Projekt instalacji niskoprądowych w szczególności: SSWiN, ppoż, AV, sieć WLAN/Wifi (dla całego kompleksu budynków).Projekt wewnętrznej instalacji wodociągowej z instalacją hydrantową.

- Projekt kanalizacji sanitarnej zewnętrznej.

- Projekt wewnętrznej kanalizacji sanitarnej.

- Projekt odprowadzenia i zagospodarowania wód deszczowych z budynku.

- Projekt instalacji centralnego ogrzewania

- Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z uwzględnieniem zapewnienia działania istniejącej klimatyzacji w obecnym budynku – wymagane są przeniesienie lub modyfikacje w zakresie jednostek zewnętrznych klimatyzacji.

- Ekspertyzę w zakresie ppoż. dla części projektowanej oraz dla części istniejącej (kompleksu budynków) dostosowującą całość do obowiązujących przepisów ppoż.

- Projekt instalacji odgromowej dla całego kompleksu.

- Projekt aranżacji wnętrz, przy czym:

- Wykonawca złoży kilka koncepcji (co najmniej 2) aranżacji (z kolorowymi wizualizacjami) dla typowych dla obiektu pomieszczeń np.: wejście główne, hol, pomieszczenie biurowe i inne pomieszczenia wynikające z dokumentacji, z których Zamawiający wybierze jeden do realizacji.

- zawierać będzie rysunki pomieszczeń w skali 1:50 przedstawiające rzuty wszystkich pomieszczeń z naniesionymi projektowanymi meblami i wyposażeniem biurowym, dydaktycznym i wypoczynkowym oraz wizualizacją 3D wybranych pomieszczeń wraz z ogólnym konceptem kolorystycznym;

- zawierać będzie on wykaz proponowanych mebli, wyposażenia biurowego wraz ze zdjęciami, folderami lub innymi materiałami, pozwalającymi Zamawiającemu dokonać oceny proponowanych rozwiązań;

- zawierać będzie szczegółowy opis aranżacji pomieszczeń (tj. proponowanych mebli oraz wyposażenia) zawierający cechy użytkowe, kolorystykę, parametry techniczne szczególnie uwzględniające spełnienie wymogów bhp wymaganych mebli, wyposażenia wraz z wyszczególnieniem ilości całego projektowanego wyposażenia;

- zawierać będzie oświadczenie Wykonawcy, iż projekt jest jego dziełem autorskim i nie przysługują do niego prawa innym osobom;

- Opracowanie kosztorysów w kolejności technologicznej wykonania w nawiązaniu do opracowanych szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z przywołaniem ich treści.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentacji w wersji papierowej z uwzględnieniem wymagań, że wszystkie dokumenty powinny być przedłożone w segregatorach A4 na dwie dziurki o grzbiecie 7,5 cm w kolorze wyspecyfikowanym dla danej części dokumentacji:

      - część budowlana - czarna

      - część mechaniczna (w tym branża sanitarna) – granatowe

      - część elektroenergetyczna i elektryczna – zielone

      - część teletechniczna w tym sygnalizacja i sterowanie – białe

      - systemy bezpieczeństwa w tym pożarowe (SSP, DSO, SSWiN, CCTV, tryskacze, hydranty, itp.) – czerwone

Należy stosować przekładki, każdy rozdział powinien być oddzielony za pomocą przekładek numerycznych,

      - poszczególne podrozdziały np. (3.1) powinny być oddzielone przez wąskie długie przekładki w kolorze np. niebieskim z nadrukiem podpunktu

      - w przypadku bardziej szczegółowego podziału (np. 3.1.1, 3.1.1.1….) należy użyć przekładek w postaci np. niebieskich kartek A4 z nadrukiem podpunktu w prawym dolnym narożniku strony.

Grzbiet każdego z segregatorów powinien być jasno opisany w szczególności: wykonawca, projekt, zakres robót, numer segregatora np. I/V – pierwszy segregator z pięciu.

Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersja papierową.

- Należyte wykonanie prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa i sztuką budowlaną

- Skuteczne przeprowadzenie procesu odbiorów prac zanikających, częściowych i końcowych

- Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu

- Odbiór końcowy usług i robót budowlanych.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót / usług w odniesieniu do ilości , jakości, wartości.

Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych oraz wszelkich innych prac składających się na przedmiot umowy. Warunkiem przeprowadzenia odbioru końcowego robót jest także dopełnienie przez Wykonawcę wszystkich czynności wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dla dopuszczenia przedmiotu umowy do użytkowania. Do obowiązków Wykonawcy przed odbiorem częściowym (w odpowiednim zakresie), jak i końcowym należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót będących przedmiotem odbioru, a w szczególności przekazanie:

1) dziennika budowy potwierdzający gotowość do odbioru potwierdzony wpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru, dokumentacji, protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,

2) protokołów uruchomień, badań i testów, w tym FAT, SAT,

3) gwarancji,

4) aprobat technicznych,

5) atestów i certyfikatów jakości,

6) deklaracji zgodności z PN,

7) instrukcji użytkowania obiektu i urządzeń, dokumentów w zakresie p.poż. w tym scenariusz pożarowy, matryca sterowań urządzeń p.poż.,

8) pozostałych dotyczących przedmiotu umowy,

9) operat powykonawczy w 3 egzemplarzach, który musi zawierać:

a)	dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,

b)	oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją,  a przy dokonaniu zmian w ramach realizacji Umowy potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu i Inspektora Nadzoru, oraz że teren budowy został uprzątnięty,

c)	pomiary geodezyjne zakończonej inwestycji z naniesieniem inwestycji wraz z podłączeniami sieci na mapy państwowego zasobu geodezyjnego,

Gotowość do odbioru Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić pisemnie w dzienniku budowy oraz przedkładając komplet dokumentów, osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdzają Inspektor Nadzoru i Kierownik budowy również wpisami w dzienniku budowy. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania zawiadomienia.

Odbiór końcowy Przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni roboczych od dnia prawidłowego zgłoszenia przez Wykonawcę Przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru z winy Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu o obowiązujące przepisy prawa a w szczególności:

| 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.); 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1679 ze zm.); |  |
| --- | --- |

3)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.);

3)Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25       kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463);

4)Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831);

5)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126);

6)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

7)Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.);

8)Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) i przepisy wykonawcze do niej;

9)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. poz. 1247 ze zm.);

10)Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. 2023r. poz. 1605 ze zm.) i przepisy wykonawcze do niej;

11)Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm. ze zm.);

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 ze zm.);

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 840 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 81 ze zm.);

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 445);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2311 ze zm.);

| - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.); - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021r. poz. 1722), |  |
| --- | --- |

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.);

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.);

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.);

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1139 ze zm.);

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 ze zm.);

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.);

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.);

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych z dnia 27 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 93, poz. 541);

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 386 ze zm.);

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.);

- Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2008 r. Nr 216 poz. 1370 ze zm.).

Uwaga:

Gdziekolwiek w dokumentach powołane są przepisy, normy, zarządzenia, wytyczne i katalogi, które spełnić mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych, zarządzeń i katalogów. Wykonawca powinien na bieżąco uwzględnić w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach prawa, wytycznych branżowych i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania Zamawiającemu. Dotyczy to również wydanych opinii, uzgodnień itp.