PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA

im. Ignacego Mościckiego 
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
________________________________________________________________________

KAI.262.14.2023                                                                                    Załącznik nr 10 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową budynku. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa budynku dydaktycznego WNoZiNS przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie”.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie kompletnej dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania i wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową budynku dydaktycznego WNoZiNS przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie”, z infrastrukturą towarzyszącą. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą Koncepcji programowo – przestrzennej przebudowy i rozbudowy budynku - Załącznik nr 11 do SWZ etap 1 i etap 3.

2. Kody CPV

2.1. Klasyfikacja usług projektowych

45112700-2 Projekt zagospodarowania terenu

45212220-4 Projekt architektoniczny budowlany urządzeń zagospodarowania terenu

65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2.2. Klasyfikacja robót budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków,

45232460-4 Roboty sanitarne,

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45421100-5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów

3. Opis Stanu istniejącego

Inwestycja zrealizowana będzie na działce nr 10-7/2 o powierzchni 12 210 m2, położonej w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego 51.

Teren nie jest objęty miejscowym planem szczegółowego zagospodarowania przestrzennego, i znajduje się strefie ochrony konserwatorskiej. Projektowana koncepcja została zaakceptowana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegaturę w Ciechanowie. Niezbędne jest uzyskanie Decyzji Konserwatora Zabytków na planowane etapy rozbudowy. Na działce stoi funkcjonujący budynek dydaktyczny Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Istnieje na części działki urządzona zieleń niska i wysoka. Dużą powierzchnię zajmuje instalacja paneli fotowoltaicznych. Istnieje zjazd i wejście na działkę. Teren jest obsługiwany przez wszystkie wymagane media.

Rozbudowywany budynek znajduje się w strefie konserwatorskiej. Powoduje to obowiązek uzgodnienia projektu z Urzędem Ochrony Zabytków. Na etapie tworzenia koncepcji, uzyskano pozytywną opinię Konserwatora Zabytków. Projektowane etapy tj. etap 1 oraz etap 3 rozbudowy powstaną na podstawie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ogólna informacja o przyłączach mediów: dwa przyłącza energetyczne 58kW, dwa przyłącza wody w90, przyłącze kanalizacji, cztery przyłącza gazowe, główna nitka o przekroju gs40.

Założenia wyjściowe:

- przebudowa istniejącego obiektu poprzez realizację dwóch etapów opisanych w załączonej do SWZ koncepcji (etap 1 i etap 3), która zmienia bryłę istniejącego budynku dydaktycznego WNoZiNS,

- rozbudowanie obiektu o kolejne funkcjonalności związane z dodatkowymi powierzchniami dydaktycznymi,

- stworzenie obiektu nowoczesnej architektury, przyjaznego ekologicznie i społecznie,

4. Zakres zamówienia

W ramach zamówienia publicznego zgodnie z wstępną koncepcją -PFU należy:

  - Opracować i przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację techniczną, dokonać uzgodnień oraz pozyskać wszelkie opinie, warunki i decyzje oraz inne dokumenty konieczne do wypełnienia obowiązku Wykonawcy w zakresie uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Wykonać inwentaryzację geodezyjną wraz z uzyskaniem mapy do celów projektowych w ilości 2 egzemplarzy.

  - Wykonać projekt zagospodarowania działki zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.) niezbędny do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Ogółem wymagane jest złożenie 4 egzemplarzy wydrukowanych na papierze (jeden niezwłocznie po jego w celu uzgodnienia z Zamawiającym, pozostałe trzy przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę).

  - Wykonać projekt architektoniczno-budowlany (wraz z uwzględnieniem dodatkowego wejścia do budynku z zewnątrz do części gastronomicznej, od strony północnej)  zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.) niezbędny do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Ogółem wymagane jest złożenie 4 egzemplarzy wydrukowanych na papierze (jeden niezwłocznie po jego wykonaniu w celu uzgodnienia z Zamawiającym, pozostałe trzy przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę);

  - Wykonać na własny koszt opinię geotechniczną na podstawie badań terenowych i analiz geologicznych obszaru przeznaczonego bezpośrednio pod budowę budynku.

  - Wykonać projekty wykonawcze dla poszczególnych branż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) , w dalszej części umowy występujące jako: „Rozporządzenie z 20 grudnia 2021 r.”. Wymagane jest wykonanie 3 egzemplarzy wydrukowanych na papierze. Zamawiający wymaga złożenia projektu wykonawczego w wersji edytowalnego zapisu elektronicznego dostarczonego z pozostałą dokumentacją techniczną.

  - Wykonać kosztorysy ofertowe szczegółowe z podziałem na branże budowlane. Kosztorysy ofertowe opracować zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458). Wymagane są 2 wersje kosztorysów. Pierwsza wydrukowana w 2 egzemplarzach oraz druga wersja elektroniczna dostarczona z pozostałą dokumentacją techniczną.

  - Sporządzić szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) wykonania i odbioru robót budowlanych podzielone na poszczególne branże budowlane zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. Specyfikacje - 4 egzemplarze.

  - Sporządzić projekt aranżacji wnętrza obiektu wraz z dostawą mebli i innych elementów wyposażenia.

Zgodnie z zakresem:

    - Sporządzenie koncepcji aranżacji

- w zakresie zamówienia Wykonawca ma sporządzić koncepcję  aranżacji w trzech wariantach dla pomieszczeń typu:

- biurowego

- dydaktycznego

- wypoczynkowego

- koncepcja aranżacji obejmować ma wyposażenie meblowe, w tym tapicerowane, elementy ozdobne, rośliny i elementy do ich mocowania, ustawienia, oznakowanie wewnętrzne, itp.

- Zamawiający wybierze jedną z przedstawionych koncepcji i na tej podstawie Wykonawca sporządzi projekt wykonawczy aranżacji

    - Wykonanie projektu wykonawczego aranżacji

- Wykonawca sporządzi projekt na podstawie koncepcji wybranej przez Zamawiającego

- Projekt ma zawierać wszystkie elementy wymienione w pkt 4.7.1.b

- Projekt ma zawierać:

- Rzuty wszystkich pomieszczeń z naniesionymi projektowanymi meblami i wyposażeniem oraz kłady ścian z rozmieszczeniem elementów aranżacji oraz wizualizacją 3/5 wybranych pomieszczeń wraz z ogólnym konceptem kolorystycznym

- Spis wraz ze szczegółowym opisem mebli oraz innych elementów aranżacji wykorzystanych do projektu zawierający cechy użytkowe , kolorystykę, parametry techniczne

- Wykaz proponowanych mebli oraz wyposażenia wraz ze zdjęciami, folderami pozwalającymi dokonać oceny proponowanego rozwiązania

- Kosztorys zawierający jednostkowe szacowane wartości mebli i pozostałych elementów aranżacji.

- Projekt nie będzie ograniczać konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

    - Opis uwarunkowań istotnych dla projektowania

  - Projekt ma w sposób spójny przedstawić zagospodarowanie wszystkich pomieszczeń przy uwzględnieniu ciągów komunikacyjnych wraz z elementami identyfikacji wizualnej

  - Projekt ma zakładać stworzenie wnętrz o charakterze nowoczesnym, prostym, przejrzystym

  - Wszystkie zaproponowane meble muszą być systemowe i seryjnie produkowane

  - Na etapie projektowania wykonawca przedstawi karty katalogowe, prospekty lub foldery wszystkich rodzajów mebli; do każdego rodzaju mebla należy przedstawić co najmniej jedną, osobną kartę katalogową, na której będzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa/prospekt/folder musi zawierać nazwę mebla, nazwę użytego sytemu meblowego, nazwę producenta oraz zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły), wymiary oraz szczegóły techniczne

  - Wykonawca przedstawi zamawiającemu atesty i certyfikaty, dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na ateście / certyfikacie musi być nazwą systemu w przedstawionym katalogu, folderze).

  - Minimalne wymagania dot. mebli :

Tapicerki:

Odporność na ścieranie min. 100000 cykli Martindale’a, trudnozapalność: wg norm EN 1021-1, EN 1021-2, Odporność koloru tapicerki na działanie sztucznego światła: 5 wg normy EN ISO105:B02:2014, odporność na piling: 4 wg normy EN ISO 12945-2: 2000

Płyty meblowe

Grubość min. 18mm,

W przypadku płyt o jednolitym kolorze – płyty typu anti-finger

Plecy mebli wpuszczane w nafrezowane boki

Biurka, stoły:

Certyfikat zgodności z normami: PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe – Stoły robocze i biurka-Część 1: Wymiary, PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe – Stoły robocze - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości- wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą

Płyty meblowe min. 18mm, wieńce min. 25mm

Meble do przechowywania:

Certyfikat zgodności z normami: PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe – Meble do przechowywania- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, PN-EN 14074:2006 Meble biurowe -Stoły, biurka i meble do przechowywania - Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych - wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą.

W przypadku zastosowania mebli z szufladami wymaga się aby prowadnice wykonane były z metalu

Płyty meblowe min. 18mm

Fotele obrotowe wyposażone z regulacją wysokości i głębokości siedziska, regulowane podłokietniki, regulowany zagłówek, system podparcia (regulowany) lędźwi

Krzesła konferencyjne

  - Dokonać uzgodnienia dokumentacji projektowej i uzyskać opinię pod kątem przeciwpożarowym, sanitarno-epidemiologicznym i ergonomii pracy, w tym przekazanie Zamawiającemu podpisanego protokołu z końcowej koordynacji projektu.

  - Sporządzić inne dokumenty i wykonać działania, jeśli są konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę, opinii, uzgodnień, warunków w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym audyt energetyczny.

  - Wykonać roboty budowlane zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową.

  - Dostarczyć, zmontować i zaaranżować wyposażenie wnętrz zgodnie z projektem.

  - Pomalować istniejący kompleks budynków przy ul, Wojska Polskiego 51, zgodnie z kolorystyką obiektów PUZ (przy ul. Narutowicza 9 w Ciechanowie oraz ul. Warszawskiej 52 w Mławie) oraz przygotować wskazane przez Zamawiającego miejsce na mural o wymiarach uzgodnionych z Zamawiającym (jak we wskazanych wyżej lokalizacjach).

4.13 Zamawiający wymaga złożenia dokumentacji technicznej, o której mowa powyżej w pkt.4.1-4.9 w wersji papierowej w ilościach wskazanych w poszczególnych punktach oraz w wersji edytowalnego zapisu elektronicznego w formatach: .pdf, .doc oraz .dwg lub .dxf dostarczonego z pozostałą dokumentacją techniczną na nośniku elektronicznym.

Opracowania i materiały przekazane w formacie .pdf stanowić mają kopię/skan opracowań w wersji papierowej zawierających w szczególności podpisy autorów, pieczęcie organów, wszelkie adnotacje. Wersję elektroniczną projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest sporządzić po zatwierdzeniu projektu przez organ architektoniczno — budowlany.

  - Dokonanie przez Zamawiającego odbioru dokumentacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady dokumentacji oraz nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do zgłaszania uwag lub potrzeby uzupełnienia dokumentacji technicznej, jeżeli ujawniły się one po rozpoczęciu robót.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia zmian lub uzupełnień w dokumentacji technicznej na etapie realizacji, nie wykraczających poza zakres robót określony w SWZ, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

  - Sprawowanie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego nad realizacją projektów opracowanych przez Wykonawcę.

5. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia

1) Opracowanie i uzgodnienie obejmuje harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, który będzie zawierać opisy czynności ze wskazaniem terminów

2) Sporządzenie inwentaryzacji głównego budynku w zakresie połączenia obiektów w kontekście ciągów komunikacyjnych i ciągów instalacji technicznych łączących obiekt istniejący i nowopowstający.

3)Opracowanie, uzgodnienie i złożenie projektu budowlanego

- Uzyskanie prawomocnej decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę wraz z zagospodarowaniem terenu

- Opracowanie i uzgodnienie projektów wykonawczych złożonych ze wszystkich branż budowlanych, które wynikają z wymogów Zamawiającego, a w tym:

- Projekt zagospodarowania terenu.

- Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy.

- Projekt architektoniczny budynku.

- Projekt konstrukcyjny budynku.

- Projekt instalacji elektroenergetycznych i elektrycznych w zakresie zasilania, oświetlenia oraz urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych.

- Projekt instalacji teletechnicznych wg wymogów instalacyjnych.

- Projekt instalacji niskoprądowych w szczególności: SSWiN, ppoż (dla całego kompleksu budynków), AV, sieć WLAN/Wifi.Projekt wewnętrznej instalacji wodociągowej z instalacją hydrantową.

- Projekt kanalizacji sanitarnej zewnętrznej.

- Projekt wewnętrznej kanalizacji sanitarnej.

- Projekt odprowadzenia i zagospodarowania wód deszczowych z budynku.

- Projekt instalacji centralnego ogrzewania

- Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z uwzględnieniem zapewnienia działania istniejącej klimatyzacji w obecnym budynku – wymagane są przeniesienie lub modyfikacje w zakresie jednostek zewnętrznych klimatyzacji.

- Ekspertyzę w zakresie ppoż. dla części projektowanej oraz dla części istniejącej (kompleksu budynków) dostosowującą całość do obowiązujących przepisów ppoż.

- Projekt instalacji odgromowej dla całego kompleksu.

- Projekt aranżacji wnętrz, przy czym:

- Wykonawca złoży kilka koncepcji (co najmniej 2) aranżacji (z kolorowymi wizualizacjami) dla typowych dla obiektu pomieszczeń np.: wejście główne, hol, pomieszczenie biurowe i inne pomieszczenia wynikające z dokumentacji, z których Zamawiający wybierze jeden do realizacji.

- Zawierać będzie rysunki pomieszczeń w skali 1:50 przedstawiające rzuty wszystkich pomieszczeń z naniesionymi projektowanymi meblami i wyposażeniem biurowym, dydaktycznym i wypoczynkowym oraz wizualizacją 3D wybranych pomieszczeń wraz z ogólnym konceptem kolorystycznym;

- zawierać będzie on wykaz proponowanych mebli, wyposażenia biurowego wraz ze zdjęciami, folderami lub innymi materiałami, pozwalającymi Zamawiającemu dokonać oceny proponowanych rozwiązań;

- zawierać będzie szczegółowy opis aranżacji pomieszczeń (tj. proponowanych mebli oraz wyposażenia) zawierający cechy użytkowe, kolorystykę, parametry techniczne szczególnie uwzględniające spełnienie wymogów bhp wymaganych mebli, wyposażenia wraz z wyszczególnieniem ilości całego projektowanego wyposażenia;

- zawierać będzie oświadczenie Wykonawcy, iż projekt jest jego dziełem autorskim i nie przysługują do niego prawa innym osobom;

- Opracowanie kosztorysów w kolejności technologicznej wykonania w nawiązaniu do opracowanych szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z przywołaniem ich treści.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentacji w wersji papierowej z uwzględnieniem wymagań, że wszystkie dokumenty powinny być przedłożone w segregatorach A4 na dwie dziurki o grzbiecie 7,5 cm w kolorze wyspecyfikowanym dla danej części dokumentacji:

      - część budowlana - czarna

      - część mechaniczna (w tym branża sanitarna) – granatowe

      - część elektroenergetyczna i elektryczna – zielone

      - część teletechniczna w tym sygnalizacja i sterowanie – białe

      - systemy bezpieczeństwa w tym pożarowe (SSP, DSO, SSWiN, CCTV, tryskacze, hydranty, itp.) – czerwone

Należy stosować przekładki, każdy rozdział powinien być oddzielony za pomocą przekładek numerycznych,

      - poszczególne podrozdziały np. (3.1) powinny być oddzielone przez wąskie długie przekładki w kolorze np. niebieskim z nadrukiem podpunktu

      - w przypadku bardziej szczegółowego podziału (np. 3.1.1, 3.1.1.1….) należy użyć przekładek w postaci np. niebieskich kartek A4 z nadrukiem podpunktu w prawym dolnym narożniku strony.

Grzbiet każdego z segregatorów powinien być jasno opisany w szczególności: wykonawca, projekt, zakres robót, numer segregatora np. I/V – pierwszy segregator z pięciu.

Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersja papierową.

- Należyte wykonanie prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa i sztuką budowlaną

- Skuteczne przeprowadzenie procesu odbiorów prac zanikających, częściowych i końcowych

- Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu o obowiązujące przepisy prawa a w szczególności:

| 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.); 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1679 ze zm.); |  |
| --- | --- |

3)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.);

3)Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25       kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463);

4)Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831);

5)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126);

6)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

7)Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.);

8)Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) i przepisy wykonawcze do niej;

9)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. poz. 1247 ze zm.);

10)Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. 2022r. poz. 1710 ze zm.) i przepisy wykonawcze do niej;

11)Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm. ze zm.);

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 ze zm.);

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 840 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 81 ze zm.);

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 445);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2311 ze zm.);

| - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.); - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021r. poz. 1722), |  |
| --- | --- |

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.);

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.);

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.);

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1139 ze zm.);

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 ze zm.);

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.);

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.);

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych z dnia 27 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 93, poz. 541);

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 386 ze zm.);

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.);

- Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2008 r. Nr 216 poz. 1370 ze zm.).

Uwaga:

Gdziekolwiek w dokumentach powołane są przepisy, normy, zarządzenia, wytyczne i katalogi, które spełnić mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych, zarządzeń i katalogów. Wykonawca powinien na bieżąco uwzględnić w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach prawa, wytycznych branżowych i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania Zamawiającemu. Dotyczy to również wydanych opinii, uzgodnień itp.