## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI	:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO PUZ IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA 28 W CIECHANOWIE

ADRES INWESTYCJI	:	06-400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 28A

INWESTOR	:	Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego ADRES INWESTORA	:	06-400 Ciechanów, ul. Gabriela Narutowicza 9

## BRANŻA	:	BUDOWLANA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :	mgr inż. Karol Pepłowski MAZ/0379/PWBKb/16 DATA OPRACOWANIA	:	29.07.2022

Poziom cen	:	II kwartał 2022 r.

# NARZUTY

| Koszty pośrednie [Kp] ............................................ Zysk [Z] .................................................................. VAT [V] .................................................................. |  | % R, S % R+Kp(R), S+Kp(S) % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S) |
| --- | --- | --- |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : Ogółem wartość kosztorysowa robót : | zł zł zł |  |
| Słownie: |  |  |

## WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania 29.07.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO PUZ IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA 28 W CIECHANOWIE |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty rozbiórkowe budowlane |  |  |  |
| 1 d.1. 1 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie ze ścian kratek wentylacyjnych | szt. | 26,00 |  |
|  |  | 26 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26,00 |
| 2 d.1. 1 | KNR-W 4-01 0353-11 | Wykucie z muru podokienników stalowych - parapety zewnętrzne | m | 3,12 |  |
|  |  | 0,96*2+1,2 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,12 |
| 3 d.1. 1 | KNR-W 4-01 0353-04 analogia | Demontaż okien PCV o powierzchni do 2 m2 ze ściany zewnętrznej | szt. | 3,00 |  |
|  |  | 3 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 4 d.1. 1 | KNR-W 4-01 0353-04 analogia | Demontaż ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 37,00 |  |
|  |  | 37 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37,00 |
| 5 d.1. 1 | KNR-W 4-01 0353-05 analogia | Demontaż ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi dwuskrzydłowe | m2 | 11,50 |  |
|  |  | (0,4+0,8)*2,0+(0,55+0,8)*2,0+(0,8+0,8)*2,0*2 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,50 |
| 6 d.1. 1 | KNR-W 4-01 0438-04 analogia | Rozebranie ścianek działowych systemowych typu HPL wraz z drzwiami - pom. 03 | m2 | 15,18 |  |
|  |  | (2,2+4,51)*2,5-0,8*2,0 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,18 |
| 7 | KNR-W 4-01 | Ostrożne rozebranie ścianek działowych oraz fragmentów ścianek działowych | m2 |  |  |
| d.1. | 0438-04 | w celu poszerzenia otworów drzwiowych |  |  |  |
| 1 | analogia |  |  |  |  |
|  |  | (3,24+0,3+1,0+2,25+0,8+1,0+1,1+0,3+5,78*2+1,1+0,7+1,8+2,3*2+11,8+0,7+ | m2 | 165,45 |  |
|  |  | 3,4*4+1,0*4+1,4+2,97+1,6+1,91+1,5)*2,5-1,35*2,0-11*0,8*2,0+1,3+2,1+5,67+ |  |  |  |
|  |  | 0,53+2,21+0,86 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 165,45 |
| 8 d.1. 1 | KNR-W 4-01 0403-01 analogia | Demontaż jednostronnego obicia ze sklejki o grubości 5.0 mm ścian drewnia- nych - łazienki, toalety i kuchnia | m2 | 50,14 |  |
|  |  | 50,14 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50,14 |
| 9 d.1. 1 | KNR-W 4-01 0440-06 analogia | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt GK | m2 | 822,44 |  |
|  |  | 822,44 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 822,44 |
| 10 d.1. 1 | KNR-W 4-01 0605-01 analogia | Demontaż Izolacji cieplna i przeciwdźwiękowej z płyt z wełny mineralnej | m2 | 822,44 |  |
|  |  | 822,44 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 822,44 |
| 11 d.1. 1 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 184,77 |  |
|  |  | 184,77 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 184,77 |
| 12 d.1. 1 | KNR-W 4-01 0815-08 analogia | Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego, wsp. do R=0,5 | m |  |  |
|  |  | 20,6+41,64+19,68+20,36+24,04+15,98+15,58+11,78+14,24+20,14+22,4+ 54,2+12,2+17,56 | m | 310,40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 310,40 |
| 13 d.1. 1 | KNR-W 4-01 0439-01 analogia | Rozebranie paneli podłogowych drewnianych | m2 | 213,83 |  |
|  |  | 30,71+93,12+25,78+27,74+36,48 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 213,83 |
| 14 | KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 |  |  |
| d.1. | 0818-05 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 21,75+15,5+8,9+13,51+28,78+10,48+22,65+35,98+185,95 | m2 | 343,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 343,50 |
| 15 d.1. 1 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie klejowej | m2 | 281,68 |  |
|  |  | 822,4-213,83-343,5+166,05*0,1 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 281,68 |
| 16 d.1. 1 | KNR-W 4-01 0211-03 | Skucie istniejących posadzek z betonu | m2 | 123,37 |  |
|  |  | 822,44*0,15 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 123,37 |
| 17 d.1. 1 | KNR-W 4-01 0406-02 analogia | Demontaż istniejącego zużytego obicia ścian z desek - szkielet z listew oraz deseczki pionowe międzyokienne | m2 | 55,00 |  |
|  |  | 8,8+2,8+3,8+8,8+4,8+22,8+2,8+0,4 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55,00 |
| 18 d.1. 1 | KNR-W 4-02 40209-03 | Demontaż kominków wentylacyjnych na dachu | szt. | 15,00 |  |
|  |  | 15 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,00 |
| 19 d.1. 1 | KNR-W 4-01 0212-04 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - schody zewnętrzne nieużytkowane oraz istniejąca po- chylnia 1,1*1,5*0,3*9+1,8*4,1*0,3 | m3 m3 | 6,67 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,67 |
| 20 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość | m3 |  |  |
| d.1. | 0108-09 | do 1 km |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 265*1,4 | m3 | 371,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 371,00 |
| 21 d.1. 1 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - do 10 km Krotność = 9 371 | m3 m3 | 371,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 371,00 |
| 1.2 |  | Roboty demontażowe elektryczne |  |  |  |
| 22 d.1. 2 | KNR-W 4-03 1134-01 | Demontaż opraw oświetleniowych | kpl. | 144,00 |  |
|  |  | 144 | kpl. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 144,00 |
| 23 d.1. 2 | KNR 4-03 1122-06 | Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych | szt. | 80,00 |  |
|  |  | 80 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80,00 |
| 24 d.1. 2 | KNR 4-03 1124-03 | Demontaż wyłączników instalacyjnych natynkowych | szt. | 50,00 |  |
|  |  | 50 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50,00 |
| 1.3 |  | Roboty budowlane remontowe - posadzki |  |  |  |
| 25 d.1. 3 | KNR-W 2-02 1103-01 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży- teczności publicznej na podłożu gruntowym - podsypka z piasku gr. 30 cm z zagęszczeniem 846,06*0,3 | m3 m3 | 253,82 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 253,82 |
| 26 d.1. 3 | KNR-W 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - chudy beton pod posadzki, gr. 15 cm 846,06*0,15 | m3 m3 | 126,91 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 126,91 |
| 27 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- | m2 |  |  |
| d.1. | 0606-01 | ziome podposadzkowe - pod styropian |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 846,06 | m2 | 846,06 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 846,06 |
| 28 | KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS-100, gr. 15 cm | m2 |  |  |
| d.1. | 0608-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 846,06 | m2 | 846,06 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 846,06 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 d.1. 3 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- ziome podposadzkowe - na styropian 846,06 | m2 m2 | 846,06 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 846,06 |
| 30 | KNR-W 2-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm | m2 |  |  |
| d.1. | 1104-02 | zatarte na gładko |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 846,06 | m2 | 846,06 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 846,06 |
| 31 d.1. 3 | KNR-W 2-02 1104-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 6 846,06 | m2 m2 | 846,06 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 846,06 |
| 32 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - posadzki przed poło- | m2 |  |  |
| d.1. | 202 1134-01 | żeniem wylewki samopoziomującej i okładzin posadzkowych |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 846,06 | m2 | 846,06 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 846,06 |
| 33 | NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- | m2 |  |  |
| d.1. | 202 1130-01 | bości 5 mm - przed położeniem wykładziny zmywalnej PCV typu TARKETT |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 267,76+22,19 | m2 | 289,95 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 289,95 |
| 34 d.1. 3 | NNRNKB 202 1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 1 mm - pogrubienie do 10 mm - mnożnik 5 Krotność = 5 289,95 | m2 m2 | 289,95 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 289,95 |
| 35 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe | m2 |  |  |
| d.1. | 1123-02 | typu TARKETT z wywinięciem na ściany na wysokość ok. 15 cm |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 289,95 | m2 | 289,95 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 289,95 |
| 36 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- | m2 |  |  |
| d.1. | 1123-04 | wych |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 289,95 | m2 | 289,95 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 289,95 |
| 37 d.1. 3 | KNR-W 2-02 1122-04 analogia | Ułożenie parkietu na posadzkach - pokoje rekreacji | m2 | 221,93 |  |
|  |  | 35,98+185,95 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 221,93 |
| 38 d.1. 3 | KNR-W 2-02 1124-07 | Posadzki - listwy przyścienne drewniane | m | 81,66 |  |
|  |  | 23,18+58,48 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 81,66 |
| 39 | KNR 0-12 | Posadzki z płytek gres antypoślizgowych o wymiarach 20 x 20 cm. Pomiesz- | m2 |  |  |
| d.1. | 1118-02 z. | czenie mniejsze od 10 m2. |  |  |  |
| 3 | sz. 5.3.a |  |  |  |  |
|  |  | 3,53+50,83+53,17+19,38+9,46+12,18+2,96+2,58+13,13+2,61+3,18+19,83+ | m2 | 356,37 |  |
|  |  | 5,32+7,23+6,22+3,32+53,22+4,03+8,87+12,3+11,51+8,9+3,46+7,5+14,1+ |  |  |  |
|  |  | 3,45+2,58+11,52 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 356,37 |
| 40 d.1. 3 | KNR 0-12 1119-01 | Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm | m | 213,67 |  |
|  |  | 213,67 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 213,67 |
| 1.4 |  | Roboty budowlane remontowe - ściany i sufity |  |  |  |
| 41 d.1. 4 | KNR 0-14 2010-02 analogia | Zabudowa zlikwidowanych otworów okiennych płytami OSB | m2 | 0,94 |  |
|  |  | 0,85*0,55*2 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,94 |
| 42 d.1. 4 | KNR-W 2-02 0615-04 analogia | Izolacje z folii na sucho pionowe - jedna warstwa - ułożenie folii na płytach z wełny mineralnej - ściany | m2 | 0,94 |  |
|  |  | 0,85*0,55*2 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,94 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 d.1. 4 | KNR-W 2-02 0612-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa- nych na sucho 0,85*0,55*2 | m2 m2 | 0,94 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,94 |
| 44 d.1. 4 | KNR 0-14 2010-10 | Obudowa istniejących ścian płytami GKF na rusztach metalowych pojedyn- czych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 - "przedścianki" | m2 |  |  |
|  |  | 13,67+79,2+61,35+28,83+49,0+11,96+46,01+17,28+23,91+16,02+56,02+ 112,45+63,37+93,91*2+45,67+25,64+25,94+62,89+45,79+11,13 | m2 | 983,95 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 983,95 |
| 45 d.1. 4 | KNR 0-14 2010-10 | Obudowa ścian płytami GKBI (wodoognioodpornymi) na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 - "przed- ścianki" w pom. mokrych 36,44+42,39+15,16+8,83+37,03+14,71+21,36+37,81+29,43+14,61+45,06+ 25,6 | m2 m2 | 328,43 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 328,43 |
| 46 d.1. 4 | KNR 0-14 2010-03 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych ognioodpornych GKF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwo- we 100 - 101 - ścianki działowe wewnetrzne o gr. 12 cm (5,8+2,93*2+3,28+4,2+2,23+2,9+3,29+3,47+3,8+3,4+2,84+5,8*2)*2,5-6*0,9* 2,0 | m2 m2 | 120,88 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120,88 |
| 47 d.1. 4 | KNR 0-14 2011-04 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi GKF na rusz- tach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 50 - 02 - obudowa słu- pów (0,29+0,2)*2*2,5*5+2*(0,29+0,2*2)*2,5+(0,2+0,15*2)*2,5*7 | m2 m2 | 24,45 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,45 |
| 48 d.1. 4 | KNR 0-14 2011-10 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi GKF na rusz- tach metalowych pojedynczych belek i podciągów, dwuwarstwowa 50 - 02 - obudowa podciągów (20,5+4,5)*(0,3*3) | m2 m2 | 22,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22,50 |
| 49 d.1. 4 | KNR 0-23 2612-08 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 804,00 |  |
|  |  | 68,0+736 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 804,00 |
| 50 d.1. 4 | KNR-W 2-02 2011-02 analogia | Szpachlowanie łączenia płyt GKF i GKBI na ścianach, podciągach, słupach | m2 | 222,03 |  |
|  |  | (983,95+328,43+120,88+24,45+22,5)*0,15 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 222,03 |
| 51 d.1. 4 | KNR 0-14 2012-02 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKBI (wodoognioodporny- mi) na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształ- towników CD i UD - pom. mokre 9,46+12,18+2,96+2,58+13,13+2,61+4,03+8,87+12,3+3,46+11,51+7,5 | m2 m2 | 90,59 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90,59 |
| 52 | KNR 0-14 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKBI na ruszcie metalowym | m2 |  |  |
| d.1. | 2012-04 | z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę płyty GKBI |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9,46+12,18+2,96+2,58+13,13+2,61+4,03+8,87+12,3+3,46+11,51+7,5 | m2 | 90,59 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90,59 |
| 53 d.1. 4 | KNR 0-14 2012-02 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKF (wodoognioodpornymi) na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowni- ków CD i UD - pozostałe pomieszczenia 846,06-90,59 | m2 m2 | 755,47 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 755,47 |
| 54 | KNR 0-14 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKBI na ruszcie metalowym | m2 |  |  |
| d.1. | 2012-04 | z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę płyty GKF |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 755,47 | m2 | 755,47 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 755,47 |
| 55 d.1. 4 | KNR-W 2-02 2011-02 analogia | Szpachlowanie łączenia płyt GKF na sufitach | m2 | 126,91 |  |
|  |  | 846,06*0,15 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 126,91 |
| 56 | KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa- | m2 |  |  |
| d.1. | 0612-03 | nych na sucho - jedna warstwa, wełna gr. 25 cm na sufitach powieszanych |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 90,59+755,47 | m2 | 846,06 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 846,06 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 d.1. 4 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacja z folii paroizolacyjnej na wełnie mineralnej | m2 | 846,06 |  |
|  |  | 846,06 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 846,06 |
| 58 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe | m2 |  |  |
| d.1. | 202 1134-02 | - ściany przed położeniem glazury i malowaniem ścian ponad glazurą |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 328,43 | m2 | 328,43 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 328,43 |
| 59 d.1. 4 | KNR 0-12 0829-03 z. sz. 5.3.b | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - na klej - łazienki, toalety, kuchnia | m2 | 248,46 |  |
|  |  | 34,69+36,48+13,14+6,83+13,53+12,75+18,13+32,6+6,6+12,41+38,99+22,31 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 248,46 |
| 60 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi odpornymi na wilgoć powierzchni | m2 |  |  |
| d.1. | 1510-01 | wewnętrznych - ściany ponad glazurą |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 328,43-248,56 | m2 | 79,87 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 79,87 |
| 61 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity w pom. mokrych | m2 |  |  |
| d.1. | 202 1134-01 | przed malowaniem |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9,46+12,18+2,96+2,58+13,13+2,61+4,03+8,87+12,3+3,46+11,51+7,5 | m2 | 90,59 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90,59 |
| 62 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi odpornymi na wilgoć powierzchni | m2 |  |  |
| d.1. | 1510-01 | wewnętrznych - sufity w pom. mokrych - kolor biały |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9,46+12,18+2,96+2,58+13,13+2,61+4,03+8,87+12,3+3,46+11,51+7,5 | m2 | 90,59 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90,59 |
| 63 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity i podciągi przed | m2 |  |  |
| d.1. | 202 1134-01 | malowaniem - pozostałe pomieszczenia |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 846,06+22,5-90,59 | m2 | 777,97 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 777,97 |
| 64 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - sufity | m2 |  |  |
| d.1. | 1510-01 | w pozostałych pomieszczeniach - kolor biały |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 846,06+22,5-90,59 | m2 | 777,97 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 777,97 |
| 65 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe | m2 |  |  |
| d.1. | 202 1134-02 | - ściany przed malowaniem - pozostałe pomieszczenia |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120,88*2+983,95+19,65 | m2 | 1245,36 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1245,36 |
| 66 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - ściany | m2 |  |  |
| d.1. | 1510-01 | w pozostałych pomieszczeniach - kolor do uzgodnienia z Inwestorem |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1245,36 | m2 | 1245,36 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1245,36 |
| 67 d.1. 4 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach | szt. | 26,00 |  |
|  |  | 26 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26,00 |
| 1.5 |  | Roboty budowlane remontowe - stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna |  |  |  |
| 68 d.1. 5 | KNR-W 2-02 1203-02 | Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi stalowe dwuskrzydłowe wewnętrzne - DW12 - 4 szt. i DW 13 - 1 szt., pełne z ościeżnicą stalową + za- mek z wkładką patentową + klamka stalowa + samozamykacz z ramieniem 4*1,2*2,05+1*1,2*2,05 | m2 m2 | 12,30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,30 |
| 69 d.1. 5 | KNR-W 2-02 1025-01 analogia | Ościeżnice drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych - drzwi "90" - dla drzwi otwieranych na ścianę DW 1 - 3 szt., DW 2 - 2 szt., DW 3 - 2 szt. | szt. | 7,00 |  |
|  |  | 7 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,00 |
| 70 d.1. 5 | KNR-W 2-02 1025-01 analogia | Ościeżnice drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych - drzwi "90" - dla drzwi DW 4 - 2 szt.,DW 5 - 1 szt., DW6 - 3 szt., DW 7 - 4 szt., DW 8 - 3 szt., DW 9 - 3 szt. 16 | szt. szt. | 16,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16,00 |
| 71 d.1. 5 | KNR-W 2-02 1025-01 analogia | Ościeżnice drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych - drzwi "80" - dla drzwi DW 10 - 2 szt., DW 11- 2 szt. | szt. | 4,00 |  |
|  |  | 4 | szt. |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 72 d.1. 5 | KNR-W 2-02 1026-03 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne "90" - otwierane na ścianę + samoza- mykacz + zamek z wkładką patentową + klamka stalowa - DW1 - 3 szt., DW 2 - 2 szt., DW 3 - 2 szt. 0,9*2,05*7 | m2 m2 | 12,92 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,92 |
| 73 | KNR-W 2-02 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne "90" - samozamykacz + zamek z wkład- | m2 |  |  |
| d.1. | 1026-03 | ką patentową + klamka stalowa - DW 4 - 2 szt., DW 5 - 1 szt., DW 6 - 3 szt. |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*2,05*6 | m2 | 11,07 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,07 |
| 74 | KNR-W 2-02 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne "90" - zamek z wkładką patentową + | m2 |  |  |
| d.1. | 1026-03 | klamka stalowa - DW 7 - 4 szt., DW 8 - 3 szt., DW 9 - 3 szt. |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,9*2,05*10 | m2 | 18,45 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,45 |
| 75 | KNR-W 2-02 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne "80" - zamek z wkładką patentową + | m2 |  |  |
| d.1. | 1026-03 | klamka stalowa - DW 10 - 2 szt., DW 11 - 2 szt.. |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,8*2,05*4 | m2 | 6,56 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,56 |
| 1.6 |  | Roboty elewacyjne |  |  |  |
| 76 d.1. 6 | KNR-W 4-01 0545-05 analogia | Rozebranie istniejących rur spustowych istniejących na czas robót elewacyj- nych | m | 38,40 |  |
|  |  | 3,2*12 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38,40 |
| 77 d.1. 6 | KNR-W 4-01 0545-03 analogia | Rozebranie istniejących rynien na czas robót elewacyjnych | m | 87,46 |  |
|  |  | 6,24*4+13,0*2+18,25*2 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 87,46 |
| 78 d.1. 6 | KNR-W 4-01 0819-06 analogia | Oczyszczenie deszczułek - obudowa ścian attykowych z desek | m2 | 270,00 |  |
|  |  | 270 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 270,00 |
| 79 d.1. 6 | KNR-W 4-01 0819-07 | Trzykrotne malowanie desek - obudowa ścian attykowych na kolor bladożółty | m2 | 270,00 |  |
|  |  | 270 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 270,00 |
| 80 | KNR 0-23 | Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie tynków | m2 |  |  |
| d.1. | 2611-01 | zewnętrznych przed malowaniem na kolor biały |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 62,39+64,9+59,43+60,76+69,39+69,74 | m2 | 386,61 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 386,61 |
| 81 | KNR 0-23 | Przygotowanie starego podłoża ścian elewacyjnych pod malowaniem - dwu- | m2 |  |  |
| d.1. | 2611-03 | krotne gruntowanie emulsją gruntującą |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 386,61 | m2 | 386,61 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 386,61 |
| 82 d.1. 6 | KNR-W 2-02 1519-02 | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową na kolor biały | m2 | 386,61 |  |
|  |  | 386,61 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 386,61 |
| 83 d.1. 6 | KNR-W 4-01 0416-05 analogia | Wykonnaie konstrukcji wsporczej dla okładziny z deseczek - okładzina między- okienna - deseczki pionowe | m2 | 55,00 |  |
|  |  | 55,0 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55,00 |
| 84 | KNR-W 4-01 | Wykonanie nowego obicia ścian z desek - deseczki pionowe międzyokienne | m2 |  |  |
| d.1. | 0406-01 | wraz z malowaniem na kolor brązowy |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 55 | m2 | 55,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55,00 |
| 85 d.1. 6 | NNRNKB 202 0546-01 | Ponowny montaż rynien uprzednio zdemontowanych | m | 87,60 |  |
|  |  | 87,6 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 87,60 |
| 86 | NNRNKB | Ponowny montaż rur spustowych | m |  |  |
| d.1. | 202 0550-03 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 38,4 | m | 38,40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38,40 |
| 87 d.1. 6 | KNR-W 2-02 1603-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m - montaż i demontaż | m2 | 386,61 |  |
|  |  | 386,61 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 386,61 |
| 1.7 |  | Dach - roboty naprawcze i pokrycie papą termozgrzewalną jednokrotne |  |  |  |
| 88 | KNR-W 4-01 | Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakito- | m2 |  |  |
| d.1. | 0518-01 | waniu oraz uzupełnienie papy po zdemontowaniu kominków wentylacyjnych |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 900*0,10 | m2 | 90,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90,00 |
| 89 | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa termozgrze- | m2 |  |  |
| d.1. | 0504-01 | walna wierzchniego krycia o gr. 5,2 mm w klasie BROOF (t1) |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 900 | m2 | 900,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 900,00 |
| 90 d.1. 7 | KNR-W 2-02 0504-03 | Obróbki z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej | m2 | 80,00 |  |
|  |  | 80 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80,00 |
| 2 |  | Dobudowa wiatrołapu |  |  |  |
| 2.1 |  | Roboty rozbiórkowe, ziemne i przygotowawcze |  |  |  |
| 91 | KNR 2-31 | Rozebranie opaski z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce | m2 |  |  |
| d.2. | 0815-06 | cementowo-piaskowej - w miejscu dobudowy wiatrołapu |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,6*0,6 | m2 | 1,56 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,56 |
| 92 | KNR 2-31 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- | m |  |  |
| d.2. | 0814-02 | wej |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,6 | m | 2,60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,60 |
| 93 d.2. 1 | KNR 4-04 1101-02 | Wywóz gruzu z terenu rozbiórki - załadowanie gruzu | m3 | 0,28 |  |
|  |  | 0,2*1,4 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,28 |
| 94 d.2. 1 | KNR 4-04 1103-04 | Wywóz gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu na odl. 1 km | m3 | 0,28 |  |
|  |  | 0,28 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,28 |
| 95 d.2. 1 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo- częty 1 km 0,28 | m3 m3 | 0,28 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,28 |
| 96 | KNR-W 2-01 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z | m2 |  |  |
| d.2. | 0118-02 | darnią z przerzutem |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,6*4,6 | m2 | 11,96 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,96 |
| 97 | KNR-W 4-01 | Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy | m3 |  |  |
| d.2. | 0104-02 | odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,5*3*1,2*1,2+2,5*3,0*0,3 | m3 | 13,05 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,05 |
| 98 | KNR-W 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun- | m3 |  |  |
| d.2. | 0304-02 | tu III) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 13,05-5,0 | m3 | 8,05 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,05 |
| 2.2 |  | Fundamenty |  |  |  |
| 99 | KNR-W 2-02 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży- | m3 |  |  |
| d.2. | 1103-01 | teczności publicznej na podłożu gruntowym - podsypka piaskowa pod ławy |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | (2,13*2+2,4)*0,1*0,8 | m3 | 0,53 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,53 |
| 100 d.2. 2 | KNR-W 2-02 1101-03 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym - chudy beton B- 10, pod ławy (2,13*2+2,4)*0,8*0,1 | m3 m3 | 0,53 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,53 |
| 101 | KNR-W 2-02 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastoso- | m3 |  |  |
| d.2. | 0202-01 | waniem pompy do betonu, beton B-25 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | (2,13*2+2,0)*0,6*0,4 | m3 | 1,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,50 |
| 102 | KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - ściany funda- | m3 |  |  |
| d.2. | 0101-06 | mentowe |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | (2,13*2+2,0)*1,09*0,24 | m3 | 1,64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,64 |
| 103 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy | kg |  |  |
| d.2. | 0202-03 | 12 mm |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | kg | 30,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30,00 |
| 104 d.2. 2 | KNR-W 4-01 0202-06 | Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średnicy do 6 mm | kg | 15,00 |  |
|  |  | 15 | kg |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,00 |
| 105 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na | m2 |  |  |
| d.2. | 0605-04 | zimno - pierwsza warstwa |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,26*0,6+6,26*0,25 | m2 | 5,32 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,32 |
| 106 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na | m2 |  |  |
| d.2. | 0605-05 | zimno - druga warstwa |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,26*0,6+6,26*0,25 | m2 | 5,32 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,32 |
| 107 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2 |  |  |
| d.2. | 0603-09 | zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,26*1,5*2 | m2 | 18,78 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,78 |
| 108 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2 |  |  |
| d.2. | 0603-10 | zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,26*1,5*2 | m2 | 18,78 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,78 |
| 109 | KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm pionowe - | m2 |  |  |
| d.2. | 0608-10 | dylatacja |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5*2*0,8+0,4*2*2,8 | m2 | 4,64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,64 |
| 2.3 |  | Ściany zewnętrzne |  |  |  |
| 110 d.2. 3 | KNR-W 2-02 0108-03 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm - ściany zewnętrzne wia- trołapu (1,6+1,85*2)*2,72-1,2*2,05 | m2 m2 | 11,96 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,96 |
| 111 d.2. 3 | KNR-W 2-02 0213-13 | Wieńce na ścianach zewnętrznych, beton B-25 | m3 | 0,31 |  |
|  |  | (1,6+1,85*2)*0,24*0,24 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,31 |
| 112 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy | kg |  |  |
| d.2. | 0202-03 | 12 mm |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | kg | 25,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,00 |
| 113 d.2. 3 | KNR-W 4-01 0202-06 | Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średnicy do 6 mm | kg | 8,00 |  |
|  |  | 8 | kg |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,00 |
| 114 d.2. 3 | KNR-W 4-01 0408-02 analogia | Uzupełnienie i uszczelnienie ścian drewnianych z krawędziaków w miejscach po zlikwidowanych otworach okiennych | m2 | 0,94 |  |
|  |  | 2*0,85*0,55 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,94 |
| 2.4 |  | Dach - konstrukcja i pokrycie |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 d.2. 4 | KNR-W 2-02 0406-04 | Belki długości do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. |  |  |
|  |  | 4*1,6*0,08*0,12+2*3,5*0,12*0,2 | m3 drew. | 0,23 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,23 |
| 116 d.2. 4 | KNR-W 2-02 0407-06 | Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. |  |  |
|  |  | 2*3,0*0,12*0,12 | m3 drew. | 0,09 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,09 |
| 117 d.2. 4 | KNR-W 4-01 0414-08 analogia | Montaż płyt OSB, gr. 22 mm - konstrukcja stropodachu | m2 | 8,88 |  |
|  |  | 3,55*2,5 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,88 |
| 118 d.2. 4 | KNR-W 4-01 0418-03 analogia | Deski czołowe i deski przewiązki o grubości 32 mm | m2 | 2,51 |  |
|  |  | (2,38+2*3,0)*0,3 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,51 |
| 119 | KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm poziome z | m2 |  |  |
| d.2. | 0612-03 | płyt układanych na sucho - jedna warstwa - ocieplenie stropodachu |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,55*2,5 | m2 | 8,88 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,88 |
| 120 d.2. 4 | KNR-W 2-02 0504-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe | m2 | 8,88 |  |
|  |  | 3,55*2,5 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,88 |
| 121 | NNRNKB | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 | m2 |  |  |
| d.2. | 202 0541-02 | cm |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | (3,55+2,5)*2*0,8 | m2 | 9,68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,68 |
| 122 | NNRNKB | (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 120 mm łączone | m |  |  |
| d.2. | 202 0546-01 | na klej - montaż rynien |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2*3,55 | m | 7,10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,10 |
| 123 d.2. 4 | NNRNKB 202 0546-02 | Montaż lejów spustowych | szt. | 2,00 |  |
|  |  | 2 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 124 d.2. 4 | NNRNKB 202 0550-03 | (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm | m | 7,40 |  |
|  |  | 2*3,7 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,40 |
| 125 d.2. 4 | NNRNKB 202 0550-07 | Kolanka o śr. 100 mm | szt. | 6,00 |  |
|  |  | 2*3 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,00 |
| 2.5 |  | Podłoże i posadzka |  |  |  |
| 126 d.2. 5 | KNR-W 2-02 1103-01 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży- teczności publicznej na podłożu gruntowym - podsypka piaskowa pod posadz- kę (1,6*1,61+1,3*0,32)*0,3 | m3 m3 | 0,90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,90 |
| 127 d.2. 5 | KNR-W 2-02 1101-03 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym - podłoże pod po- sadzkę z betonu B-15, gr. 15 cm 3,0*0,15 | m3 m3 | 0,45 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,45 |
| 128 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- | m2 |  |  |
| d.2. | 0606-01 | ziome podposadzkowe - pod styropian |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,0 | m2 | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 d.2. 5 | KNR-W 2-02 0608-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome - ocieplenie posadzki 3,0 | m2 m2 | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 130 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- | m2 |  |  |
| d.2. | 0606-01 | ziome podposadzkowe - na styropian |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,0 | m2 | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 131 | KNR-W 2-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm | m2 |  |  |
| d.2. | 1104-02 + | zatarte na gładko |  |  |  |
| 5 | KNR-W 2-02 |  |  |  |  |
|  | 1104-03 |  |  |  |  |
|  |  | 3,0 | m2 | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 132 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - posadzki przed poło- | m2 |  |  |
| d.2. | 202 1134-01 | żeniem płytek ceramicznych |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,0 | m2 | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 133 d.2. 5 | KNR 0-12 1118-02 z. sz. 5.3.a | Posadzki z płytek gres antypoślizgowych o wymiarach 20 x 20 cm. Pomiesz- czenie mniejsze od 10 m2. | m2 | 3,00 |  |
|  |  | 3,0 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 134 d.2. 5 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm | m | 5,72 |  |
|  |  | (1,6+1,61)*2-1,3+2*0,3 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,72 |
| 2.6 |  | Drzwi zewnętrzne |  |  |  |
| 135 d.2. 6 | KNR-W 2-02 1203-02 | Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi stalowe dwuskrzydłowe zewnętrzne - DZ1, pełne z ościeżnicą stalową + zamek z wkładką patentową + klamka stalowa + samozamykacz z ramieniem - wejście do wiatrołapu 1,2*2,05 | m2 m2 | 2,46 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,46 |
| 2.7 |  | Tynki wewnętrzne ścian |  |  |  |
| 136 d.2. 7 | KNR-W 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i ościeżach | m2 | 11,46 |  |
|  |  | (1,6+1,61*2)*2,72-2,73+(1,3+2,05*2)*0,2 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,46 |
| 137 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży ścian preparatami gruntującymi - powierzchnie | m2 |  |  |
| d.2. | 202 1134-02 | pionowe ścian przed położeniem gładzi gipsowej |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | (1,6+1,61*2)*2,72-2,73+(1,3+2,05*2)*0,2 | m2 | 11,46 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,46 |
| 138 | KNR-W 2-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- | m2 |  |  |
| d.2. | 2011-02 | wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | (1,6+1,61*2)*2,72-2,73+(1,3+2,05*2)*0,2 | m2 | 11,46 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,46 |
| 2.8 |  | Malowanie wewnętrzne |  |  |  |
| 139 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży ścian preparatami gruntującymi - powierzchnie | m2 |  |  |
| d.2. | 202 1134-02 | pionowe ścian przed malowaniem |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | (1,6+1,61*2)*2,72-2,73+(1,3+2,05*2)*0,2 | m2 | 11,46 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,46 |
| 140 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi odpornymi na wilgoć powierzchni | m2 |  |  |
| d.2. | 1510-01 | wewnętrznych - ściany i ościeża - kolor |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11,46 | m2 | 11,46 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,46 |
| 2.9 |  | Sufit podwieszany |  |  |  |
| 141 | KNR 0-14 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKF na ruszcie pojedyn- | m2 |  |  |
| d.2. | 2012-01 | czym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,6*1,61+1,3*0,24 | m2 | 2,89 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,89 |
| 2.10 |  | Schody zewnętrzne - wiatrołap |  |  |  |
| 142 d.2. 10 | KNR-W 2-02 1103-01 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży- teczności publicznej na podłożu gruntowym - podsypka piaskowa pod płytę schodów zewnętrznych 2,4*2,1*0,3 | m3 m3 | 1,51 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,51 |
| 143 | KNR-W 2-02 | Płyta fundamentowa żelbetowa pod schody - ręczne układanie betonu, beton | m3 |  |  |
| d.2. | 0205-01 | B-20 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,4*2,1*0,2 | m3 | 1,01 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,01 |
| 144 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na | m2 |  |  |
| d.2. | 0605-04 | zimno - pierwsza warstwa |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,4*2,1 | m2 | 5,04 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,04 |
| 145 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na | m2 |  |  |
| d.2. | 0605-05 | zimno - druga warstwa |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,4*2,1 | m2 | 5,04 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,04 |
| 146 | KNR-W 2-02 | Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym | m3 |  |  |
| d.2. | 0219-01 | podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu, beton B-25 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,4*2,1*0,5 | m3 | 2,52 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,52 |
| 147 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - posadzki przed poło- | m2 |  |  |
| d.2. | 202 1134-01 | żeniem płytek ceramicznych |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5*2,38+1,08*2,38+2,1*2*0,3 | m2 | 7,40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,40 |
| 148 | KNR 0-12 | Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy- | m2 |  |  |
| d.2. | 1120-03 | kłą - płytki mrozoodporne i antypoślizgowe |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7,4 | m2 | 7,40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,40 |
| 2.11 |  | Elewacja wiatrołapu |  |  |  |
| 149 d.2. 11 | KNR-W 2-02 2601-01 | Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu, gr. 8 cm i 1 warstwy siatki - ściany elewacyjne wia- trołapu + uzupełnienie docieplenia po zamurowanych oknach 11,96+1,0 | m2 m2 | 12,96 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,96 |
| 150 | KNR-W 2-02 | Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi oście- | m2 |  |  |
| d.2. | 2601-06 | ży - styropian gr. 2 cm z 1 warstwą siatki |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | (1,2+2,08*2)*0,26 | m2 | 1,39 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,39 |
| 151 d.2. 11 | KNR 0-23 2612-09 | Zamocowanie listwy cokołowej | m | 5,14 |  |
|  |  | 2,03*2+2,38-1,3 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,14 |
| 152 d.2. 11 | KNR 0-23 2612-08 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 5,46 |  |
|  |  | (1,3+2,08*2) | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,46 |
| 3 |  | Roboty zewnętrzne - pochylnia, schody, ściana oddzielenia pożarowego |  |  |  |
| 3.1 |  | Pochylnia i schody |  |  |  |
| 153 | KNR-W 2-01 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z | m2 |  |  |
| d.3. | 0118-04 | darnią z przewozem taczkami |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,0*3,0 | m2 | 18,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,00 |
| 154 | KNR-W 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun- | m3 |  |  |
| d.3. | 0304-02 | tu III) - wykopy ręczne pod wykonanie murków oporowych |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,0*2*1,0*1,0 | m3 | 12,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,00 |
| 155 d.3. 1 | KNR-W 2-02 1101-03 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym - chudy beton B- 10 - pod murki oporowe 6,0*2*0,4*0,1 | m3 m3 | 0,48 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,48 |
| 156 | KNR-W 2-02 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastoso- | m3 |  |  |
| d.3. | 0202-01 | waniem pompy do betonu, beton B-25 - pod murki oporowe |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,0*2*0,3*0,3 | m3 | 1,08 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,08 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy | kg |  |  |
| d.3. | 0202-03 | 12 mm |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,0*4*0,888 | kg | 21,31 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21,31 |
| 158 d.3. 1 | KNR-W 4-01 0202-06 | Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średnicy do 6 mm | kg | 15,98 |  |
|  |  | 30*2*1,2*0,222 | kg |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,98 |
| 159 d.3. 1 | KNR-W 2-02 0101-06 | Murki oporowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej | m3 | 2,88 |  |
|  |  | 6,0*2*0,24*1,0 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,88 |
| 160 d.3. 1 | KNR 0-23 2612-06 | Pprzyklejenie warstwy siatki na ścianach - murki oporowe | m2 | 27,36 |  |
|  |  | 6,0*2*1,0*2+6,0*2*0,24+1,0*2*0,24 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27,36 |
| 161 d.3. 1 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych, gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany murków oporowych 27,36 | m2 m2 | 27,36 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27,36 |
| 162 | NNRNKB | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 | m2 |  |  |
| d.3. | 202 0541-02 | cm |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,0*2*0,3 | m2 | 3,60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,60 |
| 163 | KNR 2-31 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. | m2 |  |  |
| d.3. | 0101-07 | III-IV głębokości 20 cm |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,0*1,7 | m2 | 10,20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,20 |
| 164 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 | m2 |  |  |
| d.3. | 0114-05 | cm |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,0*1,7 | m2 | 10,20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,20 |
| 165 | KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości | m2 |  |  |
| d.3. | 0105-05 | warstwy po zagęszczeniu |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,0*1,7 | m2 | 10,20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,20 |
| 166 | KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy | m2 |  |  |
| d.3. | 0105-06 | 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,0*1,7 | m2 | 10,20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,20 |
| 167 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce- | m2 |  |  |
| d.3. | 0511-02 | mentowo-piaskowej |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,0*1,7 | m2 | 10,20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,20 |
| 168 d.3. 1 | KNR-W 2-02 1208-01 | Barierki ze stali nierdzewnej polerowanej z pochwytami | m | 12,00 |  |
|  |  | 6,0*2 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,00 |
| 169 | KNR-W 2-02 | Wydłużenie spocznika betonowego zewnętrznego na gotowym podłożu, beton | m3 |  |  |
| d.3. | 0219-01 | B-25 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,25*1,7*0,3 | m3 | 0,64 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,64 |
| 170 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa- | kg |  |  |
| d.3. | 0202-03 | nych o średnicy 10 mm |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 | kg | 60,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60,00 |
| 171 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - schody i wydłużony | m2 |  |  |
| d.3. | 202 1134-01 | spocznik przed położeniem płytek ceramicznych |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,2*2,27+3,2*2*0,5*2 | m2 | 13,66 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,66 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 172 d.3. 1 | KNR 0-12 1120-03 | Okładziny schodów i spocznika z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - płytki mrozoodporne i antypoślizgowe 13,66 | m2 m2 | 13,66 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,66 |
| 3.2 |  | Naprawa istniejących schodów zewnętrznych |  |  |  |
| 173 | KNR-W 4-01 | Naprawa i uzupełnienie nawierzchni schodów zewnętrznych o powierzchni 1.0- | m2 |  |  |
| d.3. | 0803-02 | 5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,38+1,43+2,28+3,76+2,18+3,35+3,81 | m2 | 20,19 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,19 |
| 174 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - schody i wydłużony | m2 |  |  |
| d.3. | 202 1134-01 | spocznik przed położeniem płytek ceramicznych |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,53+3,13+4,61+6,52+4,43+5,5+4,94 | m2 | 34,66 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34,66 |
| 175 | KNR 0-12 | Okładziny schodów i spocznika z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych | m2 |  |  |
| d.3. | 1120-03 | metodą zwykłą - płytki mrozoodporne i antypoślizgowe |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 34,66 | m2 | 34,66 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34,66 |
| 3.3 |  | Ściana oddzielenia pożarowego |  |  |  |
| 176 | KNR-W 2-01 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z | m2 |  |  |
| d.3. | 0118-04 | darnią z przewozem taczkami |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8,10*1,4 | m2 | 11,34 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,34 |
| 177 | KNR-W 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun- | m3 |  |  |
| d.3. | 0304-02 | tu III) - wykopy ręczne pod wykonanie ściany oddzielenia pożarowego |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,4*(8,1+2,0)*2,5 | m3 | 35,35 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35,35 |
| 178 d.3. 3 | KNR-W 2-02 1101-03 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym - chudy beton B- 10 - pod ławę 1,4*8,1*0,1 | m3 m3 | 1,13 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,13 |
| 179 | KNR-W 2-02 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 1.3 m - z zastoso- | m3 |  |  |
| d.3. | 0202-03 | waniem pompy do betonu |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,2*0,4*8,1 | m3 | 3,89 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,89 |
| 180 | KNR-W 2-02 | Ściana żelbetowa fundamentowa prosta o grubości 24 cm, beton B-25 | m2 |  |  |
| d.3. | 0207-01 + |  |  |  |  |
| 3 | KNR-W 2-02 |  |  |  |  |
|  | 0207-07 |  |  |  |  |
|  |  | 1,0*7,0 | m2 | 7,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,00 |
| 181 | KNR-W 2-02 | Ściana oddzielenia pożarowego z bloczków betonowych na zaprawie cemento- | m3 |  |  |
| d.3. | 0101-06 | wej |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7,0*4,6*0,24 | m3 | 7,73 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,73 |
| 182 | KNR-W 2-02 | Rdzenie żelbetowe w ścianach murowanych o grubości ponad 0.3 m dwustron- | m3 |  |  |
| d.3. | 0211-02 | nie deskowane, beton B-25 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3*0,24*0,24*4,5 | m3 | 0,78 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,78 |
| 183 d.3. 3 | KNR-W 2-02 0213-13 | Wieńce w ścianie oddzielenia pożarowego, beton B-25 | m3 | 1,01 |  |
|  |  | 2*0,24*0,30*7,0 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,01 |
| 184 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy | kg |  |  |
| d.3. | 0202-03 | 16 mm |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4*2*7,0*1,58+4*3*4,5*1,58 | kg | 173,80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 173,80 |
| 185 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy | kg |  |  |
| d.3. | 0202-03 | 12 mm |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6*8,1*0,888+(28*2+35*2)*0,89+2*2*7,0*0,89 | kg | 180,22 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 180,22 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 d.3. 3 | KNR-W 4-01 0202-06 | Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średnicy do 6 mm | kg | 61,05 |  |
|  |  | 40*3,2*0,222+70*0,222+35*1,1*2*0,222 | kg |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 61,05 |
| 187 d.3. 3 | KNR 0-23 2612-06 | Pprzyklejenie warstwy siatki na ścianie oddzielenia pożarowego | m2 | 67,00 |  |
|  |  | 7,0*4,5*2+(7,0+4,5*2)*0,25 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 67,00 |
| 188 d.3. 3 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych, gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany murków oporowych 67 | m2 m2 | 67,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 67,00 |
| 189 | NNRNKB | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 | m2 |  |  |
| d.3. | 202 0541-02 | cm |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7,0*0,4 | m2 | 2,80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,80 |
| 4 |  | ROBOTY SANITARNE |  |  |  |
| 4.1 |  | Kanalizacja zewnętrzna |  |  |  |
| 190 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociągo- | km |  |  |
| d.4. | 0119-03 | wej |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,0143 | km | 0,01 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,01 |
| 191 | KNNR 1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą | m2 |  |  |
| d.4. | 0113-01 | spycharek |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14,3*1,0 | m2 | 14,30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,30 |
| 192 | KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na | m3 |  |  |
| d.4. | 0215-02 | odkład w gruncie kat. III - 80% mechanicznie |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14,3*1,8*1,0*0,8 | m3 | 20,59 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,59 |
| 193 d.4. 1 | KNR 2-01 0317-0501 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi, w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m - 20% ręcznie 14,3*1,8*1,0*0,2 | m3 m3 | 5,15 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,15 |
| 194 | KNR 2-01 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m balami | m2 |  |  |
| d.4. | 0323-02 | drewnianymi w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14,3*1,8*2 | m2 | 51,48 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51,48 |
| 195 d.4. 1 | KNR 2-18 0501-01 | Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm | m2 | 14,30 |  |
|  |  | 14,3*1,0 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,30 |
| 196 d.4. 1 | KNR 2-18 0501-04 | Obsypka z materiałów sypkich o grubości 25 cm | m2 | 14,30 |  |
|  |  | 14,3*1,0 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,30 |
| 197 d.4. 1 | KNR 2-18 0501-04 | Nadsypka z materiałów sypkich o grubości 30 cm | m2 | 14,30 |  |
|  |  | 14,3*1,0 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,30 |
| 198 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; | m3 |  |  |
| d.4. | 0320-0201 | głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14,5*1,0*1,15 | m3 | 16,68 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16,68 |
| 199 d.4. 1 | KNR 2-21 0218-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim | m3 | 1,43 |  |
|  |  | 14,3*1,0*0,1 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,43 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 d.4. 1 | KNR 2-01 0212-02 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - odwóz nadmiaru ziemi po obsypkach i nadsypkach 14,3*0,65*1,0 | m3 m3 | 9,30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,30 |
| 201 | KNR-W 2-18 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione | m |  |  |
| d.4. | 0408-03 z. |  |  |  |  |
| 1 | sz.3.4. 9908 |  |  |  |  |
|  |  | 14,3 | m | 14,30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,30 |
| 202 d.4. 1 | KNR 2-19 0119-04 | Rury ochronne o śr. nom. 250 mm | m | 2,40 |  |
|  |  | 2,4 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,40 |
| 203 d.4. 1 | KNR-W 2-18 0517-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe kompletne o śr. 600 mm | kpl | 1,00 |  |
|  |  | 1 | kpl |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 204 |  | Koszty inwentaryzacji powykonawczej prób zagęszczenia, badań bakteriolo- | kpl. |  |  |
| d.4. | kalk. własna | gicznych itp. |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 4.2 |  | Kanalizacja wewnętrzna |  |  |  |
| 205 |  | Niezbędne roboty demontażowe instalacji kanalizacyjnych | kpl |  |  |
| d.4. | kalk. własna |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 206 d.4. 2 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka podłoża pod ułożenie kanalizacji podposadzkowej | m3 | 0,30 |  |
|  |  | 10,0*0,3*0,1 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,30 |
| 207 | KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku | m3 |  |  |
| d.4. | 0106-01 | z odrzuceniem na odległość do 3 m |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101,0*0,3*0,4 | m3 | 12,12 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,12 |
| 208 d.4. 2 | KNR 2-18 0501-01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm | m2 | 30,30 |  |
|  |  | 101,0*0,3 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30,30 |
| 209 | KNR 4-01 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m | m3 |  |  |
| d.4. | 0105-02 | i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101,0*0,3*0,3 | m3 | 9,09 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,09 |
| 210 d.4. 2 | KNR 4-01 0106-04 | Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi | m3 | 6,06 |  |
|  |  | 101,0*0,2*0,3 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,06 |
| 211 | KNR 4-01 | Wywiezienie materiałow z demontażu, nademiaru ziemi i gruzu spryzmowane- | m3 |  |  |
| d.4. | 0108-09 | go samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km |  |  |  |
| 2 | 0108-10 |  |  |  |  |
|  |  | 6,06+3,5 | m3 | 9,56 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,56 |
| 212 | KNR-W 2-15 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz | m |  |  |
| d.4. | 0203-04 | budynków o połączeniach wciskowych |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 57,6 | m | 57,60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 57,60 |
| 213 | KNR-W 2-15 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz | m |  |  |
| d.4. | 0203-03 | budynków o połączeniach wciskowych |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11,0 | m | 11,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,00 |
| 214 | KNR-W 2-15 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie- | m |  |  |
| d.4. | 0208-03 | mieszkalnych o połączeniach wciskowych |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 55,0 | m | 55,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55,00 |
| 215 | KNR-W 2-15 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz | m |  |  |
| d.4. | 0203-02 | budynków o połączeniach wciskowych |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9,0 | m | 9,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,00 |
| 216 | KNR-W 2-15 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie- | m |  |  |
| d.4. | 0208-01 | mieszkalnych o połączeniach wciskowych |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 86,0 | m | 86,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 86,00 |
| 217 d.4. 2 | KNR-W 2-15 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 11,00 |  |
|  |  | 11 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,00 |
| 218 d.4. 2 | KNR-W 2-15 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt. | 11,00 |  |
|  |  | 11 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,00 |
| 219 | KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze- | podej. |  |  |
| d.4. | 0211-03 | niach wciskowych |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | podej. | 22,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22,00 |
| 220 | KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- | podej. |  |  |
| d.4. | 0211-01 | niach wciskowych |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | podej. | 25,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,00 |
| 221 d.4. 2 | KNR-W 2-15 0216-01 | Wpusty podłogowe z rusztem nierdzewnym o śr. 50 mm | szt. | 3,00 |  |
|  |  | 3 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 222 d.4. 2 | KNR 2-15 0225-02 | Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym | kpl. | 2,00 |  |
|  |  | 2 | kpl. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 223 d.4. 2 | KNR 2-15 0224-03 analogia | Montaż ustępów pojedynczych wiszacych z płuczkami i kpl zawieszeń | kpl. | 10,00 |  |
|  |  | 10 | kpl. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,00 |
| 224 d.4. 2 | KNR 2-15 0224-03 analogia | Montaż ustępów pojedynczych wiszacych z płuczkami i kpl zawieszeń dla NP | kpl. | 1,00 |  |
|  |  | 1 | kpl. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 225 |  | Montaż kompletu uchwytów do w.c dla NP. | kpl. |  |  |
| d.4. | kalk. własna |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 226 d.4. 2 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | szt. | 14,00 |  |
|  |  | 14 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,00 |
| 227 d.4. 2 | KNR-W 2-15 0230-05 | Postument porcelanowy do umywalek | kpl. | 11,00 |  |
|  |  | 11 | kpl. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,00 |
| 228 d.4. 2 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych dla NP | szt. | 1,00 |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 229 d.4. 2 | kalk. własna | Montaż kompletu uchwytów do umywalki dla NP. | kpl. |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | kpl. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 230 d.4. 2 | KNR-W 2-15 0229-05 | Zlewozmywaki z blachy na szafce | szt. | 3,00 |  |
|  |  | 3 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 231 d.4. 2 | KNR-W 2-15 0218-03 | Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 3,00 |  |
|  |  | 3 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 232 d.4. 2 | KNR-W 2-15 0229-01 | Zlewy techniczne | szt. | 2,00 |  |
|  |  | 2 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 233 d.4. 2 | KNR-W 2-15 0218-02 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 2,00 |  |
|  |  | 2 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 234 |  | Komplet robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji kanal. | kpl |  |  |
| d.4. | analogia |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 4.3 |  | Instalacje wodociągowe |  |  |  |
| 235 |  | Komplet robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji kanal. | kpl |  |  |
| d.4. | analogia |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 236 |  | Niezbędne roboty demontażowe instalacji wewnętrznej wodociągowej. | kpl. |  |  |
| d.4. | kalk. własna |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 237 | KNR-W 4-02 | Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 63 mm o połączeniach zgrze- | szt. |  |  |
| d.4. | 0118-07 | wanych |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 238 | KNR-W 4-02 | Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 50 mm o połączeniach zgrze- | szt. |  |  |
| d.4. | 0118-06 | wanych |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 239 | KNR-W 4-02 | Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 25 mm o połączeniach zgrze- | szt. |  |  |
| d.4. | 0118-03 | wanych |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 240 | KNR-W 2-15 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 63 mm o połą- | m |  |  |
| d.4. | 0112-06 | czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16,5 | m | 16,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16,50 |
| 241 | KNR-W 2-15 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połą- | m |  |  |
| d.4. | 0112-05 | czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 29,5 | m | 29,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29,50 |
| 242 | KNR-W 2-15 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połą- | m |  |  |
| d.4. | 0112-04 | czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15,2 | m | 15,20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,20 |
| 243 | KNR-W 2-15 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połą- | m |  |  |
| d.4. | 0112-03 | czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8,5 | m | 8,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,50 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 244 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0112-02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połą- czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 61,0 | m m | 61,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 61,00 |
| 245 | KNR-W 2-15 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą- | m |  |  |
| d.4. | 0112-01 | czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 62,0 | m | 62,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62,00 |
| 246 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0112-05 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połą- czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - c.w. STA- BI 13,5 | m m | 13,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,50 |
| 247 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0112-04 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połą- czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - c.w. STA- BI 6,0 | m m | 6,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,00 |
| 248 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0112-03 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połą- czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - c.w. STA- BI 35,0 | m m | 35,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35,00 |
| 249 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0112-02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połą- czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - c.w. STA- BI 14,5 | m m | 14,50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,50 |
| 250 | KNR-W 2-15 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą- | m |  |  |
| d.4. | 0112-01 | czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - STABI |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 96,0 | m | 96,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 96,00 |
| 251 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za- worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 44 | szt. szt. | 44,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44,00 |
| 252 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0116-02 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za- worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm 4 | szt. szt. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 253 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0116-08 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za- worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 11 | szt. szt. | 11,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,00 |
| 254 d.4. 3 | KNR 0-34 0101-20 | Izolacja rurociągów śr. 63 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) | m | 16,50 |  |
|  |  | 16,5 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16,50 |
| 255 d.4. 3 | KNR 0-34 0101-20 | Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) | m | 43,00 |  |
|  |  | 43,0 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43,00 |
| 256 d.4. 3 | KNR 0-34 0101-11 | Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) | m | 21,20 |  |
|  |  | 21,2 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21,20 |
| 257 d.4. 3 | KNR 0-34 0101-11 | Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) | m | 43,50 |  |
|  |  | 43,5 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43,50 |
| 258 d.4. 3 | KNR 0-34 0101-11 | Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) | m | 43,50 |  |
|  |  | 43,5 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43,50 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 259 d.4. 3 | KNR 0-34 0101-10 | Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) | m | 158,00 |  |
|  |  | 158,0 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 158,00 |
| 260 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0135-02 | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 4,00 |  |
|  |  | 4 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 261 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0132-01 | Zawory przelotowe do w.c. o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 4,00 |  |
|  |  | 4 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 262 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0132-01 | Zaworki podbateryjne z filtrem o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 40,00 |  |
|  |  | 40 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40,00 |
| 263 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 17,00 |  |
|  |  | 17 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17,00 |
| 264 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm dla NP | szt. | 1,00 |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 265 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie techniczne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2,00 |  |
|  |  | 2 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 266 | KNNR 4 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - pró- | prob. |  |  |
| d.4. | 0127-01 | ba zasadnicza (pulsacyjna) |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | prob. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 267 | KNNR 4 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - do- | m |  |  |
| d.4. | 0127-04 | datek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 357,7 | m | 357,70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 357,70 |
| 268 d.4. 3 | KNNR 4 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 357,50 |  |
|  |  | 357,5 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 357,50 |
| 269 d.4. 3 | KNNR 4 0128-02 analogia | Dezynfekacja instalacji wodoc. | m | 357,50 |  |
|  |  | 357,5 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 357,50 |
| 270 |  | Roboty budowlane niezbędne do wykonanai instalacji wody ( przebicia tuleje p. | kpl. |  |  |
| d.4. | kalk. własna | poż itp) |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 4.4 |  | Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |
| 271 |  | Niezbędne roboty demontażowe instalacji centralnego ogrzewania | kpl. |  |  |
| d.4. | kalk. własna |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 272 | KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe o wysokości 600-900 mm i długości | szt. |  |  |
| d.4. | 0418-07 | do 1600 mm - CV22 - 60/80 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | szt. | 25,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,00 |
| 273 | KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe o wysokości 600-900 mm i długości | szt. |  |  |
| d.4. | 0418-07 | do 1600 mm - CV22 - 60/100 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5,00 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
| 274 | KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe o wysokości 600-900 mm i długości | szt. |  |  |
| d.4. | 0418-07 | do 1600 mm - CV22 - 60/120 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | szt. | 18,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,00 |
| 275 | KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe o wysokości 600-900 mm i długości | szt. |  |  |
| d.4. | 0418-07 | do 1600 mm - CV22 - 60/160 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 276 d.4. 4 | KNR-W 2-15 0412-02 analogia | Głowice grzejnikowe termostatyczne | szt. | 49,00 |  |
|  |  | 49 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49,00 |
| 277 d.4. 4 | KNR 2-15 0415-02 analogia | Zawór podwójny do grzejników typu V | szt. | 49,00 |  |
|  |  | 49 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49,00 |
| 278 | KNR 2-15 | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych bez szwu instalacyjnych o śr. | m |  |  |
| d.4. | 0403-03 | nom.25 mm o połączeniach spawanych |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 144,0 | m | 144,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 144,00 |
| 279 d.4. 4 | S-215 0900- 05 | Sieci przewodów z PE-RT/AL/PE-RT śr 16 mm- zaciskane | m | 549,00 |  |
|  |  | 549,0 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 549,00 |
| 280 d.4. 4 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy 25 mm | m | 144,00 |  |
|  |  | 144,0 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 144,00 |
| 281 | KNR 0-34 | Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami w osłonie z foli PCV - jednowarstwo- | m |  |  |
| d.4. | 0101-11 | wymi gr. 20 mm (N) |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 144,0 | m | 144,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 144,00 |
| 282 d.4. 4 | S-215 0900- 03 | Montaż szafki 8 obwod. z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania | szt. | 1,00 |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 283 d.4. 4 | S-215 0900- 03 | Montaż szafki 10 obwod. z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania | szt. | 3,00 |  |
|  |  | 3 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 284 d.4. 4 | S-215 0900- 04 | Montaż szafki 11 obwod. z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania | szt. | 1,00 |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 285 d.4. 4 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych | m | 1242,00 |  |
|  |  | 1098,0+144,0 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1242,00 |
| 286 | KNR 2-15 | Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach nie- | m |  |  |
| d.4. | 0404-02 | mieszkalnych |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 144,0 | m | 144,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 144,00 |
| 287 | KNR-W 2-15 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza | próba |  |  |
| d.4. | 0406-03 | (pulsacyjna) |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | próba | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 288 | KNR-W 2-15 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę | m |  |  |
| d.4. | 0406-05 | w budynkach niemieszkalnych |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1098,0 | m | 1098,00 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 1098,00 |
| 289 |  | Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji c.o.( przebicia, tuleje, p. | kpl. |  |  |
| d.4. | kalk. własna | poż itp) |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 4.5 |  | Instalacja wentylacji |  |  |  |
| 290 |  | Niezbędne roboty demontażowe instalacji wentylacji. | kpl. |  |  |
| d.4. | kalk. własna |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 291 | KNR 2-17 | Montaż cenrali wentylacyjno-nawiewnej z wmiennikiem ciepła o wydajności | szt. |  |  |
| d.4. | 0321-07 z.o. | 780 m3 /h ( w.g projektu) |  |  |  |
| 5 | 3.4. 9903-1 |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 292 | KNR 2-17 | Zawory nawiewne śr 125 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą | szt. |  |  |
| d.4. | 0136-01 z.o. | montażową |  |  |  |
| 5 | 3.3. 9903 z. |  |  |  |  |
|  | o.3.4. 9903-1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 293 | KNR 2-17 | Zawory wywiewne śr 125 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą | szt. |  |  |
| d.4. | 0136-01 z.o. | montażową |  |  |  |
| 5 | 3.3. 9903 z. |  |  |  |  |
|  | o.3.4. 9903-1 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 294 | KNR 2-17 | Zawory wywiewne śr 100 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą | szt. |  |  |
| d.4. | 0136-01 z.o. | montażową |  |  |  |
| 5 | 3.3. 9903 z. |  |  |  |  |
|  | o.3.4. 9903-1 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,00 |
| 295 | KNR 2-17 | Zawory wywiewne śr 80 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą | szt. |  |  |
| d.4. | 0136-01 z.o. | montażową |  |  |  |
| 5 | 3.3. 9903 z. |  |  |  |  |
|  | o.3.4. 9903-1 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 296 | KNR 2-17 | Przepustnice regulacyjne o przewodów o śr.125 mm - w obiektach modernizo- | szt. |  |  |
| d.4. | 0131-02 z.o. | wanych - wraz z próbą montażową |  |  |  |
| 5 | 3.3. 9903 z. |  |  |  |  |
|  | o.3.4. 9903-1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 297 | KNR 2-17 | Puszka filtra sr 200 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą mon- | szt. |  |  |
| d.4. | 0131-02 z.o. | tażową |  |  |  |
| 5 | 3.3. 9903 z. |  |  |  |  |
|  | o.3.4. 9903-1 |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 298 | KNR 2-17 | Puszka filtra sr 250 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą mon- | szt. |  |  |
| d.4. | 0131-02 z.o. | tażową |  |  |  |
| 5 | 3.3. 9903 z. |  |  |  |  |
|  | o.3.4. 9903-1 |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 299 | KNR 2-17 | Złącze przeciwdrganiowe śr 100 mm - wraz z próbą montażową | szt. |  |  |
| d.4. | 0210-01 z.o. |  |  |  |  |
| 5 | 3.4. 9903-1 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,00 |
| 300 | KNR 2-17 | Złącze przeciwdrganiowe śr 125 mm - wraz z próbą montażową | szt. |  |  |
| d.4. | 0210-01 z.o. |  |  |  |  |
| 5 | 3.4. 9903-1 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,00 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | KNR 2-17 | Złącze przeciwdrganiowe śr 160 mm - wraz z próbą montażową | szt. |  |  |
| d.4. | 0210-01 z.o. |  |  |  |  |
| 5 | 3.4. 9903-1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 302 | KNR 2-17 | Złącze przeciwdrganiowe śr 200 mm - wraz z próbą montażową | szt. |  |  |
| d.4. | 0210-01 z.o. |  |  |  |  |
| 5 | 3.4. 9903-1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 303 | KNR 2-17 | Nagrzewnice kanałowe śr 200 mm - wraz z próbą montażową | szt. |  |  |
| d.4. | 0320-01 z.o. |  |  |  |  |
| 5 | 3.4. 9903-1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 304 | KNR 2-17 | Nagrzewnice kanałowe śr 160 mm - wraz z próbą montażową | szt. |  |  |
| d.4. | 0320-01 z.o. |  |  |  |  |
| 5 | 3.4. 9903-1 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 305 | KNR 2-17 | Wentylatory kanałowe śr. 100 .- w obiektach modernizowanych - wraz z pró- | szt. |  |  |
| d.4. | 0201-01 z.o. | bą montażową |  |  |  |
| 5 | 3.3. 9903 z. |  |  |  |  |
|  | o.3.4. 9903-1 |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,00 |
| 306 | KNR 2-17 | Wentylatory kanałowe śr. 125 mm.- w obiektach modernizowanych - wraz z | szt. |  |  |
| d.4. | 0201-01 z.o. | próbą montażową |  |  |  |
| 5 | 3.3. 9903 z. |  |  |  |  |
|  | o.3.4. 9903-1 |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 307 | KNR 2-17 | Wentylatory kanałowe śr. 160mm.- w obiektach modernizowanych - wraz z | szt. |  |  |
| d.4. | 0201-01 z.o. | próbą montażową |  |  |  |
| 5 | 3.3. 9903 z. |  |  |  |  |
|  | o.3.4. 9903-1 |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 308 | KNR 2-17 | Wentylatory kanałowe śr. 200 mm.- w obiektach modernizowanych - wraz z | szt. |  |  |
| d.4. | 0201-01 z.o. | próbą montażową |  |  |  |
| 5 | 3.3. 9903 z. |  |  |  |  |
|  | o.3.4. 9903-1 |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 309 d.4. 5 | KNNR 5 0410-02 | Wentylatory domowy o śr 100 mm | szt. | 1,00 |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 310 d.4. 5 | KNNR 5 0410-02 | Wentylatory domowy o śr 125 mm | szt. | 2,00 |  |
|  |  | 2 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 311 | KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) - udział kształ- | m2 |  |  |
| d.4. | 0122-02 z.o. | tek do 35 % - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową |  |  |  |
| 5 | 3.3. 9903 z. |  |  |  |  |
|  | o.3.4. 9903-1 |  |  |  |  |
|  |  | 48,7 | m2 | 48,70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48,70 |
| 312 | KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształ- | m2 |  |  |
| d.4. | 0101-03 z.o. | tek do 35 % - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową |  |  |  |
| 5 | 3.3. 9903 z. |  |  |  |  |
|  | o.3.4. 9903-1 |  |  |  |  |
|  |  | 25,6 | m2 | 25,60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,60 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 313 d.4. 5 | KNR-W 2-16 0304-03 z.o. 3.1.4. | Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralne w foli aluminiowej kanałow okrągych - powierzchnia izolacji w jednym miejscu do 30 m2 48,7 | m2 m2 | 48,70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 48,70 |
| 314 | KNR-W 2-16 | Jednowarstwowa izolacja matami z wełny mineralnej z folią aluminiową o gr. | m2 |  |  |
| d.4. | 0312-01 z.o. | 40 powierzchni płaskich - powierzchnia izolacji do 30 m2 |  |  |  |
| 5 | 3.1.4. |  |  |  |  |
|  |  | 25,6 | m2 | 25,60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,60 |
| 315 | KNR 2-17 | Króciec kątowy z siatką 45/250 - w obiektach modernizowanych - próby mon- | szt. |  |  |
| d.4. | 0140-02 z.o. | tażowe |  |  |  |
| 5 | 3.3. 9903 z. |  |  |  |  |
|  | o.3.4. 9903-1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 316 | KNR 2-17 | Króciec kątowy z siatką 45/200 - w obiektach modernizowanych - próby mon- | szt. |  |  |
| d.4. | 0140-02 z.o. | tażowe |  |  |  |
| 5 | 3.3. 9903 z. |  |  |  |  |
|  | o.3.4. 9903-1 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 317 | KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne 225/125m - do przewodów stalowych i aluminiowych - w | szt. |  |  |
| d.4. | 0138-01 z.o. | obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową |  |  |  |
| 5 | 3.3. 9903 z. |  |  |  |  |
|  | o.3.4. 9903-1 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 318 | KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne 325/125m - do przewodów stalowych i aluminiowych - w | szt. |  |  |
| d.4. | 0138-01 z.o. | obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową |  |  |  |
| 5 | 3.3. 9903 z. |  |  |  |  |
|  | o.3.4. 9903-1 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,00 |
| 319 |  | Przewody elastyczne śr 125 mm | szt. |  |  |
| d.4. | kalk. własna |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 320 |  | Przewody elastyczne śr 100 mm | szt. |  |  |
| d.4. | kalk. własna |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | szt. | 12,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,00 |
| 321 d.4. 5 | kalk. własna | Komplet robót budowlanych niezbędnych do wykonania zadanie ( przebicia, bruzdy, uszczelnienia p.poż) itp przy robotach wentylacyjnych 1 | kpl. kpl. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 322 | KNR 2-17 | Nawietrzak NP 110 OC. - wraz z próbą montażową | szt. |  |  |
| d.4. | 0152-01 z.o. |  |  |  |  |
| 5 | 3.4. 9903-1 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 323 | KNR 2-17 | Zblokowana czerpnio- wyrzutnia 780 m3/h - w obiektach modernizowanych - | szt. |  |  |
| d.4. | 0146-05 z.o. | wraz z próbą montażową |  |  |  |
| 5 | 3.3. 9903 z. |  |  |  |  |
|  | o.3.4. 9903-1 |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 324 | KNR 2-17 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.160 mm - wraz z próbą | szt. |  |  |
| d.4. | 0152-02 z.o. | montażową |  |  |  |
| 5 | 3.4. 9903-1 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 325 | KNR 2-17 | Tłumiki akustyczne elastyczne 25-500 - wraz z próbą montażową | szt. |  |  |
| d.4. | 0155-03 z.o. |  |  |  |  |
| 5 | 3.4. 9903-1 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,00 |
| 326 |  | Rekuperator scienny kompletny z robotami towarzyszącymi śr 100 mm | szt. |  |  |
| d.4. | kalk. własna |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | szt. | 15,00 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,00 |
| 327 | KNR 4-01 | Wywiezienie materiałow z demontazu oraz gruzu spryzmowanego samocho- | m3 |  |  |
| d.4. | 0108-09 | dami skrzyniowymi na odległość 15.0 km |  |  |  |
| 5 | 0108-10 |  |  |  |  |
|  |  | 5,0 | m3 | 5,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
| 5 |  | ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  |
| 5.1 |  | Tablice rozdzielcze |  |  |  |
| 328 | KNR 4-03 | Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu gipsowym lub gazo- | szt. |  |  |
| d.5. | 1011-05 | betonowym |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 329 | KNR 4-03 | Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu gipso- | szt. |  |  |
| d.5. | 1011-06 | wym lub gazobetonowym (do 5 dm3) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 | szt. | 35,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35,00 |
| 330 d.5. 1 | KNNR 5 0404-01 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RWN 1x12) | szt. | 1,00 |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 331 d.5. 1 | KNNR 5 0404-01 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RWN 2x12) | szt. | 2,00 |  |
|  |  | 2 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 332 d.5. 1 | KNNR 5 0404-01 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RWN 3x12) | szt. | 3,00 |  |
|  |  | 3 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 333 d.5. 1 | KNNR 5 0404-01 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RWN 4x12) | szt. | 3,00 |  |
|  |  | 3 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 334 d.5. 1 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ochronnik klasy T1+T2/4p | szt. | 1,00 |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 335 d.5. 1 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ochronnik klasy T3/4p | szt. | 1,00 |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 336 d.5. 1 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg (lampka kontrolna Ls) | szt. | 18,00 |  |
|  |  | 18 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,00 |
| 337 d.5. 1 | KNNR 5 0406-02 | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg (wyłącznik kompaktowy 100 A) | szt. | 1,00 |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 338 d.5. 1 | KNNR 5 0407-04 analogia | Rozłącznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - przełącznik faz APF | szt. | 1,00 |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 339 d.5. 1 | KNNR 5 0407-04 | Rozłącznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - FR100A/4p | szt. | 2,00 |  |
|  |  | 2 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 340 d.5. 1 | KNNR 5 0407-04 | Rozłącznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - FR40A/4p | szt. | 5,00 |  |
|  |  | 5 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341 | KNNR 5 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- | szt. |  |  |
| d.5. | 0407-04 | cach - FR25A/4p |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 342 | KNNR 5 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- | szt. |  |  |
| d.5. | 0407-03 | cach - FR10 A/1p |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 343 d.5. 1 | KNNR 5 0407-01 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - topikowy 40 A | szt. | 12,00 |  |
|  |  | 12 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,00 |
| 344 d.5. 1 | KNNR 5 0407-01 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - topikowy 25 A | szt. | 12,00 |  |
|  |  | 12 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,00 |
| 345 | KNNR 5 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- | szt. |  |  |
| d.5. | 0407-04 | cach - P304-25/0,03 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | szt. | 14,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,00 |
| 346 | KNNR 5 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- | szt. |  |  |
| d.5. | 0407-03 | cach - P302-25/0,03 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
| 347 d.5. 1 | KNNR 5 0407-01 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - 1P B 16-20A | szt. | 50,00 |  |
|  |  | 50 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50,00 |
| 348 d.5. 1 | KNNR 5 0407-01 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1P B 6A | szt. | 27,00 |  |
|  |  | 27 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27,00 |
| 349 d.5. 1 | KNNR 5 0407-02 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - 3P B 20A | szt. | 6,00 |  |
|  |  | 6 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,00 |
| 350 d.5. 1 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przełącznik faz | szt. | 1,00 |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 351 d.5. 1 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - stycznik 25A/3p | szt. | 3,00 |  |
|  |  | 3 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 352 d.5. 1 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - stycznik 25A/1p | szt. | 1,00 |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 5.2 |  | Przewody elektroenergetyczne |  |  |  |
| 353 d.5. 2 | KNNR 5 1207-01 analogia | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gazobetonie | m | 500,00 |  |
|  |  | 500 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 500,00 |
| 354 d.5. 2 | KNNR 5 1207-08 analogia | Wykucie bruzd dla przewodów okrągłych w gipsie, tynku, gazobetonie | m | 300,00 |  |
|  |  | 300 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 300,00 |
| 355 | KNNR 5 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z | otw. |  |  |
| d.5. | 1209-0101 | gazobetonu |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | otw. | 15,00 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,00 |
| 356 | KNNR 5 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z | otw. |  |  |
| d.5. | 1209-0201 | gazobetonu |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | otw. | 8,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,00 |
| 357 | KNNR 5 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu | m |  |  |
| d.5. | 0101-06 | innym niż beton - RVS22 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2300 | m | 2300,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2300,00 |
| 358 | KNNR 5 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu | m |  |  |
| d.5. | 0101-06 | innym niż beton - RVS28 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 170 | m | 170,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 170,00 |
| 359 | KNNR 5 | Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu | m |  |  |
| d.5. | 0101-07 | innym niż beton - RVS37 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 110 | m | 110,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110,00 |
| 360 | KNNR 5 | Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu | m |  |  |
| d.5. | 0101-08 | innym niż beton - RVS47 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 | m | 35,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35,00 |
| 361 d.5. 2 | KNNR 5 0201-06 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2 wciągane do rur - LY35 | m | 20,00 |  |
|  |  | 20 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,00 |
| 362 d.5. 2 | KNNR 5 0201-06 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2 wciągane do rur - LY25 | m | 5,00 |  |
|  |  | 5 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
| 363 d.5. 2 | KNNR 5 0201-05 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - LY16 | m | 120,00 |  |
|  |  | 120 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120,00 |
| 364 d.5. 2 | KNNR 5 0201-04 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur - LY10 | m | 580,00 |  |
|  |  | 580 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 580,00 |
| 365 | KNNR 5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - | m |  |  |
| d.5. | 0203-03 | YDY5x6 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 | m | 45,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45,00 |
| 366 | KNNR 5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - | m |  |  |
| d.5. | 0203-03 | YDY5x4 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 110 | m | 110,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110,00 |
| 367 | KNNR 5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur - | m |  |  |
| d.5. | 0203-02 | YDY5x2,5 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | m | 15,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,00 |
| 368 | KNNR 5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - | m |  |  |
| d.5. | 0203-01 | YDY3x2,5 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 940 | m | 940,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 940,00 |
| 369 | KNNR 5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - | m |  |  |
| d.5. | 0203-01 | YDY5x1,5 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | m | 50,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50,00 |
| 370 | KNNR 5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - | m |  |  |
| d.5. | 0203-01 | YDY4x1,5 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 180 | m | 180,00 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 180,00 |
| 371 | KNNR 5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - | m |  |  |
| d.5. | 0203-01 | YDY3x1,5 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 980 | m | 980,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 980,00 |
| 372 | KNNR 5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - | m |  |  |
| d.5. | 0203-01 | YDY2x1,5 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | m | 100,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100,00 |
| 373 | KNNR 5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - | m |  |  |
| d.5. | 0203-01 | HDGs3x1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | m | 40,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40,00 |
| 5.3 |  | Osprzęt instalacyjny |  |  |  |
| 374 | KNNR 5 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie | szt. |  |  |
| d.5. | 0301-01 | do kołków plastykowych osadzonych w podłożu gazobetonowym |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 47 | szt. | 47,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47,00 |
| 375 d.5. 3 | KNNR 5 0301-07 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym 413 | szt. szt. | 413,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 413,00 |
| 376 d.5. 3 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 153,00 |  |
|  |  | 153 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 153,00 |
| 377 d.5. 3 | KNNR 5 0302-05 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach | szt. | 101,00 |  |
|  |  | 101 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 101,00 |
| 378 d.5. 3 | KNNR 5 0302-06 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach | szt. | 77,00 |  |
|  |  | 77 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 77,00 |
| 379 | KNNR 5 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane | szt. |  |  |
| d.5. | 0304-01 | bezśrubowo |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | szt. | 16,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16,00 |
| 380 | KNNR 5 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane | szt. |  |  |
| d.5. | 0304-02 | bezśrubowo |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | szt. | 19,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19,00 |
| 381 d.5. 3 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 21,00 |  |
|  |  | 21 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21,00 |
| 382 d.5. 3 | KNNR 5 0307-01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe | szt. | 11,00 |  |
|  |  | 11 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,00 |
| 383 d.5. 3 | KNNR 5 0306-03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 25,00 |  |
|  |  | 25 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,00 |
| 384 d.5. 3 | KNNR 5 0307-02 | Łączniki świecznikowe bryzgoszczelne | szt. | 10,00 |  |
|  |  | 10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,00 |
| 385 | KNNR 5 | Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. |  |  |
| d.5. | 0306-03 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 386 d.5. 3 | KNNR 5 0306-04 | Łączniki podtynkowe oświetlenia nocnego w puszce instalacyjnej | szt. | 4,00 |  |
|  |  | 4 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 387 | KNNR 5 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - przycisk | szt. |  |  |
| d.5. | 0307-01 | PWP |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 388 | KNNR 5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- | szt. |  |  |
| d.5. | 0308-01 | nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | szt. | 12,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,00 |
| 389 d.5. 3 | KNNR 5 0308-03 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- nowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 73 | szt. szt. | 73,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 73,00 |
| 390 d.5. 3 | KNNR 5 0308-04 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- we przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - komputerowe 16 | szt. szt. | 16,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16,00 |
| 391 d.5. 3 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 20 | szt. szt. | 20,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,00 |
| 392 d.5. 3 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - podwójne 3 | szt. szt. | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 393 d.5. 3 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -czujnik zmierzchowy CZ | szt. | 1,00 |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 394 d.5. 3 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyłącznik wentylatora | szt. | 5,00 |  |
|  |  | 5 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
| 395 | KNNR 5 | Podłączanie silników w obudowie specjalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o | szt. |  |  |
| d.5. | 1206-01 | przekroju żyły do 6 mm2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | szt. | 9,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,00 |
| 5.4 |  | Oprawy oświetleniowe |  |  |  |
| 396 | KNNR 5 | Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe | kpl. |  |  |
| d.5. | 0504-02 | przykręcane (A) |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | kpl. | 5,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
| 397 | KNNR 5 | Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe | kpl. |  |  |
| d.5. | 0504-02 | przykręcane (B) |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 398 d.5. 4 | KNNR 5 0504-02 analogia | Oprawy oświetleniowe bryzgoodporne strugoodporne przykręcane - do moco- wania nad umywalką (A1) | kpl. | 8,00 |  |
|  |  | 8 | kpl. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,00 |
| 399 d.5. 4 | KNNR 5 0504-02 analogia | Oprawy oświetleniowe bryzgoodporne strugoodporne przykręcane - sufitowa 2x9 W (B1) | kpl. | 8,00 |  |
|  |  | 8 | kpl. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,00 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 d.5. 4 | KNNR 5 0504-02 analogia | Oprawy oświetleniowe bryzgoodporne strugoodporne przykręcane 2x18 W (B2) 5 | kpl. kpl. | 5,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
| 401 d.5. 4 | KNNR 5 0502-01 analogia | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ledowa plafonowa 24W (P) | kpl. | 13,00 |  |
|  |  | 13 | kpl. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,00 |
| 402 d.5. 4 | KNNR 5 0502-01 analogia | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ledowa linearna 60W (L60) | kpl. | 28,00 |  |
|  |  | 28 | kpl. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28,00 |
| 403 d.5. 4 | KNNR 5 0502-01 analogia | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ledowa linearna 65W (L65) | kpl. | 60,00 |  |
|  |  | 60 | kpl. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60,00 |
| 404 d.5. 4 | KNNR 5 0504-02 analogia | Oprawy oświetleniowe ledowe linearne bryzgoodporne strugoodporne przykrę- cane 30W (Lh30) | kpl. | 2,00 |  |
|  |  | 2 | kpl. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 405 | KNNR 5 | Oprawy oświetleniowe żarowe strugoodporne pyłoodporne przykręcane plafo- | kpl. |  |  |
| d.5. | 0504-04 | nowe "ośw. wejścia" (PZ) |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 406 d.5. 4 | KNNR 5 0502-02 analogia | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ledowa ewakuacyjna LED 3 W (Pe) | kpl. | 15,00 |  |
|  |  | 15 | kpl. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,00 |
| 407 | KNNR 5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - układ podtrzymania napięcia w opra- | szt. |  |  |
| d.5. | 0406-01 | wie na 2h |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | szt. | 14,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,00 |
| 5.5 |  | Instalacja połączeń wyrównawczych |  |  |  |
| 408 d.5. 5 | KNNR 5 1207-04 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie | m | 120,00 |  |
|  |  | 120 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120,00 |
| 409 | KNNR 5 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu | m |  |  |
| d.5. | 0101-05 | innym niż beton - RVS 18 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | m | 120,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120,00 |
| 410 d.5. 5 | KNNR 5 0201-02 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm2 wciągane do rur | m | 80,00 |  |
|  |  | 80 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80,00 |
| 411 d.5. 5 | KNNR 5 0201-04 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur - DY 6 | m | 40,00 |  |
|  |  | 40 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40,00 |
| 412 | KNNR 5 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach | m |  |  |
| d.5. | 0602-03 | wstrzeliwanych - FeZn 25x4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | m | 20,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,00 |
| 413 d.5. 5 | KNNR 5 0605-08 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | m | 6,00 |  |
|  |  | 6 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,00 |
| 414 | KNNR 5 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie | szt. |  |  |
| d.5. | 0301-01 | do kołków plastykowych osadzonych w podłożu gazobetonowym |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5,00 |  |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
| 415 d.5. 5 | KNNR 5 0301-10 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce- mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetono- wym 5 | szt. szt. | 5,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
| 416 | KNNR 5 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 4 wylotach dla przewo- | szt. |  |  |
| d.5. | 0303-06 | dów o przekroju do 6 mm2 (MSW) |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
| 5.6 |  | Instalacja okablowania LAN |  |  |  |
| 417 d.5. 6 | KNNR 5 1207-08 | Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w gipsie, tynku, gazobetonie | m | 100,00 |  |
|  |  | 100 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100,00 |
| 418 | KNNR 5 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu | m |  |  |
| d.5. | 0101-06 | innym niż beton - RVS 28 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 | m | 60,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60,00 |
| 419 d.5. 6 | KNNR 5 0101-05 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. - RVS 20 | m | 40,00 |  |
|  |  | 40 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40,00 |
| 420 | KNNR 5 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - | m |  |  |
| d.5. | 0203-01 | UTP kat. 5(6) |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 720 | m | 720,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 720,00 |
| 421 d.5. 6 | KNNR 5 0301-07 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym 35 | szt. szt. | 35,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35,00 |
| 422 | KNNR 5 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie | szt. |  |  |
| d.5. | 0301-01 | do kołków plastykowych osadzonych w podłożu gazobetonowym |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 | szt. | 35,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35,00 |
| 423 d.5. 6 | KNNR 5 0308-04 analogia | Gniazda komputerowe natynkowe przykręcane - RJ45 | szt. | 24,00 |  |
|  |  | 24 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,00 |
| 424 d.5. 6 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - router WiFi | szt. | 8,00 |  |
|  |  | 8 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,00 |
| 425 d.5. 6 | KNNR 5 0303-05 analogia | Rozgałęziacz | szt. | 3,00 |  |
|  |  | 3 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 5.7 |  | Pomiary i próby montażowe |  |  |  |
| 426 d.5. 7 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 60,00 |  |
|  |  | 60 | pomiar |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60,00 |
| 427 d.5. 7 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 12,00 |  |
|  |  | 12 | pomiar |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12,00 |
| 428 d.5. 7 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1,00 |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 429 d.5. 7 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 1 | szt. szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 430 d.5. 7 | KNNR 5 1304-03 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 1 | szt. szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 431 d.5. 7 | KNNR 5 1304-04 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 11 | szt. szt. | 11,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,00 |
| 432 d.5. 7 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1 | szt. szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 433 d.5. 7 | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 20 | szt. szt. | 20,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,00 |
| 434 d.5. 7 | KNNR 5 1307-01 | Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych 1 | pomiar pomiar | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 435 d.5. 7 | KNNR 5 1308-01 | Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego 2 | szt. szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 436 d.5. 7 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1 | prób. prób. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,00 |
| 437 d.5. 7 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 18 | prób. prób. | 18,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,00 |
| 438 d.5. 7 | KNNR 5 1307-02 | Sprawdzenie i pomiary przekaźników sygnalizacyjnych 2 | pomiar pomiar | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO PUZ IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA 28 W CIECHANOWIE |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty rozbiórkowe budowlane |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0354- | Wykucie ze ścian kratek wentylacyjnych | szt. | 26,00 |  |  |
| d.1. | 13 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR-W 4-01 | Wykucie z muru podokienników stalowych - parapety | m | 3,12 |  |  |
| d.1. | 0353-11 | zewnętrzne |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR-W 4-01 | Demontaż okien PCV o powierzchni do 2 m2 ze ściany | szt. | 3,00 |  |  |
| d.1. | 0353-04 | zewnętrznej |  |  |  |  |
| 1 | analogia |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR-W 4-01 | Demontaż ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierz- | szt. | 37,00 |  |  |
| d.1. | 0353-04 | chni do 2 m2 |  |  |  |  |
| 1 | analogia |  |  |  |  |  |

32

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | KNR-W 4-01 | Demontaż ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierz- | m2 | 11,50 |  |  |
| d.1. | 0353-05 | chni ponad 2 m2 - drzwi dwuskrzydłowe |  |  |  |  |
| 1 | analogia |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR-W 4-01 | Rozebranie ścianek działowych systemowych typu HPL | m2 | 15,18 |  |  |
| d.1. | 0438-04 | wraz z drzwiami - pom. 03 |  |  |  |  |
| 1 | analogia |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR-W 4-01 | Ostrożne rozebranie ścianek działowych oraz fragmen- | m2 | 165,45 |  |  |
| d.1. | 0438-04 | tów ścianek działowych w celu poszerzenia otworów |  |  |  |  |
| 1 | analogia | drzwiowych |  |  |  |  |
| 8 | KNR-W 4-01 | Demontaż jednostronnego obicia ze sklejki o grubości 5. | m2 | 50,14 |  |  |
| d.1. | 0403-01 | 0 mm ścian drewnianych - łazienki, toalety i kuchnia |  |  |  |  |
| 1 | analogia |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR-W 4-01 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki | m2 | 822,44 |  |  |
| d.1. | 0440-06 | z płyt GK |  |  |  |  |
| 1 | analogia |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR-W 4-01 | Demontaż Izolacji cieplna i przeciwdźwiękowej z płyt z | m2 | 822,44 |  |  |
| d.1. | 0605-01 | wełny mineralnej |  |  |  |  |
| 1 | analogia |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 4-01 0819- | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 184,77 |  |  |
| d.1. | 15 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR-W 4-01 | Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego, | m | 310,40 |  |  |
| d.1. | 0815-08 | wsp. do R=0,5 |  |  |  |  |
| 1 | analogia |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR-W 4-01 | Rozebranie paneli podłogowych drewnianych | m2 | 213,83 |  |  |
| d.1. | 0439-01 |  |  |  |  |  |
| 1 | analogia |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 343,50 |  |  |
| d.1. | 0818-05 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR 4-01 0811- | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie klejowej | m2 | 281,68 |  |  |
| d.1. | 07 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR-W 4-01 | Skucie istniejących posadzek z betonu | m2 | 123,37 |  |  |
| d.1. | 0211-03 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR-W 4-01 | Demontaż istniejącego zużytego obicia ścian z desek - | m2 | 55,00 |  |  |
| d.1. | 0406-02 | szkielet z listew oraz deseczki pionowe międzyokienne |  |  |  |  |
| 1 | analogia |  |  |  |  |  |
| 18 | KNR-W 4-02 | Demontaż kominków wentylacyjnych na dachu | szt. | 15,00 |  |  |
| d.1. | 40209-03 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betono- | m3 | 6,67 |  |  |
| d.1. | 0212-04 | wych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - schody |  |  |  |  |
| 1 |  | zewnętrzne nieużytkowane oraz istniejąca pochylnia |  |  |  |  |
| 20 | KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3 | 371,00 |  |  |
| d.1. | 09 | skrzyniowymi na odległość do 1 km |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3 | 371,00 |  |  |
| d.1. | 10 | skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - do 10 km |  |  |  |  |
| 1 |  | Krotność = 9 |  |  |  |  |

33

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 |  | Roboty demontażowe elektryczne |  |  |  |  |
| 22 | KNR-W 4-03 | Demontaż opraw oświetleniowych | kpl. | 144,00 |  |  |
| d.1. | 1134-01 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KNR 4-03 1122- | Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych | szt. | 80,00 |  |  |
| d.1. | 06 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNR 4-03 1124- | Demontaż wyłączników instalacyjnych natynkowych | szt. | 50,00 |  |  |
| d.1. | 03 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

34

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3 |  | Roboty budowlane remontowe - posadzki |  |  |  |  |
| 25 | KNR-W 2-02 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie | m3 | 253,82 |  |  |
| d.1. | 1103-01 | mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu |  |  |  |  |
| 3 |  | gruntowym - podsypka z piasku gr. 30 cm z zagęszcze- |  |  |  |  |
|  |  | niem |  |  |  |  |
| 26 | KNR-W 2-02 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i | m3 | 126,91 |  |  |
| d.1. | 1101-01 | użyteczności publicznej z transportem i układaniem |  |  |  |  |
| 3 |  | ręcznym na podłożu gruntowym - chudy beton pod po- |  |  |  |  |
|  |  | sadzki, gr. 15 cm |  |  |  |  |
| 27 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- | m2 | 846,06 |  |  |
| d.1. | 0606-01 | lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe - pod styro- |  |  |  |  |
| 3 |  | pian |  |  |  |  |
| 28 | KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- | m2 | 846,06 |  |  |
| d.1. | 0608-03 | wych EPS-100, gr. 15 cm poziome na wierzchu kons- |  |  |  |  |
| 3 |  | trukcji na sucho - jedna warstwa |  |  |  |  |
| 29 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- | m2 | 846,06 |  |  |
| d.1. | 0606-01 | lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe - na styro- |  |  |  |  |
| 3 |  | pian |  |  |  |  |
| 30 | KNR-W 2-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- | m2 | 846,06 |  |  |
| d.1. | 1104-02 | towej grubości 20 mm zatarte na gładko |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KNR-W 2-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- | m2 | 846,06 |  |  |
| d.1. | 1104-03 | towej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm |  |  |  |  |
| 3 |  | Krotność = 6 |  |  |  |  |
| 32 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - | m2 | 846,06 |  |  |
| d.1. | 1134-01 | posadzki przed położeniem wylewki samopoziomującej i |  |  |  |  |
| 3 |  | okładzin posadzkowych |  |  |  |  |
| 33 | NNRNKB 202 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy | m2 | 289,95 |  |  |
| d.1. | 1130-01 | samopoziomującej grubości 5 mm - przed położeniem |  |  |  |  |
| 3 |  | wykładziny zmywalnej PCV typu TARKETT |  |  |  |  |
| 34 | NNRNKB 202 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy | m2 | 289,95 |  |  |
| d.1. | 1130-03 | samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | mm - pogrubienie do 10 mm - mnożnik 5 |  |  |  |  |
|  |  | Krotność = 5 |  |  |  |  |
| 35 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2 | 289,95 |  |  |
| d.1. | 1123-02 | izolacyjnej rulonowe typu TARKETT z wywinięciem na |  |  |  |  |
| 3 |  | ściany na wysokość ok. 15 cm |  |  |  |  |
| 36 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- | m2 | 289,95 |  |  |
| d.1. | 1123-04 | nie wykładzin rulonowych |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | KNR-W 2-02 | Ułożenie parkietu na posadzkach - pokoje rekreacji | m2 | 221,93 |  |  |
| d.1. | 1122-04 |  |  |  |  |  |
| 3 | analogia |  |  |  |  |  |
| 38 | KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyścienne drewniane | m | 81,66 |  |  |
| d.1. | 1124-07 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | KNR 0-12 1118- | Posadzki z płytek gres antypoślizgowych o wymiarach | m2 | 356,37 |  |  |
| d.1. | 02 z.sz. 5.3.a | 20 x 20 cm. Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | KNR 0-12 1119- | Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości | m | 213,67 |  |  |
| d.1. | 01 | cokolika równej 10 cm |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

35

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4 |  | Roboty budowlane remontowe - ściany i sufity |  |  |  |  |
| 41 | KNR 0-14 2010- | Zabudowa zlikwidowanych otworów okiennych płytami | m2 | 0,94 |  |  |
| d.1. | 02 | OSB |  |  |  |  |
| 4 | analogia |  |  |  |  |  |
| 42 | KNR-W 2-02 | Izolacje z folii na sucho pionowe - jedna warstwa - uło- | m2 | 0,94 |  |  |
| d.1. | 0615-04 | żenie folii na płytach z wełny mineralnej - ściany |  |  |  |  |
| 4 | analogia |  |  |  |  |  |
| 43 | KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej | m2 | 0,94 |  |  |
| d.1. | 0612-06 | pionowe z płyt układanych na sucho |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | KNR 0-14 2010- | Obudowa istniejących ścian płytami GKF na rusztach | m2 | 983,95 |  |  |
| d.1. | 10 | metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, |  |  |  |  |
| 4 |  | dwuwarstwowe 50 - 101 - "przedścianki" |  |  |  |  |
| 45 | KNR 0-14 2010- | Obudowa ścian płytami GKBI (wodoognioodpornymi) na | m2 | 328,43 |  |  |
| d.1. | 10 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednos- |  |  |  |  |
| 4 |  | tronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 - "przedścianki" w |  |  |  |  |
|  |  | pom. mokrych |  |  |  |  |
| 46 | KNR 0-14 2010- | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych | m2 | 120,88 |  |  |
| d.1. | 03 | ognioodpornych GKF na rusztach metalowych pojedyn- |  |  |  |  |
| 4 |  | czych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - |  |  |  |  |
|  |  | 101 - ścianki działowe wewnetrzne o gr. 12 cm |  |  |  |  |
| 47 | KNR 0-14 2011- | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kar- | m2 | 24,45 |  |  |
| d.1. | 04 | tonowymi GKF na rusztach metalowych pojedynczych |  |  |  |  |
| 4 |  | słupów, dwuwarstwowa 50 - 02 - obudowa słupów |  |  |  |  |
| 48 | KNR 0-14 2011- | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kar- | m2 | 22,50 |  |  |
| d.1. | 10 | tonowymi GKF na rusztach metalowych pojedynczych |  |  |  |  |
| 4 |  | belek i podciągów, dwuwarstwowa 50 - 02 - obudowa |  |  |  |  |
|  |  | podciągów |  |  |  |  |
| 49 | KNR 0-23 2612- | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo- | m | 804,00 |  |  |
| d.1. | 08 | wym |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | KNR-W 2-02 | Szpachlowanie łączenia płyt GKF i GKBI na ścianach, | m2 | 222,03 |  |  |
| d.1. | 2011-02 | podciągach, słupach |  |  |  |  |
| 4 | analogia |  |  |  |  |  |
| 51 | KNR 0-14 2012- | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKBI | m2 | 90,59 |  |  |
| d.1. | 02 | (wodoognioodpornymi) na ruszcie pojedynczym, moco- |  |  |  |  |
| 4 |  | wanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i |  |  |  |  |
|  |  | UD - pom. mokre |  |  |  |  |
| 52 | KNR 0-14 2012- | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKBI | m2 | 90,59 |  |  |
| d.1. | 04 | na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - doda- |  |  |  |  |
| 4 |  | tek za drugą warstwę płyty GKBI |  |  |  |  |
| 53 | KNR 0-14 2012- | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKF | m2 | 755,47 |  |  |
| d.1. | 02 | (wodoognioodpornymi) na ruszcie pojedynczym, moco- |  |  |  |  |
| 4 |  | wanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i |  |  |  |  |
|  |  | UD - pozostałe pomieszczenia |  |  |  |  |
| 54 | KNR 0-14 2012- | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKBI | m2 | 755,47 |  |  |
| d.1. | 04 | na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - doda- |  |  |  |  |
| 4 |  | tek za drugą warstwę płyty GKF |  |  |  |  |
| 55 | KNR-W 2-02 | Szpachlowanie łączenia płyt GKF na sufitach | m2 | 126,91 |  |  |
| d.1. | 2011-02 |  |  |  |  |  |
| 4 | analogia |  |  |  |  |  |
| 56 | KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej | m2 | 846,06 |  |  |
| d.1. | 0612-03 | poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa, |  |  |  |  |
| 4 |  | wełna gr. 25 cm na sufitach powieszanych |  |  |  |  |
| 57 | KNR-W 2-02 | Izolacja z folii paroizolacyjnej na wełnie mineralnej | m2 | 846,06 |  |  |
| d.1. | 0606-01 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntujacymi - | m2 | 328,43 |  |  |
| d.1. | 1134-02 | powierzchnie pionowe - ściany przed położeniem glazu- |  |  |  |  |
| 4 |  | ry i malowaniem ścian ponad glazurą |  |  |  |  |
| 59 | KNR 0-12 0829- | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - na klej - łazien- | m2 | 248,46 |  |  |
| d.1. | 03 z.sz. 5.3.b | ki, toalety, kuchnia |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi odpornymi na | m2 | 79,87 |  |  |
| d.1. | 1510-01 | wilgoć powierzchni wewnętrznych - ściany ponad glazu- |  |  |  |  |
| 4 |  | rą |  |  |  |  |
| 61 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - | m2 | 90,59 |  |  |
| d.1. | 1134-01 | sufity w pom. mokrych przed malowaniem |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi odpornymi na | m2 | 90,59 |  |  |
| d.1. | 1510-01 | wilgoć powierzchni wewnętrznych - sufity w pom. mo- |  |  |  |  |
| 4 |  | krych - kolor biały |  |  |  |  |

36

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 63 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - | m2 | 777,97 |  |  |
| d.1. | 1134-01 | sufity i podciągi przed malowaniem - pozostałe pomiesz- |  |  |  |  |
| 4 |  | czenia |  |  |  |  |
| 64 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni | m2 | 777,97 |  |  |
| d.1. | 1510-01 | wewnętrznych - sufity w pozostałych pomieszczeniach - |  |  |  |  |
| 4 |  | kolor biały |  |  |  |  |
| 65 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntujacymi - | m2 | 1245,36 |  |  |
| d.1. | 1134-02 | powierzchnie pionowe - ściany przed malowaniem - po- |  |  |  |  |
| 4 |  | zostałe pomieszczenia |  |  |  |  |
| 66 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni | m2 | 1245,36 |  |  |
| d.1. | 1510-01 | wewnętrznych - ściany w pozostałych pomieszczeniach |  |  |  |  |
| 4 |  | - kolor do uzgodnienia z Inwestorem |  |  |  |  |
| 67 | KNR 4-01 0322- | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach | szt. | 26,00 |  |  |
| d.1. | 02 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

37

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5 |  | Roboty budowlane remontowe - stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna |  |  |  |  |
| 68 | KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi | m2 | 12,30 |  |  |
| d.1. | 1203-02 | stalowe dwuskrzydłowe wewnętrzne - DW12 - 4 szt. i |  |  |  |  |
| 5 |  | DW 13 - 1 szt., pełne z ościeżnicą stalową + zamek z |  |  |  |  |
|  |  | wkładką patentową + klamka stalowa + samozamykacz |  |  |  |  |
|  |  | z ramieniem |  |  |  |  |
| 69 | KNR-W 2-02 | Ościeżnice drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych - | szt. | 7,00 |  |  |
| d.1. | 1025-01 | drzwi "90" - dla drzwi otwieranych na ścianę DW 1 - 3 |  |  |  |  |
| 5 | analogia | szt., DW 2 - 2 szt., DW 3 - 2 szt. |  |  |  |  |
| 70 | KNR-W 2-02 | Ościeżnice drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych - | szt. | 16,00 |  |  |
| d.1. | 1025-01 | drzwi "90" - dla drzwi DW 4 - 2 szt.,DW 5 - 1 szt., DW6 |  |  |  |  |
| 5 | analogia | - 3 szt., DW 7 - 4 szt., DW 8 - 3 szt., DW 9 - 3 szt. |  |  |  |  |
| 71 | KNR-W 2-02 | Ościeżnice drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych - | szt. | 4,00 |  |  |
| d.1. | 1025-01 | drzwi "80" - dla drzwi DW 10 - 2 szt., DW 11- 2 szt. |  |  |  |  |
| 5 | analogia |  |  |  |  |  |
| 72 | KNR-W 2-02 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne "90" - otwierane | m2 | 12,92 |  |  |
| d.1. | 1026-03 | na ścianę + samozamykacz + zamek z wkładką patento- |  |  |  |  |
| 5 |  | wą + klamka stalowa - DW1 - 3 szt., DW 2 - 2 szt., DW |  |  |  |  |
|  |  | 3 - 2 szt. |  |  |  |  |
| 73 | KNR-W 2-02 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne "90" - samozamy- | m2 | 11,07 |  |  |
| d.1. | 1026-03 | kacz + zamek z wkładką patentową + klamka stalowa - |  |  |  |  |
| 5 |  | DW 4 - 2 szt., DW 5 - 1 szt., DW 6 - 3 szt. |  |  |  |  |
| 74 | KNR-W 2-02 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne "90" - zamek z | m2 | 18,45 |  |  |
| d.1. | 1026-03 | wkładką patentową + klamka stalowa - DW 7 - 4 szt., |  |  |  |  |
| 5 |  | DW 8 - 3 szt., DW 9 - 3 szt. |  |  |  |  |
| 75 | KNR-W 2-02 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne "80" - zamek z | m2 | 6,56 |  |  |
| d.1. | 1026-03 | wkładką patentową + klamka stalowa - DW 10 - 2 szt., |  |  |  |  |
| 5 |  | DW 11 - 2 szt.. |  |  |  |  |

38

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6 |  | Roboty elewacyjne |  |  |  |  |
| 76 | KNR-W 4-01 | Rozebranie istniejących rur spustowych istniejących na | m | 38,40 |  |  |
| d.1. | 0545-05 | czas robót elewacyjnych |  |  |  |  |
| 6 | analogia |  |  |  |  |  |
| 77 | KNR-W 4-01 | Rozebranie istniejących rynien na czas robót elewacyj- | m | 87,46 |  |  |
| d.1. | 0545-03 | nych |  |  |  |  |
| 6 | analogia |  |  |  |  |  |
| 78 | KNR-W 4-01 | Oczyszczenie deszczułek - obudowa ścian attykowych z | m2 | 270,00 |  |  |
| d.1. | 0819-06 | desek |  |  |  |  |
| 6 | analogia |  |  |  |  |  |
| 79 | KNR-W 4-01 | Trzykrotne malowanie desek - obudowa ścian attyko- | m2 | 270,00 |  |  |
| d.1. | 0819-07 | wych na kolor bladożółty |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mecha- | m2 | 386,61 |  |  |
| d.1. | 01 | niczne i zmycie tynków zewnętrznych przed malowa- |  |  |  |  |
| 6 |  | niem na kolor biały |  |  |  |  |
| 81 | KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podłoża ścian elewacyjnych pod | m2 | 386,61 |  |  |
| d.1. | 03 | malowaniem - dwukrotne gruntowanie emulsją gruntują- |  |  |  |  |
| 6 |  | cą |  |  |  |  |
| 82 | KNR-W 2-02 | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową na ko- | m2 | 386,61 |  |  |
| d.1. | 1519-02 | lor biały |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | KNR-W 4-01 | Wykonnaie konstrukcji wsporczej dla okładziny z dese- | m2 | 55,00 |  |  |
| d.1. | 0416-05 | czek - okładzina międzyokienna - deseczki pionowe |  |  |  |  |
| 6 | analogia |  |  |  |  |  |
| 84 | KNR-W 4-01 | Wykonanie nowego obicia ścian z desek - deseczki pio- | m2 | 55,00 |  |  |
| d.1. | 0406-01 | nowe międzyokienne wraz z malowaniem na kolor brą- |  |  |  |  |
| 6 |  | zowy |  |  |  |  |
| 85 | NNRNKB 202 | Ponowny montaż rynien uprzednio zdemontowanych | m | 87,60 |  |  |
| d.1. | 0546-01 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | NNRNKB 202 | Ponowny montaż rur spustowych | m | 38,40 |  |  |
| d.1. | 0550-03 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m - | m2 | 386,61 |  |  |
| d.1. | 1603-01 | montaż i demontaż |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

39

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7 |  | Dach - roboty naprawcze i pokrycie papą termozgrzewalną jednokrotne |  |  |  |  |
| 88 | KNR-W 4-01 | Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umoco- | m2 | 90,00 |  |  |
| d.1. | 0518-01 | waniu pokrycia i zakitowaniu oraz uzupełnienie papy po |  |  |  |  |
| 7 |  | zdemontowaniu kominków wentylacyjnych |  |  |  |  |
| 89 | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwo- | m2 | 900,00 |  |  |
| d.1. | 0504-01 | we - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia o gr. |  |  |  |  |
| 7 |  | 5,2 mm w klasie BROOF (t1) |  |  |  |  |
| 90 | KNR-W 2-02 | Obróbki z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej | m2 | 80,00 |  |  |
| d.1. | 0504-03 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

40

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 |  | Dobudowa wiatrołapu |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Roboty rozbiórkowe, ziemne i przygotowawcze |  |  |  |  |
| 91 | KNR 2-31 0815- | Rozebranie opaski z płyt betonowych o wymiarach | m2 | 1,56 |  |  |
| d.2. | 06 | 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - w |  |  |  |  |
| 1 |  | miejscu dobudowy wiatrołapu |  |  |  |  |
| 92 | KNR 2-31 0814- | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm | m | 2,60 |  |  |
| d.2. | 02 | na podsypce piaskowej |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | KNR 4-04 1101- | Wywóz gruzu z terenu rozbiórki - załadowanie gruzu | m3 | 0,28 |  |  |
| d.2. | 02 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | KNR 4-04 1103- | Wywóz gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu na odl. | m3 | 0,28 |  |  |
| d.2. | 04 | 1 km |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz- | m3 | 0,28 |  |  |
| d.2. | 05 | nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy- |  |  |  |  |
| 1 |  | ładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 |  |  |  |  |
|  |  | km |  |  |  |  |
| 96 | KNR-W 2-01 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o | m2 | 11,96 |  |  |
| d.2. | 0118-02 | grubości do 15 cm z darnią z przerzutem |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | KNR-W 4-01 | Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w | m3 | 13,05 |  |  |
| d.2. | 0104-02 | gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących |  |  |  |  |
| 1 |  | fundamentów |  |  |  |  |
| 98 | KNR-W 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- | m3 | 8,05 |  |  |
| d.2. | 0304-02 | łość do 10 m (kat. gruntu III) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

41

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2 |  | Fundamenty |  |  |  |  |
| 99 | KNR-W 2-02 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie | m3 | 0,53 |  |  |
| d.2. | 1103-01 | mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu |  |  |  |  |
| 2 |  | gruntowym - podsypka piaskowa pod ławy |  |  |  |  |
| 100 | KNR-W 2-02 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i | m3 | 0,53 |  |  |
| d.2. | 1101-03 | użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do |  |  |  |  |
| 2 |  | betonu na podłożu gruntowym - chudy beton B-10, pod |  |  |  |  |
|  |  | ławy |  |  |  |  |
| 101 | KNR-W 2-02 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości | m3 | 1,50 |  |  |
| d.2. | 0202-01 | do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu, beton B- |  |  |  |  |
| 2 |  | 25 |  |  |  |  |
| 102 | KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie ce- | m3 | 1,64 |  |  |
| d.2. | 0101-06 | mentowej - ściany fundamentowe |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych | kg | 30,00 |  |  |
| d.2. | 0202-03 | żebrowanych o średnicy 12 mm |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średni- | kg | 15,00 |  |  |
| d.2. | 0202-06 | cy do 6 mm |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych | m2 | 5,32 |  |  |
| d.2. | 0605-04 | na lepiku asfaltowym na zimno - pierwsza warstwa |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych | m2 | 5,32 |  |  |
| d.2. | 0605-05 | na lepiku asfaltowym na zimno - druga warstwa |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio- | m2 | 18,78 |  |  |
| d.2. | 0603-09 | nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - |  |  |  |  |
| 2 |  | pierwsza warstwa |  |  |  |  |
| 108 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio- | m2 | 18,78 |  |  |
| d.2. | 0603-10 | nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - |  |  |  |  |
| 2 |  | druga warstwa |  |  |  |  |
| 109 | KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- | m2 | 4,64 |  |  |
| d.2. | 0608-10 | wych gr. 2 cm pionowe - dylatacja |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

42

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3 |  | Ściany zewnętrzne |  |  |  |  |
| 110 | KNR-W 2-02 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości | m2 | 11,96 |  |  |
| d.2. | 0108-03 | do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórko- |  |  |  |  |
| 3 |  | wego długości 59 cm - ściany zewnętrzne wiatrołapu |  |  |  |  |
| 111 | KNR-W 2-02 | Wieńce na ścianach zewnętrznych, beton B-25 | m3 | 0,31 |  |  |
| d.2. | 0213-13 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych | kg | 25,00 |  |  |
| d.2. | 0202-03 | żebrowanych o średnicy 12 mm |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średni- | kg | 8,00 |  |  |
| d.2. | 0202-06 | cy do 6 mm |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | KNR-W 4-01 | Uzupełnienie i uszczelnienie ścian drewnianych z krawę- | m2 | 0,94 |  |  |
| d.2. | 0408-02 | dziaków w miejscach po zlikwidowanych otworach |  |  |  |  |
| 3 | analogia | okiennych |  |  |  |  |

43

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4 |  | Dach - konstrukcja i pokrycie |  |  |  |  |
| 115 | KNR-W 2-02 | Belki długości do 3 m - przekrój poprzeczny drewna po- | m3 drew. | 0,23 |  |  |
| d.2. | 0406-04 | nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | KNR-W 2-02 | Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drew- | m3 drew. | 0,09 |  |  |
| d.2. | 0407-06 | na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | KNR-W 4-01 | Montaż płyt OSB, gr. 22 mm - konstrukcja stropodachu | m2 | 8,88 |  |  |
| d.2. | 0414-08 |  |  |  |  |  |
| 4 | analogia |  |  |  |  |  |
| 118 | KNR-W 4-01 | Deski czołowe i deski przewiązki o grubości 32 mm | m2 | 2,51 |  |  |
| d.2. | 0418-03 |  |  |  |  |  |
| 4 | analogia |  |  |  |  |  |
| 119 | KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej | m2 | 8,88 |  |  |
| d.2. | 0612-03 | gr. 20 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna |  |  |  |  |
| 4 |  | warstwa - ocieplenie stropodachu |  |  |  |  |
| 120 | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe | m2 | 8,88 |  |  |
| d.2. | 0504-02 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | NNRNKB 202 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w | m2 | 9,68 |  |  |
| d.2. | 0541-02 | rozwinięciu ponad 25 cm |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | NNRNKB 202 | (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o | m | 7,10 |  |  |
| d.2. | 0546-01 | śr. 120 mm łączone na klej - montaż rynien |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | NNRNKB 202 | Montaż lejów spustowych | szt. | 2,00 |  |  |
| d.2. | 0546-02 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | NNRNKB 202 | (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. | m | 7,40 |  |  |
| d.2. | 0550-03 | 100 mm |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | NNRNKB 202 | Kolanka o śr. 100 mm | szt. | 6,00 |  |  |
| d.2. | 0550-07 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

44

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.5 |  | Podłoże i posadzka |  |  |  |  |
| 126 | KNR-W 2-02 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie | m3 | 0,90 |  |  |
| d.2. | 1103-01 | mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu |  |  |  |  |
| 5 |  | gruntowym - podsypka piaskowa pod posadzkę |  |  |  |  |
| 127 | KNR-W 2-02 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i | m3 | 0,45 |  |  |
| d.2. | 1101-03 | użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do |  |  |  |  |
| 5 |  | betonu na podłożu gruntowym - podłoże pod posadzkę z |  |  |  |  |
|  |  | betonu B-15, gr. 15 cm |  |  |  |  |
| 128 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- | m2 | 3,00 |  |  |
| d.2. | 0606-01 | lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe - pod styro- |  |  |  |  |
| 5 |  | pian |  |  |  |  |
| 129 | KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- | m2 | 3,00 |  |  |
| d.2. | 0608-03 | wych gr. 10 cm poziome - ocieplenie posadzki |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- | m2 | 3,00 |  |  |
| d.2. | 0606-01 | lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe - na styro- |  |  |  |  |
| 5 |  | pian |  |  |  |  |
| 131 | KNR-W 2-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- | m2 | 3,00 |  |  |
| d.2. | 1104-02 + KNR- | towej grubości 80 mm zatarte na gładko |  |  |  |  |
| 5 | W 2-02 1104-03 |  |  |  |  |  |
| 132 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - | m2 | 3,00 |  |  |
| d.2. | 1134-01 | posadzki przed położeniem płytek ceramicznych |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | KNR 0-12 1118- | Posadzki z płytek gres antypoślizgowych o wymiarach | m2 | 3,00 |  |  |
| d.2. | 02 z.sz. 5.3.a | 20 x 20 cm. Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | KNR 0-12 1119- | Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości | m | 5,72 |  |  |
| d.2. | 02 | cokolika równej 15 cm |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

45

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.6 |  | Drzwi zewnętrzne |  |  |  |  |
| 135 | KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi | m2 | 2,46 |  |  |
| d.2. | 1203-02 | stalowe dwuskrzydłowe zewnętrzne - DZ1, pełne z |  |  |  |  |
| 6 |  | ościeżnicą stalową + zamek z wkładką patentową + |  |  |  |  |
|  |  | klamka stalowa + samozamykacz z ramieniem - wejś- |  |  |  |  |
|  |  | cie do wiatrołapu |  |  |  |  |

46

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.7 |  | Tynki wewnętrzne ścian |  |  |  |  |
| 136 | KNR-W 2-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na | m2 | 11,46 |  |  |
| d.2. | 0803-03 | ścianach i ościeżach |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży ścian preparatami gruntują- | m2 | 11,46 |  |  |
| d.2. | 1134-02 | cymi - powierzchnie pionowe ścian przed położeniem |  |  |  |  |
| 7 |  | gładzi gipsowej |  |  |  |  |
| 138 | KNR-W 2-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 | m2 | 11,46 |  |  |
| d.2. | 2011-02 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścia- |  |  |  |  |
| 7 |  | nach na podłożu z tynku |  |  |  |  |

47

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.8 |  | Malowanie wewnętrzne |  |  |  |  |
| 139 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży ścian preparatami gruntują- | m2 | 11,46 |  |  |
| d.2. | 1134-02 | cymi - powierzchnie pionowe ścian przed malowaniem |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi odpornymi na | m2 | 11,46 |  |  |
| d.2. | 1510-01 | wilgoć powierzchni wewnętrznych - ściany i ościeża - ko- |  |  |  |  |
| 8 |  | lor |  |  |  |  |

48

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.9 |  | Sufit podwieszany |  |  |  |  |
| 141 | KNR 0-14 2012- | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKF | m2 | 2,89 |  |  |
| d.2. | 01 | na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z |  |  |  |  |
| 9 |  | kształtowników CD i UD |  |  |  |  |

49

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10 |  | Schody zewnętrzne - wiatrołap |  |  |  |  |
| 142 | KNR-W 2-02 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie | m3 | 1,51 |  |  |
| d.2. | 1103-01 | mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu |  |  |  |  |
| 10 |  | gruntowym - podsypka piaskowa pod płytę schodów ze- |  |  |  |  |
|  |  | wnętrznych |  |  |  |  |
| 143 | KNR-W 2-02 | Płyta fundamentowa żelbetowa pod schody - ręczne | m3 | 1,01 |  |  |
| d.2. | 0205-01 | układanie betonu, beton B-20 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych | m2 | 5,04 |  |  |
| d.2. | 0605-04 | na lepiku asfaltowym na zimno - pierwsza warstwa |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych | m2 | 5,04 |  |  |
| d.2. | 0605-05 | na lepiku asfaltowym na zimno - druga warstwa |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | KNR-W 2-02 | Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i | m3 | 2,52 |  |  |
| d.2. | 0219-01 | wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem |  |  |  |  |
| 10 |  | pompy do betonu, beton B-25 |  |  |  |  |
| 147 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - | m2 | 7,40 |  |  |
| d.2. | 1134-01 | posadzki przed położeniem płytek ceramicznych |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | KNR 0-12 1120- | Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, | m2 | 7,40 |  |  |
| d.2. | 03 | układanych metodą zwykłą - płytki mrozoodporne i anty- |  |  |  |  |
| 10 |  | poślizgowe |  |  |  |  |

50

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.11 |  | Elewacja wiatrołapu |  |  |  |  |
| 149 | KNR-W 2-02 | Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ścian | m2 | 12,96 |  |  |
| d.2. | 2601-01 | pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu, gr. 8 cm |  |  |  |  |
| 11 |  | i 1 warstwy siatki - ściany elewacyjne wiatrołapu + uzu- |  |  |  |  |
|  |  | pełnienie docieplenia po zamurowanych oknach |  |  |  |  |
| 150 | KNR-W 2-02 | Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawa- | m2 | 1,39 |  |  |
| d.2. | 2601-06 | mi elewacyjnymi ościeży - styropian gr. 2 cm z 1 warst- |  |  |  |  |
| 11 |  | wą siatki |  |  |  |  |
| 151 | KNR 0-23 2612- | Zamocowanie listwy cokołowej | m | 5,14 |  |  |
| d.2. | 09 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | KNR 0-23 2612- | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo- | m | 5,46 |  |  |
| d.2. | 08 | wym |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |

51

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 |  | Roboty zewnętrzne - pochylnia, schody, ściana oddzielenia pożarowego |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Pochylnia i schody |  |  |  |  |
| 153 | KNR-W 2-01 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o | m2 | 18,00 |  |  |
| d.3. | 0118-04 | grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 154 | KNR-W 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- | m3 | 12,00 |  |  |
| d.3. | 0304-02 | łość do 10 m (kat. gruntu III) - wykopy ręczne pod wyko- |  |  |  |  |
| 1 |  | nanie murków oporowych |  |  |  |  |
| 155 | KNR-W 2-02 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i | m3 | 0,48 |  |  |
| d.3. | 1101-03 | użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do |  |  |  |  |
| 1 |  | betonu na podłożu gruntowym - chudy beton B-10 - pod |  |  |  |  |
|  |  | murki oporowe |  |  |  |  |
| 156 | KNR-W 2-02 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości | m3 | 1,08 |  |  |
| d.3. | 0202-01 | do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu, beton B- |  |  |  |  |
| 1 |  | 25 - pod murki oporowe |  |  |  |  |
| 157 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych | kg | 21,31 |  |  |
| d.3. | 0202-03 | żebrowanych o średnicy 12 mm |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 158 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średni- | kg | 15,98 |  |  |
| d.3. | 0202-06 | cy do 6 mm |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 159 | KNR-W 2-02 | Murki oporowe z bloczków betonowych na zaprawie ce- | m3 | 2,88 |  |  |
| d.3. | 0101-06 | mentowej |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 160 | KNR 0-23 2612- | Pprzyklejenie warstwy siatki na ścianach - murki oporo- | m2 | 27,36 |  |  |
| d.3. | 06 | we |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 161 | KNR 0-23 0933- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych | m2 | 27,36 |  |  |
| d.3. | 02 | tynków dekoracyjnych, gr. 2 mm wykonana ręcznie na |  |  |  |  |
| 1 |  | uprzednio przygotowanym podłożu - ściany murków |  |  |  |  |
|  |  | oporowych |  |  |  |  |
| 162 | NNRNKB 202 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w | m2 | 3,60 |  |  |
| d.3. | 0541-02 | rozwinięciu ponad 25 cm |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | KNR 2-31 0101- | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i | m2 | 10,20 |  |  |
| d.3. | 07 | chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 164 | KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości | m2 | 10,20 |  |  |
| d.3. | 05 | po zagęszczeniu 15 cm |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 165 | KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcz- | m2 | 10,20 |  |  |
| d.3. | 05 | nym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 166 | KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcz- | m2 | 10,20 |  |  |
| d.3. | 06 | nym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po za- |  |  |  |  |
| 1 |  | gęszczeniu |  |  |  |  |
| 167 | KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 | m2 | 10,20 |  |  |
| d.3. | 02 | cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 168 | KNR-W 2-02 | Barierki ze stali nierdzewnej polerowanej z pochwytami | m | 12,00 |  |  |
| d.3. | 1208-01 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 169 | KNR-W 2-02 | Wydłużenie spocznika betonowego zewnętrznego na | m3 | 0,64 |  |  |
| d.3. | 0219-01 | gotowym podłożu, beton B-25 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 170 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych | kg | 60,00 |  |  |
| d.3. | 0202-03 | gładkich lub żebrowanych o średnicy 10 mm |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 171 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - | m2 | 13,66 |  |  |
| d.3. | 1134-01 | schody i wydłużony spocznik przed położeniem płytek |  |  |  |  |
| 1 |  | ceramicznych |  |  |  |  |
| 172 | KNR 0-12 1120- | Okładziny schodów i spocznika z płytek o wymiarach 30 | m2 | 13,66 |  |  |
| d.3. | 03 | x 30 cm, układanych metodą zwykłą - płytki mrozood- |  |  |  |  |
| 1 |  | porne i antypoślizgowe |  |  |  |  |

52

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2 |  | Naprawa istniejących schodów zewnętrznych |  |  |  |  |
| 173 | KNR-W 4-01 | Naprawa i uzupełnienie nawierzchni schodów zewnętrz- | m2 | 20,19 |  |  |
| d.3. | 0803-02 | nych o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z za- |  |  |  |  |
| 2 |  | tarciem na gładko |  |  |  |  |
| 174 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - | m2 | 34,66 |  |  |
| d.3. | 1134-01 | schody i wydłużony spocznik przed położeniem płytek |  |  |  |  |
| 2 |  | ceramicznych |  |  |  |  |
| 175 | KNR 0-12 1120- | Okładziny schodów i spocznika z płytek o wymiarach 30 | m2 | 34,66 |  |  |
| d.3. | 03 | x 30 cm, układanych metodą zwykłą - płytki mrozood- |  |  |  |  |
| 2 |  | porne i antypoślizgowe |  |  |  |  |

53

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.3 |  | Ściana oddzielenia pożarowego |  |  |  |  |
| 176 | KNR-W 2-01 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o | m2 | 11,34 |  |  |
| d.3. | 0118-04 | grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 177 | KNR-W 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- | m3 | 35,35 |  |  |
| d.3. | 0304-02 | łość do 10 m (kat. gruntu III) - wykopy ręczne pod wyko- |  |  |  |  |
| 3 |  | nanie ściany oddzielenia pożarowego |  |  |  |  |
| 178 | KNR-W 2-02 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i | m3 | 1,13 |  |  |
| d.3. | 1101-03 | użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do |  |  |  |  |
| 3 |  | betonu na podłożu gruntowym - chudy beton B-10 - pod |  |  |  |  |
|  |  | ławę |  |  |  |  |
| 179 | KNR-W 2-02 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości | m3 | 3,89 |  |  |
| d.3. | 0202-03 | do 1.3 m - z zastosowaniem pompy do betonu |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | KNR-W 2-02 | Ściana żelbetowa fundamentowa prosta o grubości 24 | m2 | 7,00 |  |  |
| d.3. | 0207-01 + KNR- | cm, beton B-25 |  |  |  |  |
| 3 | W 2-02 0207-07 |  |  |  |  |  |
| 181 | KNR-W 2-02 | Ściana oddzielenia pożarowego z bloczków betonowych | m3 | 7,73 |  |  |
| d.3. | 0101-06 | na zaprawie cementowej |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 182 | KNR-W 2-02 | Rdzenie żelbetowe w ścianach murowanych o grubości | m3 | 0,78 |  |  |
| d.3. | 0211-02 | ponad 0.3 m dwustronnie deskowane, beton B-25 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 183 | KNR-W 2-02 | Wieńce w ścianie oddzielenia pożarowego, beton B-25 | m3 | 1,01 |  |  |
| d.3. | 0213-13 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 184 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych | kg | 173,80 |  |  |
| d.3. | 0202-03 | żebrowanych o średnicy 16 mm |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 185 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych | kg | 180,22 |  |  |
| d.3. | 0202-03 | żebrowanych o średnicy 12 mm |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 186 | KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średni- | kg | 61,05 |  |  |
| d.3. | 0202-06 | cy do 6 mm |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 187 | KNR 0-23 2612- | Pprzyklejenie warstwy siatki na ścianie oddzielenia po- | m2 | 67,00 |  |  |
| d.3. | 06 | żarowego |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 188 | KNR 0-23 0933- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych | m2 | 67,00 |  |  |
| d.3. | 02 | tynków dekoracyjnych, gr. 2 mm wykonana ręcznie na |  |  |  |  |
| 3 |  | uprzednio przygotowanym podłożu - ściany murków |  |  |  |  |
|  |  | oporowych |  |  |  |  |
| 189 | NNRNKB 202 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w | m2 | 2,80 |  |  |
| d.3. | 0541-02 | rozwinięciu ponad 25 cm |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

54

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 |  | ROBOTY SANITARNE |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Kanalizacja zewnętrzna |  |  |  |  |
| 190 | KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km | 0,01 |  |  |
| d.4. | 03 | trasa sieci wodociągowej |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 191 | KNNR 1 0113- | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś- | m2 | 14,30 |  |  |
| d.4. | 01 | ci do 15 cm za pomocą spycharek |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 192 | KNR 2-01 0215- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- | m3 | 20,59 |  |  |
| d.4. | 02 | siębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III - 80% |  |  |  |  |
| 1 |  | mechanicznie |  |  |  |  |
| 193 | KNR 2-01 0317- | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi, | m3 | 5,15 |  |  |
| d.4. | 0501 | w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku ło- |  |  |  |  |
| 1 |  | patą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, sze- |  |  |  |  |
|  |  | rokość 0,8-1,5 m - 20% ręcznie |  |  |  |  |
| 194 | KNR 2-01 0323- | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o | m2 | 51,48 |  |  |
| d.4. | 02 | gł. do 3 m balami drewnianymi w gruntach nawodnio- |  |  |  |  |
| 1 |  | nych kat. III-IV wraz z rozbiórką |  |  |  |  |
| 195 | KNR 2-18 0501- | Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm | m2 | 14,30 |  |  |
| d.4. | 01 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 196 | KNR 2-18 0501- | Obsypka z materiałów sypkich o grubości 25 cm | m2 | 14,30 |  |  |
| d.4. | 04 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 197 | KNR 2-18 0501- | Nadsypka z materiałów sypkich o grubości 30 cm | m2 | 14,30 |  |  |
| d.4. | 04 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 198 | KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych | m3 | 16,68 |  |  |
| d.4. | 0201 | w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość |  |  |  |  |
| 1 |  | 0,8-1,5 m |  |  |  |  |
| 199 | KNR 2-21 0218- | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na | m3 | 1,43 |  |  |
| d.4. | 01 | terenie płaskim |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | KNR 2-01 0212- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi | m3 | 9,30 |  |  |
| d.4. | 02 0214-04 | 0.15 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w |  |  |  |  |
| 1 |  | hałdach z transportem urobku samochodami samowyła- |  |  |  |  |
|  |  | dowczymi na odległość 5 km - odwóz nadmiaru ziemi po |  |  |  |  |
|  |  | obsypkach i nadsypkach |  |  |  |  |
| 201 | KNR-W 2-18 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 | m | 14,30 |  |  |
| d.4. | 0408-03 z.sz.3. | mm - wykopy umocnione |  |  |  |  |
| 1 | 4. 9908 |  |  |  |  |  |
| 202 | KNR 2-19 0119- | Rury ochronne o śr. nom. 250 mm | m | 2,40 |  |  |
| d.4. | 04 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 203 | KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe komp- | kpl | 1,00 |  |  |
| d.4. | 0517-01 | letne o śr. 600 mm |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  | Koszty inwentaryzacji powykonawczej prób zagęszcze- | kpl. | 1,00 |  |  |
| d.4. | kalk. własna | nia, badań bakteriologicznych itp. |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

55

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.2 |  | Kanalizacja wewnętrzna |  |  |  |  |
| 205 d.4. 2 | kalk. własna | Niezbędne roboty demontażowe instalacji kanalizacyj- nych | kpl | 1,00 |  |  |
| 206 d.4. 2 | KNR 4-01 0212- 01 | Rozbiórka podłoża pod ułożenie kanalizacji podposadz- kowej | m3 | 0,30 |  |  |
| 207 d.4. 2 | KNR 4-01 0106- 01 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykony- wane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m | m3 | 12,12 |  |  |
| 208 d.4. 2 | KNR 2-18 0501- 01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gruboś- ci 10 cm | m2 | 30,30 |  |  |
| 209 d.4. 2 | KNR 4-01 0105- 02 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem zie- mi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III | m3 | 9,09 |  |  |
| 210 d.4. 2 | KNR 4-01 0106- 04 | Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi | m3 | 6,06 |  |  |
| 211 d.4. 2 | KNR 4-01 0108- 09 0108-10 | Wywiezienie materiałow z demontażu, nademiaru ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km | m3 | 9,56 |  |  |
| 212 d.4. 2 | KNR-W 2-15 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w goto- wych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 57,60 |  |  |
| 213 d.4. 2 | KNR-W 2-15 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w goto- wych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 11,00 |  |  |
| 214 d.4. 2 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 55,00 |  |  |
| 215 d.4. 2 | KNR-W 2-15 0203-02 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wcisko- wych | m | 9,00 |  |  |
| 216 d.4. 2 | KNR-W 2-15 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wcisko- wych | m | 86,00 |  |  |
| 217 d.4. 2 | KNR-W 2-15 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połą- czeniach wciskowych | szt. | 11,00 |  |  |
| 218 d.4. 2 | KNR-W 2-15 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt. | 11,00 |  |  |
| 219 d.4. 2 | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 22,00 |  |  |
| 220 d.4. 2 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 25,00 |  |  |
| 221 d.4. 2 | KNR-W 2-15 0216-01 | Wpusty podłogowe z rusztem nierdzewnym o śr. 50 mm | szt. | 3,00 |  |  |
| 222 d.4. 2 | KNR 2-15 0225- 02 | Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym | kpl. | 2,00 |  |  |
| 223 d.4. 2 | KNR 2-15 0224- 03 analogia | Montaż ustępów pojedynczych wiszacych z płuczkami i kpl zawieszeń | kpl. | 10,00 |  |  |
| 224 d.4. 2 | KNR 2-15 0224- 03 analogia | Montaż ustępów pojedynczych wiszacych z płuczkami i kpl zawieszeń dla NP | kpl. | 1,00 |  |  |
| 225 d.4. 2 | kalk. własna | Montaż kompletu uchwytów do w.c dla NP. | kpl. | 1,00 |  |  |
| 226 d.4. 2 | KNR 2-15 0221- 02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfo- nem gruszkowym | szt. | 14,00 |  |  |
| 227 d.4. 2 | KNR-W 2-15 0230-05 | Postument porcelanowy do umywalek | kpl. | 11,00 |  |  |
| 228 d.4. 2 | KNR 2-15 0221- 02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych dla NP | szt. | 1,00 |  |  |

56

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 229 d.4. 2 | kalk. własna | Montaż kompletu uchwytów do umywalki dla NP. | kpl. | 1,00 |  |  |
| 230 d.4. 2 | KNR-W 2-15 0229-05 | Zlewozmywaki z blachy na szafce | szt. | 3,00 |  |  |
| 231 d.4. 2 | KNR-W 2-15 0218-03 | Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 3,00 |  |  |
| 232 d.4. 2 | KNR-W 2-15 0229-01 | Zlewy techniczne | szt. | 2,00 |  |  |
| 233 d.4. 2 | KNR-W 2-15 0218-02 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 2,00 |  |  |
| 234 d.4. 2 | analogia | Komplet robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji kanal. | kpl | 1,00 |  |  |

57

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.3 |  | Instalacje wodociągowe |  |  |  |  |
| 235 d.4. 3 | analogia | Komplet robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji kanal. | kpl | 1,00 |  |  |
| 236 d.4. 3 | kalk. własna | Niezbędne roboty demontażowe instalacji wewnętrznej wodociągowej. | kpl. | 1,00 |  |  |
| 237 d.4. 3 | KNR-W 4-02 0118-07 | Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 63 mm o połączeniach zgrzewanych | szt. | 1,00 |  |  |
| 238 d.4. 3 | KNR-W 4-02 0118-06 | Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 50 mm o połączeniach zgrzewanych | szt. | 1,00 |  |  |
| 239 d.4. 3 | KNR-W 4-02 0118-03 | Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 25 mm o połączeniach zgrzewanych | szt. | 1,00 |  |  |
| 240 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0112-06 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze- wnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych | m | 16,50 |  |  |
| 241 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0112-05 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze- wnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych | m | 29,50 |  |  |
| 242 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0112-04 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze- wnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych | m | 15,20 |  |  |
| 243 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0112-03 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze- wnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych | m | 8,50 |  |  |
| 244 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0112-02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze- wnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych | m | 61,00 |  |  |
| 245 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze- wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych | m | 62,00 |  |  |
| 246 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0112-05 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze- wnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych - c.w. STABI | m | 13,50 |  |  |
| 247 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0112-04 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze- wnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych - c.w. STABI | m | 6,00 |  |  |
| 248 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0112-03 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze- wnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych - c.w. STABI | m | 35,00 |  |  |
| 249 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0112-02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze- wnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych - c.w. STABI | m | 14,50 |  |  |
| 250 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze- wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych - STABI | m | 96,00 |  |  |
| 251 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z two- rzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mie- szaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. ze- wnętrznej 20 mm | szt. | 44,00 |  |  |
| 252 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0116-02 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z two- rzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mie- szaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. ze- wnętrznej 25 mm | szt. | 4,00 |  |  |
| 253 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0116-08 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z two- rzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płu- czek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. ze- wnętrznej 20 mm | szt. | 11,00 |  |  |
| 254 d.4. 3 | KNR 0-34 0101- 20 | Izolacja rurociągów śr. 63 mm otulinami - jednowarst- wowymi gr. 30 mm (S) | m | 16,50 |  |  |
| 255 d.4. 3 | KNR 0-34 0101- 20 | Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami - jednowarst- wowymi gr. 30 mm (S) | m | 43,00 |  |  |
| 256 d.4. 3 | KNR 0-34 0101- 11 | Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami - jednowarst- wowymi gr. 20 mm (N) | m | 21,20 |  |  |
| 257 d.4. 3 | KNR 0-34 0101- 11 | Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami - jednowarst- wowymi gr. 20 mm (N) | m | 43,50 |  |  |

58

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 258 d.4. 3 | KNR 0-34 0101- 11 | Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami - jednowarst- wowymi gr. 20 mm (N) | m | 43,50 |  |  |
| 259 d.4. 3 | KNR 0-34 0101- 10 | Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarst- wowymi gr. 20 mm (N) | m | 158,00 |  |  |
| 260 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0135-02 | Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 4,00 |  |  |
| 261 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0132-01 | Zawory przelotowe do w.c. o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 4,00 |  |  |
| 262 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0132-01 | Zaworki podbateryjne z filtrem o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 40,00 |  |  |
| 263 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nomi- nalnej 15 mm | szt. | 17,00 |  |  |
| 264 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm dla NP | szt. | 1,00 |  |  |
| 265 d.4. 3 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie techniczne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2,00 |  |  |
| 266 d.4. 3 | KNNR 4 0127- 01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z two- rzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | prob. | 1,00 |  |  |
| 267 d.4. 3 | KNNR 4 0127- 04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z two- rzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkal- nych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 357,70 |  |  |
| 268 d.4. 3 | KNNR 4 0128- 02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach nie- mieszkalnych | m | 357,50 |  |  |
| 269 d.4. 3 | KNNR 4 0128- 02 analogia | Dezynfekacja instalacji wodoc. | m | 357,50 |  |  |
| 270 d.4. 3 | kalk. własna | Roboty budowlane niezbędne do wykonanai instalacji wody ( przebicia tuleje p.poż itp) | kpl. | 1,00 |  |  |

59

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.4 |  | Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |  |
| 271 d.4. 4 | kalk. własna | Niezbędne roboty demontażowe instalacji centralnego ogrzewania | kpl. | 1,00 |  |  |
| 272 d.4. 4 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - CV22 - 60/80 | szt. | 25,00 |  |  |
| 273 d.4. 4 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - CV22 - 60/100 | szt. | 5,00 |  |  |
| 274 d.4. 4 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - CV22 - 60/120 | szt. | 18,00 |  |  |
| 275 d.4. 4 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - CV22 - 60/160 | szt. | 1,00 |  |  |
| 276 d.4. 4 | KNR-W 2-15 0412-02 analogia | Głowice grzejnikowe termostatyczne | szt. | 49,00 |  |  |
| 277 d.4. 4 | KNR 2-15 0415- 02 analogia | Zawór podwójny do grzejników typu V | szt. | 49,00 |  |  |
| 278 d.4. 4 | KNR 2-15 0403- 03 | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych bez szwu instalacyjnych o śr.nom.25 mm o połączeniach spawa- nych | m | 144,00 |  |  |
| 279 d.4. 4 | S-215 0900-05 | Sieci przewodów z PE-RT/AL/PE-RT śr 16 mm- zaciska- ne | m | 549,00 |  |  |
| 280 d.4. 4 | KNR 4-01 1212- 28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy 25 mm | m | 144,00 |  |  |
| 281 d.4. 4 | KNR 0-34 0101- 11 | Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami w osłonie z foli PCV - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) | m | 144,00 |  |  |
| 282 d.4. 4 | S-215 0900-03 | Montaż szafki 8 obwod. z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania | szt. | 1,00 |  |  |
| 283 d.4. 4 | S-215 0900-03 | Montaż szafki 10 obwod. z rozdzielaczami do centralne- go ogrzewania | szt. | 3,00 |  |  |
| 284 d.4. 4 | S-215 0900-04 | Montaż szafki 11 obwod. z rozdzielaczami do centralne- go ogrzewania | szt. | 1,00 |  |  |
| 285 d.4. 4 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych | m | 1242,00 |  |  |
| 286 d.4. 4 | KNR 2-15 0404- 02 | Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c. o. w budynkach niemieszkalnych | m | 144,00 |  |  |
| 287 d.4. 4 | KNR-W 2-15 0406-03 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- nych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | próba | 1,00 |  |  |
| 288 d.4. 4 | KNR-W 2-15 0406-05 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- nych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych | m | 1098,00 |  |  |
| 289 d.4. 4 | kalk. własna | Roboty budowlane niezbędne do wykonania instalacji c. o.( przebicia, tuleje, p.poż itp) | kpl. | 1,00 |  |  |

60

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.5 |  | Instalacja wentylacji |  |  |  |  |
| 290 d.4. 5 | kalk. własna | Niezbędne roboty demontażowe instalacji wentylacji. | kpl. | 1,00 |  |  |
| 291 d.4. 5 | KNR 2-17 0321- 07 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Montaż cenrali wentylacyjno-nawiewnej z wmiennikiem ciepła o wydajności 780 m3 /h ( w.g projektu) | szt. | 3,00 |  |  |
| 292 d.4. 5 | KNR 2-17 0136- 01 z.o.3.3. 9903 z.o.3.4. 9903-1 | Zawory nawiewne śr 125 mm - w obiektach modernizo- wanych - wraz z próbą montażową | szt. | 2,00 |  |  |
| 293 d.4. 5 | KNR 2-17 0136- 01 z.o.3.3. 9903 z.o.3.4. 9903-1 | Zawory wywiewne śr 125 mm - w obiektach moderni- zowanych - wraz z próbą montażową | szt. | 3,00 |  |  |
| 294 d.4. 5 | KNR 2-17 0136- 01 z.o.3.3. 9903 z.o.3.4. 9903-1 | Zawory wywiewne śr 100 mm - w obiektach moderni- zowanych - wraz z próbą montażową | szt. | 8,00 |  |  |
| 295 d.4. 5 | KNR 2-17 0136- 01 z.o.3.3. 9903 z.o.3.4. 9903-1 | Zawory wywiewne śr 80 mm - w obiektach modernizo- wanych - wraz z próbą montażową | szt. | 1,00 |  |  |
| 296 d.4. 5 | KNR 2-17 0131- 02 z.o.3.3. 9903 z.o.3.4. 9903-1 | Przepustnice regulacyjne o przewodów o śr.125 mm - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową | szt. | 2,00 |  |  |
| 297 d.4. 5 | KNR 2-17 0131- 02 z.o.3.3. 9903 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Puszka filtra sr 200 mm - w obiektach modernizowa- nych - wraz z próbą montażową | szt. | 1,00 |  |  |
| 298 d.4. 5 | KNR 2-17 0131- 02 z.o.3.3. 9903 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Puszka filtra sr 250 mm - w obiektach modernizowa- nych - wraz z próbą montażową | szt. | 2,00 |  |  |
| 299 d.4. 5 | KNR 2-17 0210- 01 z.o.3.4. 9903-1 | Złącze przeciwdrganiowe śr 100 mm - wraz z próbą montażową | szt. | 8,00 |  |  |
| 300 d.4. 5 | KNR 2-17 0210- 01 z.o.3.4. 9903-1 | Złącze przeciwdrganiowe śr 125 mm - wraz z próbą montażową | szt. | 6,00 |  |  |
| 301 d.4. 5 | KNR 2-17 0210- 01 z.o.3.4. 9903-1 | Złącze przeciwdrganiowe śr 160 mm - wraz z próbą montażową | szt. | 2,00 |  |  |
| 302 d.4. 5 | KNR 2-17 0210- 01 z.o.3.4. 9903-1 | Złącze przeciwdrganiowe śr 200 mm - wraz z próbą montażową | szt. | 4,00 |  |  |
| 303 d.4. 5 | KNR 2-17 0320- 01 z.o.3.4. 9903-1 | Nagrzewnice kanałowe śr 200 mm - wraz z próbą mon- tażową | szt. | 2,00 |  |  |
| 304 d.4. 5 | KNR 2-17 0320- 01 z.o.3.4. 9903-1 | Nagrzewnice kanałowe śr 160 mm - wraz z próbą mon- tażową | szt. | 1,00 |  |  |
| 305 d.4. 5 | KNR 2-17 0201- 01 z.o.3.3. 9903 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Wentylatory kanałowe śr. 100 .- w obiektach moderni- zowanych - wraz z próbą montażową | szt. | 6,00 |  |  |
| 306 d.4. 5 | KNR 2-17 0201- 01 z.o.3.3. 9903 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Wentylatory kanałowe śr. 125 mm.- w obiektach moder- nizowanych - wraz z próbą montażową | szt. | 3,00 |  |  |
| 307 d.4. 5 | KNR 2-17 0201- 01 z.o.3.3. 9903 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Wentylatory kanałowe śr. 160mm.- w obiektach moder- nizowanych - wraz z próbą montażową | szt. | 2,00 |  |  |
| 308 d.4. 5 | KNR 2-17 0201- 01 z.o.3.3. 9903 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Wentylatory kanałowe śr. 200 mm.- w obiektach moder- nizowanych - wraz z próbą montażową | szt. | 2,00 |  |  |
| 309 d.4. 5 | KNNR 5 0410- 02 | Wentylatory domowy o śr 100 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 310 d.4. 5 | KNNR 5 0410- 02 | Wentylatory domowy o śr 125 mm | szt. | 2,00 |  |  |
| 311 d.4. 5 | KNR 2-17 0122- 02 z.o.3.3. 9903 z.o.3.4. 9903-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) - udział kształtek do 35 % - w obiektach mo- dernizowanych - wraz z próbą montażową | m2 | 48,70 |  |  |

61

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 312 d.4. 5 | KNR 2-17 0101- 03 z.o.3.3. 9903 z.o.3.4. 9903-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35 % - w obiektach moder- nizowanych - wraz z próbą montażową | m2 | 25,60 |  |  |
| 313 d.4. 5 | KNR-W 2-16 0304-03 z.o.3.1. 4. | Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralne w foli aluminiowej kanałow okrągych - powierzchnia izolacji w jednym miejscu do 30 m2 | m2 | 48,70 |  |  |
| 314 d.4. 5 | KNR-W 2-16 0312-01 z.o.3.1. 4. | Jednowarstwowa izolacja matami z wełny mineralnej z folią aluminiową o gr. 40 powierzchni płaskich - powierz- chnia izolacji do 30 m2 | m2 | 25,60 |  |  |
| 315 d.4. 5 | KNR 2-17 0140- 02 z.o.3.3. 9903 z.o.3.4. 9903-1 | Króciec kątowy z siatką 45/250 - w obiektach moderni- zowanych - próby montażowe | szt. | 2,00 |  |  |
| 316 d.4. 5 | KNR 2-17 0140- 02 z.o.3.3. 9903 z.o.3.4. 9903-1 | Króciec kątowy z siatką 45/200 - w obiektach moderni- zowanych - próby montażowe | szt. | 1,00 |  |  |
| 317 d.4. 5 | KNR 2-17 0138- 01 z.o.3.3. 9903 z.o.3.4. 9903-1 | Kratki wentylacyjne 225/125m - do przewodów stalo- wych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową | szt. | 4,00 |  |  |
| 318 d.4. 5 | KNR 2-17 0138- 01 z.o.3.3. 9903 z.o.3.4. 9903-1 | Kratki wentylacyjne 325/125m - do przewodów stalo- wych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową | szt. | 10,00 |  |  |
| 319 d.4. 5 | kalk. własna | Przewody elastyczne śr 125 mm | szt. | 2,00 |  |  |
| 320 d.4. 5 | kalk. własna | Przewody elastyczne śr 100 mm | szt. | 12,00 |  |  |
| 321 d.4. 5 | kalk. własna | Komplet robót budowlanych niezbędnych do wykonania zadanie ( przebicia, bruzdy, uszczelnienia p.poż) itp przy robotach wentylacyjnych | kpl. | 1,00 |  |  |
| 322 d.4. 5 | KNR 2-17 0152- 01 z.o.3.4. 9903-1 | Nawietrzak NP 110 OC. - wraz z próbą montażową | szt. | 1,00 |  |  |
| 323 d.4. 5 | KNR 2-17 0146- 05 z.o.3.3. 9903 z.o.3.4. 9903-1 analogia | Zblokowana czerpnio- wyrzutnia 780 m3/h - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową | szt. | 1,00 |  |  |
| 324 d.4. 5 | KNR 2-17 0152- 02 z.o.3.4. 9903-1 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. 160 mm - wraz z próbą montażową | szt. | 1,00 |  |  |
| 325 d.4. 5 | KNR 2-17 0155- 03 z.o.3.4. 9903-1 | Tłumiki akustyczne elastyczne 25-500 - wraz z próbą montażową | szt. | 10,00 |  |  |
| 326 d.4. 5 | kalk. własna | Rekuperator scienny kompletny z robotami towarzyszą- cymi śr 100 mm | szt. | 15,00 |  |  |
| 327 d.4. 5 | KNR 4-01 0108- 09 0108-10 | Wywiezienie materiałow z demontazu oraz gruzu spryz- mowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15.0 km | m3 | 5,00 |  |  |

62

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 |  | ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Tablice rozdzielcze |  |  |  |  |
| 328 d.5. 1 | KNR 4-03 1011- 05 | Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podło- żu gipsowym lub gazobetonowym | szt. | 1,00 |  |  |
| 329 d.5. 1 | KNR 4-03 1011- 06 | Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu gipsowym lub gazobetonowym (do 5 dm3) | szt. | 35,00 |  |  |
| 330 d.5. 1 | KNNR 5 0404- 01 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RWN 1x12) | szt. | 1,00 |  |  |
| 331 d.5. 1 | KNNR 5 0404- 01 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RWN 2x12) | szt. | 2,00 |  |  |
| 332 d.5. 1 | KNNR 5 0404- 01 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RWN 3x12) | szt. | 3,00 |  |  |
| 333 d.5. 1 | KNNR 5 0404- 01 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RWN 4x12) | szt. | 3,00 |  |  |
| 334 d.5. 1 | KNNR 5 0406- 01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ochronnik klasy T1+T2/4p | szt. | 1,00 |  |  |
| 335 d.5. 1 | KNNR 5 0406- 01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - ochronnik klasy T3/4p | szt. | 1,00 |  |  |
| 336 d.5. 1 | KNNR 5 0406- 01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg (lampka kontrol- na Ls) | szt. | 18,00 |  |  |
| 337 d.5. 1 | KNNR 5 0406- 02 | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg (wyłącznik kompak- towy 100 A) | szt. | 1,00 |  |  |
| 338 d.5. 1 | KNNR 5 0407- 04 analogia | Rozłącznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - przełącz- nik faz APF | szt. | 1,00 |  |  |
| 339 d.5. 1 | KNNR 5 0407- 04 | Rozłącznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - FR100A/ 4p | szt. | 2,00 |  |  |
| 340 d.5. 1 | KNNR 5 0407- 04 | Rozłącznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - FR40A/ 4p | szt. | 5,00 |  |  |
| 341 d.5. 1 | KNNR 5 0407- 04 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-bie- gunowy w rozdzielnicach - FR25A/4p | szt. | 2,00 |  |  |
| 342 d.5. 1 | KNNR 5 0407- 03 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-bie- gunowy w rozdzielnicach - FR10 A/1p | szt. | 1,00 |  |  |
| 343 d.5. 1 | KNNR 5 0407- 01 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - topikowy 40 A | szt. | 12,00 |  |  |
| 344 d.5. 1 | KNNR 5 0407- 01 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - topikowy 25 A | szt. | 12,00 |  |  |
| 345 d.5. 1 | KNNR 5 0407- 04 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-bie- gunowy w rozdzielnicach - P304-25/0,03 | szt. | 14,00 |  |  |
| 346 d.5. 1 | KNNR 5 0407- 03 | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-bie- gunowy w rozdzielnicach - P302-25/0,03 | szt. | 5,00 |  |  |
| 347 d.5. 1 | KNNR 5 0407- 01 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - 1P B 16-20A | szt. | 50,00 |  |  |
| 348 d.5. 1 | KNNR 5 0407- 01 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1P B 6A | szt. | 27,00 |  |  |
| 349 d.5. 1 | KNNR 5 0407- 02 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - 3P B 20A | szt. | 6,00 |  |  |
| 350 d.5. 1 | KNNR 5 0406- 01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przełącznik faz | szt. | 1,00 |  |  |
| 351 d.5. 1 | KNNR 5 0406- 01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - stycznik 25A/3p | szt. | 3,00 |  |  |

63

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 352 d.5. 1 | KNNR 5 0406- 01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - stycznik 25A/1p | szt. | 1,00 |  |  |

64

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2 |  | Przewody elektroenergetyczne |  |  |  |  |
| 353 d.5. 2 | KNNR 5 1207- 01 analogia | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gazobeto- nie | m | 500,00 |  |  |
| 354 d.5. 2 | KNNR 5 1207- 08 analogia | Wykucie bruzd dla przewodów okrągłych w gipsie, tynku, gazobetonie | m | 300,00 |  |  |
| 355 d.5. 2 | KNNR 5 1209- 0101 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 15 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu | otw. | 15,00 |  |  |
| 356 d.5. 2 | KNNR 5 1209- 0201 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu | otw. | 8,00 |  |  |
| 357 d.5. 2 | KNNR 5 0101- 06 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w goto- wych bruzdach w podłożu innym niż beton - RVS22 | m | 2300,00 |  |  |
| 358 d.5. 2 | KNNR 5 0101- 06 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w goto- wych bruzdach w podłożu innym niż beton - RVS28 | m | 170,00 |  |  |
| 359 d.5. 2 | KNNR 5 0101- 07 | Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w goto- wych bruzdach w podłożu innym niż beton - RVS37 | m | 110,00 |  |  |
| 360 d.5. 2 | KNNR 5 0101- 08 | Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w goto- wych bruzdach w podłożu innym niż beton - RVS47 | m | 35,00 |  |  |
| 361 d.5. 2 | KNNR 5 0201- 06 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2 wciągane do rur - LY35 | m | 20,00 |  |  |
| 362 d.5. 2 | KNNR 5 0201- 06 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2 wciągane do rur - LY25 | m | 5,00 |  |  |
| 363 d.5. 2 | KNNR 5 0201- 05 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - LY16 | m | 120,00 |  |  |
| 364 d.5. 2 | KNNR 5 0201- 04 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur - LY10 | m | 580,00 |  |  |
| 365 d.5. 2 | KNNR 5 0203- 03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - YDY5x6 | m | 45,00 |  |  |
| 366 d.5. 2 | KNNR 5 0203- 03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - YDY5x4 | m | 110,00 |  |  |
| 367 d.5. 2 | KNNR 5 0203- 02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur - YDY5x2,5 | m | 15,00 |  |  |
| 368 d.5. 2 | KNNR 5 0203- 01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY3x2,5 | m | 940,00 |  |  |
| 369 d.5. 2 | KNNR 5 0203- 01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY5x1,5 | m | 50,00 |  |  |
| 370 d.5. 2 | KNNR 5 0203- 01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY4x1,5 | m | 180,00 |  |  |
| 371 d.5. 2 | KNNR 5 0203- 01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY3x1,5 | m | 980,00 |  |  |
| 372 d.5. 2 | KNNR 5 0203- 01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY2x1,5 | m | 100,00 |  |  |
| 373 d.5. 2 | KNNR 5 0203- 01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - HDGs3x1 | m | 40,00 |  |  |

65

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.3 |  | Osprzęt instalacyjny |  |  |  |  |
| 374 d.5. 3 | KNNR 5 0301- 01 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny moco- wany przez przykręcenie do kołków plastykowych osa- dzonych w podłożu gazobetonowym | szt. | 47,00 |  |  |
| 375 d.5. 3 | KNNR 5 0301- 07 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny moco- wany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazo- betonowym | szt. | 413,00 |  |  |
| 376 d.5. 3 | KNNR 5 0302- 01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 153,00 |  |  |
| 377 d.5. 3 | KNNR 5 0302- 05 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylo- tach | szt. | 101,00 |  |  |
| 378 d.5. 3 | KNNR 5 0302- 06 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylo- tach | szt. | 77,00 |  |  |
| 379 d.5. 3 | KNNR 5 0304- 01 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane bezśrubowo | szt. | 16,00 |  |  |
| 380 d.5. 3 | KNNR 5 0304- 02 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane bezśrubowo | szt. | 19,00 |  |  |
| 381 d.5. 3 | KNNR 5 0306- 02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w pusz- ce instalacyjnej | szt. | 21,00 |  |  |
| 382 d.5. 3 | KNNR 5 0307- 01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno- biegunowe | szt. | 11,00 |  |  |
| 383 d.5. 3 | KNNR 5 0306- 03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyj- nej | szt. | 25,00 |  |  |
| 384 d.5. 3 | KNNR 5 0307- 02 | Łączniki świecznikowe bryzgoszczelne | szt. | 10,00 |  |  |
| 385 d.5. 3 | KNNR 5 0306- 03 | Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 2,00 |  |  |
| 386 d.5. 3 | KNNR 5 0306- 04 | Łączniki podtynkowe oświetlenia nocnego w puszce ins- talacyjnej | szt. | 4,00 |  |  |
| 387 d.5. 3 | KNNR 5 0307- 01 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno- biegunowe - przycisk PWP | szt. | 2,00 |  |  |
| 388 d.5. 3 | KNNR 5 0308- 01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 12,00 |  |  |
| 389 d.5. 3 | KNNR 5 0308- 03 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obcią- żalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 73,00 |  |  |
| 390 d.5. 3 | KNNR 5 0308- 04 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - komputerowe | szt. | 16,00 |  |  |
| 391 d.5. 3 | KNNR 5 0308- 05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążal- ności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 20,00 |  |  |
| 392 d.5. 3 | KNNR 5 0308- 05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążal- ności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - pod- wójne | szt. | 3,00 |  |  |
| 393 d.5. 3 | KNNR 5 0406- 01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -czujnik zmierz- chowy CZ | szt. | 1,00 |  |  |
| 394 d.5. 3 | KNNR 5 0406- 01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyłącznik wen- tylatora | szt. | 5,00 |  |  |
| 395 d.5. 3 | KNNR 5 1206- 01 | Podłączanie silników w obudowie specjalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2 | szt. | 9,00 |  |  |

66

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.4 |  | Oprawy oświetleniowe |  |  |  |  |
| 396 d.5. 4 | KNNR 5 0504- 02 | Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugood- porne porcelanowe przykręcane (A) | kpl. | 5,00 |  |  |
| 397 d.5. 4 | KNNR 5 0504- 02 | Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugood- porne porcelanowe przykręcane (B) | kpl. | 1,00 |  |  |
| 398 d.5. 4 | KNNR 5 0504- 02 analogia | Oprawy oświetleniowe bryzgoodporne strugoodporne przykręcane - do mocowania nad umywalką (A1) | kpl. | 8,00 |  |  |
| 399 d.5. 4 | KNNR 5 0504- 02 analogia | Oprawy oświetleniowe bryzgoodporne strugoodporne przykręcane - sufitowa 2x9 W (B1) | kpl. | 8,00 |  |  |
| 400 d.5. 4 | KNNR 5 0504- 02 analogia | Oprawy oświetleniowe bryzgoodporne strugoodporne przykręcane 2x18 W (B2) | kpl. | 5,00 |  |  |
| 401 d.5. 4 | KNNR 5 0502- 01 analogia | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ledowa plafonowa 24W (P) | kpl. | 13,00 |  |  |
| 402 d.5. 4 | KNNR 5 0502- 01 analogia | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ledowa li- nearna 60W (L60) | kpl. | 28,00 |  |  |
| 403 d.5. 4 | KNNR 5 0502- 01 analogia | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ledowa li- nearna 65W (L65) | kpl. | 60,00 |  |  |
| 404 d.5. 4 | KNNR 5 0504- 02 analogia | Oprawy oświetleniowe ledowe linearne bryzgoodporne strugoodporne przykręcane 30W (Lh30) | kpl. | 2,00 |  |  |
| 405 d.5. 4 | KNNR 5 0504- 04 | Oprawy oświetleniowe żarowe strugoodporne pyłoodpor- ne przykręcane plafonowe "ośw. wejścia" (PZ) | kpl. | 4,00 |  |  |
| 406 d.5. 4 | KNNR 5 0502- 02 analogia | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ledowa ewakuacyjna LED 3 W (Pe) | kpl. | 15,00 |  |  |
| 407 d.5. 4 | KNNR 5 0406- 01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - układ podtrzy- mania napięcia w oprawie na 2h | szt. | 14,00 |  |  |

67

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.5 |  | Instalacja połączeń wyrównawczych |  |  |  |  |
| 408 d.5. 5 | KNNR 5 1207- 04 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie | m | 120,00 |  |  |
| 409 d.5. 5 | KNNR 5 0101- 05 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w goto- wych bruzdach w podłożu innym niż beton - RVS 18 | m | 120,00 |  |  |
| 410 d.5. 5 | KNNR 5 0201- 02 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm2 wciągane do rur | m | 80,00 |  |  |
| 411 d.5. 5 | KNNR 5 0201- 04 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur - DY 6 | m | 40,00 |  |  |
| 412 d.5. 5 | KNNR 5 0602- 03 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mo- cowane na kołkach wstrzeliwanych - FeZn 25x4 | m | 20,00 |  |  |
| 413 d.5. 5 | KNNR 5 0605- 08 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | m | 6,00 |  |  |
| 414 d.5. 5 | KNNR 5 0301- 01 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny moco- wany przez przykręcenie do kołków plastykowych osa- dzonych w podłożu gazobetonowym | szt. | 5,00 |  |  |
| 415 d.5. 5 | KNNR 5 0301- 10 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny moco- wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym | szt. | 5,00 |  |  |
| 416 d.5. 5 | KNNR 5 0303- 06 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 6 mm2 (MSW) | szt. | 5,00 |  |  |

68

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.6 |  | Instalacja okablowania LAN |  |  |  |  |
| 417 d.5. 6 | KNNR 5 1207- 08 | Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w gipsie, tynku, gazobetonie | m | 100,00 |  |  |
| 418 d.5. 6 | KNNR 5 0101- 06 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w goto- wych bruzdach w podłożu innym niż beton - RVS 28 | m | 60,00 |  |  |
| 419 d.5. 6 | KNNR 5 0101- 05 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. - RVS 20 | m | 40,00 |  |  |
| 420 d.5. 6 | KNNR 5 0203- 01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - UTP kat. 5(6) | m | 720,00 |  |  |
| 421 d.5. 6 | KNNR 5 0301- 07 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny moco- wany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazo- betonowym | szt. | 35,00 |  |  |
| 422 d.5. 6 | KNNR 5 0301- 01 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny moco- wany przez przykręcenie do kołków plastykowych osa- dzonych w podłożu gazobetonowym | szt. | 35,00 |  |  |
| 423 d.5. 6 | KNNR 5 0308- 04 analogia | Gniazda komputerowe natynkowe przykręcane - RJ45 | szt. | 24,00 |  |  |
| 424 d.5. 6 | KNNR 5 0406- 01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - router WiFi | szt. | 8,00 |  |  |
| 425 d.5. 6 | KNNR 5 0303- 05 analogia | Rozgałęziacz | szt. | 3,00 |  |  |

69

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.7 |  | Pomiary i próby montażowe |  |  |  |  |
| 426 d.5. 7 | KNNR 5 1301- 01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- go niskiego napięcia | pomiar | 60,00 |  |  |
| 427 d.5. 7 | KNNR 5 1301- 02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektryczne- go niskiego napięcia | pomiar | 12,00 |  |  |
| 428 d.5. 7 | KNNR 5 1304- 01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy po- miar) | szt. | 1,00 |  |  |
| 429 d.5. 7 | KNNR 5 1304- 02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następ- ny pomiar) | szt. | 1,00 |  |  |
| 430 d.5. 7 | KNNR 5 1304- 03 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | szt. | 1,00 |  |  |
| 431 d.5. 7 | KNNR 5 1304- 04 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy na- stępny pomiar) | szt. | 11,00 |  |  |
| 432 d.5. 7 | KNNR 5 1304- 05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1,00 |  |  |
| 433 d.5. 7 | KNNR 5 1304- 06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 20,00 |  |  |
| 434 d.5. 7 | KNNR 5 1307- 01 | Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych | pomiar | 1,00 |  |  |
| 435 d.5. 7 | KNNR 5 1308- 01 | Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wy- zwalacza termicznego | szt. | 2,00 |  |  |
| 436 d.5. 7 | KNNR 5 1305- 01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pier- wsza próba) | prób. | 1,00 |  |  |
| 437 d.5. 7 | KNNR 5 1305- 02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (na- stępna próba) | prób. | 18,00 |  |  |
| 438 d.5. 7 | KNNR 5 1307- 02 | Sprawdzenie i pomiary przekaźników sygnalizacyjnych | pomiar | 2,00 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

# Słownie:

70

PUZ-Sienkiewicza-przeb.z rozb.bud.dydakt.ATH TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Roboty rozbiórkowe budowla- ne |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Roboty demontażowe elek- tryczne |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Roboty budowlane remontowe - posadzki |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Roboty budowlane remontowe - ściany i sufity |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Roboty budowlane remontowe - stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Roboty elewacyjne |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Dach - roboty naprawcze i po- krycie papą termozgrzewalną jednokrotne |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dobudowa wiatrołapu |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Roboty rozbiórkowe, ziemne i przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Fundamenty |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Ściany zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Dach - konstrukcja i pokrycie |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Podłoże i posadzka |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Drzwi zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Tynki wewnętrzne ścian |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Malowanie wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Sufit podwieszany |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Schody zewnętrzne - wiatrołap |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Elewacja wiatrołapu |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Roboty zewnętrzne - pochylnia, schody, ściana oddzielenia po- żarowego |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Pochylnia i schody |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Naprawa istniejących schodów zewnętrznych |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Ściana oddzielenia pożarowe- go |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ROBOTY SANITARNE |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Kanalizacja zewnętrzna |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Kanalizacja wewnętrzna |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Instalacje wodociągowe |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Instalacja centralnego ogrze- wania |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Instalacja wentylacji |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Tablice rozdzielcze |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Przewody elektroenergetyczne |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Osprzęt instalacyjny |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Oprawy oświetleniowe |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Instalacja połączeń wyrównaw- czych |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Instalacja okablowania LAN |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Pomiary i próby montażowe |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM netto |  |  |  |  |  |  |
|  | VAT |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |

# Słownie:

- 71 -