Mława-zagosp.działki-PUZ
PRZEDMIAR
Mława-zagosp.działki-PUZ
PRZEDMIAR

KOSZTORYS OFERTOWY
	NAZWA INWESTYCJI
	  :     Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową utwardzeń i budową ogrodzenia

	ADRES INWESTYCJI
	  :     06-400 Mława, ul. Warszawska 52, dz. nr  ew. 930

	INWESTOR
	  :     Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego 

	ADRES INWESTORA
	  :     06-400 Ciechanów, ul. Gabriela Narutowicza 9


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  :     mgr inż. Karol Pepłowski (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA
  :     30.06.2021
	NARZUTY
	

	  Koszty pośrednie [Kp] ............................................
	   % R+S

	  Zysk [Kz] ................................................................
	   % R+S+Kp(R+S)

	  VAT [V] ..................................................................
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT  :                zł
	   % R+M+S+Kp(R+S)+Kz(R+S)

	Podatek VAT
	  :                zł
	

	Ogółem wartość kosztorysowa robót Słownie:
	  :                zł
	

	WYKONAWCA :
	
	INWESTOR :

	Data opracowania 30.06.2021
	
	Data zatwierdzenia


Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową utwardzeń i budową ogrodzenia

	1
	
	Roboty przygotowawcze

	1 d.1
	KNR 2-01 0119-03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	km
	
	

	
	
	0.15
	km
	0.15
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.15

	2 d.1
	KNR 2-01 0126-01
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	m2
	
	

	
	
	104.5+112.5+18.0+6.5+202.0+15.5
	m2
	459.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	459.00

	3 d.1
	KNR 4-01
0108-05 +
KNR 4-01
0108-08
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km grunt.kat. I-II
	m3
	
	

	
	
	459*0.15
	m3
	68.85
	

	
	
	
	
	RAZEM
	68.85

	4 d.1
	KNR-W 2-01 0103-04
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)
	szt.
	
	

	
	
	3
	szt.
	3.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.00

	5 d.1
	KNR-W 2-01 0105-04
	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)
	szt.
	
	

	
	
	3
	szt.
	3.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.00

	6 d.1
	KNR-W 2-01 0110-01
	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
	mp
	
	

	
	
	3*0.4*0.4*6
	mp
	2.88
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.88

	7 d.1
	KNR-W 2-01 0110-04
	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 16
	mp
	
	

	
	
	3*0.4*0.4*6
	mp
	2.88
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.88

	8 d.1
	KNR-W 2-01 0110-02
	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
	mp
	
	

	
	
	3*2.0*2.0*1.0
	mp
	12.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12.00

	9 d.1
	KNR-W 2-01 0110-05
	Wywożenie karpiny - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 16
	mp
	
	

	
	
	3*1.0*1.0*1.0
	mp
	3.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.00

	10 d.1
	KNR-W 2-01 0110-03
	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
	mp
	
	

	
	
	3*2.0*2.0*2.0
	mp
	24.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24.00

	11 d.1
	KNR-W 2-01 0110-05
	Wywożenie gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 16
	mp
	
	

	
	
	3*3.0*3.0*3.0
	mp
	81.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	81.00

	2
	
	Roboty rozbiórkowe

	12 d.2
	KNR 2-31 0814-02
	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
	m
	
	

	
	
	45+13+9+2+41+19+16+4+2+18*2-3
	m
	184.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	184.00

	13 d.2
	KNR 2-31 0815-07
	Rozebranie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej - wjazd od strony ulicy Warszawskiej
	m2
	
	

	
	
	18.0*6.0
	m2
	108.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	108.00

	14 d.2
	KNR 2-31 0815-01 analogia
	Rozebranie chodników z betonowej kostki brukowej
	m2
	
	

	
	
	14.0*2+43.0*1.5+3.0*3.0+17.0*1.5
	m2
	127.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	127.00

	15 d.2
	KNR 4-04 1101-03
	Wywiezienie gruzu samochodem dostawczym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem
	m3
	
	

	
	
	184*0.1*0.15*1.4
	m3
	3.86
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.86

	16 d.2
	KNR 4-04 1101-06
	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem dostawczym Krotność = 9
	m3
	
	

	
	
	3.86
	m3
	3.86
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.86

	3
	
	Miejsca postojowe, plac manewrowy, miejsce na wiatę śmietnikową

	17 d.3
	KNR 2-31
0101-01 +
KNR 2-31
0101-02
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm
	m2
	
	

	
	
	104.5+112.5+18.0+17.5
	m2
	252.50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	252.50


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	18 d.3
	KNR 2-31 0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	m2
	
	

	
	
	252.5
	m2
	252.50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	252.50

	19 d.3
	KNR 2-31
0106-03 +
KNR 2-31
0106-04
	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu
	m2
	
	

	
	
	252.5
	m2
	252.50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	252.50

	20 d.3
	KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	
	

	
	
	252.5
	m2
	252.50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	252.50

	21 d.3
	KNR 2-31 0105-07
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	m2
	
	

	
	
	252.5
	m2
	252.50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	252.50

	22 d.3
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - droga manewrowa, miejsca postojowe, miejsce na wiatę śmietnikową - kostka grafitowa i szara
	m2
	
	

	
	
	252.5
	m2
	252.50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	252.50

	23 d.3
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	m3
	
	

	
	
	(9*2.5+3.6+3.5+5.0*4+5.5*2+1.7)*0.15*0.3
	m3
	2.80
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.80

	24 d.3
	KNR 2-31 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	
	

	
	
	9*2.5+3.6+3.5+5.0*4+5.5*2+1.7
	m
	62.30
	

	
	
	
	
	RAZEM
	62.30

	25 d.3
	KNR 2-31 0706-02
	Mechaniczne malowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych farbą chlorokauczukową, RAL 5010
	m2
	
	

	
	
	3.6*5.0
	m2
	18.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.00

	4
	
	Wjazd od strony ul. Warszawskiej

	26 d.4
	KNR 2-31 0105-07
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	m2
	
	

	
	
	18.0*6.0
	m2
	108.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	108.00

	27 d.4
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - droga manewrowa, miejsca postojowe, miejsce na wiatę śmietnikową
	m2
	
	

	
	
	108
	m2
	108.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	108.00

	28 d.4
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	m3
	
	

	
	
	(7.0+10.0+1.0)*0.15*0.3
	m3
	0.81
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.81

	29 d.4
	KNR 2-31 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	
	

	
	
	10.0+7.0+1.0
	m
	18.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.00

	5
	
	Chodniki, nawierzchnia żwirowa

	30 d.5
	KNR 2-31
0106-03 +
KNR 2-31
0106-04
	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu
	m2
	
	

	
	
	43.0*1.5+14.0*2.0+1.5+6.5
	m2
	100.50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	100.50

	31 d.5
	KNR 2-31
0114-03 +
KNR 2-31
0114-04
	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - chodniki, nawierzchnia żwirowa
	m2
	
	

	
	
	100.5
	m2
	100.50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	100.50

	32 d.5
	KNR 2-31 0105-07
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	m2
	
	

	
	
	43.0*1.5+14.0*2.0+1.5
	m2
	94.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	94.00

	33 d.5
	KNR 2-31 0511-02
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki - kostka z demontażu
	m2
	
	

	
	
	43.0*1.5+14.0*2.0+1.5
	m2
	94.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	94.00


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	34 d.5
	KNR 2-31 0407-02
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m
	
	

	
	
	42.0+2.0+12.0+12.5+46.0
	m
	114.50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	114.50

	35 d.5
	KNR 2-31 0114-01
	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	
	

	
	
	6.5
	m2
	6.50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6.50

	6
	
	Ogrodzenie panelowe systemowe od strony placu zabaw

	36 d.6
	KNR-W 2-01 0211-02
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III - wykopy pod fundamnety ogrodzenia
	m3
	
	

	
	
	(28.6-2*1.0)*1.0*1.0
	m3
	26.60
	

	
	
	
	
	RAZEM
	26.60

	37 d.6
	KNR-W 2-02 1801-02
	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m, beton B-15
	m
	
	

	
	
	28.6-2*1.0
	m
	26.60
	

	
	
	
	
	RAZEM
	26.60

	38 d.6
	KNR-W 2-02 1802-03 analogia
	Ogrodzenie panelowe systemowe w kolorze średnim szarym, RAL 7016, gr. drutu 5 mm, ocynkowane z lakierem proszkowym, szerokość panela 2,5 m, wysokość panela 1,63 m wraz ze słupkami, słupki o wys. 2,20 m i przekroju
4x6 cm
	m
	
	

	
	
	28.6-1.0*2
	m
	26.60
	

	
	
	
	
	RAZEM
	26.60

	39 d.6
	KNR-W 2-02 1808-02 analogia
	Obsadzenie furtek stalowych systemowych o wys. 1,60 m  i szer. 1,0 m wraz ze słupkami stalowymi, furtki ocynkowane i lakierowane proszkowo,kolor RAL 7016
	kpl.
	
	

	
	
	2
	kpl.
	2.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2.00

	7
	
	Roboty wykończeniowe

	40 d.7
	KNR 2-01 0505-01
	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
	m2
	
	

	
	
	7.0*5.0+7.5*7.0+5.0*2.0+15.0*2.0
	m2
	127.50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	127.50

	41 d.7
	KNR 2-01 0510-01
	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm
	m2
	
	

	
	
	127.5
	m2
	127.50
	

	
	
	
	
	RAZEM
	127.50


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową utwardzeń i budową ogrodzenia

	1
	
	Roboty przygotowawcze

	1 d.1
	KNR 2-01 0119-03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym przedmiar  = 0.15 km
-- R --
	km
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna
117*0.955=111.735 r-g/km
-- M --
	r-g
	16.7603
	
	
	
	

	2*
	
	słupki drewniane iglaste śr.70mm
0.104 m3/km
-- S --
	m3
	0.0156
	
	
	
	

	3*
	
	samochód dostawczy 0.9 t
7.5 m-g/km
	m-g
	1.1250
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	2 d.1
	KNR 2-01 0126-01
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek przedmiar  = 459.00 m2
-- R --
	m2
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna
0.0055*0.955=0.005253 r-g/m2
-- S --
	r-g
	2.4111
	
	
	
	

	2*
	
	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0025 m-g/m2
	m-g
	1.1475
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	3 d.1
	KNR 4-01
0108-05 +
KNR 4-01
0108-08
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km grunt.kat. I-II przedmiar  = 68.85 m3
-- R --
	m3
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna 0.82 r-g/m3
-- S --
	r-g
	56.4570
	
	
	
	

	2*
	
	samochód samowyładowczy do 5 t
0.54+0.12=0.66 m-g/m3
	m-g
	45.4410
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	4 d.1
	KNR-W 2-01 0103-04
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) przedmiar  = 3.00 szt.
-- R --
	szt.
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna
2.25 r-g/szt.
-- S --
	r-g
	6.7500
	
	
	
	

	2*
	
	piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM 0.27 m-g/szt.
	m-g
	0.8100
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	5 d.1
	KNR-W 2-01 0105-04
	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) przedmiar  = 3.00 szt.
-- R --
	szt.
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna
0.798 r-g/szt.
-- S --
	r-g
	2.3940
	
	
	
	

	2*
	
	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) 0.115 m-g/szt.
	m-g
	0.3450
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	6 d.1
	KNR-W 2-01 0110-01
	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km przedmiar  = 2.88 mp
-- R --
	mp
	
	
	
	
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	1*
	
	robocizna 1.75 r-g/mp
-- S --
	r-g
	5.0400
	
	
	
	

	2*
	
	ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)
0.54 m-g/mp
	m-g
	1.5552
	
	
	
	

	3*
	
	przyczepa dłużycowa 4,5 t
0.54 m-g/mp
	m-g
	1.5552
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	7 d.1
	KNR-W 2-01 0110-04
	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze
0.5 km wywozu Krotność = 16 przedmiar  = 2.88 mp
-- S --
	mp
	
	
	
	
	

	1*
	
	ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)
0.05*16=0.8 m-g/mp
	m-g
	2.3040
	
	
	
	

	2*
	
	przyczepa dłużycowa 4,5 t
0.05*16=0.8 m-g/mp
	m-g
	2.3040
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	8 d.1
	KNR-W 2-01 0110-02
	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km przedmiar  = 12.00 mp
-- R --
	mp
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna 1.1 r-g/mp
-- S --
	r-g
	13.2000
	
	
	
	

	2*
	
	ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)
0.42 m-g/mp
	m-g
	5.0400
	
	
	
	

	3*
	
	przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.84 m-g/mp
	m-g
	10.0800
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	9 d.1
	KNR-W 2-01 0110-05
	Wywożenie karpiny - dodatek za każde dalsze
0.5 km wywozu Krotność = 16 przedmiar  = 3.00 mp
-- S --
	mp
	
	
	
	
	

	1*
	
	ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)
0.027*16=0.432 m-g/mp
	m-g
	1.2960
	
	
	
	

	2*
	
	przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.054*16=0.864 m-g/mp
	m-g
	2.5920
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	10 d.1
	KNR-W 2-01 0110-03
	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km przedmiar  = 24.00 mp
-- R --
	mp
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna 0.97 r-g/mp
-- S --
	r-g
	23.2800
	
	
	
	

	2*
	
	ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)
0.4 m-g/mp
	m-g
	9.6000
	
	
	
	

	3*
	
	przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.8 m-g/mp
	m-g
	19.2000
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	11 d.1
	KNR-W 2-01 0110-05
	Wywożenie gałęzi - dodatek za każde dalsze
0.5 km wywozu Krotność = 16 przedmiar  = 81.00 mp
-- S --
	mp
	
	
	
	
	

	1*
	
	ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)
0.027*16=0.432 m-g/mp
	m-g
	34.9920
	
	
	
	

	2*
	
	przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.054*16=0.864 m-g/mp
	m-g
	69.9840
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	


PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	
	
	
	


RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM Zysk [Kz] RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:  

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	2
	
	Roboty rozbiórkowe
	
	
	

	12 d.2
	KNR 2-31 0814-02
	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
przedmiar  = 184.00 m
-- R --
	m
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna 0.0795 r-g/m
	r-g
	14.6280
	
	
	
	

	Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	13 d.2
	KNR 2-31 0815-07
	Rozebranie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej - wjazd od strony ulicy Warszawskiej
przedmiar  = 108.00 m2
-- R --
	m2
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna 0.2982 r-g/m2
	r-g
	32.2056
	
	
	
	

	Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	14 d.2
	KNR 2-31 0815-01 analogia
	Rozebranie chodników z betonowej kostki brukowej
przedmiar  = 127.00 m2
-- R --
	m2
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna 0.0974 r-g/m2
	r-g
	12.3698
	
	
	
	

	Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	15 d.2
	KNR 4-04 1101-03
	Wywiezienie gruzu samochodem dostawczym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem przedmiar  = 3.86 m3
-- R --
	m3
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna'' 1.26 r-g/m3
-- S --
	r-g
	4.8636
	
	
	
	

	2*
	
	samochód dostawczy do 0.9 t'
1.112 m-g/m3
	m-g
	4.2923
	
	
	
	

	Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	16 d.2
	KNR 4-04 1101-06
	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem dostawczym Krotność = 9 przedmiar  = 3.86 m3
-- S --
	m3
	
	
	
	
	

	1*
	
	samochód dostawczy do 0.9 t''
0.204*9=1.836 m-g/m3
	m-g
	7.0870
	
	
	
	

	Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	


PODSUMOWANIE
Roboty rozbiórkowe
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	
	
	
	


RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM Zysk [Kz] RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:  
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	3
	
	Miejsca postojowe, plac manewrowy, miejsce na wiatę śmietnikową

	17 d.3
	KNR 2-31
0101-01 +
KNR 2-31
0101-02
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm przedmiar  = 252.50 m2
-- R --
	m2
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna'
0.0376+0.002=0.0396 r-g/m2
-- S --
	r-g
	9.9990
	
	
	
	

	2*
	
	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.0035+0.0036=0.0071 m-g/m2
	m-g
	1.7928
	
	
	
	

	3*
	
	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0086 m-g/m2
	m-g
	2.1715
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	18 d.3
	KNR 2-31 0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV przedmiar  = 252.50 m2
-- R --
	m2
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna 0.0028 r-g/m2
-- M --
	r-g
	0.7070
	
	
	
	

	2*
	
	woda 0.005 m3/m2
-- S --
	m3
	1.2625
	
	
	
	

	3*
	
	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0043 m-g/m2
	m-g
	1.0858
	
	
	
	

	4*
	
	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0039 m-g/m2
	m-g
	0.9848
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	19 d.3
	KNR 2-31
0106-03 +
KNR 2-31
0106-04
	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu przedmiar  = 252.50 m2
-- R --
	m2
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna
0.0059+0.0004=0.0063 r-g/m2
-- M --
	r-g
	1.5908
	
	
	
	

	2*
	
	piasek
0.0738+0.0492=0.123 m3/m2
	m3
	31.0575
	
	
	
	

	3*
	
	woda
0.005+0.0032=0.0082 m3/m2
	m3
	2.0705
	
	
	
	

	4*
	
	materiały pomocnicze
0.5 %(od M)
-- S --
	%
	0.5000
	
	
	
	

	5*
	
	walec statyczny samojezdny 10 t
0.0041+0.0028=0.0069 m-g/m2
	m-g
	1.7423
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	20 d.3
	KNR 2-31
0114-05 +
KNR 2-31
0114-06
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm przedmiar  = 252.50 m2
-- R --
	m2
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna
0.0333+0.0055=0.0388 r-g/m2
-- M --
	r-g
	9.7970
	
	
	
	

	2*
	
	tłuczeń frakcji 0/31,5''
0.3182 t/m2
	t
	80.3455
	
	
	
	

	3*
	
	woda
0.015+0.005=0.02 m3/m2
	m3
	5.0500
	
	
	
	

	4*
	
	tłuczeń kamienny niesortowany
0.106 t/m2
	t
	26.7650
	
	
	
	

	5*
	
	materiały pomocnicze
0.5 %(od M)
	%
	0.5000
	
	
	
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	
	
	-- S --
	
	
	
	
	
	

	6*
	
	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0027+0.001=0.0037 m-g/m2
	m-g
	0.9343
	
	
	
	

	7*
	
	walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387+0.0065=0.0452 m-g/m2
	m-g
	11.4130
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	21 d.3
	KNR 2-31 0105-07
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu przedmiar  = 252.50 m2
-- R --
	m2
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna' 0.144 r-g/m2
-- M --
	r-g
	36.3600
	
	
	
	

	2*
	
	piasek 0.0389 m3/m2
	m3
	9.8223
	
	
	
	

	3*
	
	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0088 t/m2
	t
	2.2220
	
	
	
	

	4*
	
	woda
0.0045 m3/m2
	m3
	1.1363
	
	
	
	

	5*
	
	materiały pomocnicze
0.5 %(od M)
-- S --
	%
	0.5000
	
	
	
	

	6*
	
	walec statyczny samojezdny 4-6 t
0.0013 m-g/m2
	m-g
	0.3283
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	22 d.3
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - droga manewrowa, miejsca postojowe, miejsce na wiatę śmietnikową - kostka grafitowa i szara
przedmiar  = 252.50 m2
-- R --
	m2
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna 1.3032 r-g/m2
-- M --
	r-g
	329.0580
	
	
	
	

	2*
	
	kostka brukowa 8 cm kolorowa
1.025 m2/m2
	m2
	258.8125
	
	
	
	

	3*
	
	piasek 0.0818 m3/m2
	m3
	20.6545
	
	
	
	

	4*
	
	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117 t/m2
	t
	2.9543
	
	
	
	

	5*
	
	woda
0.027 m3/m2
	m3
	6.8175
	
	
	
	

	6*
	
	materiały pomocnicze
0.5 %(od M)
-- S --
	%
	0.5000
	
	
	
	

	7*
	
	wibrator powierzchniowy
0.13 m-g/m2
	m-g
	32.8250
	
	
	
	

	8*
	
	piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2
	m-g
	6.3125
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	23 d.3
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem przedmiar  = 2.80 m3
-- R --
	m3
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna 9.02 r-g/m3
-- M --
	r-g
	25.2560
	
	
	
	

	2*
	
	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.04 m3/m3
	m3
	0.1120
	
	
	
	

	3*
	
	piasek 0.27 m3/m3
	m3
	0.7560
	
	
	
	

	4*
	
	woda
0.47 m3/m3
	m3
	1.3160
	
	
	
	

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	5*
	
	materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)
	%
	0.5000
	
	
	
	

	6*
	
	mieszanka betonowa
1.04 m3/m3
	m3
	2.9120
	
	
	
	

	Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	24 d.3
	KNR 2-31 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej przedmiar  = 62.30 m
-- R --
	m
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna 0.429 r-g/m
-- M --
	r-g
	26.7267
	
	
	
	

	2*
	
	krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm
1.02 m/m
	m
	63.5460
	
	
	
	

	3*
	
	piasek 0.0127 m3/m
	m3
	0.7912
	
	
	
	

	4*
	
	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 0.0039 t/m
	t
	0.2430
	
	
	
	

	5*
	
	woda
0.0042 m3/m
	m3
	0.2617
	
	
	
	

	6*
	
	materiały pomocnicze
0.5 %(od M)
	%
	0.5000
	
	
	
	

	Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	25 d.3
	KNR 2-31 0706-02
	Mechaniczne malowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych farbą chlorokauczukową, RAL 5010 przedmiar  = 18.00 m2
-- R --
	m2
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna 0.105 r-g/m2
-- M --
	r-g
	1.8900
	
	
	
	

	2*
	
	farba chlorokauczukowa RAL 5010
0.393 dm3/m2
	dm3
	7.0740
	
	
	
	

	3*
	
	rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych
0.126 dm3/m2
	dm3
	2.2680
	
	
	
	

	4*
	
	materiały pomocnicze
0.5 %(od M)
-- S --
	%
	0.5000
	
	
	
	

	5*
	
	malowarka do znakowania dróg
0.0232 m-g/m2
	m-g
	0.4176
	
	
	
	

	6*
	
	samochód dostawczy 0.9 t
0.0232 m-g/m2
	m-g
	0.4176
	
	
	
	

	Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	


PODSUMOWANIE
Miejsca postojowe, plac manewrowy, miejsce na wiatę śmietnikową
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	
	
	
	


RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM Zysk [Kz] RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:  
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	4
	
	Wjazd od strony ul. Warszawskiej

	26 d.4
	KNR 2-31 0105-07
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu przedmiar  = 108.00 m2
-- R --
	m2
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna' 0.144 r-g/m2
-- M --
	r-g
	15.5520
	
	
	
	

	2*
	
	piasek 0.0389 m3/m2
	m3
	4.2012
	
	
	
	

	3*
	
	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0088 t/m2
	t
	0.9504
	
	
	
	

	4*
	
	woda
0.0045 m3/m2
	m3
	0.4860
	
	
	
	

	5*
	
	materiały pomocnicze
0.5 %(od M)
-- S --
	%
	0.5000
	
	
	
	

	6*
	
	walec statyczny samojezdny 4-6 t
0.0013 m-g/m2
	m-g
	0.1404
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	27 d.4
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - droga manewrowa, miejsca postojowe, miejsce na wiatę śmietnikową przedmiar  = 108.00 m2
-- R --
	m2
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna 1.3032 r-g/m2
-- M --
	r-g
	140.7456
	
	
	
	

	2*
	
	kostka brukowa 8 cm kolorowa
1.025 m2/m2
	m2
	110.7000
	
	
	
	

	3*
	
	piasek 0.0818 m3/m2
	m3
	8.8344
	
	
	
	

	4*
	
	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117 t/m2
	t
	1.2636
	
	
	
	

	5*
	
	woda
0.027 m3/m2
	m3
	2.9160
	
	
	
	

	6*
	
	materiały pomocnicze
0.5 %(od M)
-- S --
	%
	0.5000
	
	
	
	

	7*
	
	wibrator powierzchniowy
0.13 m-g/m2
	m-g
	14.0400
	
	
	
	

	8*
	
	piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2
	m-g
	2.7000
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	28 d.4
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem przedmiar  = 0.81 m3
-- R --
	m3
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna 9.02 r-g/m3
-- M --
	r-g
	7.3062
	
	
	
	

	2*
	
	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.04 m3/m3
	m3
	0.0324
	
	
	
	

	3*
	
	piasek 0.27 m3/m3
	m3
	0.2187
	
	
	
	

	4*
	
	woda
0.47 m3/m3
	m3
	0.3807
	
	
	
	

	5*
	
	materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)
	%
	0.5000
	
	
	
	

	6*
	
	mieszanka betonowa
1.04 m3/m3
	m3
	0.8424
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	29 d.4
	KNR 2-31 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej przedmiar  = 18.00 m
	m
	
	
	
	
	

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	
	
	-- R --
	
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna 0.429 r-g/m
-- M --
	r-g
	7.7220
	
	
	
	

	2*
	
	krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm
1.02 m/m
	m
	18.3600
	
	
	
	

	3*
	
	piasek 0.0127 m3/m
	m3
	0.2286
	
	
	
	

	4*
	
	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 0.0039 t/m
	t
	0.0702
	
	
	
	

	5*
	
	woda
0.0042 m3/m
	m3
	0.0756
	
	
	
	

	6*
	
	materiały pomocnicze
0.5 %(od M)
	%
	0.5000
	
	
	
	

	Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	


PODSUMOWANIE
Wjazd od strony ul. Warszawskiej
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	
	
	
	


RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM Zysk [Kz] RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:  

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	5
	
	Chodniki, nawierzchnia żwirowa

	30 d.5
	KNR 2-31
0106-03 +
KNR 2-31
0106-04
	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu przedmiar  = 100.50 m2
-- R --
	m2
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna
0.0059+0.0004=0.0063 r-g/m2
-- M --
	r-g
	0.6332
	
	
	
	

	2*
	
	piasek
0.0738+0.0492=0.123 m3/m2
	m3
	12.3615
	
	
	
	

	3*
	
	woda
0.005+0.0032=0.0082 m3/m2
	m3
	0.8241
	
	
	
	

	4*
	
	materiały pomocnicze
0.5 %(od M)
-- S --
	%
	0.5000
	
	
	
	

	5*
	
	walec statyczny samojezdny 10 t
0.0041+0.0028=0.0069 m-g/m2
	m-g
	0.6935
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	31 d.5
	KNR 2-31
0114-03 +
KNR 2-31
0114-04
	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm chodniki, nawierzchnia żwirowa przedmiar  = 100.50 m2
-- R --
	m2
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna
0.0122+0.0004=0.0126 r-g/m2
-- M --
	r-g
	1.2663
	
	
	
	

	2*
	
	pospółka
0.0982+0.0246=0.1228 m3/m2
	m3
	12.3414
	
	
	
	

	3*
	
	woda
0.008+0.002=0.01 m3/m2
	m3
	1.0050
	
	
	
	

	4*
	
	materiały pomocnicze
0.5 %(od M)
-- S --
	%
	0.5000
	
	
	
	

	5*
	
	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0023+0.0002=0.0025 m-g/m2
	m-g
	0.2513
	
	
	
	

	6*
	
	walec statyczny samojezdny 10 t
0.0127+0.0004=0.0131 m-g/m2
	m-g
	1.3166
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	32 d.5
	KNR 2-31 0105-07
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu przedmiar  = 94.00 m2
-- R --
	m2
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna' 0.144 r-g/m2
-- M --
	r-g
	13.5360
	
	
	
	

	2*
	
	piasek 0.0389 m3/m2
	m3
	3.6566
	
	
	
	

	3*
	
	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0088 t/m2
	t
	0.8272
	
	
	
	

	4*
	
	woda
0.0045 m3/m2
	m3
	0.4230
	
	
	
	

	5*
	
	materiały pomocnicze
0.5 %(od M)
-- S --
	%
	0.5000
	
	
	
	

	6*
	
	walec statyczny samojezdny 4-6 t
0.0013 m-g/m2
	m-g
	0.1222
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	33 d.5
	KNR 2-31 0511-02
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki - kostka z demontażu przedmiar  = 94.00 m2
-- R --
	m2
	
	
	
	
	


	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	1*
	
	robocizna 1.2342 r-g/m2
-- M --
	r-g
	116.0148
	
	
	
	

	2*
	
	piasek 0.0788 m3/m2
	m3
	7.4072
	
	
	
	

	3*
	
	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117 t/m2
	t
	1.0998
	
	
	
	

	4*
	
	woda
0.026 m3/m2
	m3
	2.4440
	
	
	
	

	5*
	
	materiały pomocnicze
0.5 %(od M)
-- S --
	%
	0.5000
	
	
	
	

	6*
	
	wibrator powierzchniowy
0.13 m-g/m2
	m-g
	12.2200
	
	
	
	

	7*
	
	piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2
	m-g
	2.3500
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	34 d.5
	KNR 2-31 0407-02
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
przedmiar  = 114.50 m
-- R --
	m
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna 0.2037 r-g/m
-- M --
	r-g
	23.3237
	
	
	
	

	2*
	
	obrzeża betonowe 20x6 cm
1.02 m/m
	m
	116.7900
	
	
	
	

	3*
	
	piasek 0.0047 m3/m
	m3
	0.5382
	
	
	
	

	4*
	
	materiały pomocnicze
0.5 %(od M)
	%
	0.5000
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	35 d.5
	KNR 2-31 0114-01
	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm przedmiar  = 6.50 m2
-- R --
	m2
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna 0.0168 r-g/m2
-- M --
	r-g
	0.1092
	
	
	
	

	2*
	
	kruszywo 0.2455 m3/m2
	m3
	1.5958
	
	
	
	

	3*
	
	woda
0.02 m3/m2
	m3
	0.1300
	
	
	
	

	4*
	
	materiały pomocnicze
0.5 %(od M)
-- S --
	%
	0.5000
	
	
	
	

	5*
	
	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.0026 m-g/m2
	m-g
	0.0169
	
	
	
	

	6*
	
	walec statyczny samojezdny 10 t
0.0182 m-g/m2
	m-g
	0.1183
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	


PODSUMOWANIE
Chodniki, nawierzchnia żwirowa
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	
	
	
	


RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM Zysk [Kz] RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:  

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	6
	
	Ogrodzenie panelowe systemowe od strony placu zabaw

	36 d.6
	KNR-W 2-01 0211-02
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III - wykopy pod fundamnety ogrodzenia
przedmiar  = 26.60 m3
-- R --
	m3
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna'' 0.132 r-g/m3
-- S --
	r-g
	3.5112
	
	
	
	

	2*
	
	koparko-spycharka 0.15 m3
0.082 m-g/m3
	m-g
	2.1812
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	37 d.6
	KNR-W 2-02 1801-02
	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami
0.2x0.8 m, beton B-15 przedmiar  = 26.60 m
-- R --
	m
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna 2.32 r-g/m
-- M --
	r-g
	61.7120
	
	
	
	

	2*
	
	beton z kruszywa naturalnego B 15
0.2266 m3/m
	m3
	6.0276
	
	
	
	

	3*
	
	zaprawa cementowa M 15
0.0092 m3/m
	m3
	0.2447
	
	
	
	

	4*
	
	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0064 m3/m
	m3
	0.1702
	
	
	
	

	5*
	
	łaty iglaste kl.II
0.00113 m3/m
	m3
	0.0301
	
	
	
	

	6*
	
	gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08 kg/m
	kg
	2.1280
	
	
	
	

	7*
	
	materiały pomocnicze
1.5 %(od M)
-- S --
	%
	1.5000
	
	
	
	

	8*
	
	środek transportowy
0.0232 m-g/m
	m-g
	0.6171
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	38 d.6
	KNR-W 2-02 1802-03 analogia
	Ogrodzenie panelowe systemowe w kolorze średnim szarym, RAL 7016, gr. drutu 5 mm, ocynkowane z lakierem proszkowym, szerokość panela 2,5 m, wysokość panela 1,63 m wraz ze słupkami, słupki o wys. 2,20 m i przekroju 4x6 cm przedmiar  = 26.60 m
-- R --
	m
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna''
1.35 r-g/m
-- M --
	r-g
	35.9100
	
	
	
	

	2*
	
	panele ogrodzeniowe systemowe
0.43 szt/m
	szt
	11.4380
	
	
	
	

	3*
	
	słupki z kształtowników walcowanych
0.435 szt./m
	szt.
	11.5710
	
	
	
	

	4*
	
	zaprawa cementowa M 15
0.0024 m3/m
	m3
	0.0638
	
	
	
	

	5*
	
	materiały pomocnicze
1.5 %(od M)
-- S --
	%
	1.5000
	
	
	
	

	6*
	
	środek transportowy'
0.0043 m-g/m
	m-g
	0.1144
	
	
	
	

	
Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	39 d.6
	KNR-W 2-02 1808-02 analogia
	Obsadzenie furtek stalowych systemowych o wys. 1,60 m  i szer. 1,0 m wraz ze słupkami stalowymi, furtki ocynkowane i lakierowane
proszkowo,kolor RAL 7016 przedmiar  = 2.00 kpl.
-- R --
	kpl.
	
	
	
	
	

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	1*
	
	robocizna'' 12.1 r-g/kpl.
-- M --
	r-g
	24.2000
	
	
	
	

	2*
	
	furtka stalowa 1 kpl./kpl.
	kpl.
	2.0000
	
	
	
	

	3*
	
	zaprawa cementowa M 7 0.01 m3/kpl.
	m3
	0.0200
	
	
	
	

	4*
	
	materiały pomocnicze
1.5 %(od M)
-- S --
	%
	1.5000
	
	
	
	

	5*
	
	środek transportowy' 0.02 m-g/kpl.
	m-g
	0.0400
	
	
	
	

	Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	


PODSUMOWANIE
Ogrodzenie panelowe systemowe od strony placu zabaw
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	
	
	
	


RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM Zysk [Kz] RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:  

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	jm
	Nakłady
	Koszt jedn.
	R
	M
	S

	7
	
	Roboty wykończeniowe
	
	
	
	

	40 d.7
	KNR 2-01 0505-01
	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III przedmiar  = 127.50 m2
-- R --
	m2
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna
0.1*0.955=0.0955 r-g/m2
	r-g
	12.1763
	
	
	
	

	Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	

	41 d.7
	KNR 2-01 0510-01
	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości
warstwy humusu 5 cm przedmiar  = 127.50 m2
-- R --
	m2
	
	
	
	
	

	1*
	
	robocizna
0.258*0.955=0.24639 r-g/m2
-- M --
	r-g
	31.4147
	
	
	
	

	2*
	
	ziemia urodzajna (humus)
0.052 m3/m2
	m3
	6.6300
	
	
	
	

	3*
	
	nasiona traw
0.012 kg/m2
	kg
	1.5300
	
	
	
	

	Razem z narzutami:  
                   
Cena jednostkowa:
	
	
	
	
	
	


PODSUMOWANIE
Roboty wykończeniowe
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	
	
	
	


RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM Zysk [Kz] RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:  
PODSUMOWANIE
CAŁY KOSZTORYS
	RAZEM
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	
	
	
	


RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM Zysk [Kz] RAZEM VAT [V] RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:  
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
	Lp.
	Nazwa
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt
	Kp
	Kz
	RAZEM

	1
	Roboty przygotowawcze
	
	
	
	
	
	

	2
	Roboty rozbiórkowe
	
	
	
	
	
	

	3
	Miejsca postojowe, plac manewrowy, miejsce na wiatę śmietnikową
	
	
	
	
	
	

	4
	Wjazd od strony ul. Warszawskiej
	
	
	
	
	
	

	5
	Chodniki, nawierzchnia żwirowa
	
	
	
	
	
	

	6
	Ogrodzenie panelowe systemowe od strony placu zabaw
	
	
	
	
	
	

	7
	Roboty wykończeniowe
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM netto
	
	
	
	
	
	

	
	VAT
	
	
	
	
	
	

	
	Razem brutto
	
	
	
	
	
	


Słownie:  
- 2 -
Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36554 Użytkownik: A&K KONSTRUKCJE sp. z o.o.
- 2 -
Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36554 Użytkownik: A&K KONSTRUKCJE sp. z o.o.

