PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA

im. Ignacego Mościckiego 
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
________________________________________________________________________

KAI.262.7.2021						Ciechanów, dnia 22.07.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Dostawa, instalacja, uruchomienie oraz konfiguracja systemu audio-wizualnego w pomieszczeniu auli  PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego 51.

Wymagania odnośnie działania systemu:

Źródłami dźwięku będą 4 mikrofony pulpitowe na gęsiej szyi oraz 4 mikrofony bezprzewodowe (3 ręczne oraz 1 nagłowny). Aby zapewnić dobry zasięg mikrofonów bezprzewodowych należy zastosować dodatkowe anteny, podłączone do aktywnego rozdzielacza antenowego, a z niego sygnały przesłane zostaną na odpowiednie wejścia antenowe odbiorników mikrofonowych. Sygnały audio ze źródeł przesyłane będą do matrycy audio 16x16 (składającej się z dwóch połączonych matryc 8x8), gdzie zostaną poddane przetwarzaniu DSP (regulacja poziomów, korekcja częstotliwości, kompresja, limiter, itp.) i skierowane do odpowiednich wyjść. Oprócz tego do matrycy zostaną doprowadzone sygnały audio z wyjść matrycy wideo. Do transmitowania sygnałów wideo zastosowane zostaną ekstendery HDMI (10 zestawów nadajnik - odbiornik). Pozwolą one przesyłać sygnał HDMI za pomocą skrętki ze źródeł (komputer, przyłącza, itp.) do wejść matrycy wideo oraz z jej wyjść do odbiorników sygnału, takich jak projektory czy monitory. Zastosowana zostanie matryca HDMI 4x4, pozwalająca przesyłać sygnał 4K/UHD @ 60Hz z dowolnego wejścia do dowolnego wyjścia. Matryca posiadać będzie także wyjścia analogowe audio przypisane do każdego wyjścia wideo, co pozwoli doprowadzić sygnały do zastosowanej matrycy audio. Sterowanie całym systemem audio i wideo odbywać się będzie z użyciem dotykowego panelu sterującego, dla którego przygotowany zostanie dedykowany interfejs graficzny. Komunikacja odbywać się będzie przez lokalną sieć Ethernet, dlatego zastosowany zostanie przełącznik sieciowy, do którego podłączone zostaną wszystkie urządzenia (matryca audio, matryca wideo oraz panel sterujący). Przełącznik będzie zapewniał zasilanie PoE (Power over Ethernet) dla panelu dotykowego. 
W przypadku urządzeń nieposiadających portu Ethernet konieczne będzie zastosowanie konwertera RS-232 na TCP/IP.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1-Opz.

2. Termin realizacji zamówienia: 20.08.2021 r.

3. Gwarancja na wykonane zamówienie 24 miesiące.

4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, ul. Gabriela Narutowicza 9, tel. 513 996 686, 508 228 271.

5. Kryteria oceny ofert (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów)

100 % cena

6. Oferta powinna zawierać

- wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 2,

- kosztorys ofertowy wg. własnego wzoru –Załącznik nr 2a,

- zaakceptowany projekt umowy,

- kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- upoważnienie do podpisania oferty (reprezentowania Wykonawcy) jeżeli nie wynika ono z wpisu do właściwego rejestru.

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy z adnotacją: „Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Dostawa, instalacja, uruchomienie oraz konfiguracja systemu audio-wizualnego w pomieszczeniu auli  PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego 51.

8. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 30.07.2021 do godziny 13.00

- Ofertę należy przygotować i złożyć wraz ze wszystkimi załącznikami i wymaganymi dokumentami w terminie do 30.07.2021 (do godz. 13:00) w siedzibie Zamawiającego (Rektorat – pokój 131)  na adres: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów w formie pisemnej.

9. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.

Z up. Kierownika Zamawiającego

Kanclerz PUZ im. Ignacego Mościckiego

/-/ mgr inż. Piotr Wójcik

Załączniki:

1. Opz- załącznik nr 1,

2. Formularz ofertowy- załącznik nr 2

3. Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2a,

4. Projekt umowy -załącznik nr 3,

5. RODO- załącznik nr 4,