PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA

im. Ignacego Mościckiego 
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
________________________________________________________________________

KAI.262.7.2021		                                                                Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Matryca audio - 2 szt.

| Ilość wejść | 8 |
| --- | --- |
| Ilość wyjść | 8 |
| Rodzaj złącz | EuroBlock |
| Zasilanie | PHANTOM na wszystkich kanałach wejściowych |
| Procesor DSP | 3-punktowy EQ, limiter, kompresor, bramka szumów, delay, filtry FIR |
| Montaż | Możliwość montażu w szafie RACK |
| Pasmo przenoszenia | 10 Hz - 22 kHz |
| Możliwość sterowania | RS-232 oraz TCP/IP |
| Rozszerzenie | Możliwość połączenia w matrycę 16x16 |

Matryca wideo - 1 szt.

| Ilość wejść | 4 |
| --- | --- |
| Ilość wyjść | 4 |
| Rodzaj złącz | HDMI typ A |
| Rozdzielczość | 4K 60 Hz |
| Obraz | Obsługa 48 Bit Deep Color Wsparcie HDR i 3D |
| Zarządzanie | EDID |
| Obsługa audio | Wyjście audio STEREO dla poszczególnych wyjść HDMI |
| Możliwość sterowania | RS-232 oraz TCP/IP |
| Przesyłanie dźwięku i obrazu | Zgodność z HDCP 2.2/1.4 |

Dotykowy panel sterujący - 1 szt.

| Ekran dotykowy | Powierzchnia robocza min. 210x118 mm |
| --- | --- |
| Rozdzielczość | 1280x800 |
| Zasilanie | PoE lub zewnętrzny zasilacz |
| Złącza | RJ45 USB |
| Wymiary | max. 270x180x30mm |

Switch - 1 szt.

| Ilość portów | min. 8 |
| --- | --- |
| Obsługiwane prędkości | 10/100/1000 Mb/s |
| PoE | TAK |

Extender HDMI (nadajnik i odbiornik) - 10 szt.

| Obsługiwana rozdzielczość | 4K60Hz 4:4:4 do 40m (1080p do 70m) |
| --- | --- |
| Przesyłanie dźwięku i obrazu | Zgodność z HDCP 2.2/1.4 |
| Możliwość sterowania | RS-232 oraz TCP/IP w obu kierunkach |
| Obraz | Wsparcie HDR oraz 3D |
| Zarządzanie | EDID |
| Inne | Wyjście HDMI loop-out w nadajniku |
| Wymiary | max. 150x135x25 mm |

Monitor z uchwytem - 1 szt.

| Rozmiar ekranu | 75” |
| --- | --- |
| Technologia panelu | IPS |
| Rozdzielczość natywna | 3840 x 2160 (4K) |
| Jasność (typ., cd/m²) | 350 |
| Współczynnik kontrastu | 1200:1 |
| Paleta kolorów | DCI 82 % |
| Kąt widzenia (poziom x pion) | 178 x 178 |
| Głębia koloru | 1,07 G kolorów (8 bitów + FRC) |
| Czas reakcji | 8ms (szary do szarego) |
| Praca w pionie / poziomie | tak / tak |
| Wejście HDMI | 3 szt. |
| Wyjście audio | TAK |
| Sterowanie z zewnątrz | Wejście/wyjście RS232C |
| wejście RJ45 (LAN) | TAK |
| wejście IR | TAK |
| Kolor ramki | Szary lub czarny |
| Standardowy uchwyt VESA | 600 x 400 mm |
| Inne funkcje | Pamięć wewnętrzna 8 GB, wbudowany moduł Wi-Fi, czujnik temperatury, czujnik automatycznej regulacji jasności |
| Zasilanie | AC 100-240V~, 50/60 Hz |
| CERTYFIKATY | Bezpieczeństwo - CB EMC - Klasa FCC A / CE ErP - Tak |
| AKCESORIA | Pilot, przewód zasilający, instrukcja obsługi, podstawa, uchwyt na kable |

Laptop z ekranem dotykowym - 1 szt.

| Przekątna ekranu | 13.3" |
| --- | --- |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Typ ekranu | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu | 800:1 |
| Model procesora | i5-8365U |
| Taktowanie procesora | 1,6 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Liczba wątków | 8 |
| Pamięć podręczna procesora | 6 MB |
| Typ pamięci RAM | DDR4 |
| Wielkość pamięci RAM | 8 GB |
| Podstawowy nośnik danych | 256 GB SSD |
| Czytnik kart | MicroSD |
| Zintegrowana karta graficzna | TAK |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | TAK |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | TAK |
| Bluetooth 5.0 | TAK |
| WIFI b/g/n/ac | TAK |
| Ilość portów USB 3.2 | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | TAK |
| Zasilanie USB | TAK |
| Akcelerometr | TAK |
| Żyroskop | TAK |
| Klawiatura z podświetleniem | TAK |
| Klawiatura odporna na ciecz | TAK |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro PL 64-bit |
| Bateria | Litowo-polimerowy 50 Wh |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 14,5 h |
| Czytnik linii papilarnych | TAK |

Mikrofon bezprzewodowy doręczny - 3 szt.

| Częstotliwość nośna | 500 - 900 MHz |
| --- | --- |
| Pasmo przenoszenia dźwięku | min. 25 Hz - 20 kHz |
| Zasięg nadawczy | 80 m |
| Montaż | Możliwość montażu odbiornika w szafie RACK |
| Kapsuła | Kapsuła dynamicznego mikrofonu superkoloidalnego |
| Zakres dynamiki dźwięku | 100 dB |
| Parowanie nadajnika z odbiornikiem | IR |

Mikrofon bezprzewodowy nagłowny - 1 szt

| Częstotliwość nośna | 500 - 900 MHz |
| --- | --- |
| Pasmo przenoszenia dźwięku | 25 Hz - 20 kHz |
| Zasięg nadawczy | 80 m |
| Montaż | Możliwość montażu odbiornika w szafie RACK |
| Nadajnik | Typ BODYPACK |
| Zakres dynamiki dźwięku | 100 dB |
| Parowanie nadajnika z odbiornikiem | IR |
| Rodzaj mikrofonu | Pojemnościowy |

Mikrofon “Gęsia szyja” - 4 szt.

| Rodzaj mikrofonu | Pojemnościowy |
| --- | --- |
| Pasmo przenoszenia dźwięku | 60 Hz - 15 kHz |
| Zasilanie | PHANTOM 18 - 48V |
| Charakterystyka | Karioidalna |
| Złącze | XLR |
| Czułość | - 40 dB |

Podstawa mikrofonu pulpitowego - 4 szt.

| Złącze | XLR |
| --- | --- |
| Załączanie | Przycisk ON-OFF |
| Wymiary | max. 50x150x120 mm |
| Waga | max. 1 kg |

Konwerter RS-232 - TCP/IP - 2 szt.

| Złącza | RJ-45 RS-232 |
| --- | --- |
| Transmisja | Dwukierunkowa pomiędzy portami |
| Konfiguracja | Poprzez system webowy |

Rozdzielacz sygnału antenowego - 1 szt.

| Rodzaj | Aktywny |
| --- | --- |
| Montaż | Możliwość montażu w szafie RACK |
| Złącza | IN - BNC - 2 szt. z zasilanie 9V dla anten OUT - BNC - 8 szt. |
| Zakres częstotliwości | 500 - 900 MHz |
| Podłączenie | Możliwość podłączenia 4 szt. odbiorników mikrofonów bezprzewodowych |

Antena kierunkowa - 2 szt.

| Złącza | BNC |
| --- | --- |
| Zakres częstotliwości | min. 500 - 900 MHz |
| Antena | Aktywna, kierunkowa UHF |
| Przełącznik wzmocnienia | + 3 dB / + 10dB |

Kamera kopułkowa - 1 szt.

| Przetwornik obrazu | 1/2.5" Progressive Scan CMOS |
| --- | --- |
| Luminacja | Kolor: 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux z IR |
| Migawka | 1/3 s do 1/100,000 s |
| Dzień/Noc | ICR |
| Redukcja szumów | 3D DNR |
| WDR | 120dB |
| 3-osiowa regulacja położenia | Obrót: 0° - 355°, Pochylenie 0° - 75°, Rotacja: 0° - 355° |
| Ogniskowa | 2,8mm |
| Apertura | F2.0 |
| Ostrość | Ręcznie |
| Rozdzielczość | 3840 × 2160 |
| Główny strumień | 50Hz: 20fps (3840 × 2160), 25fps (3072 × 1728, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (3840 × 2160, 3072 × 1728, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Kompresja wideo | H.265/H.264 |
| Bitrate wideo | do 16 Mbps |
| Filtrowanie szumów otoczenia | TAK |
| Ustawienie obrazu | Saturacja, Jasność, Kontrast, Ostrość, Balans bieli |
| Pamięć masowa | Slot na kartę Micro SD/SDHC/SDXC (128G), pamięć lokalna lub NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR |
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
| Bezpieczeństwo | Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, 802.1X uwierzytelnianie (EAP-MD5), znak wodny, filtr adresów IP, podstawowe i skrót uwierzytelnienie dla HTTP / HTTPS, WSSE i uwierzytelnienie skrótu dla ONVIF, TLS1.2 |
| Komunikacja | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
| Wyjście wideo | 1 HDMI ™, typ D, wtyk żeński |
| Zasilanie | Interfejs typu socket: 12 VDC ± 25%, odwrotna ochrona przed polaryzacją; PoE (802.3af, klasa 3) Interfejs typu pigtail: 12 VDC ± 25%, dwurdzeniowy blok zacisków; odwrotna polaryzacja ochrona; PoE (802.3af, klasa 3) |

Moduł sterujący Trigger 230V - 1 szt.

| Zastosowanie | Automatyczne sterowanie opuszczaniem ekranu projektora oraz wzbudzaniem projektora |
| --- | --- |
| W zestawie | moduł główny, złącza gniazd zasilania i sterowania silnikiem, instrukcja obsługi |

System bezprzewodowej prezentacji - 1 szt.

| Pamięć operacyjna | 3 GB RAM |
| --- | --- |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Złącza | wyjście HDMI 1.4 z audio - 1 szt. RJ-45 Gigabit - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. Wyjście audio STEREO |
| Zasilanie | DC 12V |
| Obsługiwane rozdzielczości | HD (1920x1080) SD (1280x720) |
| Sieć bezprzewodowa | 802.11ac |