PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

im. Ignacego Mościckiego
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

__________________________________________________________________________

KAI.262.31.2024                                                                                               Załącznik nr 9

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup infrastruktury dydaktycznej dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Środowiska z podziałem na zadania.

- Dla zadania nr 1

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę podzespołów i materiałów wraz z montażem i uruchomieniem dla kierunku MiBM

Szczegółowe minimalne wymagania dla podzespołów:

- Silnik BLDC 22-25kW

- chłodzenie cieczą

- moc nominalna (przy 72V) - 20kW~22kW / 26.8KM~29.5KM

- obroty : 4000 Obr/min. (bez obciążenia)

- żywotność : >10000h

- czujnik temperatury

- okablowanie do podłączenia zasilania

- złącze typu Anderson

- współpraca ze sterownikiem typu KLS14751-8080N seria 24-72V, 700A lub pokrewny z możliwością prezentacji danych w trybie rzeczywistym na panelu amoled o wymiarach mnimalnych:120x65mm

- Sterownik KLS14751-8080N (lub równoważny współpracujący z silnikiem i panelem typu amoled o wymiarach mnimalnych:120x65mm wraz z przewodem do programowania z możliwością do podłączenia komputera i oprogramowaniem)

- Silnik BLDC 10kW

- moc nominalna (przy 48V) - 10kW~13kW | 13.4KM~17.4KM

- obroty : 4700 Obr/min. (bez obciążenia)

- żywotność : >10000h

- czujnik temperatury

- okablowanie do podłączenia zasilania

- złącze typu Anderson

- współpraca ze sterownikiem typu KLS-8080N seria 24-72V, 700A lub pokrewny z możliwością prezentacji danych w trybie rzeczywistym na panelu amoled o wymiarach mnimalnych:120x65mm

- Sterownik KLS72701-8080N (lub równoważny współpracujący z silnikiem i panelem typu amoled o wymiarach mnimalnych:120x65mm wraz z przewodem do programowania z możliwością do podłączenia komputera i oprogramowaniem)

- Przekładnia redukcyjna mechanizmu różnicowego wraz z:

- półosiami

- adapterem do mocowania silnika do przekładni

- adapterem połączenia osi silnika z przekładnią współpracujące z silnikiem BLDC 10kW o przełożeniu 8:1 lub 10:1.

Zestaw złożony, gotowy do prezentacji działania z silnikiem.

- Panel cyfrowy amoled

- wymiary minimalne: 120x65mm

- wraz z okablowaniem

- współpracujący ze sterownikami KLS14751-8080N i KLS72701-8080N

- zaczytywanie danych z silnika, sterownika i akumulatora - 2szt

- Akumulator typu LiFePO4 24s 72V, 120Ah [ 9,22kWh ]

- złącze typu anderson umożliwiające podłączenie do silnika oraz standaryzowanej ładowarki

- kable przyłączeniowe typu Hi-Power, Hi-Flex 4 mb

- wymiary 1060x280x210 [mm]

- Akumulator LiFePO4 48V, 60Ah

- złącze typu anderson umożliwiające podłączenie do silnika oraz standaryzowanej ładowarki

- kable przyłączeniowe typu Hi-Power, Hi-Flex 4 mb

- wymiary 420x280x210   [mm]

Szkolenie dotyczące obsługi i programowania wskazanych urządzeń dla personelu dydaktycznego w wymiarze, co najmniej 1 dnia dla minimum 4 osób dla kadry Zamawiającego.

- Dla zadania nr 2.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę ogniwa wodorowego dla kierunku MiBM

- Ogniwo wodorowe

- moc 5 kW

- wraz z osprzętem do montażu i pracy

- współpracujące z silnikiem Silnik BLDC 10kW

- współpracujące z  akumulatorem LiFePO4 48V, 60Ah o wymiarach 420x280x210 [mm] oraz pozostałymi podzespołami z zadania nr 1

- z obudową

Szkolenie dotyczące obsługi i programowania wskazanych urządzeń dla personelu dydaktycznego w wymiarze, co najmniej 1 dnia dla minimum 4 osób dla kadry Zamawiającego.

- Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry pozatechniczne dla zadania nr 1 i 2.

Zamawiający wymaga, żeby oferowany sprzęt:

- był w stanie nowym

- miał zapewnione wszystkie elementy montażowe niezbędne do pracy,

- był gotowy do pracy po zakończeniu prezentacji, instalacji i uruchomienia,

- pochodził z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producentów i posiadał zainstalowane w sobie oficjalne, niezmodyfikowane oprogramowanie układowe dostarczone przez producenta danego urządzenia,

- był dopuszczony do dystrybucji oraz użytkowania na terenie Unii Europejskiej,

- na dzień składania ofert posiadał wsparcie i serwis pogwarancyjny przez min. 2 lata.

Warunki gwarancji serwisu:

- na dostarczony sprzęt objęty przedmiotem umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji 12 miesiące,

- w okresie gwarancji, bez utraty wynikających z niej uprawnień, Zamawiający ma prawo do zmiany konfiguracji oraz rozbudowy urządzeń poprzez dokładanie nowych modułów.

Zamawiający wymaga dostawy sprzętu i elementów dedykowanych do wyposażenia do siedziby Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów.

- Dla zadania nr 3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów montażowych do istniejącej stacji laboratoryjnej mieszczącej się w laboratorium mechaniki płynów dla kierunku Inżynieria Środowiska

- Obejma rury stalowej z uszczelką gumową dla rury DN16

- montowana na profilu (konsola ścienna stalowa kotwiona do ściany)

- ilość: 6 kompletów

- Obejma rury stalowej z uszczelką gumową dla rury DN40

- montowana na profilu (konsola ścienna stalowa kotwiona do ściany)

- ilość: 9 kompletów

- Obejma rury stalowej z uszczelką gumową dla rury DN40

- montowana do istniejącego stanowiska laboratoryjnego

- ilość: 6 kompletów

- Krócieć przyłączeniowy o średnicy odpowiadającej rurze:

- DN 16 - 5 szt.

- DN 40 - 5 szt.

- na cele przetwornika ciśnienia, o średnicy i typie kroćca równej dobranemu

- Zawór kulowy odcinający DN 16

- ilość: 2 sztuki

- Zawór kulowy odcinający DN 40

- ilość: 3 sztuki

- Zawór elektromagnetyczny DN40 12V

- pozycja naturalna - zamknięty

- wraz z okablowaniem i przyciskiem do otwarcia lub zamknięcia (podanie napięcia- otwarcie)

- ilość: 1 komplet

- Moduł akwizacji danych (karta pomiarowa DGILENT) 6069-240-005,6069-240-006; -10/10V

(kod producenta USB-202 MULTIFUNCTION DAQ DEVICE) lub równoważny o      parametrach jn.:

- interfejs USB

- napięcie wejściowe -10/10V

- rozdzielczość 12 bit.

- próbkowanie 100 ksps

- liczba wejść analogowych 8

- liczba wyjść analogowych: 2

- wraz z oprogramowaniem na płycie CD do rejestracji danych z przetworników ciśnienia jn.

- Przetwornik ciśnienia WIKA

- ilość: 5 sztuk

- model S-20 (lub równoważny wraz z okablowaniem zasilającym i komunikacyjnym do modułu akwizacji danych o parametrach jn.:

- zakresy pomiarowe od 0 - 0.4 do 0 - 1,600 bar

- nieliniowość do 0.125 % rozpiętości

- nieliniowość wg BFSL zgodnie z IEC 61298-2; dla ww. ≤ ±0,125% rozpiętości

- różne sygnały wyjściowe, np. 4 - 20 mA, DC 0 - 10 V, DC 1 - 5 V i inne

- standardowe dla rynku przyłącza elektryczne, np. wtyczka kątowa DIN 175301-803 A

10. Rury i kształtki

- rura stalowa ocynkowana do gwintowania DN 16

-  ilość: 8mb (minimalne odcinki po 1,2m lub w sztangach),

- rura stalowa ocynkowana do gwintowania DN 40

- ilość: 16mb (minimalne odcinki po 1,2m lub w sztangach),

- kolanko 90st stalowe ocynkowane DN40 z gwintem wewnętrznym

- ilość: 9 sztuk,

- kolanko 90st stalowe ocynkowane DN16 z gwintem wewnętrznym

-  ilość: 4 sztuki,

- mufka z gwintem zewnętrznym DN40

- ilość: 4 sztuki,

- mufka z gwintem zewnętrznym DN16

- ilość: 2sztuki

- trójnik 40/40/40 2 szt. wraz z redukcją 40/16 - 2 szt.,

- trójnik mosiężny 22/40/22

- ilość: 2 sztuki,

- adapter do przejścia z miedzi na mosiądz 22/22 do trójnika mosiężnego 22/40/22

- ilość: 4 sztuki

- taśma teflonowa i pakuły

- ilość: 1 komplet

- inne elementy niezbędne do utworzenia stanowiska (np. śruby, zawory, elementy łączące, elementy konstrukcyjne).

- Warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3

1. Dostawa świadczona będzie w ilościach wskazanych na rysunku „koncepcja” załączonym do opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a)

2. Oferowane przedmioty muszą być zgodne z wymaganiami wskazanymi w legendzie rysunku „koncepcja”

3. Oferowane przedmioty muszą być fabrycznie nowe, w pierwszym gatunku i wolne od wad.

4. Na oferowane przedmioty dostawca zobowiązany jest przekazać wszystkie dokumenty, które otrzymał od producenta, w szczególności dokument gwarancyjny.

5. Jeżeli opakowania i wszelkie na nich oznaczenia producenta opisują wszystkie wymagane opisem przedmiotu cechy wówczas jest to wystarczające i należy takie opakowanie traktować jako dokument potwierdzający zgodność oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia.

6. W przypadku stwierdzenia wady produktu, wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie wymienić go na produkt wolny od wad.

7. Dostawa przedmiotu zamówienia świadczona będzie na rzecz Zamawiającego: Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

8. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do dostarczenia zamówionych materiałów montażowych do siedziby Zamawiającego w ilościach zgodnych z rysunkiem „koncepcja”

9. Wykonawca wykona na koszt własny niezbędne prace związane z: załadunkiem, dostarczeniem, rozładunkiem, wniesieniem materiałów budowlanych, organizacją i uporządkowaniem terenu po zakończeniu zamówienia i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również ubezpieczenia transportu, zabezpieczeniem transportu i przedmiotu dostawy na czas jej realizacji.

10. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację dostawy.

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo, skutki wypadków przy pracy lub szkody wyrządzone zamawiającemu lub osobom trzecim.

12. Opakowania jednostkowe oraz zbiorcze winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

13. Wykonawca oświadcza, że wszystkie materiały montażowe będące przedmiotem dostawy:

- pochodzą z bieżącej produkcji,

- posiadają wymagane atesty, opinie techniczne i dopuszczenia.

14. Wykonawca zobowiązuje się do okazania na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich wymogów określonych powyżej.

15. Przy dostarczeniu przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty umożliwiające zastosowanie i użytkowanie zamawianych przedmiotów, a także karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, katalogi części zamiennych i dokumentacje techniczno-ruchowe, jeśli warunki eksploatacji lub gwarancji takie dokumenty przewidują. Usterki spowodowane brakiem odpowiednich dokumentacji lub informacji, które są niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy obciążają w formie odszkodowawczej i gwarancyjnej Wykonawcę.

16. Osoba ze strony zamawiającego upoważniona do odbioru dostarczonych materiałów dokona sprawdzenia pod względem ilościowym, rodzajowym i jakościowym dostarczonych przedmiotów i potwierdzi Wykonawcy zgodność lub niezgodność w Protokole odbioru.

17. Podczas przekazywania przedmiotów zamawiający ma prawo odmówić ich przyjęcia w przypadkach, gdy są widoczne jego wady, dokumentacja jest niekompletna lub gdy dostarczony przedmiot nosi ślady użytkowania.

18. Dostawa odbywać się będzie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godz. 8:00 do 16:00,

20. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego termin, godzinę i miejsce realizacji zamówienia na jeden dzień roboczy przed planowaną dostawą.

21. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania przedmiotów bezpośrednio do rąk upoważnionego pracownika zamawiającego. Nie dopuszcza się pozostawiania zamówionych przedmiotów bez opieki lub przekazywania go osobom nieupoważnionym.

23. W przypadku zmiany wielkości opakowań przez producenta zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie określonych przedmiotów w nowych opakowaniach producentów, w cenach przeliczonych proporcjonalnie do gramatury produktu. Powyższe nie wymaga sporządzania aneksu do umowy. Oferowany przedmiot musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

24. Termin realizacji oraz wykonania zamówienia: 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.