PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

im. Ignacego Mościckiego
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

__________________________________________________________________________

KAI.262.34.2024                                                                                               Załącznik nr 9

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup infrastruktury dydaktycznej dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.

- Dla zadania nr 1

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę ogniwa wodorowego dla kierunku MiBM

- Ogniwo wodorowe

- moc 5 kW

- wraz z osprzętem do montażu i pracy oraz niezbędnymi zbiornikami,

- współpracujące z silnikiem BLDC 10kW

- współpracujące z  akumulatorem LiFePO4 48V, 60Ah o wymiarach 420x280x210 [mm] oraz pozostałymi podzespołami określonymi w OPZ dla zadania nr 1 z postępowania KAI.262.32.2024. Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7a7cc979-430f-4f60-962b-c4df2cce20e2

- z obudową

Szkolenie dotyczące obsługi i programowania wskazanych urządzeń dla personelu dydaktycznego w wymiarze, co najmniej 1 dnia dla minimum 4 osób dla kadry Zamawiającego.

- Dla zadania nr 2

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę podzespołów i materiałów wraz z  montażem i uruchomieniem dla kierunku MiBM

- Pedał gazu – 2 sztuki

- współpracujący z podzespołami określonymi w OPZ dla zadania nr 1 z postępowania KAI.262.32.2024. Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7a7cc979-430f-4f60-962b-c4df2cce20e2

- Stacyjka ON/OFF Ignition KEY 4W – 2 sztuki

- współpracująca z podzespołami określonymi w OPZ dla zadania nr 1 z postępowania KAI.262.32.2024. Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7a7cc979-430f-4f60-962b-c4df2cce20e2

- Wyłącznik awaryjny 250A - 2 sztuki

- współpracujący z:

- silnikiem BLDC 22-25kW (chłodzenie cieczą, moc nominalna (przy 72V) - 20kW~22kW / 26.8KM~29.5KM, obroty : 4000 Obr/min. (bez obciążenia), żywotność : >10000h, czujnik temperatury, okablowanie do podłączenia zasilania, złącze typu Anderson)

- Silnikiem BLDC 10kW (moc nominalna (przy 48V) - 10kW~13kW | 13.4KM~17.4KM, obroty : 4700 Obr/min. (bez obciążenia), żywotność : >10000h, czujnik temperatury, okablowanie do podłączenia zasilania, złącze typu Anderson)

- Przetwornica DC/DC 40-100V na 13,8V KL-49DCDC jako zasilanie do ekranów/paneli amoled – 2 sztuki

- Przełącznik 3 pozycyjny, kierunkowy/ switch F-N-R – 2 sztuki

- współpracujący z podzespołami określonymi w OPZ dla zadania nr 1 z postępowania KAI.262.32.2024. Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7a7cc979-430f-4f60-962b-c4df2cce20e2

- Kable przyłączeniowe Hi-Power, Hi-Flex 2x1, 5 mb – 3 sztuki

- Komplet podzespołów do montażu 2 sztuk pojazdów

- Zawieszenie komplet, wahacze, piasty kół, amortyzatory

- Układ hamulcowy i kierowniczy komplet. wraz z płynami eksploatacyjnymi i niezbędnymi elementami złącznymi do pojazdu o min. masie 300kg współpracujące z przekładnią redukcyjną mechanizmu różnicowego i podzespołami określonymi w OPZ dla zadania nr 1 z postępowania KAI.262.32.2024. Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7a7cc979-430f-4f60-962b-c4df2cce20e2

- Elementy do pojazdu o min. masie 300kg współpracujące z przekładnią redukcyjną mechanizmu różnicowego i podzespołami określonymi w OPZ dla zadania nr 1 z postępowania KAI.262.32.2024. Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7a7cc979-430f-4f60-962b-c4df2cce20e2

- Koła komplet:

- felgi aluminiowe - 3 zestawy (12 sztuk), w rozmiarze: 8``, 10`` i 12``

- opony - 3 zestawy (12 sztuk), do felg 8``, 10`` i 12``

- Ładowarka 72V 20-25A – 1 sztuka

- współpracująca z:

- akumulatorem typu LiFePO4 24s 72V, 120Ah [ 9,22kWh ] (złącze typu anderson umożliwiające podłączenie do silnika oraz standaryzowanej ładowarki, kable przyłączeniowe typu Hi-Power, Hi-Flex 4 mb, wymiary 1060x280x210 [mm])

Szkolenie dotyczące obsługi i programowania wskazanych urządzeń dla personelu dydaktycznego w wymiarze, co najmniej 1 dnia dla minimum 4 osób dla kadry Zamawiającego.

- Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry pozatechniczne

Zamawiający wymaga, żeby oferowany sprzęt:

- był w stanie nowym

- miał zapewnione wszystkie elementy montażowe niezbędne do pracy,

- był gotowy do pracy po zakończeniu prezentacji, instalacji i uruchomienia,

- pochodził z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producentów i posiadał zainstalowane w sobie oficjalne, niezmodyfikowane oprogramowanie układowe dostarczone przez producenta danego urządzenia,

- był dopuszczony do dystrybucji oraz użytkowania na terenie Unii Europejskiej,

- na dzień składania ofert posiadał wsparcie i serwis pogwarancyjny przez min. 2 lata.

Warunki gwarancji serwisu:

- na dostarczony sprzęt objęty przedmiotem umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji 12 miesiące,

- w okresie gwarancji, bez utraty wynikających z niej uprawnień, Zamawiający ma prawo do zmiany konfiguracji oraz rozbudowy urządzeń poprzez dokładanie nowych modułów.

Zamawiający wymaga dostawy  i rozładunku sprzętu i elementów dedykowanych do wyposażenia do siedziby Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów.