PAŃSTWOWA  AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

im. Ignacego Mościckiego
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
__________________________________________________________________________

KAI.260.14.2025                                                                                                Załącznik nr 10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup zestawu dydaktycznego z zakresu rolnictwa precyzyjnego na potrzeby Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 : Dostawa i montaż kompletnego zestawu do pobierania prób glebowych.

Zadania nr 2 : Dostawa oprogramowań i tabletu „

Zadanie nr 1 :   Dostawa i montaż kompletnego zestawu do pobierania prób glebowych.

1.   Kompletny zestaw z oprzyrządowaniem do montażu na ATV (próbnik, pompa hydrauliczna, zestaw węży hydraulicznych, sterowanie elektryczne itd.)

Dane techniczne:

- Głębokość pobierania próbki gleby: 0-30 cm (regulowana).

- Napięcie zasilania 12V, minimalna pojemność akumulatora 14 Ah.

- Zasilanie hydrauliczne o wydajności 7,5 litra na minutę przy ciśnieniu 75-100 bar zapewniane przez pompę olejową napędzaną silnikiem ATV lub zewnętrzny generator olejowy.

- Dwustopniowe zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem.

- Średnica rdzenia próbki: od 18 do 21 mm.

- Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego, wniesienie, montaż, instalację oraz uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu. Szkolenie w zakresie prawidłowego użytkowania i konserwacji zestawu w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski lub UE, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji lub wystaw, nie przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży, wolny od wad fizycznych i prawnych, sprawny technicznie, nieuszkodzony, kompletny i gotowy do użytku, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz spełniający wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Dostawa sprzętu powinna zawierać komplet dokumentacji i instrukcji, karty gwarancyjne, listę numerów seryjnych i numerów produktu dostawy, wszystkie akcesoria i kable niezbędne do montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu instalacji. Dopuszcza się wskazanie i udostępnienie bezpłatnie serwisu internetowego z aktualną dokumentacją i instrukcjami, o ile skorzystanie z nich przez Zamawiającego nie będzie związane z ponoszeniem przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów.

- Pełna dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi i gwarancja.

- Sprzęt musi być dostarczony w oryginalnych opakowaniach fabrycznych producenta, oznakowanych etykietami zawierającymi: rodzaj i nazwę asortymentu, nazwę i adres producenta oraz numer fabryczny.

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia osobiście oraz weźmie udział w jego rozpakowaniu, instalacji oraz uruchomieniu w celu stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych lub braków w dostawie.

- Wykonawca ustali z Zamawiającym dzień oraz godzinę dostawy uwzględniając godziny pracy Zamawiającego. Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony za jedną dostawą, której godzina i data zostanie ustalona z Zamawiającym na min. 2 dni przed planowaną dostawą.

- Uszkodzony lub brakujący sprzęt Wykonawca dostarczy na koszt własny najpóźniej w kolejnym dniu roboczym. Towar niezgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia uznaje się za brakujący.

- Za szkody powstałe w czasie transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Zadanie nr 2 : Dostawa oprogramowań i tabletu.

a) Oprogramowania.

1. Zaawansowanie oprogramowanie na komputery polowe do rejestrowanie zabiegów związanych z Rolnictwem Precyzyjnym – 1 szt.

- Rejestracja granic działek rolnych

- Pomiar powierzchni i obwodu działek

- Rejestracja miejsc pobrania prób glebowych

- Wspieranie w zakresie procesu pobierania prób glebowych-wyznaczanie stref pobrania,

nawigacja do punktów pobrań, rejestracja danych pomiarowych etc.

Oferowane oprogramowanie musi posiadać licencję dożywotnią, umożliwiającą nieograniczone w czasie użytkowanie programu bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat licencyjnych lub abonamentowych.
Licencja powinna być zainstalowana i w pełni aktywowana na tablecie polowym o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Szkolenie z zakresu użytkowania oprogramowania – 8 godzin w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Oprogramowanie rolnicze oferujące wsparcie dla wszystkich zadań realizowanych w gospodarstwie oraz obsługę Rolnictwa Precyzyjnego-  1 szt.

Wsparcie w zakresie:

- Siew

- Tworzenie map odmian ręcznie lub import z systemów kierowania na pojazdach.

- Drukowanie raportów plonowania odmian, w celu oceny wydajności każdej odmiany użytej w gospodarstwie

- Podgląd i analiza map siewu przemiennego.

- Nawożenie

- Możliwość wykorzystania map typów gleby, zmienności gleby, badań zasobności bądź innych danych przestrzennych do tworzenia map zmiennego nawożenia.

- Podgląd i drukowanie raportów, podgląd kalkulacji całego zapotrzebowania na nawozy oraz przewidywanych kosztów nawożenia w skali całej kampanii bądź gospodarstwa

- Zaawansowane formuły umożliwiają zaprojektowanie nawożenia precyzyjnie

dostosowanego do zamiarów.

- Żniwa

- Nakładanie map plonów na mapy odmian w celu oceny wydajności plonowania

- Uśrednianie plonów z różnych lat i różnych upraw w celu stworzenia dokładnej mapy potencjału plonotwórczego pola

- Kalibracja map plonów umożliwiająca uzupełnienie braków.

Zakup licencji programu na 1-3 stanowisk komputerowych, nie ograniczona co do powierzchni obsługiwanych obszarów i bezterminowa.

Automatycznie pobieranie map satelitarnych i drogowych dla żądanych obszarów.

Oprogramowanie w języku polskim.

Szkolenie z zakresu użytkowania oprogramowania – 8 godzin w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

b) Opis Przedmiotu Zamówienia : Zakup tabletu

Tablet przemysłowo-polowy odporny na kurz i wilgoć – 1 szt.

Fully Rugged Tablet | 11.6" FHD 1000 nits | MIL-STD 810H | IP66

- Wyświetlacz: 11.6" FHD 1000 nitów, czytelny w słońcu

- Odporność: Upadki z 1.2m, MIL-STD 810H, IP66

- Temperatura pracy: od -20°C do +60°C

- RAM: do 32 GB

- Pamięć: PCIe SSD 256GB/512Gb/1TB

- System: Windows

- Gpu: Dedykowana karta graficzna

- Gwarancja: 36 miesięcy