PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

im. Ignacego Mościckiego
w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

__________________________________________________________________________

KAI.260.13.2026                                                                                załącznik nr 10 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

„Zakup, dostawa i montaż systemu audio-video dla Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.”

- Opis funkcjonalności systemu:

System nagrywania będzie  wykorzystywany do prowadzenia jednoczasowo kilku  symulacji przygotowujących studenta do egzaminu OSCE. System będzie  zapewniać elastyczność sterowania systemami symulacyjnymi z wszystkich pomieszczeń symulacyjnych. System  jest rozwiązaniem umożliwiającym stworzeniem stacji egzaminacyjnych OSCE wraz z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu OSCE na kierunkach medycznych poprzez bezpośrednią ocenę studenta w czasie egzaminu. Licencja wieczysta.

Elementy wchodzące w skład systemu do prowadzenia zajęć symulacyjnych i egzaminu OSCE:

1. Oprogramowanie audio-video do zarządzania sesjami symulacyjnymi z możliwością prowadzenia w systemie oceny umiejętności praktycznych studenta.

2. Sprzęt i urządzenia kompatybilne z dostarczonym oprogramowaniem.

3. Oprogramowanie do zarządzania dokumentacją egzaminu, w tym zarządzania zasobami CSM

4. Monitorowanie i sterowanie technologią audio i wideo poprzez oprogramowanie symulacyjne.

5. Uruchamianie i zatrzymywanie nagrywania scenariuszy symulacyjnych oraz stacji egzaminacyjnych,

6. Dodawanie znaczników i adnotacji do nagrywanego wideo podczas trwania sesji,

7. Komunikacja przez mikrofon z głośników do odpowiedniego pomieszczenia symulacyjnego („głos Boga”),

8. Wyświetlanie multimediów uczestnikom sesji na tabletach i/lub wyświetlaczach LCD lub projektorach, Nagrany materiał audio-video musi być dostępny natychmiast po zakończeniu nagrywania. Możliwość nagrywania następnej symulacji w pokoju symulacji, podczas gdy poprzednia symulacja jest odtwarzana w innym pokoju.

- Instruktor musi mieć możliwość podłączenia tabletu do systemu podczas sesji podsumowującej.  Oprogramowanie  do podsumowania musi umożliwiać instruktorowi otwarcie nagranego      wideo    w celu wyświetlenia listy znaczników i adnotacji utworzonych podczas symulacji. Musi istnieć możliwość bezpośredniego przejścia do znacznika utworzonego podczas nagrywania i odtworzenia wideo z tego znacznika.

- Oprogramowanie musi być w stanie otworzyć i wyświetlić wszystkie pliki zapisane w skrypcie omawianej sesji.

c)	Oprogramowanie do debriefingu musi umożliwiać wyświetlanie wszystkich zarejestrowanych sygnałów wideo, np. z czterech źródeł jednocześnie. Dodatkowo poszczególne sygnały wideo oddzielnie, również na całym ekranie Full Screen.

9. Ręczna lub automatyczna kontrola czasu egzaminu podczas sesji i egzaminów OSCE,

10. Ręczny i automatyczny wybór studentów przypisanych do zadania na danym stanowisku (stacji OSCE) podczas egzaminów OSCE,

11.Wyświetlanie na tablecie treści zadań i niezbędnych informacji o egzaminowanym studencie (kursancie),

12.Generowanie kart oceny, protokołów egzaminacyjnych studentów na podstawie wybranych stacji OSCE. Możliwość eksportu wyników do plików w formacie .xls/.xlsx i .pdf.

13. Tworzenie scenariuszy i ich gromadzenie

- Szczegóły scenariusza - kierunek studiów, przedmiot, rok, semestr, efekty kształcenia, autor

- Informacje o studencie - informacje o pacjencie, informacje o scenariuszu

- Opis scenariusza - podsumowanie scenariusza, założenia scenariusza, opis scenariusza

- Informacje dla technika - lista sprzętu, informacje o sposobie przygotowania symulacji

- Zdefiniowanie czasu trwania stanowiska egzaminacyjnego (stacji) OSCE

- Podgląd i dołączanie listy kontrolnej do scenariusza

- Pobieranie scenariusza w formacie PDF na lokalny komputer

14. Przygotowanie list kontrolnych zwanych inaczej kartami oceny lub checklistami. Listy kontrolne powinny składać się z pól zawierających i umożliwiających min.:

- Szczegóły list kontrolnych - nazwa, opis, autor

- Dodawanie opisu zadań dla studenta

- Definiowanie minimalnych i maksymalnych wartości punktowych dla każdego zadania

- Dodawanie i definiowanie błędów krytycznych w zadaniach

- Definiowanie zakresu ocen

- Pobieranie list kontrolnych w formacie PDF na lokalny komputer

- Import pojedynczej lub wielu list kontrolnych do systemu. Import powinien obejmować całą zawartość opisaną powyżej. Import list kontrolnych odbywa się poprzez dodanie do systemu pliku z lokalnego komputera.

- Opcja tworzenia i edycji listy kontrolnej w systemie do zarządzania dokumentacją z możliwością eksportu listy kontrolnej do systemu zarządzania sesjami.

Wszystkie powyższe elementy tworzą jedną całość i zapewniają ciągłość w procesie dydaktycznym studenta, w tym weryfikację efektów uczenia się podczas egzaminu OSCE. System zapewniać będzie integralność oprogramowania w zakresie materiałów edukacyjnych wykorzystywanych do symulacji, w tym min. scenariuszy symulacyjnych i list kontrolnych (kart oceny).

15.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób z pełnego zakresu obsługi i wykorzystania wszystkich funkcji dostarczonego systemu. Szkolenie powinno odbyć się w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty ostatecznego terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia. Szkolenie będzie przeznaczone dla dwóch grup: pracowników technicznych oraz pracowników dydaktycznych.

- Minimalny zakres godzin szkolenia:

  - dla pracowników dydaktycznych – koordynatorów: 8 godzin dydaktycznych

  - dla pracowników technicznych: 8 godzin dydaktycznych

Szkolenie powinno odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30, przy czym jedna godzina dydaktyczna trwa 45 minut.

- Opis  techniczny  systemu:

Serwer – 1 szt.

Obudowa

- Typu RACK, wysokość min. 1U;

- Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej;

- Możliwość zainstalowania co najmniej 4 dysków twardych hot plug 3,5”;

- Możliwość zainstalowania fizycznego zabezpieczenia (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiającego fizyczny dostęp do dysków twardych;

- Zainstalowane  min.4 sztuk dysków SATA/SAS/NL-SAS 7200 obr./min o pojemności co najmniej 12TB Hot-Plug podpięte do sprzętowego kontrolera;

- Zainstalowane 2 dyski SSD o pojemności co najmniej 800GB każdy skonfigurowane w RAID 1.

Płyta główna

- min. jednoprocesorowa;

- 2 złącza PCI Express generacji 5

- Co najmniej 4 gniazda pamięci RAM;

- Obsługa co najmniej 128GB pamięci RAM;

- Wsparcie dla technologii: ECC;

Procesor

- min.jeden procesor osiągający w teście Average CPU Mark wynik Multithread Rating min. 23000 pkt. Wynik musi być opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net;

Pamięć RAM

- zainstalowane min. 64 GB pamięci RAM Registered  z korekcją błędów (ECC);

- Pamięci obsadzone w sposób gwarantujący najwyższą możliwą wydajność;

Kontrolery LAN

- 2x min. 1Gbit RJ45

Kontrolery I/O

- Kontroler SATA/SAS RAID dla dysków wewnętrznych posiadający minimum 2GB pamięci cache, obsługujący poziomy RAID: 0,1,10,5,50,6,60

Porty

- Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu serwera;

- Minimum 2 porty USB dostępne z tyłu serwera w tym co najmniej 1 port USB 3.0;

- Minimum 1 port USB na panelu przednim w tym co najmniej USB 3.0;

- Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera.

Zasilanie, chłodzenie

- Redundantne zasilacze hotplug o mocy minimum 500W;

- Redundantne wentylatory hotplug.

Zarządzanie

- Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera;

- Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0

Wspierane OS

- Microsoft Windows Server 2022, 2025;

- VMWare vSphere 8.0;

- Suse Linux Enterprise Server 15;

- Red Hat Enterprise Linux 9, 8;

- Microsoft Hyper-V Server 2019.

Gwarancja

- 3 lata gwarancji producenta serwera w trybie on-site z rozpoczęciem procedury naprawy następnego dnia od zgłoszenia. Naprawa realizowana przez producenta serwera lub autoryzowany przez producenta serwis. Dyski twarde nie podlegają zwrotowi organizacji serwisowej;

- Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych;

- Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie;

- Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta;

- Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta;

- Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet;

- Zgodność z normami: RoHS oraz CE.

Switch POE – 1 szt.

- min. 48x gigabitowe porty RJ45 10/100/1000 Mb/s

- min. 48x portów PoE+ 802.3af/at

- min. 4x sloty SFP+

- przepustowość przełączania: min. 176 Gb/s

- Budżet PoE: min. 600W

Laptop – 3 szt.

- procesor osiągający w teście Average CPU Mark wynik Multithread Rating min. 14000 pkt. Wynik musi być opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net;

- min. 16 GB pamięci RAM DDR4

- dysk SSD o pojemności min. 256 GB

- min. 1 szt. złącza RJ-45 o przepustowości 1 Gbit

- Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac/ax)

- Ekran o przekątnej min. 15’’

- System operacyjny wspierający AD (domenę)

Tablet – 3 szt.

- Pamięć RAM min. 6 GB

- Dysk o pojemności min. 128 GB

- Ekran min. 10’’

- Aparat szerokokątny o rozdzielczości min. 12 MP

- Możliwość rejestracji wideo w rozdzielczości min. 4K

Zestaw mikrofonów bezprzewodowych – 2 zest.

- Zawartość zestawu : min. 1 odbiornik, min. 2 nadajniki, kabel USB C – 3 szt.

- Zasilanie bateryjne

- Ładowanie urządzeń – USB C

Mikrofon pulpitowy PTT – 1 szt.

- Pasmo przenoszenia 60-12000 Hz

- Impedancja nominalna 600 Ω

- Długość gęsiej szyi – min. 310 mm

- Złącze XLR  – 1 szt.

Głośniki – 1 szt.

- Moc głośników : min. 5W

- Możliwość regulacji poziomu głośności z panelu głośnika

- Wyjście słuchawkowe 3.5 mm – min. 1 szt.

Interfejs Dante – 1 szt.

- Zasilanie POE

- Wyjście Dante – min. 2 szt.

- Wejście Dante – min. 4 szt.

- Interfejs USB

Moduł Audio – 1 szt.

- Dysk o pojemności min. 128 GB.

- Pamięć RAM min. 8 GB

- Złącze USB 3.2 typ A – min. 1 szt.

- Złącze RJ45 2,5 Gb/s – min. 1 szt.

Biurko – 3szt.

Wymiary:

- Wysokość: min. 70 cm

- Szerokość: min.100 cm

- Głębokość: min. 50 cm

- min. kółka 4 sztuki

Mobilne stanowisko audio-video – 2 szt.

- Stanowisko z jezdną konstrukcją opartą na min. 4 kołach

- Możliwość zawieszenia na ścianie

- Dedykowane uchwyty oraz miejsca montażowe do urządzeń składowych.

- Wbudowany moduł audio o parametrach :

  - Dysk o pojemności min. 128 GB.

  - Pamięć RAM min. 8 GB

  - Złącze USB 3.2 typ A – min. 1 szt.

  - Złącze RJ45 2,5 Gb/s – min. 1 szt.

- Wbudowany głośnik o parametrach :

  - Moc wyjściowa min. 10W

  - Pasmo przenoszenia 80 Hz – 18000 Hz

- Wzmacniacz o parametrach:

  - Moc wyjściowa na kanał  min. 2 x 50W 4ohm,  min. 2 x 30W 8ohm

  - Pasmo przenoszenia  30Hz - 18kHz (±3dB)

- Mikrofon o parametrach min.

  - Pasmo przenoszenia  50 Hz (+/- 40 Hz)  ~ 18000 Hz (+/-2000 Hz)

- Switch POE o parametrach :

  - Min. 8 portów POE+ 1 Gb/s

  - Zarządzalny min. L2

- Kamera IP PTZ – 2 szt. o parametrach

  - Rozdzielczość min. 1920x1080 25 FPS

  - Zakres przysłony : F1.6 – F2.7 (+/- 0.2)

  - Ogniskowa 2.8 mm – 12 mm

  - Czterokrotny zoom optyczny

  - Złącze RJ45 10M/100M

  - Obsługa POE

  - Tryb ostrości – automatyczny/półautomatyczny/ręczny

  - Możliwość montażu kamery do statywu przy pomocy wbudowanego gwintu

  - Możliwość mocowania kamery w stanowisku mobilnym na wysokości min. 170 cm nad podłożem

Mobilne stanowisko audio-video Dante – 1 szt.

- Stanowisko z jezdną konstrukcją opartą na min. 4 kołach

- Możliwość zawieszenia na ścianie

- Dedykowane uchwyty oraz miejsca montażowe do urządzeń składowych.

- Gniazda panelowe min. 3x LAN, 1x PowerCon

- Przełącznik o parametrach :

  - Min. 8 porty PoE+, min 1000 Mb/s

  - Min. Zarządzalny L2

- Głośnik o parametrach:

  - Dwudrożny system głośnikowy z głośnikiem niskotonowym 5,25 cala (13,3 cm) +/- 0,5 cala

  - Pasmo przenoszenia 120 Hz do 20 kHz.

  - Interfejs sieciowy: RJ 45, PoE / PoE +

  - Min. 2 wejścia Dante i min. 1 wyjście Dante.

  - Cyfrowe przetwarzanie sygnału: Opóźnienie, Limiter, Generator sygnału, Korektor

  - PoE Plus 98 dB SPL.

  - Status LED.

  - Do oferty należy dostarczyć kartę katalogową produktu

- Mikrofon matrycowy o parametrach:

  - Wyjście cyfrowe Dante: min.4 kanały

  - Interfejs sieciowy: min. RJ 45, PoE.

  - Pasmo przenoszenia: 100 do 20 000 Hz.

  - Paski stanu LED z konfigurowalnymi kolorami i jasnością.

  - min. funkcjonalność: eliminacja echa akustycznego, redukcja szumów, automatyczna kontrola wzmocnienia, AEC, AGC

  - Do oferty należy dostarczyć kartę katalogową produktu

- Kamera IP PTZ – 2 szt. o parametrach

  - Rozdzielczość min. 1920x1080 25 FPS

  - Zakres przysłony : F1.6 – F2.7 (+/- 0.2)

  - Ogniskowa 2.8 mm – 12 mm

  - Czterokrotny zoom optyczny

  - Złącze RJ45 10M/100M

  - Obsługa POE

  - Tryb ostrości – automatyczny/półautomatyczny/ręczny

  - Możliwość montażu kamery do statywu przy pomocy wbudowanego gwintu

  - Możliwość mocowania kamery w stanowisku mobilnym na wysokości min. 170 cm nad podłożem

3. Opis  techniczny  ekranu multimedialnego – 2 x zestaw

- Wyświetlacz :

- Przekątna ekranu 65’

- Technologia wyświetlania obrazu TFT-LCD z technologią Direct LED (DLED)

- Typ panelu IPS

- Kontrast min. 5000:1

- Proporcje obrazu 16:9

- Katy widzenia	min.178o

- ekran	hartowana szyba o grubości min. 4 mm i twardości min. 7 w skali Mohsa z matową powłoka antyodblaskową

- Jasność  Min. 450 nitów

- Technologia dotyku	IR (podczerwień)

- Ilość obsługiwanych punktów dotyku min. 32

- Wejście i wyjście:

- Panel przedni	1 x HDMI 2.1

2 x USB 3.2

1 x USB typ. C

1 x USB typ. B interfejsu dotykowego

Głośnik min. 2 x 20 W

- Panel boczny	1 x 1 USB typ. B interfejsu dotykowego

2 x HDMI 2.1 (input)

1 x HDMI 2.1 (output)

1 x USB typ. C

1 x RJ45 (10/100/1000 BASE-T) (input)

1 x RJ45 (10/100/1000 BASE-T) (output)

1 x slot OPS

- Podzespoły :

- Procesor : 4 x 2,2 GHz + 4 x 2,0 Ghz (8 rdzeni)

- Pamięć Ram : min. 8 GB DDR 4

- Pamięć wewnętrzna: min. 128 GB

- Łączność Wi-Fi : Wi-Fi 6 ze wsparciem dla WPA3 (2,4 GHz oraz 5 GHz)

- Moduł Bluetooth : Wbudowany Bluetooth w wersji min. 5.2

- System operacyjny:

- System operacyjny : Android w wersji min. 65’

- Parametry użytkowe:

- Waga urządzenia : Max.35 kg

- Zużycie energii: Typ czuwania – max. 0.5 W

- Tryb ciągłej pracy – max. 250 W

- Rozstaw uchwytu VESA : 500x400

- Zawartość 1 zestawu :

- Ekran multimedialny: 1 szt.

- Pisaki: 2 szt.

- Kompatybilny uchwyt montażowy VESA : 1 szt.

- Pilot zdalnego sterowania: 1 szt.

- Przewód USB typ. B (dotyk)	1 szt. ( 3 m długości)

- Przewód HDMI : 1 szt. ( 3 m długości)

- Przewód zasilający : 1 szt. ( 5 m długości)