PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

im. Ignacego Mościckiego

w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

________________________________________________________________________

KAI.260.12.2026                                                                                      Załącznik nr 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Zmiana zapisu – 24.06.2026 r.

Zakup, dostawa, montaż wraz uruchomieniem i certyfikacja specjalistycznego wyposażenia Laboratorium Technologii Spajania i Cięcia z podziałem na zadania.

- Zadanie nr 1 pn. ,, Wyposażenie Laboratorium Technologii Spajania i Cięcia”.

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe doposażenie Laboratorium Technologii Spajania i Cięcia i obejmuje następujący zakres:

- Dostawę pięciu kompaktowych półautomatów spawalniczych do spawania stali węglowych, niskostopowych, wysokostopowych, nierdzewnych i aluminium, metodami: MIG/MAG i MMA z możliwością spawania metodą TIG wraz 
z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem dla użytkowników.

Wymagane parametry techniczne poszczególnych elementów:

- Źródło prądu spawania (5 szt.) z cyfrowym interfejsem wyposażone w minimum  dwa elektrozawory (elektrozawór do spawania metodą MIG/MAG, elektrozawór do metody TIG), funkcja spawania STANDARD oraz PULS.

- Funkcja wspomagająca ustawianie parametrów spawania w metodzie MIG/MAG po zadaniu  m.in. takich parametrów, jak pozycja spawania, grubość spawanego materiału czy wymiar rowka spoiny.

- Podajnik drutu 4 rolkowy, przystosowany do szpul 15 kg/ B 300.

- Wyświetlacz kolorowy minimum 7 cali, funkcja Bluetooth, funkcja WIFI, funkcja pamięci zadanych programów, regulacja prędkości podawania drutu, regulacja napięcia.

- Przewód zasilający min. 4 mb z wtyką 32 A. Przewód gazowy min. 1 m, przewód masowy z zaciskiem min. 5 mb, uchwyt spawalniczy min. 250 A z chłodzeniem gazowym o długości min. 4,5 mb, z funkcją regulacji parametrów w rękojeści. Tryb pracy: 2/4 takt, wózek pod źródło na kółkach.

- Zestaw startowy: 2 dysze gazowe, 2 łączniki prądowe, 2 rozdzielacze gazu, 10 szt końcówek prądowych 1,0 mm.

- Napięcie zasilania: 3 x 400 V/ 50 – 60 Hz.

- Zakres prądu spawania: min. od 3 – 270 A.

- Reduktor wyposażony w dwa manometry.

- Klasa ochrony: min. IP 23.

- Dostawę pięciu kompletnych stołów spawalniczych

Wymagane parametry techniczne poszczególnych elementów:

- Kompaktowy stół odciągowy z filtracją 99%. Stołowy odciąg spawalniczy z wbudowanym systemem filtracji podciśnieniowej do wychwytywania dymów spawalniczych, pyłów metalicznych i oparów bezpośrednio w miejscu ich powstawania.

- Urządzenie musi być dostosowane do pracy w pomieszczeniu Laboratoryjnym,

- Wyrzut przefiltrowanego powietrza do pomieszczenia Laboratorium. Odciąg od dołu i z tyłu w sposób nie zasłaniający pola widzenia. Automatyczne czyszczenie filtrów, stała wydajność. Głośność urządzenia do 75 dB (A). Urządzenie na kółkach z blokadą z możliwością przestawienia między stanowiskami.

- Wydajność odsysania 1500 – 2000 m³/h.

- Napięcie zasilania 3 x 400 V/ 50 – 60 Hz.

- Klasa ochrony: min. IP 23.

- Urządzenia muszą być zgodne z wymaganiami dyrektywy 2006/42/WE oraz normami zharmonizowanymi: PN EN ISO 12100:2012 oraz PN-EN IEC 60204-32:2026

- Dostawę pięciu stanowisk (cel) spawalniczych wraz z montażem, instalacją 
i uruchomieniem.

Wymagane parametry techniczne poszczególnych elementów:

- Zabudowa ochronna sąsiadujących ze sobą stanowisk spawalniczych, zabezpieczająca przed promieniowaniem świetlnym, oślepieniem łukiem spawalniczym, oparzeniami, odpryskami spawalniczymi i szlifierskimi wraz z instalacją w siedzibie zamawiającego.

- Wymiary pojedynczego stanowiska: głębokość – min. 2000 mm, szerokość – min. 1500 mm, wysokość – min. 2000 mm.

- Stanowiska usytuowane szeregowo, sąsiadując ze sobą wspólną ścianą boczną  ograniczone kurtynami spawalniczymi – ściana tylna bez kurtyny spawalniczej. Front zabudowy – kurtyny, jako rozsuwane wejścia do stanowisk (kolor ścian wejściowych czerwony lub zbliżony).

- Ściany boczne zabudowy – kurtyny, jako ścianki boczne wspólne stanowisk (ściany boczne w kolorze ciemno–zielonym). Konstrukcja nośna wykonana z profili ocynkowanych lub malowanych. Mocowanie konstrukcji nośnej do podłoża z możliwością demontażu.

- Ekrany i kurtyny spawalnicze muszą spełniać wymagania norm: DIN EN ISO 25980:2023-08, 13822-PZA-17, 13791-PZA-23

- Wykonanie atestowanego stanowiska do spawania laserem ręcznym.

Wymagane parametry techniczne poszczególnych elementów:

- Dostawa i montaż zabudowy ochronnej dla stanowiska laserowego w pełni dostosowanej do sąsiadującego stanowiska z robotem spawalniczym. Konstrukcja modułowa umożliwiająca ewentualny serwis. Front zabudowy – ściana frontowa 
z podglądem, o wymiarze min. 3,2 m, drzwi wejściowe z podglądem. Ściana boczna pełna o wymiarze min. 3,2 m. Front oraz ściana zabudowy dostawiona do istniejących ścian pomieszczenia. Zabudowa wyposażona w krańcowy wyłącznik bezpieczeństwa z sygnalizacją LED.

- Zabudowa musi spełniać wymogi normy DIN EN 12254:2012-4 oraz EN 60825-4:2006.

- Zabudowa ma zapewniać skuteczną ochronę przed promieniowaniem laserowym 
w zakresie długości fali 1050–1400 nm, zgodnie z klasami ochrony: D AB7 + I AB8 + R AB6 + M AB8Y GDLS>1050–1400 nm, 280 mW/m² (>1050-1400, 100sec).

- Relokacja istniejącego stanowiska do spawania zrobotyzowanego wraz z re-instalacją i optymalizacją.

Wymagane parametry techniczne poszczególnych elementów:

- Demontaż i transport do nowej sali wykładowczej w budynku Uczelni istniejącej zabudowy z robotem spawalniczym. Zabezpieczenie kompletnego stanowiska zrobotyzowanego wraz z zabudową i transport wewnątrz budynku do nowej lokalizacji. Demontaż mechaniczny oraz odłączenie mediów (zasilanie elektryczne, pneumatyczne, systemy bezpieczeństwa).

- Instalacja stanowiska w nowej lokalizacji. Montaż kompletnego stanowiska zrobotyzowanego wraz z zabudową (ustawienie, kotwienie itp. kompletnego stanowiska zgodnie z wymogami zapewniającymi prawidłową prace robota).

- Uruchomienie i testowanie w nowej lokalizacji. Ponowna kalibracja układu współrzędnych robota oraz narzędzi. Testy bezpieczeństwa (sprawdzenie zabudowy, wyłączników E-Stop). Uruchomienie stanowiska, przeprowadzenie prób spawalniczych na wskazanym procesie. Przystosowanie zabudowy robota do wymiarów stanowiska spawania laserowego będącego w sąsiedztwie.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 15.12.2026 r.

- Zadanie nr 2 pn. ,,Mikroskop metalograficzny Full HD”

Zamówienie obejmuje zakup i dostawę kompletnego mikroskopu optyczno – cyfrowego makro wraz 
z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem dla użytkowników.

- Wymagane parametry techniczne:

- Mikroskop optyczno-cyfrowy makro z głowicą ze zintegrowaną kamerą 
o rozdzielczości Full HD do prowadzenia badań metalograficznych

- Rozdzielczość kamery FullHD 1920x1080, ZOOM 30x, prędkość 60 kl./s zapewniająca idealną płynność obrazu, przekazywanie obrazu bez widocznych opóźnień (20/17ms), kamera wyposażona w automatyczny balans bieli, możliwość regulowania czasu ekspozycji, zmiany powiększenia i regulacji ostrości

- Łączność za pomocą HDMI, możliwość pracy bez użycia komputera, wbudowany joystick pozwalający na sterowanie mikroskopem, urządzenie wyposażone w USB 2,0 zdolne do zapisywania obrazu na nośnikach USB, wyjście USB umożliwiające podłączenie mikroskopu do komputera, możliwość podłączenia mikroskopu do sieci, możliwość podglądu zdjęć poprzez sieć z poziomu urządzeń z systemem Android 
i iOS, płynna zmiana powiększenia z bieżącą informacją o jego zakresie na monitorze, system eliminujący zakrzywienie soczewki przy dużym polu widzenia w czasie rzeczywistym, autofocus z funkcją wskazywania miejsca ogniskowania za pomocą myszki komputerowej.

- Maksymalny zakres powiększeń: pow. optyczne = 658x, cyfrowe = 1317x, oświetlacz LED pierścieniowy, w zestawie bezprzewodowa myszka i klawiatura oraz monitor 24” Full HD.

- Obiektyw o zakresie powiększenia optycznego od 2,5 do 68x, możliwość powiększenia cyfrowego do 136,5x, odległość robocza: 195mm (odległość umożliwiająca swobodną pracę pod mikroskopem). Maksymalne pole widzenia: 200mm w osi X i 112mm w osi Y, minimalne pole widzenia przy powiększeniu optycznym/cyfrowym: w osi X 7,5/3,75mm, w osi Y 4,2/2,1mm.

- Statyw wyposażony w metalową podstawę zapewniającą stabilność. Ogniskowanie makro, możliwość obserwacji dużych i wysokich próbek, możliwość rozbudowy 
o źródło światła przechodzącego.

- Moduł pomiarowy – fabryczna kalibracja, funkcje pomiarowe: pomiary długości, kątów, powierzchni, promieni, średnic, pomiary z użyciem linii referencyjnych, dodawanie strzałek i adnotacji, funkcja wykrywania krawędzi umożliwiająca dokładne pomiary. Funkcja umożliwiająca tworzenie własnych siatek pomiarowych. Eksport danych do pliku CSV. Możliwość rozbudowy o moduł umożliwiający pomiar wysokości: pomiar w zakresie do 25 mm z dokładnością do 100 μm.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 15.12.2026 r.

WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY POZATECHNICZNE (dla zadania nr 1 i 2)

- Zamawiający wymaga, żeby oferowany sprzęt i materiały były:

- fabrycznie nowe, w pierwszym gatunku i wolne od wad,

- w przypadku stwierdzenia wady produktu Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnej wymiany wadliwego produktu na produkt wolny od wad,

- gotowe do pracy po zakończeniu instalacji i uruchomienia,

- dopuszczone do użytkowania na terenie Unii Europejskiej;

- podlegały odbiorowi końcowemu przez Zespół odbiorowy Zamawiającego.

- Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do dostarczenia zamówionych materiałów montażowych i urządzeń do siedziby Zamawiającego w ilościach niezbędnych do realizacji Zamówienia,

- Wykonawca wykona na koszt własny niezbędne prace związane z: załadunkiem, dostarczeniem, rozładunkiem, wniesieniem sprzętu/urządzeń, organizacją i uporządkowaniem terenu po zakończeniu zamówienia i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również ubezpieczenia transportu, zabezpieczeniem transportu i przedmiotu dostawy na czas jej realizacji,

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację dostawy i prac montażowych,

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo, skutki wypadków przy pracy lub szkody wyrządzone zamawiającemu lub osobom trzecim,

- Wykonawca zobowiązuje się do okazania na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich wymogów określonych powyżej.

- Przy dostarczeniu przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty umożliwiające zastosowanie i użytkowanie zamawianego sprzętu/urządzeń, a także karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, katalogi części zamiennych i dokumentacje techniczno-ruchowe, jeśli warunki eksploatacji lub gwarancji takie dokumenty przewidują. Usterki spowodowane brakiem odpowiednich dokumentacji lub informacji, które są niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy obciążają w formie odszkodowawczej i gwarancyjnej Wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z osobą upoważnioną ze strony zamawiającego termin, godzinę i miejsce realizacji zamówienia na jeden dzień roboczy przed planowaną dostawą.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać dostarczony sprzęt i urządzenia bezpośrednio upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego. Nie dopuszcza się pozostawiania przedmiotu zamówienia bez nadzoru ani przekazywania go osobom nieupoważnionym.

- Dostawa sprzętu/urządzeń odbywać się będzie w godzinach pracy zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godz. 8:00 do 15:00,

- Podczas przekazywania sprzętu/urządzeń zamawiający ma prawo odmówić ich przyjęcia w przypadkach, gdy są widoczne jego wady, dokumentacja jest niekompletna lub gdy dostarczony materiał nosi ślady użytkowania.

- Osoba upoważniona przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu zamówienia dokona jego sprawdzenia pod względem ilościowym, jakościowym oraz zgodności z wymaganiami określonymi w umowie i Opisie Przedmiotu Zamówienia, a następnie potwierdzi zgodność lub stwierdzone niezgodności w protokole odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej sporządzonej w języku polskim, obejmującej w szczególności: instrukcje obsługi i eksploatacji dostarczonych urządzeń, karty gwarancyjne, deklaracje zgodności CE lub równoważne dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzeń do użytkowania na terenie Unii Europejskiej, certyfikaty, atesty i inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania zgłoszonych wad i usterek na własny koszt. Świadczenie usług gwarancyjnych nie może powodować dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wymaganej certyfikacji oraz przekazania dokumentów potwierdzających jej wykonanie najpóźniej w dniu odbioru jakościowego.

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że oferowany przedmiot zamówienia będzie posiadał parametry techniczne, eksploatacyjne, funkcjonalne, jakościowe oraz użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego. Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie urządzenie, materiał lub system zapewniający osiągnięcie co najmniej takich samych efektów użytkowych, technicznych, dydaktycznych i eksploatacyjnych jak rozwiązanie opisane w OPZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest wykazać jego równoważność poprzez przedłożenie wraz z ofertą dokumentów, kart katalogowych, specyfikacji technicznych, certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanego rozwiązania spoczywa na Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów oraz wykonania jej prezentacji po instalacji i uruchomieniu dla opiekunów Laboratorium Technik Wytwarzania i Budowy Maszyn. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla personelu dydaktycznego wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji, programowania (jeżeli dotyczy), zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz podstawowej konserwacji dostarczonych urządzeń. Szkolenie powinno zostać przeprowadzone po zakończeniu montażu, instalacji i uruchomienia urządzeń, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W szkoleniu powinno uczestniczyć co najmniej 5 osób wskazanych przez Zamawiającego. Koszt szkolenia, w tym wszelkich materiałów szkoleniowych, ponosi Wykonawca.