PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

im. Ignacego Mościckiego

w CIECHANOWIE

ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

________________________________________________________________________

KAI.260.14.2026                                                                                    Załącznik nr 10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

,,Zakup, dostawa i montaż systemu audiowizualnego dla ciechanowskiego HUBu dyskusyjnego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie”.

- Opis techniczny architektury i scenariuszy działania systemu audiowizualnego sali eventowej (HUB)

# 1. Skład systemu i rozmieszczenie urządzeń

## System wyświetlania obrazu

- System projekcyjny: Wielki elektryczny ekran projekcyjny do zabudowy sufitowej oraz projektor zainstalowany w windzie w zabudowie sufitowej.

- System digital signage: Wyświetlanie treści multimedialnych na monitorze w korytarzu.

## System nagłośnienia i mikrofony

- Zestaw mikrofonowy (łącznie 3 mikrofony):

○ Bezprzewodowe mikrofony doręczne (2 szt.)

○ Bezprzewodowy mikrofon nagłowny (1 szt.)

Anteny od baz mikrofonowych mają być wyprowadzone z szafy rakowej w taki sposób, żeby zapewnić stabilny zasięg w całej sali

- Zestaw głośnikowy: Naścienne głośniki naścienne. Montowane na ścianie po obu stronach ekranu projekcyjnego.

- Platforma audio: Cyfrowy procesor dźwięku (DSP), realizujący zbieranie, przetwarzanie, miksowanie i rutowanie wszystkich sygnałów audio. Instalowany w 19-calowej szafie rackowej.

## System kamerowy

- Kamera do widoku ogólnego: Stacjonarna kamera wideo do kadrowania ogólnego planu sali.

- Kamera główna: Obrotowa kamera PTZ z funkcją automatycznego śledzenia wykładowcy (prelegenta).

- Montaż: Dokładna lokalizacja kamer zostanie ustalona na etapie montażu na miejscu, aby zapewnić optymalne kąty widzenia oraz zminimalizować ryzyko uszkodzeń mechanicznych.

## Sprzęt do przesyłania sygnałów, sieciowy i sterujący

- Infrastruktura sieciowa: Zarządzalny przełącznik sieciowy (obsługujący PoE do

zasilania kamer i urządzeń peryferyjnych).

- Sygnały wideo: odbiornik sygnałów z kamer i matryca wideo z funkcją BYOD i bezprzewodową prezentacją.

- Sterowanie: Centralny procesor sterujący całym systemem oraz tablet sterujący naścienny.

- Sterowanie zasilaniem/napięciowe: Moduł przekaźnikowy (do automatycznego opuszczania/podnoszenia ekranu projekcyjnego oraz sterowania roletami).

- Rozmieszczenie: Cały sprzęt komutacyjny i sterujący będzie zamontowany w zamkniętej 19-calowej szafie rackowej w samej sali lub obok niej.

# Główne scenariusze użycia sprzętu AV

Wybór i uruchomienie dowolnego ze scenariuszy, a także regulacja głośności, przełączanie sygnałów oraz włączanie/wyłączanie urządzeń odbywa się centralnie za pomocą dotykowego panelu sterowania na ścianie.

## Scenariusz 1. Prezentacja lokalna i odtwarzanie multimediów

Podstawowy tryb pracy sali bez połączeń zdalnych.

- Obsługa audio:

  - Użytkownicy mogą korzystać z dowolnego z trzech mikrofonów bezprzewodowych(2 doręcznych, 1 nagłowny).

○ Ma być zapewniona możliwość podpięcia zewnętrznego systemu audio za pomocą złącze 2x XLR-in i 2x XLR-out podpiętych do DSP.

○ Sygnały ze wszystkich aktywnych mikrofonów są przetwarzane przez procesor DSP (eliminacja sprzężeń, ekwalizacja) i transmitowane przez naścienne głośniki.

- Podłączanie źródeł prezentacji:

  - Interfejsy przewodowe: Laptop prezentera będzie podłączany za pomocą kabla USB-C lub HDMI.

○ Interfejsy bezprzewodowe: Wykorzystanie bezprzewodowego nadajnika USB-C.

- Wyświetlanie obrazu i tryb multiview:

  - Obraz będzie wyświetlany na ekranie projekcyjnym.

○ System obsługuje jednoczesne wyświetlanie do czterech źródeł w trybie podziału ekranu (Multiview). Źródłami mogą być:

    - Laptop (przez USB-C) do 2 szt

    - Laptop (przez HDMI) do 2 szt

    - Bezprzewodowy nadajnik USB-C (przycisk 1)

Scenariusz 2. Spotkania hybrydowe oparte na laptopie prelegenta (tryb BYOD) lub translacja wideo w internet.

Wykorzystanie infrastruktury sali do prowadzenia konferencji (Zoom, Teams, Skype itp.) lub translacji wideo z sali w internet bezpośrednio z laptopa prezentera.

- Zasada działania:

  - Fizyczne podłączenie laptopa prezentera odbywa się za pomocą jednego kabla (USB-C poprzez dedykowany interfejs/mostek BYOD).

○ Wszystkie urządzenia peryferyjne w sali (mikrofony poprzez DSP, nagłośnienie

ścienne, sieciowy strumień z kamer przez grabber Multiview) będą przekierowywane do laptopa wykładowcy i wykrywane przez jego system operacyjny jako standardowe zewnętrzne urządzenia USB (kamera, mikrofon oraz głośniki).

○ Interfejs sterowania scenariuszem (przełączaniem peryferiów i zasilaniem) pozostaje na naściennym panelu sterowania.

- Udostępnianie treści (Content Sharing):

  - Udostępnianie treści do wideokonferencji będą możliwe wyłącznie bezpośrednio z podłączonego laptopa, na którym uruchomione będzie połączenie.

- Przechwytywanie i transmisja wideo (Kamery):

  - Każda z dwóch kamer będzie podłączona do sieci lokalnej pojedynczym kablem typu skrętka (technologia PoE – transmisja wideo, sygnałów sterowania PTZ oraz zasilania jednym kablem).

○ Kamera 1 (PTZ): Skierowana będzie na strefę wykładowcy, z automatyczycznym śledzeniem.

○ Kamera 2 (Stacjonarna): Skierowana na miejsca studenckie w celu pokazywania ogólnego widoku sali.

○ Przechwytywanie wideo: Strumienie z obu kamer przesyłane będą przez sieć do sieciowego grabbera wideo z funkcją Multiview (procesor wieloobrazowy). Urządzenie to tworzy jeden połączony obraz (np. obraz w obrazie [PiP] lub podzielony ekran) i przekazuje ten skonsolidowany strumień do laptopa jako główny sygnał wideo.

3. Parametry techniczne sprzętu do sali eventowej:

Ekran projekcyjny - 1 szt.

- Montaż w zabudowie sufitowej - Rozmiar powierzchni roboczej 390 x 219 cm, - Format: 16:9 - Powierzchnia: szara - Wzmocnienie 0,8 - Ramka (góra, dół i boki) 5 cm - Top (ramka górna) 50 cm - Kolor obudowy biały - Napięcie pracy 230V

Winda do projektora - 1 szt.

| - | Wymiary projektora który ma się zmieścić w windzie - szerokość: 465 mm lub większa - głębokość: 500 mm lub większa - wysokość 300 mm lub większa |
| --- | --- |
| - | Zakres pracy 1200 mm lub większy |
| - | udźwig windy min. 20 kg |
| - | Napięcie pracy 230V |
| - | Kolor biały |

Projektor - 1 szt.

- Jasność min. 8000 lm zgodnie z normą ISO 21118:2020 - Rozdzielczość min. 1920×1200 - Technologia 3LCD - Laserowe źródło światła - Żywotność źródła światła (tryb normalny) min. 20000 godzin ISO 21118:2020 - Współczynnik projekcji: nie węższy niż 1,35 - 2,20:1 - Przesunięcie obiektywu: pionowo ±45 %, poziomo ±15 % lub więcej - Złącza (co najmniej): - USB 2.0-A, - RS-232C - LAN - Wejście HDMI 2x (HDCP 2.3) , Wejście HDBaseT, Wyjście HDMI - Kolor biały

Zestaw transmisyjny (Extender) wideo - 1 kpl.

- Typ urządzenia: Zestaw nadajnik + odbiornik HDBaseT do przesyłania nieskompresowanego sygnału wideo po pojedynczej skrętce miedzianej (kat. 6/6a/7) - Zasięg i standard transmisji: Minimum 70 metrów dla sygnału 4096x2160p @60Hz 8bit 4:4:4 z SIGNAL RE-CLOCKING - Zabezpieczenia wideo: Zgodność ze standardem HDCP 2.2 - Zasilanie urządzenia: Zasilanie dwukierunkowe po skrętce (zasilacz wymagany tylko po jednej ze stron - przy nadajniku lub przy odbiorniku) - Transmisja sygnałów sterujących: Dwukierunkowe przesyłanie sygnałów RS-232 oraz podczerwieni (IR), CEC Pass-through

Zestaw bezprzewodowych mikrofonów doręcznych - 1 kpl.

- Zestaw składający się z jednego dwukanałowego stacjonarnego odbiornika, dwóch nadajników doręcznych z kapsułą dynamiczną oraz dedykowanych akcesoriów do montażu w szafie Rack standardu 19" - W pełni cyfrowa transmisja radiowa w pasie UHF - Szerokość pasma strojenia odbiornika: minimum 138 MHz (szerokopasmowe) - Zakres częstotliwości pracy (RF): zawierający się w przedziale minimum od 606 MHz do 694 MHz (pasmo kompatybilne z lokalnymi regulacjami prawnymi) - Zasięg roboczy: minimum 100 m w linii wzroku (w typowych warunkach propagacji sygnału radiowego) - Opóźnienie systemu (latency): maksymalnie 3.2 ms - Przetwarzanie audio: cyfrowe, o rozdzielczości minimum 24-bit przy częstotliwości próbkowania nie mniejszej niż 48 kHz - Pasmo przenoszenia toru audio: od 20 Hz do 20 kHz ze stabilnością charakterystyki +1 / -2 dB (zależne od zastosowanej kapsuły mikrofonowej) - Zakres dynamiczny toru audio: minimum 118 dB (A-ważony, przy zniekształceniach harmonicznych THD < 1%) - Zniekształcenia harmoniczne (THD): mniejsze niż 0.02% (typowe dla częstotliwości 1 kHz) - Zabezpieczenie transmisji: zaimplementowane sprzętowe szyfrowanie kryptograficzne w standardzie minimum AES-256 - Zarządzanie systemem: pełna integracja i kompatybilność z dedykowanym, bezpłatnym oprogramowaniem komputerowym do monitorowania i koordynacji częstotliwości RF oraz dedykowaną aplikacją mobilną do zdalnego zarządzania parametrami systemu poprzez połączenie sieciowe Odbiornik dwukanałowy stacjonarny: - Konstrukcja obudowy szerokości pół-rack (1/2 U w szafie standardu 19"), dostarczana z dedykowanymi akcesoriami umożliwiającymi montaż pojedynczego odbiornika lub dwóch odbiorników obok siebie w szafie Rack - Wyświetlacz panelu czołowego: niezależne, graficzne wyświetlacze dla każdego kanału odbiorczego pokazujące w sposób czytelny: aktualną częstotliwość/kanał, poziom sygnału RF, poziom sygnału audio, precyzyjny stan naładowania baterii nadajnika (wyrażony w godzinach i minutach), status blokady menu oraz status połączenia sieciowego - Złącza wyjściowe audio: dla każdego kanału niezależne zestawy wyjściowe: minimum 1 x XLR męskie (symetryczne, wyposażone w fizyczny lub programowy przełącznik poziomu Mic/Line o tłumieniu minimum 30 dB) oraz minimum 1 x TRS 6.35 mm (1/4") zbalansowane - Impedancja wyjściowa: wyjście Jack 6.35 mm: 1.3 kΩ (670 Ω niesymetrycznie); Wyjście XLR (ustawienie Line): 400 Ω (200 Ω niesymetrycznie); Wyjście XLR (ustawienie Mic): 150 Ω - Regulacja wzmocnienia (Gain): niezależna regulacja dla każdego kanału w zakresie od -18 dB do +42 dB z krokiem regulacji co 1 dB - Złącza antenowe: dwuantenowy system odbioru o charakterystyce Predictive Diversity (cyfrowy wybór anteny zapobiegający zanikom sygnału), wyposażony w fizyczne złącza typu BNC o impedancji 50 Ω - Interfejs sieciowy: minimum 1 x RJ45 Ethernet o prędkości 10/100 Mbps z obsługą automatycznego adresowania DHCP oraz statycznego IP - Zasilanie: zasilacz zewnętrzny w zestawie lub wbudowany - Funkcja zdalnej kontroli parametrów nadajnika: zaimplementowana technologia dwukierunkowej, bezprzewodowej transmisji danych umożliwiająca z poziomu odbiornika zdalną zmianę częstotliwości pracy nadajnika (po zidentyfikowaniu wolnej częstotliwości przez odbiornik), zdalną regulację mocy wyjściowej RF nadajnika, zdalne blokowanie i odblokowywanie przycisków sterujących nadajnika oraz bezprzewodowe aktualizowanie oprogramowania układowego (firmware) nadajnika bezpośrednio drogą radiową - Zintegrowane algorytmy redukcji sprzężeń: odbiornik musi posiadać wbudowane na poziomie oprogramowania układowego algorytmy cyfrowego reduktora sprzężeń akustycznych (notch-filter) działające bezpośrednio w urządzeniu Nadajnik doręczny (2 szt. w zestawie): - Konstrukcja obudowy: wykonana z aluminium lub stopu metali - Moc nadawcza RF: przełączana programowo, z możliwością wyboru wartości: 1 mW (niska moc do pracy w bliskiej odległości) lub 10 mW (wysoka moc) - Kapsuła mikrofonowa: dynamiczna, o charakterystyce kardioidalnej, zapewniająca wysoką odporność na sprzężenia i optymalną zrozumiałość mowy - Pasmo przenoszenia kapsuły: od 50 Hz do 15 kHz - Zasilanie i ładowanie: zasilanie hybrydowe: możliwość zasilania ze standardowych baterii alkalicznych 2 x AA LUB za pomocą dedykowanego akumulatora litowo-jonowego o pojemności znamionowej min. 1200 mAh ze stykami do ładowania stacyjnego. Nadajnik ma posiadać wbudowany port standardu USB-C w obudowie, umożliwiający bezpośrednie ładowanie akumulatora wewnątrz urządzenia bez konieczności jego wyjmowania - Czas pracy: minimum 8 godzin ciągłej pracy na bateriach alkalicznych lub dedykowanym akumulatorze Komunikacja i konfiguracja: wbudowany port podczerwieni (IR) do synchronizacji parametrów pracy z odbiornikiem oraz czytelny wyświetlacz LCD pokazujący grupę/kanał, częstotliwość roboczą, precyzyjny stan naładowania baterii oraz status blokady

Zestaw bezprzewodowego mikrofonu nagłownego – 1 szt.

- Zestaw składający się z jednego jednokanałowego stacjonarnego odbiornika, jednego nadajnika kieszonkowego typu bodypack, jednego mikrofonu nagłownego oraz dedykowanych akcesoriów do montażu w szafie Rack standardu 19" - W pełni cyfrowa transmisja radiowa w pasie UHF - Szerokość pasma strojenia odbiornika: minimum 138 MHz (szerokopasmowe) - Zakres częstotliwości pracy (RF): zawierający się w przedziale minimum od 606 MHz do 694 MHz (pasmo kompatybilne z lokalnymi regulacjami prawnymi) - Zasięg roboczy: minimum 100 m w linii wzroku (w typowych warunkach propagacji sygnału radiowego) - Opóźnienie systemu (latency): maksymalnie 3.2 ms - Przetwarzanie audio: cyfrowe, o rozdzielczości minimum 24-bit przy częstotliwości próbkowania nie mniejszej niż 48 kHz - Pasmo przenoszenia toru audio: od 20 Hz do 20 kHz ze stabilnością charakterystyki +1 / -2 dB (zależne od zastosowanej kapsuły mikrofonowej) - Zakres dynamiczny toru audio: minimum 118 dB (A-ważony, przy zniekształceniach harmonicznych THD < 1%) - Zniekształcenia harmoniczne (THD): mniejsze niż 0.02% (typowe dla częstotliwości 1 kHz) - Zabezpieczenie transmisji: zaimplementowane sprzętowe szyfrowanie kryptograficzne w standardzie minimum AES-256 - Zarządzanie systemem: pełna integracja i kompatybilność z dedykowanym, bezpłatnym oprogramowaniem komputerowym do monitorowania i koordynacji częstotliwości RF oraz dedykowaną aplikacją mobilną do zdalnego zarządzania parametrami systemu poprzez połączenie sieciowe Odbiornik jednokanałowy stacjonarny: - Konstrukcja obudowy: o szerokości pół-rack (1/2 U w szafie standardu 19"), dostarczana z dedykowanymi akcesoriami umożliwiającymi montaż odbiornika w szafie Rack - Wyświetlacz panelu czołowego: czytelny, graficzny wyświetlacz pokazujący: aktualną częstotliwość/kanał, poziom sygnału RF, poziom sygnału audio, precyzyjny stan baterii nadajnika (wyrażony w godzinach i minutach), status blokady menu oraz status połączenia sieciowego - Złącza wyjściowe audio: minimum 1 x XLR męskie (symetryczne, wyposażone w fizyczny lub programowy przełącznik poziomu Mic/Line o tłumieniu minimum 30 dB) oraz minimum 1 x TRS 6.35 mm (1/4") zbalansowane - Impedancja wyjściowa: wyjście Jack 6.35 mm: 1.3 kΩ (670 Ω niesymetrycznie); Wyjście XLR (Line): 400 Ω (200 Ω niesymetrycznie); Wyjście XLR (Mic): 150 Ω - Regulacja wzmocnienia (Gain): regulacja wzmocnienia w zakresie od -18 dB do +42 dB z krokiem co 1 dB - Złącza antenowe: dwuantenowy system odbioru Predictive Diversity, złącza BNC o impedancji 50 Ω - Interfejs sieciowy: minimum 1 x RJ45 Ethernet o prędkości 10/100 Mbps z obsługą adresowania DHCP oraz statycznego IP - Zasilanie: zasilacz zewnętrzny w zestawie lub wbudowany

- Funkcja zdalnej kontroli parametrów nadajnika: zaimplementowana technologia dwukierunkowej, bezprzewodowej transmisji danych umożliwiająca z poziomu odbiornika zdalną zmianę częstotliwości pracy nadajnika (po zidentyfikowaniu wolnej częstotliwości przez odbiornik), zdalną regulację mocy wyjściowej RF nadajnika, zdalne blokowanie i odblokowywanie przycisków sterujących nadajnika oraz bezprzewodowe aktualizowanie oprogramowania układowego (firmware) nadajnika bezpośrednio drogą radiową - Zintegrowane algorytmy redukcji sprzężeń: odbiornik musi posiadać wbudowane na poziomie oprogramowania układowego algorytmy cyfrowego reduktora sprzężeń akustycznych (notch-filter) działające bezpośrednio w urządzeniu Nadajnik kieszonkowy (bodypack) (1 szt. w zestawie): - Materiał obudowy: wytrzymałe tworzywo sztuczne (np. typu PC/ABS) lub metal - Moc nadawcza RF: przełączana programowo, z możliwością wyboru wartości: 1 mW lub 10 mW - Złącze wejściowe: profesjonalne złącze miniaturowe 4-pinowe męskie (typu TA4M / mini-XLR), przystosowane do stabilnej współpracy z mikrofonami nagłownymi i krawatowymi - Zasilanie i ładowanie: zasilanie hybrydowe: możliwość zasilania ze standardowych baterii alkalicznych 2 x AA LUB za pomocą dedykowanego akumulatora litowo-jonowego ze stykami do ładowania stacyjnego. Nadajnik musi posiadać wbudowany port standardu USB-C w obudowie, umożliwiający bezpośrednie ładowanie akumulatora wewnątrz urządzenia bez konieczności jego wyjmowania - Czas pracy: minimum 8 godzin ciągłej pracy - Komunikacja i konfiguracja: wbudowany port podczerwieni (IR) do synchronizacji oraz wyświetlacz pokazujący aktualną grupę/kanał, częstotliwość, stan baterii oraz status blokady Mikrofon nagłowny (1 szt. w zestawie): - Typ przetwornika: pojemnościowy (elektretowy) - Charakterystyka kierunkowości: kardioidalna, zapewniająca wysoką odporność na sprzężenia zwrotne i doskonałą izolację od dźwięków otoczenia - Pasmo przenoszenia: od 40 Hz do 20 kHz - Czułość: nie gorsza niż -59 dBV/Pa (1.1 mV) przy częstotliwości 1 kHz - Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL): minimum 150 dB SPL przy obciążeniu toru wartością 1 kΩ i zniekształceniach THD 1% - Złącze połączeniowe: elastyczny kabel zakończony złączem żeńskim 4-pinowym (standard typu TA4F / mini-XLR) w pełni kompatybilnym z oferowanym nadajnikiem typu bodypack - Konstrukcja mechaniczna: dyskretny, stabilny i lekki pałąk nagłowny z regulowanym ramieniem mikrofonowym (gęsia szyja / gooseneck), umożliwiający precyzyjne ustawienie pozycji kapsuły względem ust mówcy, kolor czarny

Bezprzewodowy nadajnik audio-wideo - 1 szt.

- Wyjścia 1x USB-C - Rozdzielczości wideo 3840x2160p przy 30 Hz lub wyższa - Obsługiwane częstotliwości: 5 GHz, 2,4 GHz - Protokół 802.11ac - Zabezpieczenia WPA2-PSK, 802.1x - Kompatybilność z systemami operacyjnymi: - Windows 7/10/11 - MacOS - ChromeOS - USB 2.0 typu C - Zasilanie przez USB - Maks. pobór mocy 3 W lub mniej - Waga 100 g lub mniej

| Kamera PTZ 4K z zaawansowanym śledzeniem - 1 szt. |  |
| --- | --- |
| - Typ urządzenia: Profesjonalna, zrobotyzowana kamera obrotowa PTZ (Pan-Tilt-Zoom) wyposażona w napęd silnikowy oraz zintegrowane algorytmy sztucznej inteligencji (AI). - Rozdzielczość obrazu: Natywna rozdzielczość 4K UHD (3840 x 2160 pikseli) z prędkością rejestracji minimum 60 klatek na sekundę, zapewniająca płynność i wysoką szczegółowość obrazu. - Parametry optyczne: Zintegrowany obiektyw zmiennoogniskowy oferujący bezstratne powiększenie (zoom) optyczne o wartości minimum 20x. - Automatyczne śledzenie (AI): Wbudowany dedykowany moduł sprzętowy analizujący obraz w czasie rzeczywistym na poziomie procesora kamery, realizujący automatyczne kadrowanie i płynne podążanie za prezenterem bez konieczności uruchamiania dodatkowego oprogramowania na zewnętrznych komputerach lub stacjach roboczych. - Wyjścia sygnałowe: Możliwość równoległego wyprowadzania sygnału wideo wysokiej rozdzielczości przez fizyczne złącza: minimum 1 x HDMI, minimum 1 x SDI (obsługujące standardy 3G-SDI / 6G-SDI), minimum 1 x USB (standard USB-C lub USB 3.0), oraz sieciowe złącze RJ-45. - Transmisja sieciowa IP: Pełna obsługa sieciowych protokołów strumieniowania RTMP/RTSP oraz technologii transmisji wideo przez sieć LAN, w tym natywne wsparcie dla protokołu NDI¦HX. - Zasilanie i sterowanie: Zasilanie urządzenia realizowane w technologii Power over Ethernet (standard PoE+ / IEEE 802.3at), umożliwiające przesyłanie zasilania, sygnału wizyjnego, komend sterujących oraz telemetrii za pomocą jednego kabla skrętki komputerowej. |  |
| - | Funkcje dodatkowe: Wbudowany na obudowie fizyczny wskaźnik świetlny sygnalizacji pracy (Tally), informujący prezentera o aktywnym statusie kamery. |
| - | Kolor biały |

Uchwyt ścienny do kamery PTZ 1 szt.

- Typ urządzenia: Dedykowany, stały uchwyt montażowy przeznaczony do bezpiecznego montażu ściennego zrobotyzowanej kamery obrotowej. - Kompatybilność: Pełna zgodność wymiarowa, rozstawu śrub montażowych oraz nośności z oferowaną kamerą obrotową PTZ 4K z zaawansowanym śledzeniem - Konstrukcja mechaniczna: Wytrzymała i sztywna konstrukcja stalowa, wyposażona w zintegrowane kanały kablowe lub otwory przepustowe do estetycznego i ukrytego poprowadzenia okablowania połączeniowego. - Stabilność: Konstrukcja eliminująca drgania i wibracje przenoszone ze ściany, gwarantująca stabilny i nieruchomy obraz nawet podczas dynamicznej i szybkiej pracy silników napędowych mechanizmu PTZ kamery. - Wykończenie: Kolor biały, jednolity z obudową kamery.

Kamera studyjna 4K z zoomem optycznym - 1 szt.

- Typ urządzenia: Profesjonalna, stacjonarna kamera studyjna o stałej konstrukcji (typu Box Camera). - Rozdzielczość obrazu: Natywna rozdzielczość 4K UHD (3840 x 2160 pikseli) z prędkością rejestracji minimum 60 klatek na sekundę. - Parametry optyczne: Zintegrowany obiektyw zmiennoogniskowy oferujący bezstratne powiększenie (zoom) optyczne o wartości minimum 12x. - Wyjścia sygnałowe: Równoległe wyprowadzanie sygnału wideo wysokiej rozdzielczości przez fizyczne złącza: minimum 1 x HDMI, minimum 1 x SDI (obsługujące standardy 3G-SDI / 6G-SDI), minimum 1 x USB (standard USB-C lub USB 3.0), oraz sieciowe złącze RJ-45. - Transmisja sieciowa IP: Pełna obsługa strumieniowania sieciowego za pomocą protokołów RTMP/RTSP oraz zaawansowanych protokołów transmisji wideo w sieci lokalnej LAN (w tym protokół NDI¦HX). - Zasilanie i sterowanie: Obsługa zasilania w standardzie Power over Ethernet (PoE+ / IEEE 802.3at) pozwalająca na jednokablowe doprowadzenie zasilania, sygnału wizyjnego oraz sterowania. - Kolor biały.

Wielokamerowy mostek wideo (Video Bridge)  - 1 szt.

- Typ urządzenia: Sprzętowy przełącznik/mikser sygnałów wideo zoptymalizowany do integracji wielu kamer z oprogramowaniem wideokonferencyjnym (Video Bridge). - Wejścia sygnałów z kamer: Obsługa minimum 4 niezależnych źródeł, w tym fizycznych wejść HDMI oraz natywne sprzętowe dekodowanie strumieni sieciowych (np. NDI®¦HX) z kamer w sieci lokalnej. - Wyjścia wideo: Minimum 1x złącze HDMI (lokalny podgląd) oraz 1x port USB służący do podłączenia skonsolidowanego sygnału z kamer do laptopa MTR/BYOD (urządzenie widoczne jako standardowa kamera USB/UVC)., - Inne porty: 1xLAN, min. 2 porty USB dedykowanych do podpięcia peryferii (USB-device) - Funkcje przetwarzania: Wbudowana obsługa układów Multiview (wyświetlanie kilku obrazów jednocześnie na podzielonym ekranie, np. 2x2, Picture-in-Picture) z płynnym, bezszwowym przełączaniem między źródłami. - Sterowanie: Możliwość sterowania niezależnie za pomocą przycisków na urządzeniu oraz przez LAN

| Przełącznik prezentacyjny i konferencyjny 1 szt. |  |
| --- | --- |
| - Kompatybilny z nadajnikiem bezprzewodowym USB-C - Wejścia (co najmniej) - 1x HDMI do 4K/30 kl/s 4:4:4 8bit - 1x USB-C, 4K/30 kl/s - Obsługiwana transmisja bezprzewodowa - Nadajnik USB-C 1080/60 kl/s, 2160/30 kl/s - Airplay lub Miracast 1080/60 Hz - Wyjścia (co najmniej) - 1x HDMI: 4K/60 kl/s 4:4:4 8 bitów, - analogowe audio - Tryb Multiview. Jednoczesne wyświetlanie min. 2 obrazów z różnych źródeł na jednym ekranie. - HDMI CEC ¦ HDCP 2.3 ¦ EDID - Złącza komunikacyjne - USB - min. 2 porty USB 3.0 typu A - 1 x port hosta USB 3.0 - 1 x port USB 3.0 typu C - RS-232 - LAN - min. 1x RJ-45 - Możliwość sterowania przez sieć LAN - Komunikacja bezprzewodowa: - IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |  |
|  | - Obsługiwane częstotliwości: 2,4 i 5 GHz - WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2 |
| - | Maksymalny pobór mocy: 140 W lub mniej |

Procesor dźwięku - 1 szt.

- Kanały wejściowe: - Min. 6 kanały analogowe (liniowych/mikrofonowych) - MIn. 2 kanały USB - Min 4 kanały Dante - Kanały wyjściowe: - Min. 4 kanałów analogowych (liniowych/mikrofonowych) - MIn. 2 kanały USB - Min 4 kanały Dante - Kanały USB kompatybilne z przełącznikiem prezentacyjnym AV - System eliminacji echa akustycznego (AEC): - Min 8 kanałów - Wybór opóźnienia do 250 ms lub wyżej - Zniekształcenia : THD+N - 0.004% (1kHz @ +4dBu) lumn mniejsze - Dynamika min. 104 dB - Przesłuch międzykanałowy przy 1 kHz < 115 dB - Rozdzielczość konwersji C/A 32-bit - Częstotliwość próbkowania 48 kHz - Zasilanie PoE IEEE 802.3af, klasa 0

| Kolumna głośnikowa - 2 szt. |  |
| --- | --- |
| - Typ głośnika 2-drożny aktywny - Moc ciągła (AES) min. 350 W - Impedancja 8 Ω - Czułość (1 W/1 m) min. 96 dB - Ciśnienie akustyczne (maks. W/1 m) min 125 dB - Pasmo przenoszenia (± 3 dB) 60 Hz – 20 kHz lub szersze. - Kąt dyspersji dźwięku (min) - Poziomy 90° lub szerszy - Pionowy 70° lub węższy - Przetworniki wysokotonowy: 1’’ - Przetwornik nisko-średniotonowy: 12’’ lub większy - Złącza: - Wejście - min. 1 x symetryczne |  |
| - | Pobór mocy - Tryb czuwania 4 W lub mniejszy - Tryb bezczynności 25 W lub mniejszy |
| - | Konstrukcja: sklejka o grubości 13 mm lub grubsza |
| - | Kolor biały |
| - | Montaż naścienny |
| - | zasilanie 230V |

Przyłącze audio-wideo i BYOD - 1 kpl.

- Złącza: - 2 x XLR żeńskie (wejście) - 2 x XLR męskie (wyjście) - min. 1 x HDMI - min. 1 x USB-C

| Zaawansowany procesor sterowania systemem AV - 1 kpl. |  |
| --- | --- |
| - Typ urządzenia: Sprzętowy, sieciowy procesor sterujący dla zintegrowanych systemów audiowizualnych. - Funkcjonalność: Pełnienie roli jednostki centralnej dla automatyzacji i zarządzania zasilaniem, urządzeniami i sygnałami na sali (projektory, ekrany, monitory, oświetlenie, rolety, sprzęt audio i wideo). - Interfejsy sterujące na obudowie: Minimum 1 port szeregowy dwukierunkowy (np. RS-232), 1 dwukierunkowy port komunikacji szeregowej (RS-232/RS-422/RS-485) - Interfejs sieciowy: LAN/POE Obsługa standardów sieciowych do komunikacji ze środowiskiem zarządzania oraz panelami dotykowymi i sterownikami bezprzewodowymi (np. przez aplikację na tablety). |  |
| - | Bezpieczeństwo i standardy zarządzania: Obsługa protokołów bezpiecznej komunikacji, m.in. 802.1X, HTTPS, SSH, SFTP, oraz wsparcie dla uwierzytelniania przez usługi katalogowe (np. LDAP/Active Directory). |
| - | Inne parametry: Możliwość wdrożenia graficznego interfejsu użytkownika obsługiwanego z poziomu przeglądarki (HTML5) lub dedykowanej aplikacji. Pełna kompatybilność z zestawem do wideokonferencji, pozwalająca na wyświetlanie interfejsu sterowania systemem AV na panelu sterującym |

Sieciowy moduł przekaźników (4-kanałowy) - 1 kpl.

- przeznaczenie urządzenia: sterowanie windą i ekranem projekcyjnym - Typ urządzenia: Zintegrowany, sieciowy sterownik przekaźników (Relay Module). - Przeznaczenie: Bezpośrednie zarządzanie urządzeniami zasilanymi z sieci (np. ekranem projekcyjnym, systemem rolet/zaciemniania, oświetleniem, zasilaniem ogólnym). - Interfejs wyjściowy: Minimum 4 kanały przekaźnikowe NO/NC dostosowane do obsługi obciążenia prądem zmiennym (np. do 16A dla oświetlenia, rolet, itp.). - Sterowanie: Połączenie sieciowe (Ethernet) współpracujące z oprogramowaniem i głównym procesorem sterowania (poz. 26). Możliwość sterowania każdym kanałem niezależnie przez LAN, kontakty wejściowe oraz przyciski na urządzeniu - Cechy: 4 wyjścia do sterowania 4 czteroprzewodowymi (w górę/w dół/pozycja neutralna/uziemienie) dwukierunkowymi silnikami prądu przemiennego - 4x2 (w górę/w dół) optycznie izolowane wejścia cyfrowe do czujników stykowych lub obsługi ręcznej - Opóźnienie przy zmianie kierunku obrotów w celu ochrony silnika. Mechaniczna i elektroniczna blokada - uniemożliwiająca jednoczesny ruch silnika w obu kierunkach - Polecenia: w górę, w dół, stop, przejazd do punktu docelowego - Śledzenie pozycji - Regulowane czasy pracy silnika - Wbudowany serwer WWW do konfiguracji, sterowania i monitorowania - Protokół komunikacyjny TCP (API) z prostymi poleceniami ASCII - Wielu użytkowników z różnymi uprawnieniami - Automatyczne zgłaszanie zdarzeń dotyczących zmian stanu wejść i wyjść - Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez sieć LAN - Montaż: Konstrukcja przystosowana do standardowego montażu w rozdzielnicach elektrycznych na szynie DIN.

| Panel sterujący naścienny - 1 kpl. |  |
| --- | --- |
| - Typ urządzenia: Tablet dotykowy w obudowie metalowej do montażu naściennego |  |
| - | Przekątna: 11" |
| - | Matryca: IPS |
| - | Rozdzielczość: min. 1920x1080 |
| - | LAN/POE Wi-Fi |
| - | Jasność min. 500 cd/m2 |
| - | Ethernet USB/C RJ45 10/100/1000 Mb/s |
| - | Zasilanie LAN PoE |

Zarządzalny przełącznik sieciowy AV-over-IP - 1 szt.

- Typ urządzenia: W pełni zarządzalny przełącznik sieciowy klasy biznesowej, certyfikowany do zastosowań ProAV (przesyłanie wideo w sieci IP oraz standardów audio, np. Dante/AES67). - Konstrukcja obudowy: Umożliwiająca estetyczny montaż w szafie RACK – złącza portów skierowane w jedną stronę, sygnalizacja wskaźnikami statusu (LED) w widocznym miejscu lub na odwróconym panelu (typu "porty z tyłu, zasilanie z przodu" lub w pełni zintegrowane na wspólnym panelu dla instalacji AV). - Pojemność portów RJ-45: Minimum 8 porty miedziane Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) wspierające zasilanie PoE+. Dodatkowo minimum 2 niezależne porty miedziane Gigabit Ethernet (bez PoE). - Porty światłowodowe (Uplink): Minimum 2 gniazda SFP o przepustowości co najmniej 1 Gbps (nie współdzielone z głównymi portami RJ-45). - Całkowity budżet mocy PoE: Minimum 240 W z możliwością zarządzania mocą na każdym z 8 portów PoE+. - Funkcje specjalistyczne sieci (ProAV): - Konfiguracja przez interfejs webowy. Wstępnie skonfigurowane (lub z profilami optymalizującymi gotowymi do załączenia jednym kliknięciem) obsługujące ruch wideo przez IP bez opóźnień i artefaktów; obsługa Auto-Trunking, dedykowane zarządzanie ruchem Multicast (IGMP Plus/Snooping).

4. Wyświetlanie treści multimedialnych w korytarzu

System ma służyć do zautomatyzowanego wyświetlania treści przydatnych dla studentów.

| Monitor - 1szt. |  |
| --- | --- |
| - Przekątna 98 " - Rozdzielczość 3840 x 2160 (UHD) - Typ matrycy Matowa |  |
| - | Technologia panelu: IPS |
| - | Jasność min. 500 cd/m² |
| - | Kąt widzenia min. 178 ° |
| - | Żywotność panelu min. 50 000 h |
| - | Kontrast min 1200 : 1 |
| - | Wejścia wideo (co najmniej) - 3 x HDMI - USB (C) |
| - | Wyjścia wideo: HDMI |
| - | Możliwość pracy ciągłej 24/7 |
| - | Wyjścia audio - mini jack 3.5 mm |
| - | Wbudowane głośniki min. 2 x 16 W |
| - | Porty komunikacyjne - RJ-45 - RS232 - Slot typu OPS |
| - | Otwory do uchwytów: Standard VESA |
| - | Szerokość ramki 20/20/20/20 mm (L/P/G/D) lub węższe |
| - | Haze min. 25 % |
| - | System operacyjny Android 14 lub wyższy. |
| - | Funkcje - AirPlay, Miracast, Chromecast - Harmonogram treści - Harmonogram uruchamiania - Przeglądarka WWW - Tryb video wall - Zdalne zarządzanie monitorem i treściami wyświetlanymi |
| - | Montaż naścienny |

| Player do wyświetlania treści multimedialnych 1 szt. |  |
| --- | --- |
| - Wyjście wideo: HDMI 4K 60Hz - Dostęp zdalny przez LAN lub internet do sterowania i wgrywania treści |  |
| - | Tworzenie harmonogramów do wyświetlanych treści |
| - | Tworzenie wielowarstwowych treści różnych rozmiarów |
| - | Tworzenie playlistów |
| - | Odtwarzanie dowolnych treści multimedialnych, obrazów wideo, audio, text, animacja oraz wyświetlanie stron internetowych |
| - | Formaty media: - 4K Video codecs: H.265/HEVC, H.264/AVC, VP9 - 4K Video Containers: MP4, .MOV, .MKV, .WEBM, .TS, .MPG, .MPEG, .PS, .M2P, .MPV, .AVI, .HEVC, .H264, .AV1, .VP9, and .MJPG - Full HD Video Codecs: H.265/HEVC, H.264/AVC, VP9, MPEG 4 part 2, MPEG1 video, MPEG2 video - Full HD Video Containers: MP4, .MOV, .MKV, .WEBM, .TS, .MPG, .MPEG, .PS, .M2P, .MPV, .AVI, .HEVC, .H264, .AV1, .VP9, and .MJPG - Obrazy: BMP, JPEG, PNG - Audio: MP2, MP3, AAC and WAV |
| - | Montaż naścienny |
| - | Wbudowany nośnik danych min. 256 GB |
| - | Zasilanie PoE+ |

# II.  WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY POZATECHNICZNE

- Dostawa i instalacja sprzętu dla wyżej wymienionych systemów wraz z okablowaniem, materiałami i wymaganymi akcesoriami.

- Uruchomienie i konfiguracja całego systemu, programowanie systemu sterowania i automatyzacji.

- Szkolenie dla użytkowników. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób z pełnego zakresu obsługi i wykorzystania wszystkich funkcji dostarczonego systemu. Szkolenie powinno odbyć się w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty ostatecznego terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia. Szkolenie będzie przeznaczone dla dwóch grup: pracowników technicznych oraz pracowników dydaktycznych.

Minimalny zakres godzin szkolenia:

- dla pracowników dydaktycznych – koordynatorów: 8 godzin dydaktycznych

- dla pracowników technicznych: 8 godzin dydaktycznych

Szkolenie powinno odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30, przy czym jedna godzina dydaktyczna trwa 45 minut.

- Proponowane rozwiązanie audiowizualne powinno zostać przygotowane w oparciu o powyższe zestawienie sprzętowe.

- Dla zapewnienia prawidłowego, kompletnego i zgodnego z przeznaczeniem działania systemu niezbędne będą dodatkowe elementy nie wymienione w w/w wymaganiach, oferent zobowiązany jest do ich uwzględnienia w ofercie cenowej.

III. Dopuszczenie rozwiązań równoważnych

Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie rozwiązanie, które:

- Zapewnia osiągnięcie tych samych lub lepszych parametrów technicznych, funkcjonalnych, jakościowych i użytkowych od wymaganych w OPZ.

- Gwarantuje pełną kompatybilność z pozostałymi elementami oferowanego systemu audiowizualnego.

- Umożliwia realizację wszystkich scenariuszy użytkowych opisanych w niniejszym OPZ bez konieczności ograniczania funkcjonalności systemu.

- Nie powoduje zwiększenia kosztów eksploatacji po stronie Zamawiającego.

- Spełnia obowiązujące normy, przepisy prawa oraz wymagania bezpieczeństwa określone dla przedmiotu zamówienia.

- Parametry podane w OPZ należy traktować jako minimalne wymagania funkcjonalne i jakościowe. Dopuszcza się rozwiązania o innych parametrach technicznych, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zapewniają one funkcjonalność, wydajność i jakość nie gorszą niż wymagana przez Zamawiającego.

- W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności poprzez przedstawienie kart katalogowych, specyfikacji technicznych, certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w OPZ.

- Ocena równoważności będzie dokonywana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów oraz zgodności funkcjonalnej i technicznej oferowanego rozwiązania z wymaganiami OPZ.

IV. Miejsce realizacji realizacji przedmiotu zamówienia

- Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest budynek Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, zlokalizowany przy ul. Wojska Polskiego 51, 06-400 Ciechanów.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, wniesienia, montażu, konfiguracji, uruchomienia oraz przeprowadzenia niezbędnych testów funkcjonalnych wszystkich elementów systemu audiowizualnego i systemu digital signage w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie obiektu.